CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor Lucrari de intretinere periodica a strazilor din or. Bucovat, r. Straseni
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Str. Mihai Eminescu, L=148m, cu latimea partii carosabile de 6,0 m
	
	
	

	
	
	1.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului
	
	
	

	0
	DA01A


	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere
	100m2
	
	10,360

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0800
	

	 1
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)
	100 m3
	
	0,124

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 2
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	19,890

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 3
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului 
	100 m3
	
	0,124

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile
	
	
	

	4
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se excluse)
	m2
	
	1 036,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	

	 5
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2
	100m2
	
	10,360

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	

	 
	
	1.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia trotuarelor
	
	
	

	6
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)
	100 m3
	
	0,336

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 7
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3
	
	8,410

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 8
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8
	100 m3
	
	0,084

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 9
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	67,300

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 10
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului 
	100 m3
	
	0,421

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 11
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual
	100m2
	
	2,660

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 12
	TsC54B


	 Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	5,180

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 13
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) 
	m
	
	148,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15
	m
	1,0050
	

	 14
	TsC54B


	 Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	4,440

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 15
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)
	m
	
	148,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment 
	kg
	1,0200
	

	
	266310210000-16204
	Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-12
	Bordura din beton  C30/37 XF4,  de tip 100х20x8 cm
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	 16
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=15cm
	m2
	
	222,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14211022004-8329
	Piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 17
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k=3
	m2
	
	222,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,0057
	

	 18
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Piatra de pavaj vibropresata  h= 6 cm conform  SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 ,  tip Caramida ) culoare gri
	m2
	
	222,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-55
	Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida)
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment CEM II/A 32,5N
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM II/A 32,5N
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 
	
	1.3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	

	19
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,05 m) (fara utilizarea compactorului, autocisternei  si apei) ) (compactorul, autocisterna si apa din norma se exclude)
	m3
	
	103,600

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201672
	Piatra  sparta  LA30,  fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2700
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	 20
	DA21C


	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment  CEM II/A 32,5N, 4% din masa amestecului(consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6
	100 m3
	
	1,924

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	

	
	2651122100002
	Ciment CEM II/A 32,5N
	t
	8,8000
	

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,1500
	

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,5000
	

	 21
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	28,860

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	

	 22
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	10,360

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 23
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	2,590

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 24
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2
	t
	
	0,530

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 25
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	888,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 26
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t
	
	0,270

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 27
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	888,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 28
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	1,770

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	1.4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=0.5 m
	
	
	

	29
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)
	m2
	
	74,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	1411122201672-8401
	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 
	
	1.5. Capitolul V: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	

	30
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3), 
	100 m3
	
	0,333

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 31
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	50,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 32
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	33,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 33
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2
	
	2,220

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 34
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	2,220

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 
	
	1.6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje)
	
	
	

	35
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (amenajarea marcajului longitudinal pe axa drumului) 
	m2
	
	11,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 
	
	2. Drum de acces spre Gradinita
	
	
	

	
	
	2.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului
	
	
	

	36
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint (curatirea partii carosabile)
	m3
	
	10,480

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 37
	TrI1AA01E3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m (incarcarea aluviunilor)
	t
	
	16,770

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	 38
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t
	
	16,770

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 39
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat 
	100 m3
	
	0,105

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 40
	DI141A


	Curatirea  imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual
	m2
	
	1 048,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	

	 
	
	2.1.2. Demolarea bordurii existente
	
	
	

	41
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	
	262,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	

	 42
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m
	
	262,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 43
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat 
	m3
	
	9,200

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 44
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (dincarcarea detonului demolat)
	100 m3
	
	0,202

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 45
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	44,380

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 46
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat 
	100 m3
	
	0,202

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	2.1.3. Demolarea trotuarului existent 
	
	
	

	47
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat 
	m3
	
	5,900

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 48
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	25,500

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 49
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	45,890

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 50
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat 
	100 m3
	
	0,255

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	2.1.4. Lucrari de pregatire a partii carosabile
	
	
	

	51
	DI155A, k=0,6


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=2 cm (k=0,6)
	m2
	
	786,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	

	 52
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	34,580

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 53
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Cu utilizarea materialului din beton asfaltic frezat de la demolare) (materiale PRET ZERO)
	m3
	
	19,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201
	Piatra  sparta  (PRET ZERO) (material frezat)
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 54
	DI158A


	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
	m2
	
	78,600

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,5830
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	

	
	1422102205518
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1150
	

	
	23203226001101
	Bitum 
	t
	0,0006
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0600
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,0500
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,0080
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,0600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 55
	DI141A


	Curatirea  imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual
	m2
	
	786,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	

	 56
	RpAr7A


	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)
	m
	
	393,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	10119951
	Mastic bituminos
	kg
	0,3000
	

	
	29522400051021
	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D
	h-ut
	0,0190
	

	
	2932110004421
	Tractor T-25 cu remorca
	h-ut
	0,0400
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	 
	
	2.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia trotuarelor
	
	
	

	57
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)
	100 m3
	
	0,306

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 58
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3
	
	7,660

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 59
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8
	100 m3
	
	0,383

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 60
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	61,300

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 61
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului 
	100 m3
	
	0,383

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 62
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual
	100m2
	
	1,970

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 63
	TsC54B


	 Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	9,170

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 64
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) 
	m
	
	262,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15
	m
	1,0050
	

	 65
	TsC54B


	 Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	3,930

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 66
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)
	m
	
	131,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment 
	kg
	1,0200
	

	
	266310210000-16204
	Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-12
	Bordura din beton  C30/37 XF4,  de tip 100х20x8 cm
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	 67
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=15cm
	m2
	
	196,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14211022004-8329
	Piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 68
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k=3
	m2
	
	196,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta LA 30  fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,0057
	

	 69
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Piatra de pavaj vibropresata  h= 6 cm conform  SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 ,  tip Caramida ) culoare gri
	m2
	
	196,500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-55
	Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida)
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment CEM II/A 32,5N
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM II/A 32,5N
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 
	
	2.3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	

	70
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	
	0,310

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 71
	Dl133


	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021, hmed - 2 cm
	t
	
	37,730

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100
	

	
	14221022055070491
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0100
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0399
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,1330
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0326
	

	 72
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	786,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 73
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	1,570

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	2.4. Capitolul IV: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	

	74
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3), 
	100 m3
	
	0,295

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 75
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	44,250

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 76
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	29,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 77
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2
	
	1,965

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 78
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	1,965

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 
	
	2.5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje)
	
	
	

	79
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (amenajarea marcajului longitudinal pe axa drumului) 
	m2
	
	9,830

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	2430126108720
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	


