| ____Amenajarea unui scuar pe teren cu nr. cad. 01001030415 in adiacenta blocului locativ situat pe adresa mun. Chisinau, sec. Botanica, bd. Dacia 8 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 70,000 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 10,500 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 14,700 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 14,700 |
| 5 | TsA01G1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare | m3 | 72,000 |
| 6 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,936 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 122,400 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 2,400 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 | m3 | 36,000 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 240,000 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 232,000 |
|  |  | Capitolul 3. Spatii verzi |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,268 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 164,840 |
| 14 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 268,000 |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 12,680 |
| 16 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 12,680 |
| 17 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 1,850 |
|  |  | Capitolul 4. FAM |  |  |
| 18 | TsH91A | Instalare banca conform descrierii din Plan General (tip cerc) | buc | 2,000 |
| 19 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 5,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.