| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziţie: |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Sistem de mers autonom pentru troleibuze |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 34900000-6 | Convertizor de tensiune 550/28V | Tensiunea de intrare, V: |  |  |  |
|  |  | Tensiunea nominal | 550 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350 - 820 |  |  |
|  |  | Curentul de intrare U = 550V, A: |  |  |  |
|  |  | Curentul nominal | 10 |  |  |
|  |  | Curentul intermitent periodic | 18 |  |  |
|  |  | Tensiunea de ieşire, V: |  |  |  |
|  |  | Tensiunea nominală | 27,5 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 20 -29,5 |  |  |
|  |  | Curentul de ieşire, A: |  |  |  |
|  |  | Curentul nominal | 120 |  |  |
|  |  | Curentul intermitent periodic | 250 |  |  |
|  |  | Randamentul în regim nominal, % | ≥85 |  |  |
|  |  | Condiţiile climaterice de exploatare: |  |  |  |
|  |  | Intervalul temperaturilor de lucru | de la - 40 până la + 40° C |  |  |
|  |  | Umiditatea aerului | 98% cu temperaturile de afară + 25° C |  |  |
|  |  | Presiunea atmosferică | de la 86,6 la 106,6 kPa |  |  |
|  |  | Greutatea, kg | ≤ 40 |  |  |

|  |  | Protecţia automată pentru deconectare: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supratensiune la ieţire | (29,5±0,5) V |  |  |
|  |  | Căderea tensiunii la intrare | (260±30) V |  |  |
|  |  | Supratensiune la ieşire | (840±30) V |  |  |
|  |  | Scurt circuit la ieşire | - |  |  |
|  |  | Supraâncălzire corpului | ≤ 70 °C |  |  |
|  |  | Rezistenţa izolaţii , MOm: |  |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» şi corp | ≥10 |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» şi circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Între corp şi circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Termenul de garanţie, luni | ≥18 |  |  |
| 34900000-6 | Convertizor de tensiune 550/380V | Tensiunea de intrare, V: |  |  |  |
|  |  | Tensiunea nominal | 600 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350 - 820 |  |  |
|  |  | Puterea nominală, kWt | 6 |  |  |
|  |  | Tensiunea nominală la ieşire, V | 380 |  |  |
|  |  | Tipul curentului la ieşire | Alternativ |  |  |
|  |  | Numărul de faze la ieşire | 3 |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare pentru dirijare, V | de la 17 până la 32 |  |  |
|  |  | Curentul nominal pe fază, A | 10 |  |  |
|  |  | Rezistenţa izolaţii , MOm: |  |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și corp | ≥10 |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Între corp şi circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Condiţiile climaterice de exploatare: |  |  |  |
|  |  | Intervalul temperaturilor de lucru | de la - 40 până la + 40° C |  |  |
|  |  | Umiditatea aerului | 98% cu temperaturile de afară + 25° C |  |  |
|  |  | Presiunea atmosferică | de la 86,6 la 106,6 kPa |  |  |
|  |  | Termenul de garanţie, luni | ≥18 |  |  |

| 34900000-6 | Sistem electronic de acţionare a motorului asincron de tracţiune | Creat pe baza modulelor IGBT (tranzistor) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acţionarea și dirijarea motoarelor de tracţiune asincrone, 3 faze |  |  |  |
|  |  | Constructiv să fie prevăzut pentru instalare la troleibuzule de model AKCM – 321 cu modificaţia 32100K şi 3210KI |  |  |  |
|  |  | Tensiunea de intrare, V: |  |  |  |
|  |  | Tensiunea nominal | 600 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350 - 820 |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare pentru dirijare, V | de la 17 până la 32 |  |  |
|  |  | Puterea nominală, kWt | ≥ 200 |  |  |
|  |  | Curentul nominal, A | 350 |  |  |
|  |  | Intervalul frecvenţii de ieşire, Hz | 0 - 135 |  |  |
|  |  | Tensiunea de recuperare, V | 750 |  |  |
|  |  | Rezistenţa izolaţii , MOm: |  |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și corp | ≥10 |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Între corp și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Condiţiile climaterice de exploatare: |  |  |  |
|  |  | Intervalul temperaturilor de lucru | de la - 40 până la +40 ° C |  |  |
|  |  | Umiditatea aerului | 98% cu temperaturile de afară + 25 ° C |  |  |
|  |  | Presiunea atmosferică | de la 86,6 la 106,6 kPa |  |  |
|  |  | Randamentul, % | ≥90 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție, luni | ≥18 |  |  |

| 34900000-6 | Sistemul de dirijare autonom | Regim de monitorizare a fiecărui element (tensiunea U, temperatura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regim de balansare a fiecărui element |  |  |  |
|  |  | Regim de încărcare cu parametrii optimi a baterii de acumulatoare sub reţea de contact |  |  |  |
|  |  | Regim de schimb de date cu interfaţa CAN |  |  |  |
|  |  | Diagnostica computerizată a sistemului și a fiecărui element |  |  |  |
|  |  | Regim de menținere a intervalului termic de lucru |  |  |  |
|  |  | Tensiunea de intrare, V |  |  |  |
|  |  | Tensiunea nominal | 550 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350 – 820 |  |  |
|  |  | Tensiune nominală a bateriilor de acumulatoare,V | 512 |  |  |
|  |  | Curentul maximal a bateriilor de acumulatoare pentru tracţiune, A | 300 |  |  |
|  |  | Curentul de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru tracţiune, A | 50 |  |  |
|  |  | Timpul total pentru încărcarea bateriilor de acumulatoare, h | ≤ 2 |  |  |
|  |  | Module de balansare, buc | 160 |  |  |
|  |  | Tensiune de alimentare pentru dirijare sistemului,V. | 17-32 |  |  |
|  |  | Distanţa de parcurs în regim autonom,km | 30 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție, luni | ≥18 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________________________________________ Telefom GSM __________________