| - Constructia acoperisului sarpant la gradinita de copii nr.4 din str. Veronica Micle 9 mun.. Straseni r-nul Straseni N04/22 - SAC | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

- Pentru lucrari de reparatii a acoperisului (marca SAС)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| - 1 | - RpCG29C | - Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapete din piatra de calcar) | - m3 | - 2,700 |
| - 2 | - RpCI42F | - Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | - m2 | - 90,000 |
| - 3 | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | - m2 | - 90,000 |
| - 4 | - RpIzC45B | - Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 100 mm | - m3 | - 9,000 |
| - 5 | - RpCK35B | - Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos | - m2 | - 90,000 |
| - 6 | - RpCG29C | - Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolare partiala a zidariei de caramida a canalelor de ventilare) | - m3 | - 0,500 |
| - 7 | - RpCI42A | - Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane. | - m | - 142,500 |
| - 8 | - TrB01A1-5 | - Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | - t | - 175,200 |
| - 9 | - TrI1AA02C2 | - Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | - t | - 175,200 |
| - 10 | - TsI50A10 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | - t | - 175,200 |
|  |  | - Capitolul 2. Centuri monolite |  |  |
|  |  | - Capitolul 2.1. Centura monolita Cm1 (107 ml) |  |  |
| - 11 | - RpCB03C | - Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (M200) | - m3 | - 8,600 |
| - 12 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 43,000 |
| - 13 | - RpCD01D | - Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | - kg | - 144,700 |
| - 14 | - RpCD02D1 | - Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | - kg | - 380,060 |
| - 15 | - CL57A | - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora A-1) | - kg | - 52,260 |
| - 16 | - CD70С | - Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | - m3 | - 6,600 |
|  |  | - Capitolul 2.2. Centura monolita Cm2 (99 ml) |  |  |
| - 17 | - RCsB21A | - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | - buc | - 60,000 |
| - 18 | - CL57A | - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora A-2) | - kg | - 27,000 |
| - 19 | - RpCB03C | - Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (M200) | - m3 | - 3,710 |
| - 20 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 30,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Constructia acoperisului |  |  |
| - 21 | - CE41A | - Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | - m3 | - 12,630 |
| - 22 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | - m3 | - 12,630 |
| - 23 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | - kg | - 509,590 |
| - 24 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,510 |
| - 25 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) | - m2 | - 670,000 |
| - 26 | - CE30A | - Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipca 100*50 (h) mm (V=8,54 m3) | - m2 | - 670,000 |
| - 27 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 8,540 |
| - 28 | - CN51A | - Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | - m3 | - 8,540 |
| - 29 | - CE07A | - Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (tip ''Lihdab'') (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa strat de zinc 275 g/m2, gros 0,5 mm, strat de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni) (coame - 85 ml) | - m2 | - 670,000 |
| - 30 | - CE40A | - Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | - m3 | - 5,640 |
| - 31 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | - m3 | - 5,640 |
| - 32 | - CE06A | - Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, streasana si streasana fronton (lambriu din foi din tabla cutata gr.0,5 mm) | - m2 | - 70,900 |
| - 33 | - CE06A | - Otel pentru acoperis tip ''Lindab'' | - m2 | - 13,250 |
| - 34 | - CK26B | - Element contravintuirii tip tip ''Lindab'' b=350 mm (Ветровая планка ) | - m | - 20,500 |
| - 35 | - CK26B | - Picurator | - m | - 230,000 |
| - 36 | - CK26B | - Retinator de zapada (suruburi SL2 4,8x20 -304 buc, suruburi SW 4,8x35 - 304 buc) | - m | - 108,000 |
| - 37 | - CL17B | - Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ingradirea acoperisului | - kg | - 448,000 |
| - 38 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,448 |
|  |  | - Capitolul 4. Sistema de scurgere |  |  |
| - 39 | - CE20A | - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 | - m | - 115,000 |
| - 40 | - CE22A | - Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 | - m | - 84,000 |
| - 41 | - CB14A | - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | - m2 | - 727,000 |
|  |  | - Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| - 42 | - CK23A1 | - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1, fereastra din metaloplast cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele) | - m2 | - 4,000 |
| - 43 | - CK25A | - Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de acces in pod din PVC cu umplutura solida) | - m2 | - 1,030 |
|  |  | - Capitolul 6. Canalele de ventilare |  |  |
|  |  | - Capitolul 6.1. CV1 (1 buc) |  |  |
| - 44 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,188 |
| - 45 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,188 |
| - 46 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 17,700 |
| - 47 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 17,700 |
| - 48 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 3,500 |
| - 49 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 4,900 |
| - 50 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 30,600 |
|  |  | - Capitolul 6.2. CV2 (2 buc) |  |  |
| - 51 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,412 |
| - 52 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,412 |
| - 53 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 28,000 |
| - 54 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 7,000 |
| - 55 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 7,000 |
| - 56 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 9,800 |
| - 57 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 46,200 |
|  |  | - Capitolul 6.3. CV3 (2 buc) |  |  |
| - 58 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,350 |
| - 59 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,350 |
| - 60 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 23,000 |
| - 61 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 7,000 |
| - 62 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 7,000 |
| - 63 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 9,800 |
| - 64 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 36,200 |
|  |  | - Capitolul 6.4. CV4 (1 buc) |  |  |
| - 65 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,180 |
| - 66 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,180 |
| - 67 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 12,900 |
| - 68 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 3,500 |
| - 69 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 3,500 |
| - 70 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 4,900 |
| - 71 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 20,900 |
|  |  | - Capitolul 6.5. CV5 (1 buc) |  |  |
| - 72 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,200 |
| - 73 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,200 |
| - 74 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 14,900 |
| - 75 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 3,500 |
| - 76 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 3,500 |
| - 77 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 4,900 |
| - 78 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 24,900 |
|  |  | - Capitolul 6.6. CV6 (1 buc) |  |  |
| - 79 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,160 |
| - 80 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,160 |
| - 81 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 11,800 |
| - 82 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 3,500 |
| - 83 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 3,500 |
| - 84 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 4,900 |
| - 85 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 18,700 |
|  |  | - Capitolul 6.7. CV7 (1 buc) |  |  |
| - 86 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,180 |
| - 87 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,180 |
| - 88 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 12,800 |
| - 89 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 3,500 |
| - 90 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 3,500 |
| - 91 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 4,900 |
| - 92 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 20,700 |
|  |  | - Capitolul 6.8. CV8 (1 buc) |  |  |
| - 93 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 50*50, 50*100) | - m3 | - 0,160 |
| - 94 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,160 |
| - 95 | - IzF14B | - Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala - 50 mm) | - m2 | - 9,500 |
| - 96 | - CE25C | - Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | - m | - 3,500 |
| - 97 | - CK26B aplicativ | - Placa de protectie | - m | - 3,500 |
| - 98 | - CE06A | - Tabla plana pentru acoperis gr. 0,5 mm tip ''Lindab'' | - m2 | - 4,900 |
| - 99 | - CE06A | - Otel pentru acoperis zincat gr 0,5 mm | - m2 | - 14,500 |
|  |  | - Capitolul 6.9. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (4 buc) |  |  |
| - 100 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50) | - m3 | - 0,120 |
| - 101 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,120 |
| - 102 | - CE05B | - Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime. | - m2 | - 0,400 |
| - 103 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | - kg | - 2,600 |
|  |  | - Capitolul 7. Scara de lemn SL-1 |  |  |
| - 104 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | - m3 | - 0,050 |
| - 105 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | - m3 | - 0,050 |
|  |  | - Capitolul 8. Scara metalica de incendiu |  |  |
| - 106 | - RCsB21C | - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | - buc | - 20,000 |
| - 107 | - CL57A | - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | - kg | - 19,000 |
| - 108 | - CL17C | - Confectii metalice diverse, montate aparent - (scari exterioare) Л-1 | - kg | - 259,500 |
| - 109 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,279 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.