Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgie septică a IMSP IMU

Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Unitate de tratare a aerului СFRE+75N " SitaKlima" , Ln=390 m3/ora Pn=440Па (П1/В1) |  |  | к-т |  | 1,00 |  |
|  | 23568974125897 |  | Unitate de tratare a aerului CFRE+75N,"SitaKlima" |  |  | к-т |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ventilator de conducte BT-3 200EEC ,Ln=375m3/ora, Pв=250ПА,Nэл=0,008kBm,"Сasals Ventilacion", (B-2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 287411584276362 |  | Ventilator BT-3 200 EEC ,Casals Ventilacion |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ventilator de conducte BT-3 100EEC ,Ln=50m3/ora, Pв=300ПА,Nэл=0,009kBm,"Сasals Ventilacion", (B-3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 287411584276363 |  | Ventilator BT-3 100 EEC ,Casals Ventilacion |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Потенциометр для вентилятора Q-10V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 26789456879954 |  | Потенциометр Q-10V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Difuzor p/t camera curata : |  |  | к-т |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Корпус фильтра без клапана ,гор. патрубок CFC-A-H-457x457x80-160-SW ,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513206621509 |  | Корпус фильтра CFC-A-H-457x457x80-160-SW,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Фильтр класса Н14 CFC-НF-14-457x457x80 ,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513206621510 |  | Фильтр класса Н14 CFC-HF-14-457x457x80-,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Лицевая панель с фик. жалюзи(вихревая) VVKN-CFC-A-457x457-SW ,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513206621511 |  | Лицевая панель VVKN- CFC-A-457x457- SW-,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Потолочный адаптер APG-CFC-A-457x457-SW ,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513206621512 |  | Потолочный адаптер APG- CFC-A-457x457- SW-,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Difuzor p/t camera curata : |  |  | к-т |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Корпус фильтра без клапана ,гор. патрубок CFC-A-H-305x305x80-125-SW ,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206621610 |  | Корпус фильтра CFC-A-H-305x305x80-125-SW,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Фильтр класса Н14 CFC-НF-14-305x305x80 ,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206621611 |  | Фильтр класса Н14 CFC-HF-14-305x305x80-,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Лицевая панель с фик. жалюзи(вихревая) VVKN-CFC-A-305x305-SW ,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206621612 |  | Лицевая панель VVKN- CFC-A-305x305- SW-,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Потолочный адаптер APG-CFC-A-305x305-SW ,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206621613 |  | Потолочный адаптер APG- CFC-A-305x305- SW-,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Фильтр класса Н14 CFC-НF-14-457x457x80 ,Systemair (резерв ,установить после пуско-наладки) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513206621510 |  | Фильтр класса Н14 CFC-HF-14-457x457x80-,Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Фильтр класса Н14 CFC-НF-14-305x305x80 ,Systemair (резерв, установить после пуско-наладки) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206621611 |  | Фильтр класса Н14 CFC-HF-14-305x305x80-,Systemair |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Regulator de debet de aer RN -125 ,"Trox" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 281123631003425 |  | Regulator de debit de aer RN-125 "Trox" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Regulator de debet de aer RN -100,"Trox" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 281123631003426 |  | Regulator de debit de aer RN-100 "Trox" |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Ateunator de zgomot D160 ,L=900mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115842765638 |  | Ateunator D160mm L=900mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Ateunator de zgomot D100 ,L=900mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115842765639 |  | Ateunator D100mm L=900mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Ateunator de zgomot D200 ,L=900mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28741158427656391 |  | Ateunator D200mm L=900mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (П1/В1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, |  |  | buc |  | 60,30 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,04 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,15 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VC01A |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om. |  | 33,76 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 26,13 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 44,22 |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 52,26 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,40 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VC09A |  | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (difuzor p/t camera curata) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 63,12 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 10,55 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 1,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,61 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 24,12 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 9,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,03 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 24,12 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 9,04 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,03 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,45 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,54 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11-02-042-06 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: regulator de debet de aer, diametrul trecerii conventionale, mm: 100, 125 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,11 |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 1012046 |  | Saibe zincate, diametru 16 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,16 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дроссель-клапан из оцинкованной стали D160- 1шт; D100-8шт; D125-1шт.) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 25,00 |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 120,00 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,10 |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 17,60 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 120,00 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 1,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 27,70 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 104,71 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 22,38 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,28 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 34,97 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,84 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 167,86 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata 0,5mm |  |  | kg |  | 131,49 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 167,86 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 167,86 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,39 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 14,57 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 55,07 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 11,77 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 18,39 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,44 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 88,29 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 111,84 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 88,29 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 88,29 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,73 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 34,30 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 117,99 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 27,71 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,35 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 50,23 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,04 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 207,86 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,04 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 162,82 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 207,86 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 207,86 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,71 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 3,40 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,36 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,64 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 54,94 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 15,45 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 54,94 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 54,94 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,8mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 4,90 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,86 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,96 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 29,69 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 23,26 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 29,69 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,69 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm) |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 25213057340069 |  | Canal de ventilatie D100 |  |  | m |  | 6,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm) |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 25213057340070 |  | Canal de ventilatie D125 |  |  | m |  | 1,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VB25A |  | Anemostat circular plan, Balanse-E-100,"Systemair" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 52,80 |  |
|  | 2521306716877 |  | Диффузор Balanse -E-100 , "Systemair" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VB25A |  | Anemostat circular plan, Balanse-E-125,"Systemair" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 25213067168777 |  | Диффузор Balanse -E-125 , "Systemair" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VB24A |  | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор 300х300 VVKN-A-S-300,"Systemair") |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,90 |  |
|  | 2521306716876 |  | Диффузор 300x300, VVKN-A-S-300, "Systemair" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VC13A |  | Montarea kamera de static , avind greutatea totala de 50-200 kg (cтатическая камера для диффузора 300х300, PB-VVk-S-300-160-E-H-D1, "Systemair" ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,78 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,02 |  |
|  | 2924127323000 |  | Статическая камера для диффузора 300х300,PB-VVK-S-300-160-E-H-D1,'Systemair" |  |  | buc |  | 3,02 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 105,84 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, |  |  | buc |  | 105,84 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla aluminiu exterior, 400x150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 28112363062008 |  | Grila din tabla aluminiu exterior , 400x150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x150 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 14,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,90 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 281123630620036 |  | Grila 200x150 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 15,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 281123630620037 |  | Grila 200x300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzH04A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata bazaltica cu foita de aluminiu , gata confectionate, avind grosimea de 20; 50 mm, (ISOTEC Mat-Al) |  |  | m2 |  | 85,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 55,68 |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata bazaltica ISOTEC Mat-AL |  |  | m2 |  | 87,55 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,82 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzH04A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata bazatica cu fita de aluminiu ,ЕI30, avind grosimea de 5mm, (" ОГНЕМАТ Вент") |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,58 |  |
|  | 2682162611306 |  | Saltele vata bazaltica "ОГНЕМАТВент" ,t=5mm |  |  | m2 |  | 7,21 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 3,69 |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata |  |  | kg |  | 19,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,02 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 154,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SB05A |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm(дренаж) |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC D25мм |  |  | m |  | 4,35 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200x300-1buc.,200x200-6buc ,150x200-23 buc.) |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (200x200-1buc.) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (300x300-5buc) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 142110220051322 |  | Beton |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea