| Lucrari de reparatie curenta a blocului morfologic al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | Formular Nr.1rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie curenta a blocului morfologic al  IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Valoarea de deviz 1 910 492,54 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,98 |  |  |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc |  | 5,40 |  |  |  |  |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,70 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 36,90 |  |  |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc |  | 72,00 |  |  |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 |  | 18,90 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,27 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 4,92 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,15 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 2,05 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,41 |  |  |  |  |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 5,74 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 11,07 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,05 |  |  |  |  |
| 5 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,20 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,66 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 129,15 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 147,60 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 1,07 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |  |
| 6 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 23,78 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,74 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,41 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 63,14 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 69,70 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,57 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,23 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 6,15 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,05 |  |  |  |  |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 50,02 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 292,74 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,24 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,66 |  |  |  |  |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 8,20 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 45,10 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 6,15 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,23 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 6,15 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,05 |  |  |  |  |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 18,45 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,10 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 86,50 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,23 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 6,15 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,05 |  |  |  |  |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 41,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 22,55 |  |  |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea matlatex | kg |  | 16,40 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 2,46 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 20,50 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,05 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,57 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 13,60 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 5,98 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,99 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 13,33 |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,95 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 5,24 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 17 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m |  | 13,60 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 3,54 |  |  |  |  |
|  | 27431235490253 | Cornier din aluminiu | m |  | 14,28 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,34 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 7,07 |  |  |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg |  | 1,43 |  |  |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg |  | 69,54 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 5,81 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 33,99 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 2,14 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 10,04 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,62 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 2,38 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 24 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m |  | 3,70 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m |  | 3,74 |  |  |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc |  | 14,95 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 4,14 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,14 |  |  |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 2,70 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,70 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 2,52 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 7,47 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,90 |  |  |  |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 10,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,80 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,59 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 234,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 29 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 7,20 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,44 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 154,80 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 40,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,50 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 18,54 |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 72,90 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 5,40 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 360,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 16,20 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,81 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 31 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 17,10 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 12,83 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,71 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 34,20 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m |  | 17,44 |  |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  | 1,71 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 5,80 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,22 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 1,22 |  |  |  |  |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 34 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 3,70 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 2,44 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 3,70 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 14,80 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,74 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,61 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,48 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,96 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Cabinet 01 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Cabinet 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 17,60 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,94 |  |  |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc |  | 5,28 |  |  |  |  |
| 36 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 17,60 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,64 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 36,08 |  |  |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc |  | 70,40 |  |  |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 |  | 18,48 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 10,24 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,60 |  |  |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,32 |  |  |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 3,84 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,60 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,32 |  |  |  |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 4,48 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 8,64 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,60 |  |  |  |  |
| 40 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,40 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,51 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 100,80 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 115,20 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,83 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,19 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 41 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 18,56 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,48 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 49,28 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 54,40 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,45 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,60 |  |  |  |  |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 39,04 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 228,48 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,53 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,51 |  |  |  |  |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 6,40 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 35,20 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,60 |  |  |  |  |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 14,40 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,20 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 67,51 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,60 |  |  |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 17,60 |  |  |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea matlatex | kg |  | 12,80 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,92 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,60 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,57 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 50 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 13,60 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 5,98 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,99 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 13,33 |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,95 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 5,24 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 52 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m |  | 13,60 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 3,54 |  |  |  |  |
|  | 27431235490253 | Cornier din aluminiu | m |  | 14,28 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,34 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 53 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 7,07 |  |  |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg |  | 1,43 |  |  |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg |  | 69,54 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 5,81 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 33,99 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 2,14 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 10,04 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,62 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 2,38 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 59 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m |  | 3,70 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m |  | 3,74 |  |  |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc |  | 14,95 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 4,14 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,14 |  |  |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |
| 61 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 2,70 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,70 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 2,52 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 7,47 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,90 |  |  |  |  |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 10,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,80 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,59 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 234,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 64 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 7,20 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,44 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 154,80 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 40,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,50 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 18,54 |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 72,90 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 5,40 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 360,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 16,20 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,81 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 66 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 11,90 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 8,92 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,19 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 23,80 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m |  | 12,14 |  |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  | 1,19 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 17,50 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 3,68 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 3,68 |  |  |  |  |
| 68 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  | 13,80 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 14,49 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,69 |  |  |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 |  | 13,80 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 41,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 2,90 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 6,90 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 5,52 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,28 |  |  |  |  |
| 69 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 3,70 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 2,44 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 3,70 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 14,80 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,74 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,61 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,48 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,96 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Cabinet 02 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Arhiva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,02 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 13,94 |  |  |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc |  | 27,20 |  |  |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 |  | 7,14 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 3,48 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,35 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,45 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,29 |  |  |  |  |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 4,06 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 7,83 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,45 |  |  |  |  |
| 74 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,80 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,46 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 91,35 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 104,40 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 75 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 16,82 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,06 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 44,66 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 49,30 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,41 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,87 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,35 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,45 |  |  |  |  |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 35,38 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 207,06 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,29 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,46 |  |  |  |  |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 5,80 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 31,90 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 4,35 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,87 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,35 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,45 |  |  |  |  |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 13,05 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,90 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 61,18 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,87 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 4,35 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,45 |  |  |  |  |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 29,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 15,95 |  |  |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea matlatex | kg |  | 11,60 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,74 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 14,50 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,45 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,21 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 84 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 2,20 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,10 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 4,90 |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1,92 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 86 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 27431235490253 | Cornier din aluminiu | m |  | 5,25 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 87 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg |  | 0,53 |  |  |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg |  | 25,57 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 88 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 2,14 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 12,50 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 0,79 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 3,69 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 0,70 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,88 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |  |
| 94 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 1,02 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,02 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,34 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,27 |  |  |  |  |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 0,95 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 2,82 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,34 |  |  |  |  |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 4,08 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,68 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 88,40 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 97 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 2,72 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 58,48 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,19 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 98 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 6,80 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 15,30 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,70 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 27,54 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 2,04 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 136,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 6,12 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,31 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 99 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 10,80 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 8,10 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,08 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 21,60 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m |  | 11,02 |  |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  | 1,08 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,42 |  |  |  |  |
| 101 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Arhiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Bloc Sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,31 |  |  |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc |  | 0,84 |  |  |  |  |
| 103 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 5,35 |  |  |  |  |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 |  | 2,94 |  |  |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m |  | 2,57 |  |  |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m |  | 6,16 |  |  |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m |  | 6,58 |  |  |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m |  | 2,12 |  |  |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc |  | 4,62 |  |  |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 45,33 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 105 | CF57A k-2 mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 5,91 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,54 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 1,12 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,40 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 12,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,80 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 2,52 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,15 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,21 |  |  |  |  |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 2,94 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 5,67 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
| 111 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 29,40 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,30 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 220,50 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,17 |  |  |  |  |
| 112 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 42,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,30 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 147,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 113 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 47,25 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,20 |  |  |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  | 22,05 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 420,00 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 6,93 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 84,00 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,21 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 115 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 2,20 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,10 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 4,90 |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1,92 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 117 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 27431235490253 | Cornier din aluminiu | m |  | 5,25 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 118 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg |  | 0,53 |  |  |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg |  | 25,57 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 2,14 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 12,50 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 0,79 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 3,69 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,75 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 0,70 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,88 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 1,09 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,09 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 125 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 126 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 0,39 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 1,16 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 127 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,24 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 67,20 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 1,68 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 36,40 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 129 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 6,30 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,70 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 2,88 |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 11,34 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 0,84 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 56,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 2,52 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,44 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,44 |  |  |  |  |
| 131 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,40 |  |  |  |  |
| 133 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 134 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 135 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,95 |  |  |  |  |
| 136 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 1,10 |  |  |  |  |
| 137 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc |  | 1,03 |  |  |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m |  | 0,31 |  |  |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc |  | 1,03 |  |  |  |  |
| 138 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 1,65 |  |  |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 139 | SE59A | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |
| 140 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc |  | 1,03 |  |  |  |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |
| 141 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 4,70 |  |  |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc |  | 1,06 |  |  |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
| 142 | SC15A | Suport pentru hirtie igienica din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 26221024532001 | Suport pentru hirtie igienica | buc |  | 1,06 |  |  |  |  |
| 143 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  | 2924127356800 | Distribuitor de sapun lichid | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |
| 144 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 145 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 7,56 |  |  |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m |  | 12,24 |  |  |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc |  | 5,40 |  |  |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |  |
| 146 | IC38A | Piesa de racordare (Cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare-Cot FI 20x1/2 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 147 | IC38A | Piesa de racordare (Racord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  | 287527411010221 | Piesa de racordare Racord FE 20x1/2 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 148 | IC38B | Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,72 |  |  |  |  |
|  | 287527411010241 | Racord 25x1/2 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 149 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 3,20 |  |  |  |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m |  | 10,30 |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 150 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Cot 110*50 87* | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 25231567210373 | Cot 110*50 87* din material plastic pentru canalizare | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 151 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m |  | 12,36 |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 152 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,88 |  |  |  |  |
|  | 25231567210372 | Cot d50 87* din material plastic pentru canalizare | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 153 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg |  | 1,24 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 154 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 1,92 |  |  |  |  |
| 155 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bloc Sanitar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Sala Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,82 |  |  |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc |  | 4,95 |  |  |  |  |
| 157 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 31,52 |  |  |  |  |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 |  | 17,32 |  |  |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m |  | 15,16 |  |  |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m |  | 36,30 |  |  |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m |  | 38,77 |  |  |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m |  | 12,50 |  |  |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg |  | 4,47 |  |  |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 1,44 |  |  |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc |  | 27,22 |  |  |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 267,14 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 0,78 |  |  |  |  |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,49 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,48 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,82 |  |  |  |  |
| 159 | CF57A k-2 mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 7,42 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,65 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 34,81 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,49 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 2,48 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,82 |  |  |  |  |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 9,08 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 6,60 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,99 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 8,25 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,82 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 162 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,48 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 11,55 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 4,95 |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 4,95 |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 4,95 |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,82 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 1,65 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 2,48 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 22,40 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 22,40 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |  |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 67,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 8,04 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,05 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 3,35 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,67 |  |  |  |  |
| 165 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 67,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 9,38 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 18,09 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 3,35 |  |  |  |  |
| 166 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 67,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 93,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 20,10 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 703,50 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 2,01 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,47 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 1,61 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,27 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |
| 167 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  | 67,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 134,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 20,10 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 469,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,27 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,27 |  |  |  |  |
| 168 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 67,00 |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 150,75 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 13,40 |  |  |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  | 70,35 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 26,80 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 1 340,00 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 22,11 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 268,00 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,34 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 169 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 34,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,10 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 23,80 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 10,20 |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 10,20 |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 10,20 |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 1,70 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 3,40 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 5,10 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 6,44 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,44 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,82 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,82 |  |  |  |  |
| 171 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 2,48 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,48 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,82 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,66 |  |  |  |  |
| 172 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 2,31 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 6,85 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,82 |  |  |  |  |
| 173 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 13,20 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,65 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 1,69 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 396,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 1,07 |  |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,99 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,65 |  |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 174 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 9,90 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,65 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 214,50 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,69 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,49 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |  |
| 175 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 37,12 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,12 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 16,99 |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 66,83 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 4,95 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 330,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 14,85 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,74 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,44 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,44 |  |  |  |  |
| 177 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 178 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m |  | 3,80 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,33 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m |  | 3,84 |  |  |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc |  | 15,35 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut |  | 0,19 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sala Nr.1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Prozectura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 1,40 |  |  |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut |  | 1,40 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 180 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 2,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,30 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 2,86 |  |  |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc |  | 7,80 |  |  |  |  |
| 182 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 49,66 |  |  |  |  |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro | m2 |  | 27,30 |  |  |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m |  | 23,89 |  |  |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m |  | 57,20 |  |  |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m |  | 61,10 |  |  |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m |  | 19,70 |  |  |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg |  | 7,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 2,27 |  |  |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc |  | 42,90 |  |  |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 420,94 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 1,24 |  |  |  |  |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,78 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,30 |  |  |  |  |
| 184 | CF57A k-2 mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 11,70 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 54,85 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,78 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,30 |  |  |  |  |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 14,30 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 10,40 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 13,00 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 187 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 18,20 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 7,80 |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 7,80 |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 7,80 |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 25,60 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 25,60 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |
| 189 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 9,60 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 12,88 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 24,84 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 4,60 |  |  |  |  |
| 191 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 128,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 27,60 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 966,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 2,76 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,64 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 2,21 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,74 |  |  |  |  |
| 192 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 184,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 27,60 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 644,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 1,38 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 1,10 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,37 |  |  |  |  |
| 193 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 207,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 18,40 |  |  |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  | 96,60 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 36,80 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 1 840,00 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 30,36 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,74 |  |  |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 368,00 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,84 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,10 |  |  |  |  |
| 194 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 48,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,20 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 33,60 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 14,40 |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 14,40 |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 14,40 |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 10,14 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,14 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,30 |  |  |  |  |
| 196 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,04 |  |  |  |  |
| 197 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 3,64 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 10,79 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,30 |  |  |  |  |
| 198 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 20,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 2,66 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 624,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 1,69 |  |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,86 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 199 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 15,60 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,86 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 338,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 1,09 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,78 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,31 |  |  |  |  |
| 200 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 58,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,50 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 26,78 |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 105,30 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 7,80 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 520,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 23,40 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,17 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,31 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 14,00 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 2,94 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 2,94 |  |  |  |  |
| 202 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 75,00 |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 14,25 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 75,00 |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 1,12 |  |  |  |  |
| 203 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 4,38 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 3,60 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 204 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 205 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 7,43 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,84 |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,57 |  |  |  |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,59 |  |  |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2,94 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 1,47 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 206 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 3,96 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 2,82 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,99 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 207 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m |  | 3,40 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,19 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,34 |  |  |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m |  | 3,43 |  |  |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc |  | 13,74 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Prozectura Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,80 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 2,86 |  |  |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc |  | 7,80 |  |  |  |  |
| 210 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 53,30 |  |  |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc |  | 104,00 |  |  |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 |  | 27,30 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 9,60 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 212 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 11,20 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 21,60 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 213 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 112,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 840,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,56 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 1,92 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,64 |  |  |  |  |
| 214 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 160,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 560,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,32 |  |  |  |  |
| 215 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 180,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  | 84,00 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 32,00 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 1 600,00 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 26,40 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,64 |  |  |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 320,00 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,60 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,96 |  |  |  |  |
| 216 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice (doar cornieru si manopera) | m |  | 48,00 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 24,96 |  |  |  |  |
|  | 25211067183911 | Cornier din pvc p/u teracota | m |  | 50,40 |  |  |  |  |
| 217 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 42,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,30 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 29,40 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 12,60 |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 4,20 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 6,30 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 10,14 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,14 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,30 |  |  |  |  |
| 219 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,90 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,04 |  |  |  |  |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 3,64 |  |  |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontact | kg |  | 10,79 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,30 |  |  |  |  |
| 221 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 22,40 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 2,87 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 672,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 1,82 |  |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 1,68 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,92 |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,17 |  |  |  |  |
| 222 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 16,80 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,80 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,92 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 364,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 1,18 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,84 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,34 |  |  |  |  |
| 223 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 63,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 28,84 |  |  |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg |  | 113,40 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 560,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg |  | 25,20 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,34 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 4,20 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,88 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,88 |  |  |  |  |
| 225 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,37 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,26 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 226 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 1,39 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 0,99 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,84 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 1,68 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 227 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m |  | 1,21 |  |  |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc |  | 4,85 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,85 |  |  |  |  |
| 229 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 230 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,60 |  |  |  |  |
| 231 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,55 |  |  |  |  |
| 232 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,60 |  |  |  |  |
| 233 | RpSA14B | Montarea teavii ppr, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 17,00 |  |  |  |  |
|  | 25212167005401 | Teava ppr d=20 mm | m |  | 26,78 |  |  |  |  |
|  | 25231567124301 | Cot ppr d=20 mm | buc |  | 5,25 |  |  |  |  |
|  | 25231567148001 | Teu ppr d=20 mm | buc |  | 5,51 |  |  |  |  |
|  | 25231567136001 | Mufa ppr d=20 mm | buc |  | 2,62 |  |  |  |  |
|  | 25231567135001 | Mufa ppr d=20 mm | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 25231567140301 | Reductie ppr d=20 mm | buc |  | 1,58 |  |  |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc |  | 0,79 |  |  |  |  |
| 234 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 1,14 |  |  |  |  |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,06 |  |  |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 235 | RpSA03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,60 |  |  |  |  |
| 236 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm | m |  | 10,71 |  |  |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 0,19 |  |  |  |  |
| 237 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 3,84 |  |  |  |  |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm | buc |  | 8,32 |  |  |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg |  | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg |  | 0,17 |  |  |  |  |
| 238 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 5,16 |  |  |  |  |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m |  | 6,43 |  |  |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 239 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 3,96 |  |  |  |  |
|  | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110 mm | buc |  | 6,12 |  |  |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 240 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,16 |  |  |  |  |
|  | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 | buc |  | 6,06 |  |  |  |  |
| 241 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 242 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 5,70 |  |  |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc |  | 3,09 |  |  |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc |  | 3,06 |  |  |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc |  | 3,06 |  |  |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m |  | 0,92 |  |  |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc |  | 3,09 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 9,00 |  |  |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc |  | 7,88 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,58 |  |  |  |  |
| 244 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  | 48,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 32,64 |  |  |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc |  | 15,12 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 1,66 |  |  |  |  |
| 245 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 12,54 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 2,01 |  |  |  |  |
| 246 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,50 |  |  |  |  |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25 | m |  | 10,30 |  |  |  |  |
| 247 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 2,88 |  |  |  |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare-Cot FI 20x1/2 | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,29 |  |  |  |  |
| 248 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,44 |  |  |  |  |
|  | 28752741101022 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 249 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 28221157000001 | Radiator din aluminiu 10elemente | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,30 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc |  | 30,00 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 250 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 251 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 252 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 29131346260001 | Set termostatic | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,52 |  |  |  |  |
| 253 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez d25 | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,19 |  |  |  |  |
| 254 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  | 48,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 26,40 |  |  |  |  |
|  | 25212167100002 | Teava din polipropilena d63 | m |  | 49,44 |  |  |  |  |
| 255 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 28752741101023 | Piesa de racordare (cot d63) | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |  |
| 256 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 4,20 |  |  |  |  |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63) | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |  |
| 257 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,36 |  |  |  |  |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (Teu 63x25x63) | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut |  | 0,34 |  |  |  |  |
| 258 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 28752741190002 | Cot racord olandez d=63mm | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 259 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om |  | 3,40 |  |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 260 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 10,64 |  |  |  |  |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 3,80 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.1. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,20 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 262 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 1,62 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,68 |  |  |  |  |
| 263 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 264 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 265 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,69 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,36 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 0,93 |  |  |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg |  | 258,16 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,69 |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  | 0,64 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 266 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava | kg |  | 250,00 |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 47,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,50 |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 2,50 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 2,50 |  |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 250,00 |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 3,75 |  |  |  |  |
| 267 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n=0.095 | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 4,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,40 |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |  |
| 268 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,62 |  |  |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 |  | 0,44 |  |  |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg |  | 3,23 |  |  |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg |  | 12,73 |  |  |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 269 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 2,56 |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 270 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 22,50 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,25 |  |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 30,19 |  |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 13,12 |  |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 236,25 |  |  |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 2,62 |  |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 1,31 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,25 |  |  |  |  |
| 271 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m |  | 6,43 |  |  |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 3,06 |  |  |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 3,06 |  |  |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 1,53 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 272 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 3,60 |  |  |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m |  | 12,98 |  |  |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  | 17,30 |  |  |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 2,47 |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 1,24 |  |  |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 2,47 |  |  |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 2,47 |  |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 123,60 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 273 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 13,50 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 81,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Copertina Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | RCsB29O k=2.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 1,30 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,56 |  |  |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut |  | 0,90 |  |  |  |  |
| 275 | RCsB29L k=2.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 2,19 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,94 |  |  |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut |  | 1,51 |  |  |  |  |
| 276 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  | 4,60 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 17,33 |  |  |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 |  | 4,83 |  |  |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m |  | 9,54 |  |  |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m |  | 19,32 |  |  |  |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m |  | 19,32 |  |  |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m |  | 20,61 |  |  |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m |  | 3,82 |  |  |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg |  | 8,28 |  |  |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc |  | 20,84 |  |  |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 245,87 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 277 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 450,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 45,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 360,00 |  |  |  |  |
| 278 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 450,00 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 63,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 45,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 765,00 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,22 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 4,50 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 6,75 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 9,00 |  |  |  |  |
| 279 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,50 |  |  |  |  |
| 280 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,80 |  |  |  |  |
| 281 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,00 |  |  |  |  |
| 282 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 8,68 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 284 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,45 |  |  |  |  |
| 285 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 286 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala SD-112 | buc |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc |  | 4,50 |  |  |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut |  | 2,88 |  |  |  |  |
| 287 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut |  | 0,32 |  |  |  |  |
| 288 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,52 |  |  |  |  |
| 289 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m |  | 1,50 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 63,75 |  |  |  |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 290 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m |  | 0,95 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 40,38 |  |  |  |  |
| 291 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 292 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,31 |  |  |  |  |
| 293 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,38 |  |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc |  | 1,34 |  |  |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc |  | 1,34 |  |  |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc |  | 0,67 |  |  |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc |  | 1,80 |  |  |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,27 |  |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |
| 294 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 55,00 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 42,90 |  |  |  |  |
| 295 |  | Transformator PC-40V.A | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1-1 | Transformator PC-40V.A | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 296 |  | Avertizoare SD-112 | buc |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 1-2 | Avertizoare SD-112 | buc |  | 18,00 |  |  |  |  |
| 297 |  | Avertizoare ИПР | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 1-3 | Avertizoare ИПР | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 298 |  | Cablu COR 6x0.22 | m |  | 150,00 |  |  |  |  |
|  | 2-1 | Cablu COR 6x0.22 | m |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 299 |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m |  | 95,00 |  |  |  |  |
|  | 2-2 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m |  | 95,00 |  |  |  |  |
| 300 |  | Teava gofro de PV Д16mm | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 2-3 | Teava gofro de PV Д16mm | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 301 |  | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 55,00 |  |  |  |  |
|  | 2-4 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 55,00 |  |  |  |  |
| 302 |  | Cutie - оконечное устройство | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 3-8 | Cutie - оконечное устройство | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Semnalizare incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Ventilare, conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D100mm | m |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 5,20 |  |  |  |  |
|  | 25213057340071 | Canal de ventilatie din PVC d100 | m |  | 4,12 |  |  |  |  |
| 304 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D125mm | m |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 19,50 |  |  |  |  |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie din PVC d125 | m |  | 15,45 |  |  |  |  |
| 305 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D150mm | m |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 10,40 |  |  |  |  |
|  | 25213057340073 | Canal de ventilatie din PVC d150 | m |  | 8,24 |  |  |  |  |
| 306 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc- doar manopera | m |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 63,84 |  |  |  |  |
| 307 |  | Отвод вентиляционный пластиковый AL100-90 Europlast. 90 градусов. Д 100 мм. ПВХ. Белый | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4-1 | Отвод вентиляционный пластиковый AL100-90 Europlast. 90 градусов. Д 100 мм. ПВХ. Белый | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 308 |  | переход d100-125 вентиляционный пластиковый | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 5-1 | переход d100-125 вентиляционный пластиковый | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 309 |  | тройник d125 вентиляционный пластиковый | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 5-2 | тройник d125 вентиляционный пластиковый | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 310 |  | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 125 мм. ПВХ. Белый | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 5-3 | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 125 мм. ПВХ. Белый | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 311 |  | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 150 мм. ПВХ. Белый | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 5-4 | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 150 мм. ПВХ. Белый | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 312 |  | тройник d150 вентиляционный пластиковый | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 5-5 | тройник d150 вентиляционный пластиковый | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 313 |  | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 125 мм) | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 5-6 | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 125 мм) | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 314 |  | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 150 мм) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 5-7 | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 150 мм) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 315 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 2,58 |  |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |
| 316 | VB26A | анемостат d100 | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 8,79 |  |  |  |  |
|  | 28112363094001 | Anemostat d100 | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 317 | VB26A | Anemostat d125 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 5,86 |  |  |  |  |
|  | 28112363094002 | Anemostat d125 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 318 | VB26A | Anemostat d150 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 5,86 |  |  |  |  |
|  | 28112363094003 | Anemostat d150 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 319 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 10,50 |  |  |  |  |
|  | 2811236305075 | Console | kg |  | 15,75 |  |  |  |  |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m |  | 1,58 |  |  |  |  |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m |  | 6,30 |  |  |  |  |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m |  | 31,50 |  |  |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc |  | 47,25 |  |  |  |  |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m |  | 15,75 |  |  |  |  |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m |  | 15,75 |  |  |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  | 2411117322835 | Freon | kg |  | 2,83 |  |  |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |  |
| 320 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 62,05 |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Ventilare, conditionare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 10,40 |  |  |  |  |
| 322 | RpEE23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 2,20 |  |  |  |  |
| 323 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 450,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 72,00 |  |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 22,50 |  |  |  |  |
| 324 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 5,88 |  |  |  |  |
| 325 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc |  | 34,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 10,54 |  |  |  |  |
|  | 27461673351001 | Priza simpla | buc |  | 34,68 |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc |  | 34,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 68,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 68,00 |  |  |  |  |
| 326 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  | 11110001000202 | Intrerupator dublu | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  | 1,60 |  |  |  |  |
| 327 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 9,77 |  |  |  |  |
|  | 11111222000071 | Panou de distributie din metal format din 32 locuri | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 328 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 1,76 |  |  |  |  |
|  | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat cu 24 moduli | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 329 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 1,76 |  |  |  |  |
|  | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 330 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 7,62 |  |  |  |  |
|  | 33206346250011 | Intrerupator automat 63 A | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,60 |  |  |  |  |
| 331 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 16,87 |  |  |  |  |
|  | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc |  | 42,00 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,40 |  |  |  |  |
| 332 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc |  | 23,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 19,09 |  |  |  |  |
|  | 33206346250013 | Intrerupator automat 16 A, | buc |  | 23,00 |  |  |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc |  | 138,00 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 4,60 |  |  |  |  |
| 333 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 12,45 |  |  |  |  |
|  | 33206346250014 | Intrerupator automat 10 A, | buc |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc |  | 90,00 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 334 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 8,30 |  |  |  |  |
|  | 33206346250015 | Intrerupator automat BA47 29/3/20A | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 335 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 14,46 |  |  |  |  |
|  | 33206346250016 | Intrerupator automat AVDT-63M-25A-6 | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 1,20 |  |  |  |  |
| 336 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 9,64 |  |  |  |  |
|  | 33206346250017 | Intrerupator UZO -25 Am | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,80 |  |  |  |  |
| 337 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 27,00 |  |  |  |  |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 | buc |  | 20,40 |  |  |  |  |
| 338 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18) | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 6,08 |  |  |  |  |
|  | 28752744005012 | Corp de iluminat (2x18) | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |
| 339 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 28752744005018 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |
| 340 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 3,66 |  |  |  |  |
|  | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 341 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m |  | 280,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 61,60 |  |  |  |  |
|  | 31301348174051 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 3x1.5mmp | m |  | 308,70 |  |  |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc |  | 73,50 |  |  |  |  |
| 342 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m |  | 450,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 112,50 |  |  |  |  |
|  | 31301348174052 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 3x2.5mmp | m |  | 496,12 |  |  |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc |  | 118,12 |  |  |  |  |
| 343 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m |  | 55,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 25,30 |  |  |  |  |
|  | 31301348174053 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 5x6mmp | m |  | 58,35 |  |  |  |  |
|  | 2811236311001 | Doze | buc |  | 14,16 |  |  |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg |  | 11,33 |  |  |  |  |
| 344 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 785,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 353,25 |  |  |  |  |
|  | 25212167042352 | Tub PVC gofrat cu D=20mm | m |  | 840,74 |  |  |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc |  | 123,64 |  |  |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc |  | 123,64 |  |  |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc |  | 123,64 |  |  |  |  |
| 345 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 55,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 24,75 |  |  |  |  |
|  | 25212167042353 | Tub PVC gofrat cu D=25mm | m |  | 58,90 |  |  |  |  |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc |  | 8,66 |  |  |  |  |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc |  | 8,66 |  |  |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc |  | 8,66 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4-2 | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 347 |  | Acumulator 12V | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4-3 | Acumulator 12V | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 348 |  | Radioemitator ATC | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4-4 | Radioemitator ATC | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 349 |  | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 4-5 | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 350 |  | Bloc de alimentare РИП | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4-6 | Bloc de alimentare РИП | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 351 |  | Releu РП21-003 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4-7 | Releu РП21-003 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 352 |  | Ateunator de zgomot CP250/600 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 3-4 | Ateunator de zgomot CP250/600 | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 353 |  | Кондиционер 24 btu | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7-1 | Кондиционер 24 btu | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 354 |  | кондиционер 9 btu | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7-2 | кондиционер 9 btu | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 355 |  | вентилятор 125 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7-3 | вентилятор 125 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 356 |  | вентилятор 150 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7-7 | вентилятор 150 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 357 |  | шумоглушитель 125 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 7-4 | шумоглушитель 125 | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 358 |  | шумоглушитель 150 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7-5 | шумоглушитель 150 | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |