|  | - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova - Instituția Medico-Sanitară Publică - „Spitalul Clinic Bălți” |  |
| --- | --- | --- |

MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal nr.101, tel: 0231-586-97; fax:0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web:www.scb.md

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparații curente a coridorului de conexiune bloc ,,D” cu "Unitatea Primiri Urgente”, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101, pentru anul 2024

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparații curente a coridorului de conexiune bloc ,,D” cu "Unitatea Primiri Urgente”, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101, pentru anul 2024

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrări de reparații curente a coridorului de conexiune bloc ,,D” cu "Unitatea Primiri Urgente”, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101, pentru anul 2024

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Beneficiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   BRÎNZA Gheorghe                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații curente a coridorului de conexiune bloc ,,D” cu "Unitatea Primiri Urgente”, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101, pentru anul 2024

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIzC43B |  | Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare. (Demontarea tavanului suspendat (decorativa)) |  |  | m2 |  | 153.70 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 24.5920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 61.4800 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  |  | l |  | 1.5370 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 4.6110 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 4.6110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Indepartarea finisarii existent de pe pereti) |  |  | m2 |  | 547.40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76.6360 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 164.2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 81.10 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 64.8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64.8800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.2433 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1.2165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 126.30 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29.0490 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29.0490 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3.7890 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3.7890 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3.7890 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 53.20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 20.7480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20.7480 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2.6600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2.6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  |  | m |  | 137.10 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 16.4520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17.8230 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2.0565 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2.0565 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCB09A |  | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial |  |  | m2 |  | 153.70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 146.0150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7.6850 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 35.00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9.8000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23.4500 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0.1050 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0.8750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) |  |  | t |  | 35.00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19.2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 5 km) |  |  | t |  | 35.00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3.7100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) |  |  | m2 |  | 333.20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13.3280 |  |  |
|  | 24133173460001 |  | PRIMER |  |  | kg |  | 99.9600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.3332 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0.1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm) |  |  | m2 |  | 333.20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 226.5760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49.9800 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Betonoplast M200 |  |  | m3 |  | 34.1530 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 33.3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG22A5 k=4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm) |  |  | m2 |  | -333.20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -13.3280 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Betonoplast M200 |  |  | m3 |  | -13.6612 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 11.20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0.8960 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 16.8000 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 12.3200 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3.3600 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0.0056 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 11.2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0.0190 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0.1232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 333.20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 199.9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33.3200 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Mortar ciment M- 150 |  |  | m3 |  | 10.9956 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3.3320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9.9960 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3.9984 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CG01A1k=6.5 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm |  |  | m2 |  | 333.20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 216.5800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43.3160 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Mortar ciment M- 150 |  |  | m3 |  | 11.9119 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4.3316 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6.4974 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3.2487 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm ) |  |  | m2 |  | 333.20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 77.9688 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 5 123.4498 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 30.1379 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1.3395 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 13.9944 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3.3320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG56A1k=5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 5 mm, ) |  |  | m2 |  | -333.20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -38.3180 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -2 551.5290 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -1.6677 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -6.6640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1.6660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de scafa si profil PJ40), la pardoseli |  |  | m2 |  | 333.20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 666.4000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 396.5080 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 50.2299 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 117.2031 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 1 758.0465 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 341.5633 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 50.2299 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 368.3526 |  |  |
|  | 2523116726346 |  | Covor P.V.C. antibacterial omogen 2 mm, clasa 43 |  |  | m2 |  | 351.6093 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.5023 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3.3320 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3.9984 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 66.6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK18C aplic |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum ) |  |  | m |  | 296.00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 76.9600 |  |  |
|  | 27431235490252 |  | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum |  |  | m |  | 310.8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7.4000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0.2960 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 776.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK18C aplic |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum ) |  |  | m |  | 296.00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 76.9600 |  |  |
|  | 27431235490253 |  | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum |  |  | m |  | 310.8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7.4000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0.2960 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 776.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 309.30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9.2790 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 46.3950 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15.4650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiile placii tip E (Кромка Е), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la meticilina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2. ) |  |  | m2 |  | 309.30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46.3950 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 634.0650 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 237.2000 |  |  |
|  | 2732103646251 |  | Panouri suspendate "Armstrong" Rockfon MediCare Air |  |  | m2 |  | 324.7650 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4.6395 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditatede б=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane б=50mm, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 23.90 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45.6490 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm |  |  | m2 |  | 25.2205 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 22.0739 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 52.8429 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 56.4458 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 18.1948 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 6.5093 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2.1017 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 39.6322 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 388.8757 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.1099 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1.1352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 23.90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0.7170 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3.5850 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1.1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 23.90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 10.7550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2.3900 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 25.2121 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.0239 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.0239 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 23.90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0.7170 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3.5850 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1.1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana tip Caparol Latex Hygiene) |  |  | m2 |  | 23.90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13.1450 |  |  |
|  | 2430116103801 |  | Vopsea antibacteriana |  |  | kg |  | 9.5600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1.4340 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11.9500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1.1950 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.0478 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane |  |  | m |  | 73.00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 29.2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3.6500 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 109.5000 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate |  |  | m |  | 78.1100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.1095 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.1460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=50mm |  |  | m2 |  | 6.70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15.2090 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm |  |  | m2 |  | 14.1403 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 4.9491 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 14.8137 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 6.9355 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 86.9295 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 15.8237 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 10.2013 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3.2859 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0.5892 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 10.1002 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 39.0543 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.0630 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0.3799 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie |  |  | m2 |  | 246.20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 439.9594 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm |  |  | m2 |  | 259.8025 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 181.8618 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 544.3482 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 581.4628 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 187.4290 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 67.0538 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 21.6502 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 371.1465 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 194.3342 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1.5757 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 10.3896 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 252.90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 113.8050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25.2900 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 266.7842 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.2529 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.2529 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 547.40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16.4220 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 82.1100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27.3700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosimea 8.0mm) |  |  | m2 |  | 547.40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 667.8280 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 908.4360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2.1896 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 43.2446 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8.7584 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CF51B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3.0mm la art. CF50) |  |  | m2 |  | 547.40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 394.1280 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 348.3460 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1.6422 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 26.2752 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4.9266 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 547.40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 109.4800 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 602.1400 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 82.1100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.1642 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 536.15 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 241.2675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53.6150 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 565.5846 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.5362 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.5362 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 710.45 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21.3135 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 106.5675 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 35.5225 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana tip Caparol Latex Hygiene) |  |  | m2 |  | 710.45 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 390.7475 |  |  |
|  | 2430116103801 |  | Vopsea antibacteriana |  |  | kg |  | 284.1800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 42.6270 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 355.2250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 35.5225 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1.4209 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B) |  |  | m2 |  | 78.60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 196.5000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 123.4020 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 11.8490 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 33.5720 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  | kg |  | 138.2377 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 80.5729 |  |  |
|  | 25231167163471 |  | Linoleum medical lipit pe pereti |  |  | m2 |  | 82.9426 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.1185 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.6288 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1.1790 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5.5020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei) |  |  | m2 |  | 11.25 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 25.3125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2.2500 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 11.8125 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4.5000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 225.0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3.7125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.0900 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 45.0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.2250 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0.1350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015, 75x75 mm) |  |  | m |  | 81.05 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21.0730 |  |  |
|  | 27431235492252 |  | Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015 75x75 |  |  | m |  | 85.1025 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2.0263 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0.0810 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 486.3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK26Bприменит. |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Bara de protectie pentru perete (tip Performer 2 Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015) |  |  | m |  | 134.60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 43.0720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10.7680 |  |  |
|  | 27431235491264 |  | Bara de protectie pentru perete |  |  | m |  | 134.6000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 538.4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1.3460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructii generale la instalatii ingineresti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCU05B |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0.2700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3.3300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2.9700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0.9000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2.9700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0.0090 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0.0009 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.0540 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0.0900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0.1350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8.5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5.4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3.3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 18.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11.5200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 8.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6.3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  |  | m |  | 18.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11.3400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 18.3600 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 12.6000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 8.1000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1.8000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 18.0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.3600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0.1080 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0.0360 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0.7542 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 18.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5.4000 |  |  |
|  | 2521216721160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare dn. 50 |  |  | m |  | 18.5400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.0720 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 8.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3.0400 |  |  |
|  | 2521216722160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare dn. 110 |  |  | m |  | 8.2400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.1200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2.6000 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.1000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 6.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2.0400 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 |  |  | buc |  | 6.0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.2100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3.0000 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.2000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 6.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2.2800 |  |  |
|  | 25231567210152 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110 |  |  | buc |  | 6.0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.4200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 8.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15.2000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 8.2416 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 8.1600 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 8.1600 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2.4480 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 8.2416 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe sau echivalent) |  |  | buc |  | 8.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13.2000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 16.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC suspendat din ceramica cu rezervor incastrat tip Grohe SL Rapid sau echivalent) |  |  | buc |  | 3.00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12.6000 |  |  |
|  | 2622122442760 |  | Vas WC suspendat |  |  | buc |  | 3.1209 |  |  |
|  | 2622112452900 |  | Rezervor WC inscastrat |  |  | buc |  | 3.0900 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3.0900 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3.0900 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 3.0900 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 3.0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de instalatii de incalzire centrala |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  | buc |  | 18.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0.5400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8.4600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 18.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7.7400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2.7000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6.3000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0.0180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.1080 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0.1800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0.2700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 18.70 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2.9920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  | buc |  | 32.00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3.2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 78.00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 29.6400 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 23.4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5.4600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12.4020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2.2620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( Radiatoare din otel, "RORADO: RADIK KLASIK 22 500*1400 ) |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5.8500 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiatoare din otel, "RORADO: RADIK KLASIK 22 500*1400 |  |  | buc |  | 9.0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0.0360 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0.0720 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0.4500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 36.0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2.2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (радиаторный терморегулятор "Danfoss" ) |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4.0500 |  |  |
|  | 2913134626000 |  | Separator termostatic (радиаторный терморегулятор "Danfoss" ) |  |  | buc |  | 9.0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0.1440 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0.2880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан прямой термостатический с термосмесительной головкой d15 ,"Danfoss") |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1.6200 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj (клапан прямой термостатический с термосмесительной головкой d15 ,"Danfoss") |  |  | buc |  | 9.0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0.1080 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0.2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан угловой d15 ,"Danfoss") |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1.6200 |  |  |
|  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj (клапан угловой d15 ,"Danfoss") |  |  | buc |  | 9.0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0.1080 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0.2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 9.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0.9000 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " |  |  | buc |  | 9.0000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0.9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" ( Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 3/4") |  |  | buc |  | 18.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3.9600 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 3/4" |  |  | buc |  | 18.0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0.2880 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0.5760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ( Cot PPR d20 ) |  |  | buc |  | 18.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2.7000 |  |  |
|  | 28752741101021 |  | Piesa de racordare (Cot PPR d20) |  |  | buc |  | 18.0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.3600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0.1080 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0.2700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,9mm |  |  | m |  | 18.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6.3000 |  |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d20,0x2,9mm |  |  | m |  | 18.5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IC35C |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,7 mm |  |  | m |  | 52.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20.8000 |  |  |
|  | 25212167100002 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d25,0x3,7mm |  |  | m |  | 53.5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR 25*20*25 ) |  |  | buc |  | 26.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6.7600 |  |  |
|  | 287527411010221 |  | Piesa de racordare (Teu PPR d25*20*25) |  |  | buc |  | 26.0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.7800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0.1820 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0.6760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 1" ) |  |  | buc |  | 26.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7.0200 |  |  |
|  | 25231567138002 |  | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 1" |  |  | buc |  | 26.0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0.5200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1.0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 60.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12.0000 |  |  |
|  | 28752742040001 |  | Bratara fixare d25 |  |  | buc |  | 60.0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3.0000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 60.0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 60.0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 60.0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 70.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6.3000 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2.8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 70.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5.6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  | m |  | 70.00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4.9000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0.1750 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 0.6300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalatii de incalzire centrala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (cu d 10-12mm ) |  |  | buc |  | 16.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0.8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8.4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 30.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 30.00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9.0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 51.0000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0.0150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.3000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0.4500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0.6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( sectiunea 200x150 ) |  |  | m2 |  | 16.65 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 14.9850 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0.1166 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0.4995 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.3330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ( sectiunea 500x300 ) |  |  | m2 |  | 100.85 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 64.5440 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0.8068 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 3.0255 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3.0255 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 64.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6.4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 89.6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpCU05I k=4 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (D200) |  |  | buc |  | 44.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17.6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 246.4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 108.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7.5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8.6400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 23.7600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0.1080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.5400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1.0800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1.6200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpVA28B |  | Inlocuirea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canalelor de ventilatie din tabla zincate de 0,7 mm grosime) |  |  | m2 |  | 183.79 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 632.2376 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5.5688 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 8.3533 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1.8563 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 89.1014 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 1.4850 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 482.6325 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7.4251 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1.1138 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2 970.0464 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 7.4251 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 1 336.5209 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2 970.0464 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2 970.0464 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 18.3790 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 22.0548 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpVA28A |  | Inlocuirea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canalelor de ventilatie din tabla zincate de 0,55 mm grosime) |  |  | m2 |  | 85.88 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 413.0828 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 69.3910 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2.6022 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1.0409 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0.8674 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1.3878 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0.6939 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 125.7713 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3.4696 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0.2602 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 520.4328 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2.6022 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 407.6724 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 520.4328 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 520.4328 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8.5880 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8.5880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu vata minerala (Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм) |  |  | m2 |  | 20.00 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 9.4800 |  |  |
|  | 11110001000311 |  | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  | m2 |  | 20.6000 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0.9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cauciuc sintetic K-FLEX 10 mm |  |  | m2 |  | 123.00 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 58.3020 |  |  |
|  | 11110001010312 |  | Izolare K-FLEX 10 mm |  |  | m2 |  | 126.6900 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 5.5350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка воздухозаборная с сеткой VZC GEP 600-350) |  |  | buc |  | 1.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0.4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0.0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0.1500 |  |  |
|  | 2811236316200 |  | Решетка воздухозаборная с сеткой VZC GEP 600-350 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0.5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 300*150 однорядная TM100) |  |  | buc |  | 43.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20.2100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1.2900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 6.4500 |  |  |
|  | 2811236336200 |  | Решетка 300*150 однорядная TM100 |  |  | buc |  | 43.0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21.5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Анемостат "Systemair" Balance-E-125) |  |  | buc |  | 14.00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6.5800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0.4200 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2.1000 |  |  |
|  | 2811236336220 |  | Анемостат "Systemair" Balance-E-125 |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Дроссель клапан (ручная заслонка) VZC CRM D125 L=200) |  |  | buc |  | 1.00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3.4400 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0.0200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0.1000 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 2.5000 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0.0150 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0.0200 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0.0170 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0.0850 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0.0950 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0.0100 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12.0000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0.1100 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0.0140 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0.3800 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 2.1500 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0.1000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2874115883964 |  | Saiba grower M 8 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12.0000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12.0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0.1500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Дроссель клапан (ручная заслонка) VZC CRM D160 L=250) |  |  | buc |  | 14.00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 48.1600 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0.2800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1.4000 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 35.0000 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0.2100 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0.2800 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0.2380 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 1.1900 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 1.3300 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0.1400 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 56.0000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168.0000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1.5400 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0.1960 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 5.3200 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 30.1000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1.4000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 56.0000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 2874115883964 |  | Saiba grower M 8 |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 168.0000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 56.0000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 168.0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2.1000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба 12 б/и 1/2" (12,70 /0,81 мм)) |  |  | m |  | 25.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6.2500 |  |  |
|  | 2746163334010 |  | Труба 12 б/и 1/2" (12,70 /0,81 мм) |  |  | m |  | 25.2500 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0.0250 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0.0250 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0.5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | IC31D |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Труба 28 б/и 1 1/8" (28 / 1,5 мм)) |  |  | m |  | 25.00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10.0000 |  |  |
|  | 2746163334020 |  | Труба 28 б/и 1 1/8" (28 / 1,5 мм) |  |  | m |  | 25.2500 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0.1000 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0.0400 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0.8750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (Kaiflex 12x09) |  |  | m |  | 25.00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8.7500 |  |  |
|  | 332053735223 |  | Termoizolatie conducte Kaiflex 12x09 |  |  | m |  | 27.0375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (Armaflex 28 мм) |  |  | m |  | 25.00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8.7500 |  |  |
|  | 332053735323 |  | Termoizolatie conducte Armaflex 28 мм |  |  | m |  | 27.0375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii generale la instalatii ingineresti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 30.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1.8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2.2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpEI03A |  | Inlocuirea cablurilor intre cutii, panouri si elemente locale, etc. si conectarea lor, verificarea, probarea si punerea in functiune pe amsamblul schemei |  |  | m |  | 20.00 |  |  |
|  | 7137010011501 |  | Electrician automatizare |  |  | h-om |  | 67.4000 |  |  |
|  | 3130134817406 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu 4,8,16 conductoare |  |  | m |  | 22.0500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 5.2500 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 5.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Demontarea dulapuri electrice,) |  |  | buc |  | 2.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11.7600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpEG16A |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819 (Монтаж ЩРн-12 от демонтажа ) |  |  | buc |  | 2.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3.9200 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou gata echipata/ ЩРн-12 от демонтажа |  |  | buc |  | 2.0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A- simbol 3129 N (Intrerupator automat ,In=10A, ,analogic ВА47-29/1Р/B10) |  |  | buc |  | 4.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2.6000 |  |  |
|  | 10000021004-0031 |  | Intrerupator automat ,In=10A, ,analogic ВА47-29/1Р/B10 |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0.0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A- simbol 3129 N (Intrerupator diferential,In=16A ,analog ABДT-32/2P/C16-30mA) |  |  | buc |  | 2.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1.3000 |  |  |
|  | 10000021004-0032 |  | Intrerupator diferential,In=16A ,analog ABДT-32/2P/C16-30mA |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0.0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ( Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 ) |  |  | m |  | 920.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 64.4000 |  |  |
|  | 10000021004-0011 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 1 042.3600 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 50.6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ( Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 ) |  |  | m |  | 485.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 33.9500 |  |  |
|  | 10000021004-0012 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 549.5050 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 26.6750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpEA05A |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm (Tub gofrat PVC, D=16mm) |  |  | m |  | 920.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 515.2000 |  |  |
|  | 10000021004-0014 |  | Tub gofrat PVC, D=16mm |  |  | m |  | 1 032.2400 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 20.2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Tub gofrat PVC, D=20mm) |  |  | m |  | 485.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 324.9500 |  |  |
|  | 10000021004-0016 |  | Tub gofrat PVC, D=20mm |  |  | m |  | 544.1700 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 10.6700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" (Cutie de distributie) |  |  | buc |  | 16.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2.5600 |  |  |
|  | 10000021004-0028 |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 16.4800 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0.4120 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 32.9600 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 32.9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpEF02C |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat LED panel) |  |  | buc |  | 32.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 48.6400 |  |  |
|  | 10000021004-0018 |  | Corp de iluminat LED panel |  |  | buc |  | 32.6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpEF02C |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat 220V, IP65 LED 20Wt) |  |  | buc |  | 11.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16.7200 |  |  |
|  | 10000021004-0318 |  | Corp de iluminat 220V, IP65 LED 20Wt |  |  | buc |  | 11.2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpEF02C |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat bactericid cu 2 lampi ) |  |  | buc |  | 6.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9.1200 |  |  |
|  | 10000021004-0218 |  | Corp de iluminat bactericid cu 2 lampi |  |  | buc |  | 6.1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735 (Indicator "EXIT") |  |  | buc |  | 4.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4.8800 |  |  |
|  | 10000021004-0020 |  | Indicator "EXIT" |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0.2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735 (Cu inscriptie "NU INTRATI" ) |  |  | buc |  | 4.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4.8800 |  |  |
|  | 10000021004-0120 |  | Corp de iluminat "NU INTRATI" |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0.2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza de fisa la instalatie inchisa 220V) |  |  | buc |  | 42.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13.0200 |  |  |
|  | 10000021004-0022 |  | Priza de fisa la instalatie inchisa 220V |  |  | buc |  | 42.8400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 42.0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0.2100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0.2100 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 84.0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 84.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa ) |  |  | buc |  | 14.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3.7800 |  |  |
|  | 10000021004-0024 |  | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 14.1400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 14.0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0.0700 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0.7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor cu o clapa cap scara la instalatie inchisa) |  |  | buc |  | 4.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1.0800 |  |  |
|  | 10000021004-0025 |  | Intreruptor cu o clapa cap scara la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 4.0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0.0200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0.2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator cu doua clape la instalatie inchisa) |  |  | buc |  | 16.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4.3200 |  |  |
|  | 10000021004-0027 |  | Intrerupator cu doua clape la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 16.1600 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 16.0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0.0800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0.8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpED04A |  | Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp |  |  | buc |  | 28.00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 21.2800 |  |  |
|  | 2513205621442 |  | Banda de matase vegetala 30 mm |  |  | m |  | 11.2000 |  |  |
|  | 2513736621533 |  | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658 |  |  | m |  | 6.1600 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc |  | 28.0000 |  |  |
|  | 2320146200743 |  | Petrol distilat |  |  | l |  | 5.6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpVC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Причтоно-вытяжная установка К1В1 tip AeroMaster XP06 (3500 м3/3500 м3) в гигиеническом исполнении, с жидким пропилен-гликолевым рекуператором, отсечной клапан утепленный с эл.приводом, фильтр EU5, EU9 контролем загрязнения, система автоматики, вентилятор с резервным двигателем, воздухоохладиттель фреоновый, воздухонагреватель водяной, смесительный узел, шумоглушитель, взрывозащищенное исполнение двигателей. ) |  |  | buc |  | 1.00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 53.8300 |  |  |
|  | 2952270003130 |  | Причтоно-вытяжная установка К1В1 tip AeroMaster XP06 (3500 м3/3500 м3) в гигиеническом исполнении, с жидким пропилен-гликолевым рекуператором, отсечной клапан утепленный с эл.приводом, фильтр EU5, EU9 контролем загрязнения, система автоматики, вентилятор с резервным двигателем, воздухоохладиттель фреоновый, воздухонагреватель водяной, смесительный узел, шумоглушитель, взрывозащищенное исполнение двигателей. |  |  | buc |  | 1.0050 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0.3518 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1.0050 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0.1508 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0.0502 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60.3000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8.0400 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2.0100 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60.3000 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8.0400 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2.0100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0.3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pretul pietei |  | ККБ MHA/K 131 к (К1-В1) |  |  | buc |  | 1.00 |  |  |
|  | 11113 |  | ККБ MHA/K 131 к (К1-В1) |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Гликолевый Смесительный узел DEX-G120-40-50) |  |  | buc |  | 1.00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4.3600 |  |  |
|  | 11114 |  | Гликолевый Смесительный узел DEX-G120-40-50 |  |  | buc |  | 1.0300 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0.5150 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0.0618 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpED11A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 5x1,5 mmp |  |  | m |  | 37.50 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 14.2500 |  |  |
|  | 3130134827405 |  | Cablu 5x1,5 |  |  | m |  | 40.5562 |  |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  |  | buc |  | 9.6562 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 5.7938 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:   BRÎNZA Gheorghe                                               L.Ș.