| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de amenajare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Imbracaminte din placi gr 60 mm 700m2 |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 10cm | m3 | 70,000 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr 10 cm | m3 | 70,000 |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6 cm ) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 700,000 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de100*20*8mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 730,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1600 m2 |  |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr 20cm | m3 | 320,000 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 15 cm | m3 | 240,000 |
| 7 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10 | m3 | 160,000 |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 600,000 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР 100, 30, 15 pe fundatie de beton | m | 920,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Spatii verzi |  |  |
| 10 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 56,000 |
| 11 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 56,000 |
| 12 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Tei cu frunze mici virsta 3-5ani | buc | 56,000 |
| 13 | TsH26E | Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind samsit 2-3 ani | m | 115,000 |
| 14 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 4,010 |
| 15 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 3 285,000 |
| 16 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 32,850 |
| 17 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 32,850 |
|  |  | Capitolul 1.4. Gard metalic Eurogard L=452 m |  |  |
| 18 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 36,720 |
| 19 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 36,720 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,620 |
| 21 | CO06B aplicativ | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (sa schimb materiale)Imprejmuiri din panou ECO H=1.7m. L= 2.5m-181buc D=3.2 mm zincat, Stilpi ECO h=2.2m.-60*40*5mm-182buc,element de ficsare stilpi 40*45 mm-728buc, capac pentru stilp 60*40 mm-182buc, talpa pentru stilpi 60*40mm-182buc,beton pentru stilpi-32.1m3 B15 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0000 | m | 452,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Poarta1.65*3m 4 buc poartita 1.65*1m-5 buc |  |  |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal europoarta | m2 | 19,800 |
| 23 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,000 |
| 24 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal europoartita | m2 | 8,250 |
| 25 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Groapa de sarituri |  |  |
| 26 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 10,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.