# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparație curente la CTAS Rîşcani mun. Chişinău, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru, 22/1.

prin procedura de achiziție: achiziție de valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice

Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3

- Numărul de telefon/fax: 022-257-681; 022-257-840

- Adresa de e-mail  şi pagina web oficială ale autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md,   www.cnas.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV:  (45000000-7)  Lucrări de construcție

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45000000-7 | Lucrări de reparație curentela CTAS CTAS Rîşcani mun. Chişinău, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru, 22/1. | bucată | 1 | Conform listei volumelor de lucrări Anexa nr. 1 | 217 330,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 217 330,00 lei |

Anexa nr. 1

Lista volumelor constatate pentru realizarea

lucrărilor de reparații curente la CTAS Rîşcani mun. Chişinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Arhiva A. incapere 1 (4.2x8m) |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 21,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 2,5920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,2160 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,2000 |
| 3 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  |  | m2 | 41,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,2480 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  |  | kg | 6,2400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 2,0800 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 21,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 30,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 6,4800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 226,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,6480 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1512 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,5184 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0864 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,1728 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 41,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 8,3200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 45,7600 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  |  | kg | 6,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0125 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 21,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 26,3520 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 154,2240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0864 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 1,7064 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,3456 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 30,6000 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 142,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 1,5800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,3900 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 41,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 18,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,1600 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  |  | kg | 43,8838 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,0416 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0416 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 2,1600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 10,8000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 3,6000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 39,6000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 28,8000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 4,3200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 36,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 3,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1440 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 2. Arhiva A. incapere 2 (2.4x10.4m) |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 2,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,9000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
| 12 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,5400 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  |  | kg | 2,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 0,9000 |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 25,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 5,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 189,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,5400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1260 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,4320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0720 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,1440 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 28,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 34,8920 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 204,2040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1144 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 2,2594 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,4576 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 28,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 5,7200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 31,4600 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  |  | kg | 4,2900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0086 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 28,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 12,8700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,8600 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  |  | kg | 30,1701 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,0286 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0286 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  |  | m2 | 74,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 2,2200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 11,1000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 3,7000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  |  | m2 | 74,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 40,7000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 29,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 4,4400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 37,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 3,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1480 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 3. Arhiva A. hol intrare |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 20,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 2,4240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,2020 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0300 |
| 21 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 20,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 28,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 6,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 212,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,6060 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1414 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,4848 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0808 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,1616 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 23,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 4,6400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 25,5200 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  |  | kg | 3,4800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0070 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 20,2000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 24,6440 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 144,2280 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0808 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 1,5958 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,3232 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 4,5900 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 21,4200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,2370 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,0585 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 23,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 10,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,3200 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  |  | kg | 24,4737 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,0232 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0232 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  |  | m2 | 23,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,6960 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 3,4800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 1,1600 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  |  | m2 | 23,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 12,7600 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 9,2800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 1,3920 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 11,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 1,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0464 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 4. Arhiva B. incapere 1 (9x7.8m) |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 29,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 3,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,4500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,2900 |
| 29 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,1100 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  |  | kg | 5,5500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 1,8500 |
| 30 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 51,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 11,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 388,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 1,1100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,2590 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,8880 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1480 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,2960 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 7,4000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 40,7000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  |  | kg | 5,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0111 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 45,1400 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 264,1800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1480 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 2,9230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,5920 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 16,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,7000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  |  | kg | 39,0313 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,0370 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0370 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,1100 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 5,5500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 1,8500 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 20,3500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 14,8000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 2,2200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 18,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 1,8500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0740 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 5. Arhiva B. incapere 2 (2.5x7m) |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 3,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,3200 |
| 37 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,9600 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  |  | kg | 4,8000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 1,6000 |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 44,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 9,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 336,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,9600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,2240 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,7680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1280 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,2560 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 6,4000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 35,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  |  | kg | 4,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0096 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 39,0400 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 228,4800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1280 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 2,5280 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,5120 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 32,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 14,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,2000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  |  | kg | 33,7568 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,0320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0320 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  |  | m2 | 64,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,9200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 9,6000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 3,2000 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  |  | m2 | 64,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 35,2000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 25,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 3,8400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 32,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 3,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1280 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 6. Reparatii locale (Arhiva A, B) |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCO56B | Demontari: tavane Armstrong *demontari locale |  |  |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  |  | h-om | 4,7000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 4,7000 |
| 45 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila *Reparatii locale |  |  |  | m2 | 10,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  |  | h-om | 20,5000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal |  |  |  | buc | 40,0000 |
|  | 2732103646151 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 | 10,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1500 |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc | 32,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 10,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 10,5600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  |  |  | m3 | 0,0032 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1920 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,3200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,4800 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane (local, gauri) |  |  |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 3,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 48 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  |  | h-om | 28,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 210,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,4800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,1600 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  |  | h-om | 24,4000 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  |  | kg | 142,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 1,5800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,3200 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 13,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,0000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  |  | kg | 31,6470 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,0300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0300 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 4,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 1,5000 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 16,5000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 12,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 15,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0600 |
| 53 | CE17A *aplicativ | Folie polimerica, protectie mobila, inventar.. |  |  |  | m2 | 250,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 15,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,7500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 | 296,1250 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) |  |  |  | buc | 3 090,0000 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 7. Reparatii hol intrare cladire (palier-scara arhiva) |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  |  |  | h-om | 4,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,6800 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
| 55 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  |  |  | h-om | 6,3000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 1,8000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 1,8000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,1800 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,3000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,4800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,6000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0210 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0030 |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  |  |  | kg | 0,7200 |
| 56 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  |  | kg | 48,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  |  | h-om | 2,0640 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 49,2000 |
| 57 | CA05B | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  | m3 | 1,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,1400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 1,2669 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  | kg | 370,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,9146 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 | 0,9146 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,4079 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton |  |  |  | h-ut | 0,0684 |
|  | 2952260003540 | Buldozer |  |  |  | h-ut | 0,0216 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  |  | h-ut | 0,3360 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 0,7200 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 7,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  |  | h-om | 4,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,7000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,2310 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 91,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,2940 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,2100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0840 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 7,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  |  | h-om | 18,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,0300 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 | 7,2100 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg | 28,3500 |
|  | 24302261000001 | Fuga |  |  |  | kg | 2,1000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  |  |  | buc | 140,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg | 6,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,3150 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,0840 |
| 60 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  |  | m | 5,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  |  | h-om | 4,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,5600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 11,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0336 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0280 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0084 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  |  | m | 5,7120 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg | 0,5600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0560 |
| 61 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (trepte si contratrepte scara) |  |  |  | m | 19,2000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  |  | h-om | 5,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,9200 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m | 20,5632 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg | 7,0560 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  |  |  | buc | 120,9600 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg | 2,0160 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut | 5,7600 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut | 0,9600 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,0192 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 8. Casa scarii et.1-2 |  |  |  |  |  |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg | 4,2196 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0040 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare peret |  |  |  | m2 | 84,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 2,5200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 12,6000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 4,2000 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual Pereti |  |  |  | m2 | 84,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 46,2000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 33,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 5,0400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 42,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 4,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1680 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane (glafuri) |  |  |  | m2 | 12,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,3840 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 1,9200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 0,6400 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  |  | m2 | 12,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 7,0400 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 5,1200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 0,7680 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 6,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,6400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0256 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavane si vanguri scari |  |  |  | m2 | 48,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,4400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 7,2000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 2,4000 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane si vanguri scari |  |  |  | m2 | 48,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 26,4000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 19,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 2,8800 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 24,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 2,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0960 |
| 69 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (balustrada) |  |  |  | m2 | 24,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 26,8800 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg | 2,8800 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg | 2,4000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l | 0,3600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 2,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 1,2000 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  | kg | 0,7200 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 9. Coridor et.1 |  |  |  |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 3,6300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 18,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 6,0500 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 66,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 48,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 7,2600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 60,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 6,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,2420 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |
|  |  | 10. Lucrari de evacuare deseuri |  |  |  |  |  |
| 72 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi |  |  |  | t | 8,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 10,8800 |
| 73 | TsI50B5 | Transportarea pamintului (gunoiului) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 8,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 2,0640 |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |

Notă: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Cheltuielile aferente depozitării în locurile autorizate vor fi suportate de către Antreprenor.

- urilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot; V

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 45 de zile din data semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea prezentării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, conform anexei 7, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | DA |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, conform anexei 8, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | DA |
| 3 | Documente aferente ofertei | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
| 4 | Un document confirmativ care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații. | (extras, licență, autorizație, certificat sau alt act permis de legislația în vigoare) care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații, corespunzătoare obiectului achiziției. | DA |
| 5 | Certificat privind rechizitele bancare | Document de confirmare a rechizitelor bancare | DA |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: - lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  Conform informației în  SIA RSAP .

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
 Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin  SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației în SIA RSAP .

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante:

Președinta grupului de lucru:  _______________________ Maia MORARU

L.Ș.