| Lucari de reparatie a Cantinei in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 166 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 6

Lucrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Cantina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (Constructie PVC) |  |  | m2 |  | 9,9000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (ATENTIE vor fi remontate) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 7,4000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 7,4000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CD12A |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete dispartitor) |  |  | m2 |  | 14,3000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 31,5000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 31,5000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 31,5000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 31,5000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 104,2000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (ATENTIE corpuri de incalzit demontate anterior, Manopera) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (La geamuri) |  |  | m |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  | m2 |  | 5,7000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,7000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 54,7000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK53M |  | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. |  |  | m2 |  | 64,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpEC04B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cantina Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucari de reparatie a Cantinei in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 166 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 6

Lucrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,3000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,9150 |  |  |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 76,8600 |  |  |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 14,3000 |  |  |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1440 |  |  |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,7500 |  |  |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 13,8300 |  |  |
| 8. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,0800 |  |  |
| 9. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,5600 |  |  |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 87,3950 |  |  |
| 11. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,4100 |  |  |
| 12. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,7250 |  |  |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5000 |  |  |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,9790 |  |  |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,0790 |  |  |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 49,8146 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1592127001001 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 3,5912 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,9500 |  |  |
| 3. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1760 |  |  |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0600 |  |  |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1050 |  |  |
| 6. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,8000 |  |  |
| 7. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 8. | 2051142950704 | Dibluri de distantare de polietilena | buc | 157,7549 |  |  |
| 9. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 25,9501 |  |  |
| 10. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0080 |  |  |
| 11. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 63,5600 |  |  |
| 12. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 13,0725 |  |  |
| 13. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,5012 |  |  |
| 14. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 2,2200 |  |  |
| 15. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 10,3113 |  |  |
| 16. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,7250 |  |  |
| 17. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 4,7547 |  |  |
| 18. | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 |  |  |
| 19. | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 |  |  |
| 20. | 2523156720053 | Pelicula PVC | m2 | 59,6390 |  |  |
| 21. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 25,6637 |  |  |
| 22. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 34,6500 |  |  |
| 23. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,5390 |  |  |
| 24. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 224,9100 |  |  |
| 25. | 26531021008311 | Tink | kg | 72,4500 |  |  |
| 26. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9,1776 |  |  |
| 27. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 108,1140 |  |  |
| 28. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 39,8344 |  |  |
| 29. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 79,4500 |  |  |
| 30. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,4000 |  |  |
| 31. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,8100 |  |  |
| 32. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3960 |  |  |
| 33. | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 15,7300 |  |  |
| 34. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11,8866 |  |  |
| 35. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 24,0597 |  |  |
| 36. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 16,0000 |  |  |
| 37. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,0000 |  |  |
| 38. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2000 |  |  |
| 39. | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
| 40. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
| 41. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |  |  |
| 42. | 2812106305918 | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate | m | 115,4304 |  |  |
| 43. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 24,0597 |  |  |
| 44. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 13,3705 |  |  |
| 45. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 28,3140 |  |  |
| 46. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,6530 |  |  |
| 47. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,0000 |  |  |
| 48. | 2874115829129 | Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm | kg | 0,3848 |  |  |
| 49. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 306,1883 |  |  |
| 50. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 51. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,0000 |  |  |
| 52. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 9,0000 |  |  |
| 53. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0200 |  |  |
| 54. | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,0000 |  |  |
| 55. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,5000 |  |  |
| 56. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4532 |  |  |
| 57. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2511 |  |  |
| 58. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5750 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2615107326116 | Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW | h-ut | 0,2880 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2240 |  |  |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1430 |  |  |
| 4. | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,6592 |  |  |
| 5. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 6,7840 |  |  |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1531 |  |  |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5040 |  |  |
| 8. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 9. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2190 |  |  |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7849 |  |  |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,7740 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucari de reparatie a Cantinei in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 166 | Investitor Serviciul de Informatie si Securitate a RM |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cantina |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Constructie PVC) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete dispartitor) | m2 |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 |  |  |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 |  |  |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 |  |  |
|  | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (ATENTIE corpuri de incalzit demontate anterior, Manopera) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 13 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (La geamuri) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CK53M | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2710 |  |  |
|  | 2523156720053 | Pelicula PVC | m2 | 0,9300 |  |  |
|  | 2812106305918 | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate | m | 1,8000 |  |  |
|  | 2874115829129 | Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2051142950704 | Dibluri de distantare de polietilena | buc | 2,4600 |  |  |
|  | 1592127001001 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0103 |  |  |
|  | 2615107326116 | Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW | h-ut | 0,0045 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | RpEC04B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 16,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |  |
| 21 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |