Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale

Obiect: Lucrări de reparație curentă a depozitului principal (nr. 4/3) (demolare parțială cu forarea găurilor străpunse în zidării de piatră) din mun. Chișinău

Caiet de sarcini

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2. | m | 38,0000 |
| 2 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm . | buc | 22,0000 |
| 3 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размеру). | kg | 212,0000 |
| 4 | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru. | m3 | 12,3000 |
| 5 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 2,0000 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, | t | 24,0000 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км). | t | 24,0000 |
| 8 | CB07E1 | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CCMB, de colt, la imbinarile orizontale intre planseele prefabricate si pereti, la constructii avind inaltimea 21-35 m . | m2 | 10,3000 |
| 9 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R. | buc | 20,0000 |
| 10 | RCsB01B | Prepararea betonului pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton clasa B12,5/M150 . | m3 | 1,0500 |
| 11 | RpCB02A2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu | m3 | 1,0400 |