Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie a salii de sport în cadrul

IPLT „Gaudeamus"

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IPLT „Gaudeamus”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru,14/4 . Urmează să fie realizate lucrări:

*Lucrari de constructie (Demontari/ Executarea golurilor noi/ Inchideri si compartimentari/ Astupare goluri/ Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor/ Pardosea/ Glafuri, coloane, grinzi/ Timplarii/ Incalzire/ Grilajul de protectie la radiatoare/ Lucrari de electromontare).

* Lucrari de electromontare

Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate:

- 2023 - 60 de zile calendaristice din momentul semnării contractului și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor.

- 2024 – 60 de zile calendaristice din momentul primirii ordinului de inițiere a lucrărilor

fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „14" septembrie 2023

| Lucrari de reparatie a salii de sport in cadrul LT "Gaudeamus", str. Petru Zadnipru 14/4, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Schele |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 504,000 |
| 2 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 288,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontari |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite tavane | m2 | 460,800 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite pereti | m2 | 587,200 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ PGC | m2 | 9,000 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 313,500 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,000 |
| 8 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc | m | 83,200 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 18,860 |
| 10 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 10,000 |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 33,200 |
| 12 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 33,200 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 33,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Executarea golurilor noi |  |  |
| 14 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,790 |
| 15 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara | m | 10,600 |
| 16 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 6,000 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 260,700 |
| 18 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata ф12 l=100 mm | buc | 6,000 |
| 19 |  | Piulita M12 | buc | 12,000 |
| 20 |  | Saiba M12 | buc | 12,000 |
| 21 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor | m2 | 0,600 |
| 22 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=6 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 6.0 cm | m2 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 23 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,000 |
| 24 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,000 |
| 25 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,033 |
|  |  | Capitolul 1.5. Astupare goluri |  |  |
| 26 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Tavan |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 460,800 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / rosturile dintre panourile de planseu | m2 | 48,000 |
| 29 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 460,800 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 460,800 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog | m2 | 460,800 |
|  |  | Capitolul 1.7. Pereti |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 460,900 |
| 33 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp 3 100x100 (1.13 kg/m2) | kg | 520,820 |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 460,900 |
| 35 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm | m2 | 460,900 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 460,900 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 460,900 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 460,900 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 460,900 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 460,900 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 460,900 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog | m2 | 460,900 |
| 43 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 13,830 |
|  |  | Capitolul 1.8. Pardosea |  |  |
| 44 | IzF04J1 | Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu membrana hidroizolanta | m2 | 288,000 |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40mm | m3 | 28,800 |
| 46 | IzF04J1 | Strat hidroizolant: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu membrana polimerica | m2 | 288,000 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp 3x100x100 (1.13 kg/m2) | kg | 354,260 |
| 48 | CG22C | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 313,500 |
| 49 | CG22C4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 8.0 cm | m2 | -313,500 |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 25,500 |
| 51 | CG55A | Pardoseli epoxidice. Sistem "FUXRAD" "FX 50", acoperire in 4 straturi, cu o acoperire decorativa cu stratul superior transparent, grosimea stratului de 3,5-4,0 mm pe suport existent / aplicativ, Pardoseli elastice din poliuretan Stockmeier Urethanes Stobigym sau analog / se exclud materialele: grund, nisip, strat de nivelare, strat transparent, strat superior, acoperire din lacuri / Consum materiale noi: Amorsa Stobielast S100.00 sau analog = 0.15 kg/m2; Granule SBR (1.0-3.5 mm) = 7.5 kg/m2 (pentru grosimea de 10mm); Binder incolor/strat baza Stobielast S131.09 sau analog = 1.4kg/m2; Astupator pori (sigilant) Stobielast S 129.36 sau analog = 1.5 kg/m2; Autonivelant Stobielast S147.34 sau analog = 2.2 kg/m2 (pentru grosimea de 2.0-2.2 mm/strat; Vopsea Stobielast S165.34 sau analog = 0.16 kg/m2; Vopsea linii (alb) = 0.02 kg/m2 | m2 | 288,000 |
| 52 | CG06A1 | Plinte din MDF, montate pe dibluri, fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 8-10 cm la pereti | m | 66,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Glafuri, coloane, grinzi |  |  |
| 53 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 130,000 |
| 54 | pret furnizor | Cornier de protectie colturi | m.l. | 155,000 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,000 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,000 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog | m2 | 130,000 |
| 59 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,900 |
|  |  | Capitolul 1.10. Timplarii |  |  |
| 60 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Profil PVC cu umplutura sandwich, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 / 900x2100h - 2buc; 700x2100h - 1buc | m2 | 5,250 |
| 61 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Profil PVC cu umplutura sandwich, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 / 1250x2000h - 1buc | m2 | 2,500 |
| 62 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu rama din teava profilata 60x40x3, intermediare din teava profilata 40x20x2, gratii otel beton ф12, vopsita 1600x2600h - 1buc | m2 | 4,160 |
|  |  | Capitolul 1.11. Incalzire |  |  |
| 63 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 10,000 |
| 64 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 20,000 |
| 65 |  | Kit montaj radiator | buc | 10,000 |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2: | buc | 10,000 |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur 1/2: | buc | 10,000 |
| 68 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1/2" FE | buc | 20,000 |
| 69 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR d.25 90* | buc | 20,000 |
| 70 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Conducta din polipropilena PP-R PN25 D25x4.20 mm | m | 14,000 |
| 71 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PPR d. 32x25x32 | buc | 20,000 |
| 72 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Conducta din polipropilena PP-R PN25 D32x5.4 mm | m | 83,200 |
| 73 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d.32 90* | buc | 23,000 |
| 74 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 75 |  | Filet metal d.25 | buc | 2,000 |
| 76 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu olandez MF d.25 | buc | 2,000 |
| 77 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa FI PPR d32x1" | buc | 2,000 |
| 78 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 3,680 |
| 79 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 3,680 |
| 80 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 14,000 |
| 81 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 83,200 |
| 82 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 14,000 |
| 83 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 83,200 |
| 84 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 3,680 |
|  |  | Capitolul 1.12. Grilajul de protectie la radiatoare |  |  |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 621,000 |
| 86 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,621 |
| 87 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,260 |
| 88 | CR06A | Captuseli (lambriuri) executate la pereti, din scinduri de rasinoase geluite 20mm | m2 | 42,640 |
| 89 | CN51B | Tratamentul antiseptic: cherestea | m3 | 1,237 |
| 90 | CN50B | Tratament ignifug: cherestea | m3 | 1,500 |
| 91 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 42,640 |
| 92 | CR30A | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica / Se exclude impletitura din sirma, otel beton, oxigen, carbura, vopsea miniu, vopsea ulei / Materiale noi: plasa capronica 1.10 m2/m2, Fixare tip "Carabina" - 1.03 buc/m2, cablu de otel ф6AI - 0.665 m.l/m2., Fisie otel 40x4 0.134 kg/m2. | m2 | 130,000 |
| 93 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,017 |
|  |  | Capitolul 1.13. Lucrari de electromontare |  |  |
| 94 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 288,600 |
| 95 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 288,600 |
| 96 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,000 |
| 97 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,000 |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Protectie corpuri de iluminat din rama din cornier 40x3 si grilaj otel beton ф6, cu balamale pentru deschidere, 16 buc 1400x200x150 | kg | 243,500 |
| 99 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,244 |
|  |  | Capitolul 1.14. Alte lucrari |  |  |
| 100 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 11,000 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila metalica 500x500 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontare |  |  |
| 102 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 24,000 |
| 103 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 5,000 |
| 104 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,300 |
| 105 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 | m | 230,000 |
| 106 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 107 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 | m | 60,000 |
| 108 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm | 100 m | 2,600 |
| 109 |  | Teava din PVC d=20мм | m | 260,000 |
| 110 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | 0,200 |
| 111 |  | Corp de iluminat cu lampi LED 2x36W L=1200, 6000K, inclusiv costul lampilor, de tip SportLux 280 IP20 au analog | buc | 20,000 |
| 112 |  | Cutie de distributie IP20 | buc | 3,000 |
| 113 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 4,000 |
| 114 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 115 |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20 | buc | 2,000 |
| 116 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 117 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20, protectie la lovituri IK10 | buc | 5,000 |
| 118 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 119 |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, protectie la lovituri IK10, In=16A, U=230V | buc | 4,000 |

Data  „18” septembrie 2023

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)