CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație capitală a Centrului de instruire Rezina (et.II) (or.Rezina, str.1 Mai ¾)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Et. II Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 55,5500 |
| 2 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 7,3300 |
| 3 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 5,0000 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 9,0000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 514,0100 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 430,8000 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 430,8000 |
| 8 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,5040 |
| 9 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 41,6700 |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,8400 |
| 11 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,0400 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 410,8000 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 529,3000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 529,3000 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 529,3000 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 410,8000 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 410,8000 |
| 18 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 410,8000 |
| 19 | CK18C | Protectia muchiilor din aluminiu | m | 325,8000 |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 940,1000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 940,1000 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 940,1000 |
| 23 | CI08C | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 318,3300 |
| 24 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 258,1500 |
| 25 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 152,6500 |
| 26 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 67,9000 |
|  |  | 2. Sistem de incalzire |  |  |
| 27 | RpSA24C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 190,0000 |
| 28 | RpSA24A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 26,0000 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 26,0000 |
| 30 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 26,0000 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 26,0000 |
| 32 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 90,0000 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 52,0000 |
| 34 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 26,0000 |
| 35 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 35,0000 |
| 37 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 44,5000 |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,0000 |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 24,0000 |
| 40 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,0000 |
| 41 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 48,0000 |
| 42 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 60,0000 |
| 43 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 62,0000 |
| 44 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,0000 |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,0000 |
| 46 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 8,0000 |
| 47 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 48 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,0000 |
| 49 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,0000 |
| 50 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 22,0000 |
| 51 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 5,0000 |
| 52 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,0000 |
| 53 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,0000 |
| 54 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. Sistem de electricitate |  |  |
| 55 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 29,0000 |
| 56 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 60,0000 |
| 57 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x1.5 mm | m | 250,0000 |
| 58 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x2.5 mm | m | 600,0000 |
| 59 | RpED14B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie si manta din PVC, ecran armatura unica, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp | m | 30,0000 |
| 60 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |
| 61 | RpEF03A | Montarea aplicelor de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc | 12,0000 |
| 62 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 60,0000 |

| Lucrari de reparatie a Centrului de insstruire Rezina (et.II) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 133 589,05 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Et. II Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 55,5500 |  |  | 24,217 —————————— 24,217 |  | 1 345,266 —————————— 1 345,266 |
| 2 |  | RpCF10A |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  |  | m3 |  | 7,3300 |  |  | 348,866 —————————— 348,266 |  | 2 557,191 —————————— 2 552,793 |
| 3 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 63,426 —————————— 63,426 |  | 317,130 —————————— 317,130 |
| 4 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  | 54,777 —————————— 54,777 |  | 492,993 —————————— 492,993 |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1 514,0100 |  |  | 15,618 —————————— 15,568 |  | 23 646,111 —————————— 23 570,410 |
| 6 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 430,8000 |  |  | 27,094 —————————— 26,524 |  | 11 671,922 —————————— 11 426,366 |
| 7 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 430,8000 |  |  | 45,225 —————————— 44,975 |  | 19 482,844 —————————— 19 375,144 |
| 8 |  | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,5040 |  |  | 16 463,804 —————————— 8 436,813 |  | 8 297,757 —————————— 4 252,154 |
| 9 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 41,6700 |  |  | 445,393 —————————— 103,788 |  | 18 559,527 —————————— 4 324,846 |
| 10 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 8,8400 |  |  | 1 027,070 —————————— 46,705 |  | 9 079,295 —————————— 412,869 |
| 11 |  | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 5,0400 |  |  | 1 038,252 —————————— 52,471 |  | 5 232,790 —————————— 264,452 |
| 12 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 410,8000 |  |  | 65,532 —————————— 40,362 |  | 26 920,546 —————————— 16 580,710 |
| 13 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 529,3000 |  |  | 84,229 —————————— 70,345 |  | 44 582,516 —————————— 37 233,714 |
| 14 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 529,3000 |  |  | 19,622 —————————— 11,532 |  | 10 385,925 —————————— 6 103,888 |
| 15 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 529,3000 |  |  | 16,615 —————————— 13,838 |  | 8 794,531 —————————— 7 324,665 |
| 16 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 410,8000 |  |  | 102,191 —————————— 88,220 |  | 41 980,187 —————————— 36 240,694 |
| 17 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 410,8000 |  |  | 19,622 —————————— 11,532 |  | 8 060,718 —————————— 4 737,346 |
| 18 |  | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  | m2 |  | 410,8000 |  |  | 20,881 —————————— 17,875 |  | 8 577,751 —————————— 7 342,886 |
| 19 |  | CK18C |  | Protectia muchiilor din aluminiu |  |  | m |  | 325,8000 |  |  | 18,517 —————————— 14,992 |  | 6 032,708 —————————— 4 884,263 |
| 20 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 940,1000 |  |  | 20,141 —————————— 17,298 |  | 18 934,319 —————————— 16 261,850 |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 940,1000 |  |  | 3,342 —————————— 1,730 |  | 3 142,096 —————————— 1 626,185 |
| 22 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 940,1000 |  |  | 42,491 —————————— 31,713 |  | 39 945,789 —————————— 29 813,391 |
| 23 |  | CI08C |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime |  |  | m2 |  | 318,3300 |  |  | 284,576 —————————— 172,980 |  | 90 589,191 —————————— 55 064,723 |
| 24 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 258,1500 |  |  | 202,761 —————————— 74,958 |  | 52 342,754 —————————— 19 350,407 |
| 25 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 152,6500 |  |  | 179,925 —————————— 63,426 |  | 27 465,530 —————————— 9 681,979 |
| 26 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 67,9000 |  |  | 69,548 —————————— 49,011 |  | 4 722,308 —————————— 3 327,846 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 493 159,695 |
|  |  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 77 738,153 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 16 710,684 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 608,532 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 85 203,237 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | 672 811,769 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 40 368,706 |
|  |  |  |  | Total Et. II Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 180,475 323 908,970 |
|  |  |  |  | 2. Sistem de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpSA24C |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 190,0000 |  |  | 90,638 —————————— 14,992 |  | 17 221,125 —————————— 2 848,404 |
| 28 |  | RpSA24A |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 26,0000 |  |  | 68,722 —————————— 12,109 |  | 1 786,770 —————————— 314,824 |
| 29 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  | 65,787 —————————— 10,379 |  | 1 710,457 —————————— 269,849 |
| 30 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  | 120,766 —————————— 5,766 |  | 3 139,916 —————————— 149,916 |
| 31 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  | 94,193 —————————— 8,649 |  | 2 449,018 —————————— 224,874 |
| 32 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 90,0000 |  |  | 17,417 —————————— 11,532 |  | 1 567,530 —————————— 1 037,880 |
| 33 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 52,0000 |  |  | 21,784 —————————— 8,649 |  | 1 132,768 —————————— 449,748 |
| 34 |  | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv |  |  | buc |  | 26,0000 |  |  | 1 084,110 —————————— 115,320 |  | 28 186,860 —————————— 2 998,320 |
| 35 |  | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 1 696,956 —————————— 149,916 |  | 1 696,956 —————————— 149,916 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 58 891,400 |
|  |  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 2 026,495 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 5 012,820 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 930,715 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 9 559,954 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | 75 490,669 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 4 529,440 |
|  |  |  |  | Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 020,109 8 443,731 |
|  |  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 35,0000 |  |  | 47,472 —————————— 14,415 |  | 1 661,534 —————————— 504,525 |
| 37 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 44,5000 |  |  | 54,866 —————————— 18,451 |  | 2 441,557 —————————— 821,078 |
| 38 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  | 22,429 —————————— 12,685 |  | 493,431 —————————— 279,074 |
| 39 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  | 33,437 —————————— 16,145 |  | 802,489 —————————— 387,475 |
| 40 |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 39,752 —————————— 14,415 |  | 79,503 —————————— 28,830 |
| 41 |  | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 48,0000 |  |  | 75,934 —————————— 17,875 |  | 3 644,823 —————————— 857,981 |
| 42 |  | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 60,0000 |  |  | 78,343 —————————— 19,028 |  | 4 700,556 —————————— 1 141,668 |
| 43 |  | SA38A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 62,0000 |  |  | 8,306 —————————— 2,306 |  | 514,997 —————————— 142,997 |
| 44 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 676,443 —————————— 106,671 |  | 3 382,215 —————————— 533,355 |
| 45 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 528,139 —————————— 95,139 |  | 2 640,695 —————————— 475,695 |
| 46 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 1 377,387 —————————— 271,002 |  | 11 019,096 —————————— 2 168,016 |
| 47 |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 666,835 —————————— 147,033 |  | 1 333,670 —————————— 294,066 |
| 48 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 411,975 —————————— 43,245 |  | 2 059,875 —————————— 216,225 |
| 49 |  | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 161,882 —————————— 19,028 |  | 809,411 —————————— 95,139 |
| 50 |  | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  | 187,441 —————————— 23,064 |  | 4 123,713 —————————— 507,408 |
| 51 |  | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 3 795,359 —————————— 106,671 |  | 18 976,793 —————————— 533,355 |
| 52 |  | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  | 488,409 —————————— 66,309 |  | 2 442,045 —————————— 331,545 |
| 53 |  | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 220,935 —————————— 165,485 |  | 220,935 —————————— 165,485 |
| 54 |  | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 408,801 —————————— 20,181 |  | 408,801 —————————— 20,181 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 61 756,139 |
|  |  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 2 280,984 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 5 217,835 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 254,958 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 10 041,969 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | 79 296,927 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 4 757,816 |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 054,743 9 504,098 |
|  |  |  |  | 4. Sistem de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 29,0000 |  |  | 41,908 —————————— 15,568 |  | 1 215,338 —————————— 451,478 |
| 56 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  | 46,506 —————————— 17,875 |  | 2 790,366 —————————— 1 072,476 |
| 57 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x1.5 mm |  |  | m |  | 250,0000 |  |  | 21,418 —————————— 8,072 |  | 5 354,600 —————————— 2 018,100 |
| 58 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x2.5 mm |  |  | m |  | 600,0000 |  |  | 25,906 —————————— 8,072 |  | 15 543,840 —————————— 4 843,440 |
| 59 |  | RpED14B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie si manta din PVC, ecran armatura unica, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp |  |  | m |  | 30,0000 |  |  | 31,521 —————————— 9,802 |  | 945,643 —————————— 294,066 |
| 60 |  | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 822,176 —————————— 563,338 |  | 822,176 —————————— 563,338 |
| 61 |  | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  | 33,365 —————————— 16,145 |  | 400,380 —————————— 193,738 |
| 62 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  | 332,129 —————————— 62,849 |  | 19 927,764 —————————— 3 770,964 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 47 000,107 |
|  |  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 3 169,824 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 3 379,251 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 10 037,776 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 586,958 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 3 815,217 |
|  |  |  |  | Total Sistem de electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 402,175 13 207,600 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 944 657,54 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 188 931,51 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 589,05 —————— 355 064,42 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de reparatie a Centrului de insstruire Rezina (et.II) | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 133 589,05 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 34,9641 | 57,66 | 2 016,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 430,9120 | 57,66 | 24 846,387 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 188,0200 | 57,66 | 10 841,233 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 528,6500 | 57,66 | 88 141,959 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,3336 | 57,66 | 192,215 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,5356 | 57,66 | 607,483 |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 859,4910 | 57,66 | 49 558,251 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 465,3200 | 57,66 | 26 830,351 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 563,9685 | 57,66 | 32 518,423 |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 231,2700 | 57,66 | 13 335,028 |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 91,5800 | 57,66 | 5 280,503 |
| 12. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 230,5200 | 57,66 | 13 291,784 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 545,2580 | 57,66 | 31 439,576 |
| 14. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 | 57,66 | 53,624 |
| 15. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 157,6284 | 57,66 | 9 088,854 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 791,2368 | 57,66 | 45 622,713 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,7455 | 57,66 | 677,246 |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,5345 | 57,66 | 722,739 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 355 064,42 |

Materiale:

| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 29,2900 | 25,00 | 732,250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 273,7681 | 5,00 | 1 368,841 |
| 3. | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0100 | 250,00 | 252,500 |
| 4. | 11121 | Pompa de circulatie | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4074 | 195,00 | 79,443 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 195,00 | 0,975 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 47,4803 | 5,00 | 237,401 |
| 8. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0004 | 3 200,00 | 1,280 |
| 9. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 083,5300 | 0,01 | 30,835 |
| 10. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 41,6700 | 340,00 | 14 167,800 |
| 11. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13,8800 | 925,00 | 12 839,000 |
| 12. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 234,6583 | 12,00 | 2 815,900 |
| 13. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 146,5200 | 0,50 | 73,260 |
| 14. | 2320166200729 | Parchetin | l | 12,9240 | 14,00 | 180,936 |
| 15. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,1920 | 75,00 | 539,400 |
| 16. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 141,0150 | 10,75 | 1 515,911 |
| 17. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 376,0400 | 24,25 | 9 118,970 |
| 18. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,1360 | 17,00 | 53,312 |
| 19. | 24302261000001 | Fuga | kg | 170,3623 | 9,60 | 1 635,478 |
| 20. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,5197 | 92,60 | 233,324 |
| 21. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,8746 | 24,35 | 45,647 |
| 22. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 62,0000 | 0,45 | 27,900 |
| 23. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 141,0150 | 2,60 | 366,639 |
| 24. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 811,7415 | 2,40 | 1 948,180 |
| 25. | 2466477302418 | Aplica simpla | buc | 12,3624 | 15,00 | 185,436 |
| 26. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 8,4000 | 42,00 | 352,800 |
| 27. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 10,0000 | 44,00 | 440,000 |
| 28. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 8,4000 | 19,80 | 166,320 |
| 29. | 2521216717050 | Teava din material plastic 25 mm | m | 64,2600 | 18,50 | 1 188,810 |
| 30. | 25212167170501 | Teava din material plastic 20 mm | m | 75,4800 | 16,00 | 1 207,680 |
| 31. | 25212167170502 | Teava din material plastic 32 mm | m | 193,8000 | 34,60 | 6 705,480 |
| 32. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 45,8350 | 35,00 | 1 604,225 |
| 33. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 36,0500 | 32,00 | 1 153,600 |
| 34. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 9,6240 | 34,60 | 332,990 |
| 35. | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm | buc | 2,0200 | 25,00 | 50,500 |
| 36. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 104,0000 | 4,75 | 494,000 |
| 37. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 4,3200 | 3,50 | 15,120 |
| 38. | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 50,2000 | 3,45 | 173,190 |
| 39. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 16,8000 | 16,00 | 268,800 |
| 40. | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 28,0000 | 5,00 | 140,000 |
| 41. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 21,4800 | 2,80 | 60,144 |
| 42. | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 41,5600 | 5,00 | 207,800 |
| 43. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 4,3200 | 3,80 | 16,416 |
| 44. | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 7,6000 | 13,50 | 102,600 |
| 45. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 324,0000 | 37,00 | 11 988,000 |
| 46. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm | buc | 24,0000 | 16,44 | 394,560 |
| 47. | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 22,0000 | 9,50 | 209,000 |
| 48. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 90,0000 | 1,50 | 135,000 |
| 49. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 5,1510 | 350,00 | 1 802,850 |
| 50. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1 034,1100 | 7,00 | 7 238,770 |
| 51. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 5,1510 | 425,00 | 2 189,175 |
| 52. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 8,4840 | 600,00 | 5 090,400 |
| 53. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 2,0604 | 385,00 | 793,254 |
| 54. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 8,4000 | 86,00 | 722,400 |
| 55. | 2622102453200 | Cuier pt. rufarie sau porthirtie | buc | 23,3310 | 155,00 | 3 616,305 |
| 56. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 481,7600 | 2,50 | 3 704,400 |
| 57. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 6,7900 | 3,30 | 22,407 |
| 58. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 136,8100 | 1,56 | 213,424 |
| 59. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 58,4620 | 1,30 | 76,001 |
| 60. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 8 056,6570 | 1,80 | 14 501,983 |
| 61. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 463,4693 | 5,75 | 2 664,948 |
| 62. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 158,8018 | 95,00 | 15 086,171 |
| 63. | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 170,0000 | 2,00 | 340,000 |
| 64. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 13,8959 | 750,00 | 10 421,925 |
| 65. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 986,7296 | 1,90 | 1 874,786 |
| 66. | 2670112202000 | Placi din gresie portelanata | m2 | 340,9314 | 95,00 | 32 388,483 |
| 67. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 273,7681 | 105,00 | 28 745,650 |
| 68. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 69,2580 | 11,85 | 820,707 |
| 69. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,3280 | 1,50 | 12,492 |
| 70. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 470,0500 | 1,50 | 705,075 |
| 71. | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 30,2400 | 10,80 | 326,592 |
| 72. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 19,75 | 11,850 |
| 73. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 342,0900 | 2,50 | 855,225 |
| 74. | 2746167335100 | Priza | buc | 61,2000 | 25,00 | 1 530,000 |
| 75. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 429,7250 | 10,50 | 4 512,112 |
| 76. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 89,0000 | 1,00 | 89,000 |
| 77. | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 7,8750 | 3,00 | 23,625 |
| 78. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 212,5000 | 1,00 | 212,500 |
| 79. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 5,8000 | 20,00 | 116,000 |
| 80. | 2822115700000 | Radiator | buc | 26,0000 | 960,00 | 24 960,000 |
| 81. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 52,0000 | 1,50 | 78,000 |
| 82. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 1,1592 | 11,50 | 13,331 |
| 83. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,5420 | 17,00 | 60,214 |
| 84. | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0400 | 0,60 | 2,424 |
| 85. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 010,3200 | 0,15 | 301,548 |
| 86. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 104,0000 | 0,50 | 52,000 |
| 87. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 120,0000 | 0,55 | 66,000 |
| 88. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 114,4800 | 0,35 | 40,068 |
| 89. | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0400 | 0,15 | 0,606 |
| 90. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0400 | 0,15 | 0,606 |
| 91. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 62,0000 | 0,60 | 37,200 |
| 92. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 90,0000 | 0,40 | 36,000 |
| 93. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 2,0400 | 45,00 | 91,800 |
| 94. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 8,4000 | 64,30 | 540,120 |
| 95. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 62,0000 | 0,20 | 12,400 |
| 96. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 8,4000 | 32,00 | 268,800 |
| 97. | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 5,1500 | 3 540,00 | 18 231,000 |
| 98. | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 5,2520 | 136,00 | 714,272 |
| 99. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 5,1000 | 45,00 | 229,500 |
| 100. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 10,2500 | 41,25 | 422,813 |
| 101. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 10,2000 | 16,00 | 163,200 |
| 102. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 8,4000 | 95,00 | 798,000 |
| 103. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,000 |
| 104. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 | 43,60 | 43,600 |
| 105. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 20,4000 | 2,00 | 40,800 |
| 106. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 26,0000 | 55,00 | 1 430,000 |
| 107. | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 90,0000 | 1,50 | 135,000 |
| 108. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 62,0000 | 4,75 | 294,500 |
| 109. | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 26,0000 | 85,00 | 2 210,000 |
| 110. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 61,2000 | 264,00 | 16 156,800 |
| 111. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 78,0000 | 1,50 | 117,000 |
| 112. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 5,0250 | 420,00 | 2 110,500 |
| 113. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 5,0000 | 345,00 | 1 725,000 |
| 114. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 8,4000 | 32,00 | 268,800 |
| 115. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 2,0400 | 55,00 | 112,200 |
| 116. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 8,4000 | 42,00 | 352,800 |
| 117. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 26,0000 | 115,00 | 2 990,000 |
| 118. | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0200 | 380,00 | 387,600 |
| 119. | 3130134817404 | Cablu de energie 3x1.5 mm | m | 255,0000 | 7,30 | 1 861,500 |
| 120. | 31301348174041 | Cablu de energie 3x2.5 mm | m | 612,0000 | 11,70 | 7 160,400 |
| 121. | 3130164802226 | Cablu electric cu armatura unica | m | 32,1300 | 18,00 | 578,340 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 303 205,88 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 13,8036 | 5,00 | 69,018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 36,6801 | 5,00 | 183,401 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 5,4052 | 32,00 | 172,967 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 115,4115 | 8,00 | 923,292 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 28,4601 | 25,00 | 711,503 |
| 6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 9,6170 | 15,00 | 144,255 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,9296 | 15,00 | 73,944 |
| 8. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,5645 | 15,00 | 38,467 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19,4000 | 11,35 | 220,190 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 2 537,06 |

|  | Total | Lei |  |  | 944 657,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 188 931,51 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 1 133 589,05 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiect Lucrari de reparatie a Centrului de insstruire Rezina (et.II) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Et. II Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 24,217 ————— 24,217 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| 2 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  |  | 348,866 ————— 348,266 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 | 57,66 | 275,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 | 57,66 | 73,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 | 5,00 | 0,60 |
| 3 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  | 63,426 ————— 63,426 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  | 54,777 ————— 54,777 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 15,618 ————— 15,568 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 27,094 ————— 26,524 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 14,00 | 0,42 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 45,225 ————— 44,975 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,49 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 8 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  | 16 463,804 ————— 8 436,813 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 57,66 | 7 002,81 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 57,66 | 1 434,01 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 2,50 | 7 350,00 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 10,80 | 648,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 11,50 | 26,45 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 200,00 | 2,54 |
| 9 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  | 445,393 ————— 103,788 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 57,66 | 84,76 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,41 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 17,00 | 1,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 8,00 | 0,16 |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 027,070 ————— 46,705 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 57,66 | 42,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 925,00 | 925,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,15 | 0,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 75,00 | 37,50 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 92,60 | 16,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,50 | 0,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 8,00 | 0,16 |
| 11 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 038,252 ————— 52,471 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 57,66 | 46,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 925,00 | 925,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,15 | 0,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 92,60 | 17,87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,50 | 0,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 8,00 | 0,16 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 65,532 ————— 40,362 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 750,00 | 24,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 84,229 ————— 70,345 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,35 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,80 | 12,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 8,00 | 0,63 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 19,622 ————— 11,532 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,70 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,60 | 0,39 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  | 16,615 ————— 13,838 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 57,66 | 13,84 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,80 | 2,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 8,00 | 0,13 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 102,191 ————— 88,220 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 57,66 | 88,22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,80 | 12,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 8,00 | 0,63 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 19,622 ————— 11,532 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,70 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,60 | 0,39 |
| 18 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  |  | 20,881 ————— 17,875 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,80 | 2,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 8,00 | 0,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 19 | CK18C | Protectia muchiilor din aluminiu | m |  |  | 18,517 ————— 14,992 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 2,50 | 2,62 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,15 | 0,90 |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 20,141 ————— 17,298 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 5,75 | 2,83 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,342 ————— 1,730 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,75 | 1,61 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 42,491 ————— 31,713 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 24,25 | 9,70 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,30 | 0,08 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 | 0,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 23 | CI08C | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 |  |  | 284,576 ————— 172,980 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,7000 | 57,66 | 155,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 9,60 | 3,23 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,5000 | 2,40 | 6,12 |
|  | 2670112202000 | Placi din gresie portelanata | m2 | 1,0500 | 95,00 | 101,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 8,00 | 0,20 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 24 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |  | 202,761 ————— 74,958 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 105,00 | 111,35 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 5,00 | 5,30 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 12,00 | 10,91 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 8,00 | 0,24 |
| 25 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  |  | 179,925 ————— 63,426 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 95,00 | 98,83 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 1,90 | 12,28 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 9,60 | 3,98 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 8,00 | 0,01 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 15,00 | 0,25 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,95 |
| 26 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 69,548 ————— 49,011 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 1,56 | 3,12 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 195,00 | 1,17 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 750,00 | 3,75 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 11,85 | 12,09 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,30 | 0,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
|  |  | 2. Sistem de incalzire |  |  |  |  |
| 27 | RpSA24C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m |  |  | 90,638 ————— 14,992 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic 32 mm | m | 1,0200 | 34,60 | 35,29 |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,1200 | 5,00 | 0,60 |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,1900 | 5,00 | 0,95 |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,2300 | 3,45 | 0,79 |
|  | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,0400 | 13,50 | 0,54 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0147 | 32,00 | 0,47 |
| 28 | RpSA24A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  | 68,722 ————— 12,109 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic 20 mm | m | 1,0200 | 16,00 | 16,32 |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,2100 | 5,00 | 1,05 |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,2500 | 3,45 | 0,86 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0119 | 32,00 | 0,38 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  | 65,787 ————— 10,379 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 17,00 | 0,41 |
| 30 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  |  | 120,766 ————— 5,766 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 115,00 | 115,00 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc |  |  | 94,193 ————— 8,649 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 17,00 | 0,54 |
| 32 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 17,417 ————— 11,532 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 11,35 | 1,14 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  | 21,784 ————— 8,649 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 4,75 | 9,50 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 11,35 | 1,14 |
| 34 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  |  | 1 084,110 ————— 115,320 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 57,66 | 115,32 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 | 960,00 | 960,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 17,00 | 1,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,50 | 4,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 11,35 | 2,27 |
| 35 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc |  |  | 1 696,956 ————— 149,916 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 | 57,66 | 149,92 |
|  | 11121 | Pompa de circulatie | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | 17,00 | 2,04 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  | 47,472 ————— 14,415 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,41 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 1,0300 | 32,00 | 32,96 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 24,35 | 0,10 |
| 37 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  | 54,866 ————— 18,451 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 1,0300 | 35,00 | 36,05 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 24,35 | 0,37 |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  | 22,429 ————— 12,685 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69 |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 1,0000 | 9,50 | 9,50 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 24,35 | 0,24 |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  | 33,437 ————— 16,145 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm | buc | 1,0000 | 16,44 | 16,44 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 24,35 | 0,85 |
| 40 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  |  | 39,752 ————— 14,415 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,41 |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,25 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 24,35 | 0,09 |
| 41 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  | 75,934 ————— 17,875 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic 20 mm | m | 1,0200 | 16,00 | 16,32 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 16,00 | 3,20 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 2,80 | 0,59 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 3,80 | 0,15 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 3,50 | 0,14 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 32,00 | 0,66 |
| 42 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  | 78,343 ————— 19,028 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 25 mm | m | 1,0200 | 18,50 | 18,87 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,1200 | 16,00 | 1,92 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1900 | 2,80 | 0,53 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 3,80 | 0,15 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 3,50 | 0,14 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 32,00 | 0,70 |
| 43 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 8,306 ————— 2,306 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 4,75 | 4,75 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,45 | 0,45 |
| 44 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 676,443 ————— 106,671 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 57,66 | 106,67 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 425,00 | 437,83 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,90 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 41,25 | 42,08 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 25 mm | m | 0,6000 | 18,50 | 11,32 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 16,00 | 32,64 |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 528,139 ————— 95,139 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 345,00 | 345,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 44,00 | 88,00 |
| 46 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  | 1 377,387 ————— 271,002 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 57,66 | 271,00 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 600,00 | 636,30 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 86,00 | 90,30 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 32,00 | 33,60 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 42,00 | 44,10 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 64,30 | 67,52 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 34,60 | 36,33 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 42,00 | 44,10 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 32,00 | 33,60 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 95,00 | 99,75 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 19,80 | 20,79 |
| 47 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 666,835 ————— 147,033 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 57,66 | 147,03 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 385,00 | 396,63 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,90 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 34,60 | 21,18 |
| 48 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 411,975 ————— 43,245 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,24 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 350,00 | 360,57 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,16 |
| 49 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 161,882 ————— 19,028 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03 |
|  | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 136,00 | 142,85 |
| 50 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 187,441 ————— 23,064 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 2622102453200 | Cuier pt. rufarie sau porthirtie | buc | 1,0100 | 155,00 | 164,38 |
| 51 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  |  | 3 795,359 ————— 106,671 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 57,66 | 106,67 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 | 3 540,00 | 3 646,20 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 41,25 | 42,49 |
| 52 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 488,409 ————— 66,309 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 420,00 | 422,10 |
| 53 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |  | 220,935 ————— 165,485 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 | 57,66 | 84,18 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 | 57,66 | 53,62 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 | 43,60 | 43,60 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 19,75 | 11,85 |
| 54 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 408,801 ————— 20,181 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 | 380,00 | 387,60 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,02 |
|  |  | 4. Sistem de electricitate |  |  |  |  |
| 55 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 41,908 ————— 15,568 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 25,00 | 25,25 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,30 | 0,07 |
| 56 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  | 46,506 ————— 17,875 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 25,00 | 25,50 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,30 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,10 |
| 57 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x1.5 mm | m |  |  | 21,418 ————— 8,072 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie 3x1.5 mm | m | 1,0200 | 7,30 | 7,45 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 10,50 | 5,25 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 1,00 | 0,25 |
| 58 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x2.5 mm | m |  |  | 25,906 ————— 8,072 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07 |
|  | 31301348174041 | Cablu de energie 3x2.5 mm | m | 1,0200 | 11,70 | 11,93 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 10,50 | 5,25 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 1,00 | 0,25 |
| 59 | RpED14B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie si manta din PVC, ecran armatura unica, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp | m |  |  | 31,521 ————— 9,802 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 | 57,66 | 9,80 |
|  | 3130164802226 | Cablu electric cu armatura unica | m | 1,0200 | 18,00 | 19,28 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,1500 | 10,50 | 1,65 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 0,2500 | 3,00 | 0,79 |
| 60 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc |  |  | 822,176 ————— 563,338 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 57,66 | 563,34 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 250,00 | 252,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,56 | 1,58 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 195,00 | 0,97 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,42 |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0000 | 0,15 | 0,61 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 0,15 | 0,61 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 61 | RpEF03A | Montarea aplicelor de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc |  |  | 33,365 ————— 16,145 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
|  | 2466477302418 | Aplica simpla | buc | 1,0100 | 15,00 | 15,45 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0250 | 1,30 | 0,03 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,71 |
| 62 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc |  |  | 332,129 ————— 62,849 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 | 57,66 | 62,85 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 264,00 | 269,28 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                             L.S.