| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, tip P+E, str. Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r.Criuleni. №084/03/19-2-RAC | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-4

- Apeduct si canalizare interioare

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 1.1. A1 |  |  |
| - 1 | - SD07B | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20х3,4mm | - m | - 2,000 |
| - 3 | - SF01C | - Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | - m | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 1.2. C1 |  |  |
| - 4 | - SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR ( К=1,4 на фитинги) | - m | - 3,000 |
| - 5 | - SF04A | - Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | - 10 m | - 0,300 |
| - 6 | - SB13A | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Прочистка | - buc | - 1,000 |
| - 7 | - SB28B | - Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | - buc | - 1,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.