| Lucrari de izolare a retelelor termice la obiectivele S.A."Apa-Canal Chisinau" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  №

Lucrari de izolare a retelelor termice la obiectivele S.A."Apa-Canal Chisinau"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Izolare retelelor termica D-57 mm |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIzD39A1 |  | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (D-57mm) |  | m2 | 30,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,8000 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,7200 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpIzF05A |  | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare |  | m2 | 36,0000 |  |  |
|  | 7134050013150 |  | Izolator antiacide |  | h-om | 6,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,9200 |  |  |
|  | 2430226101001 |  | Grund SR-9 |  | kg | 9,7520 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  | kg | 1,4832 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,8540 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | RpIzD05E1 |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 20-30-40-50-60-70-80 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.(Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, NEINFLAMABIL; Acoperiti cu folie armata din aluminiu; Densitatea nu mai mica de -70kg/m3; Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mk; umiditate nu mai mult de 1%; Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5%; grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm; stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/ GOST 14918-80 si anume: Foaie din otel zincat nu mai mica de -0,3mm) (D-57mm) ) |  | m2 | 45,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 15,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,2000 |  |  |
|  | 1111000100031.1 |  | Cochilii vata minerala D= 57 mm |  | m2 | 47,7405 |  |  |
|  | 2734113805421 |  | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm |  | kg | 2,0858 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | RpIzD18A1.1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune |  | m2 | 45,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,4000 |  |  |
|  | 2710403601330 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm |  | kg | 127,7406 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolare retelelor termica D-57 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Izolare retelelor termica D-89 mm |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIzD39A1 |  | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (D-89 mm) |  | m2 | 72,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 8,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,7200 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,7280 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 1,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIzF05A |  | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare |  | m2 | 72,0000 |  |  |
|  | 7134050013150 |  | Izolator antiacide |  | h-om | 12,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,8400 |  |  |
|  | 2430226101001 |  | Grund SR-9 |  | kg | 19,5041 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  | kg | 2,9664 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,7080 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIzD05E1 |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 20-30-40-50-60-70-80 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.(Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, NEINFLAMABIL; Acoperiti cu folie armata din aluminiu; Densitatea nu mai mica de -70kg/m3; Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mk; umiditate nu mai mult de 1%; Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5%; grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm; stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/ GOST 14918-80 si anume: Foaie din otel zincat nu mai mica de -0,3mm) (D-89mm) ) |  | m2 | 85,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,6000 |  |  |
|  | 1111000100031.2 |  | Cochilii vata minerala D=89 mm |  | m2 | 90,1765 |  |  |
|  | 2734113805421 |  | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm |  | kg | 3,9398 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIzD18A1.1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune |  | m2 | 85,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 38,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,2000 |  |  |
|  | 2710403601330 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm |  | kg | 241,2878 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolare retelelor termica D-89 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Izolare retelelor termica D-159 mm |  |  |  |  |  |
| 9 | RpIzD39A1 |  | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (D-159 mm) |  | m2 | 202,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 24,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 52,5200 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 4,8480 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 4,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | RpIzF05A |  | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare |  | m2 | 206,0000 |  |  |
|  | 7134050013150 |  | Izolator antiacide |  | h-om | 37,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,3200 |  |  |
|  | 2430226101001 |  | Grund SR-9 |  | kg | 55,8033 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  | kg | 8,4872 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,6090 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 2,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | RpIzD05E1 |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 20-30-40-50-60-70-80 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.(Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, NEINFLAMABIL; Acoperiti cu folie armata din aluminiu; Densitatea nu mai mica de -70kg/m3; Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mk; umiditate nu mai mult de 1%; Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5%; grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm; stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/ GOST 14918-80 si anume: Foaie din otel zincat nu mai mica de -0,3mm) (D-159mm) ) |  | m2 | 214,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 74,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 77,0400 |  |  |
|  | 1111000100031.3 |  | Cochilii vata minerala D=159 mm |  | m2 | 227,0326 |  |  |
|  | 2734113805421 |  | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm |  | kg | 9,9189 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIzD18A1.1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune |  | m2 | 214,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 96,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 68,4800 |  |  |
|  | 2710403601330 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm |  | kg | 607,4775 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolare retelelor termica D-159 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Izolare retelelor termica D-219 mm |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIzD39A1 |  | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (D-219 mm) |  | m2 | 500,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 60,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 130,0000 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIzF05A |  | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare |  | m2 | 520,0000 |  |  |
|  | 7134050013150 |  | Izolator antiacide |  | h-om | 93,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 114,4000 |  |  |
|  | 2430226101001 |  | Grund SR-9 |  | kg | 140,8628 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  | kg | 21,4240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 26,7800 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIzD05E1 |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 20-30-40-50-60-70-80 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.(Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, NEINFLAMABIL; Acoperiti cu folie armata din aluminiu; Densitatea nu mai mica de -70kg/m3; Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mk; umiditate nu mai mult de 1%; Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5%; grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm; stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/ GOST 14918-80 si anume: Foaie din otel zincat nu mai mica de -0,3mm) (D-219mm) ) |  | m2 | 524,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 183,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 188,6400 |  |  |
|  | 1111000100031.4 |  | Cochilii vata minerala D=219 mm |  | m2 | 555,9116 |  |  |
|  | 2734113805421 |  | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm |  | kg | 24,2874 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 5,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIzD18A1.1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune |  | m2 | 524,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 235,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 167,6800 |  |  |
|  | 2710403601330 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm |  | kg | 1 487,4683 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 5,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolare retelelor termica D-219 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Izolare retelelor termica D-325 mm |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIzD39A1 |  | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (D-325 mm) |  | m2 | 400,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 48,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 104,0000 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 9,6000 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIzF05A |  | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra coroziunii subpeliculare |  | m2 | 408,0000 |  |  |
|  | 7134050013150 |  | Izolator antiacide |  | h-om | 73,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 89,7600 |  |  |
|  | 2430226101001 |  | Grund SR-9 |  | kg | 110,5231 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  | kg | 16,8096 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 21,0120 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIzD05E1 |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 20-30-40-50-60-70-80 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.(Cilindri din vata minerala termoizolanta ГОСТ 4640-2011, NEINFLAMABIL; Acoperiti cu folie armata din aluminiu; Densitatea nu mai mica de -70kg/m3; Conductibilitatea termica, nu mai mult de - 0,05W/mk; umiditate nu mai mult de 1%; Continutul de substante organice, nu mai mult de 1,5%; grosimea peretilor cilindrilor de vata minerala G=40mm; stratul de protectie trebuie sa corespunda cerintelor GOST 5582-75/ GOST 14918-80 si anume: Foaie din otel zincat nu mai mica de -0,3mm) (D-325 mm) ) |  | m2 | 414,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 144,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 149,0400 |  |  |
|  | 1111000100031.5 |  | Cochilii vata minerala D=325 mm |  | m2 | 439,2126 |  |  |
|  | 2734113805421 |  | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm |  | kg | 19,1889 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 4,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | RpIzD18A1.1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune |  | m2 | 414,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 186,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 132,4800 |  |  |
|  | 2710403601330 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,3 mm |  | kg | 1 175,2135 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 4,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Izolare retelelor termica D-325 mm |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |