Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ILG-22/2025

” Construcție a conductei de gaze naturale inter rurale s. Holercani – s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

LOTUL I

- Construcție a conductei de gaze naturale inter rurale de înaltă presiune, Holercani – Molovata Nouă, r-nul Dubăsari

- Subansamblu de evidență gaze cu 2 contoare rotative, G 400 , G 65, sau analogic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 36,39 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 159,752 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 113,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 232,78 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 938,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 572,18 |
|  | 142110220052561 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 961,45 |
| 4 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 26,88 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 12,634 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 26,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 237,082 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 279,283 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pamintului surplus) | 100 m3 | 10,64 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 50,753 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (evacuarea pamintului surplus) | t | 1 702,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 309,764 |
|  |  | 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 8 | GD01D | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 150 mm (Teava de otel electrosudabila, izolata D159*4mm) | m | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,14 |
|  | 2521216701000159 | Teava de otel electrosudabila, izolata D159*4mm | m | 2,01 |
|  | 2521216701100 | Teava din otel, fara sudura (eclise) | m | 0,026 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,078 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,052 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,56 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,20 |
| 9 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4mm | m | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,76 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,88 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |
|  | 2722103107000159 | Conducta de otel D159*4mm | m | 4,016 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,256 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,012 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,244 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,076 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,016 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,54 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,072 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,072 |
| 10 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4mm | m | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,57 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,26 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,54 |
|  | 2722103107000108 | Conducta de otel D108*4mm | m | 3,012 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,06 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,012 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,006 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,066 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,09 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,036 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,006 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,39 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,027 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,054 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,054 |
| 11 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm 90* | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,00 |
|  | 2875274040000108 | Cot de otel sudabil Dn100mm 90* | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,464 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,752 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,24 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,04 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,144 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,37 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,186 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 12 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 6,30 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 1,953 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 1,008 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,273 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,958 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,252 |
| 13 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160*14,6 mm PE100 SDR11 | m | 6 320,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 758,40 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1 624,24 |
|  | 2521216710001160 | Teava polietilena D160*14,6mm PE100 SDR11 | m | 6 351,60 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 6 952,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 6 825,60 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 183,28 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 18,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 758,40 |
| 14 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160*14,6 mm PE100 SDR11 - prin imbinarea cap la cap | m | 80,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 20,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,60 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 20,56 |
|  | 2521216710001160 | Teava polietilena D160*14,6mm PE100 SDR11 | m | 80,40 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 88,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 86,40 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,32 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,24 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,88 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 10,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 9,60 |
| 15 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2523156713811t160 | Fiting polietilena (teu egal) D160mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,30 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,30 |
| 16 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 160/110 mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2523156713811r160110 | Fiting polietilena (reductie) D160/110mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,15 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,15 |
| 17 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 533,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 692,90 |
|  | 2523156713811m160 | Fiting polietilena (mufa) D160mm | buc | 533,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 612,95 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 612,95 |
| 18 | GC03E | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm (k=7.5) Pn7.5 | 1 km | 6,40 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 36,48 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 3,12 |
| 19 | GC04E | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 150 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 62,98 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 16,52 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,20 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,01 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,00 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,00 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,65 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,13 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,13 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,50 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,88 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 3,04 |
|  |  | 1.3. Tub de control UG-28.00 - 4set |  |  |
| 20 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 4,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,20 |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama - cover | buc | 4,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 67,32 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,261 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 4,121 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,069 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,60 |
| 21 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,08 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,049 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,082 |
| 22 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,004 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,021 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,165 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,003 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,003 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,001 |
| 23 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 32 mm PE | buc | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,88 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,68 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 6,08 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,44 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,44 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,64 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 4,20 |
|  | 27221033052221 | Teava PE100 SDR11 32mm x 3mm | m | 6,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 11,20 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,08 |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac nesudabil) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,20 |
|  | 2523156713811c50 | Capac nesudabil D50mm | buc | 4,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,40 |
|  |  | 1.4. Tub de protectie gazoductului din PE montat prin metoda inchisa - 1 set; L=36m |  |  |
| 25 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,24 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,054 |
| 26 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 0,24 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,113 |
| 27 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,117 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,494 |
| 28 | GD59D1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 315*17,9 mm.Pentru executarea in teren tare | m | 36,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 281,88 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 56,52 |
|  | 2521216716002315 | Teava de polietilena D315*17,9mm - tub de protectie | m | 36,108 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 37,80 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 2 268,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 56,52 |
| 29 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - imbinarea tevilor cap la cap | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,44 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,44 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,44 |
| 30 |  | Inel distantier D160mm | buc | 18,00 |
|  | 200 | Inel distantier D160mm | buc | 18,00 |
| 31 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 51,67 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,78 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,78 |
|  |  | 1.5. Tub de protectie gazoductului din PE montat prin metoda inchisa - 1 set; L=24m |  |  |
| 32 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,24 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,054 |
| 33 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 0,24 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,113 |
| 34 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,117 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,494 |
| 35 | GD59D1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 315*17,9 mm.Pentru executarea in teren tare | m | 24,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 187,92 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 37,68 |
|  | 2521216716002315 | Teava de polietilena D315*17,9mm - tub de protectie | m | 24,072 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 25,20 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 1 512,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 37,68 |
| 36 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - imbinarea tevilor cap la cap | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,22 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,22 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,22 |
| 37 |  | Inel distantier D160mm | buc | 12,00 |
|  | 200 | Inel distantier D160mm | buc | 12,00 |
| 38 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 51,67 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,78 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,78 |
|  |  | 1.6. Tub de protectie gazoductului din PE montat prin metoda inchisa - 1 set; L=20m |  |  |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,24 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,054 |
| 40 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 | 0,24 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,113 |
| 41 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,117 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,494 |
| 42 | GD59D1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 315*17,9 mm.Pentru executarea in teren tare | m | 20,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 156,60 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 31,40 |
|  | 2521216716002315 | Teava de polietilena D315*17,9mm - tub de protectie | m | 20,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 21,00 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 1 260,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 31,40 |
| 43 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) - imbinarea tevilor cap la cap | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,22 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,22 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,22 |
| 44 |  | Inel distantier D160mm | buc | 10,00 |
|  | 200 | Inel distantier D160mm | buc | 10,00 |
| 45 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 51,67 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,78 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,78 |
|  |  | 1.7. Tub de protectie gazoductului din PE montat prin metoda deschisa - 4 set; L=4m |  |  |
| 46 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315*22,7 mm | m | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,288 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,288 |
|  | 2521216716000315 | Teava din polietilena D315*17,9mm - tub de protectie | m | 16,353 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 2,725 |
|  | 27221033052221 | Teava PE100 SDR11 32mm x 3mm | m | 5,291 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 2,565 |
|  | 2010237318750160 | Distantier pe conducte | buc | 16,192 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 5,451 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,60 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,928 |
|  |  | 1.8. Tub de protectie cablului din PE montat prin metoda deschisa - 3 set; L=4.5m |  |  |
| 47 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110*10 mm | m | 13,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,816 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,816 |
|  | 2521216716000100 | Teava din polietilena D110*10mm PE100 SDR11 - tub de protectie | m | 13,798 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,12 |
|  |  | 1.9. Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D160mm din pamint - 5 set. |  |  |
| 48 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm | m | 7,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,23 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,36 |
|  | 2521216701000273 | Teava din otel D273*6mm - tub de protectie | m | 7,14 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 40,60 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,05 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,007 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,42 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,05 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 12,60 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 7,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,42 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2,10 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,38 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,38 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,42 |
| 49 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Teava cu dop Dn32mm) | buc | 5,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 3,00 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel Dn32*3.2mm | m | 0,25 |
|  | 2413317346008432 | Dop otel sudabil D32mm | buc | 5,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,65 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,35 |
| 50 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160*14,6 mm PE100 SDR11 | m | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,643 |
|  | 2521216710001160 | Teava polietilena D160*14,6mm PE100 SDR11 | m | 2,512 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2,75 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2,70 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,073 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,008 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,30 |
| 51 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4mm | m | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,57 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,41 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,60 |
|  | 2722103107000159 | Conducta de otel D159*4mm | m | 3,012 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,192 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,006 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,009 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,183 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,057 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,012 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,405 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,027 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,054 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,054 |
| 52 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 5,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,50 |
|  | 2523156713811m160 | Fiting polietilena (mufa) D160mm | buc | 5,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,75 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,75 |
| 53 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/otel) din polietilena, tevile avind diametrul de 160*159 mm | buc | 5,00 |
|  | 2523156713811tr160 | Fiting polietilena (trecere PE/otel) D160*159mm | buc | 5,00 |
| 54 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm 90* | buc | 5,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,50 |
|  | 2523156713811c160 | Fiting polietilena (cot) D160mm 90* | buc | 5,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,75 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,75 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*40mm L=0.8m - 1buc; foaie 350*450*3mm - 1buc) *5 set | kg | 28,25 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,368 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,282 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,282 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,282 |
|  | 277527630988c40 | Confectii metalice inglobate in beton - suport din otel cornier 40*40mm; foaie 350*450*3mm - 1 buc | kg | 28,25 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,141 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 0,424 |
| 56 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze Dn20 mm | buc | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,10 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,85 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 7,60 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,55 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,55 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,80 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 5,25 |
|  | 272210320957920 | Teava din otel fara sudura trasa la rece pentru constructii, D=20 x 2 mm | m | 7,50 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 14,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,60 |
| 57 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,10 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,061 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,102 |
| 58 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,961 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,148 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 107,783 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,287 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,265 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,222 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,12 |
|  |  | 1.10. Tub de control in cutie de protectie - 2 set |  |  |
| 59 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,60 |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama - cover | buc | 2,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 33,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,131 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 2,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 60 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |
| 61 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze 32 mm PE | buc | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,44 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,34 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,04 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,22 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,32 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 2,10 |
|  | 27221033052221 | Teava PE100 SDR11 32mm x 3mm | m | 2,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 5,60 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,04 |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 63 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm - semicilindru L=500mm | m | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,768 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,768 |
|  | 252121671600031541 | Teava din polietilena D315mm SDR41 - semicilindru L=500mm | m | 1,022 |
| 64 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,006 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,002 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,748 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,004 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,002 |
|  |  | 1.11. Imprejmuire, ancorare si amenajare |  |  |
| 65 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Euro gard h=1.65m, L=2.5m, D3.2mm) | m | 33,60 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 30,912 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,768 |
|  | 27321036462501 | Panouri de gard Euro zincat h=1.65m, L=2.5m | m2 | 56,937 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 16,563 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 215,67 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 2,243 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,725 |
| 66 | CK14A | Portite din panou euro gard zincat h=1.65m, L=0.8m, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - 4 set | m2 | 5,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,003 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,069 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,006 |
|  | 20301129301501 | Portite din panou euro gard zincat h=1.65m, L=0.8m inclusiv accesoriile | m2 | 5,28 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 21,12 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 21,12 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 21,12 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,528 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,607 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,214 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,60 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,021 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,106 |
| 67 | TsA12B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu (pt suport PRG) | m3 | 0,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,447 |
| 68 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pt suport PRG) | m3 | 0,72 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,816 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,288 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 209,74 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,559 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,515 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,432 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,234 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport din teava profilata 80*80*4mm L=1,2m, 16 buc) | kg | 179,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 34,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,79 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,79 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,79 |
|  | 277527630988t80 | Confectii metalice inglobate in beton - teava profilata 80*80*4mm | kg | 179,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,895 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 2,685 |
| 70 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (cornier 50*50*5mm L=22.5m) | kg | 84,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,511 |
|  | 27107000000321 | Cornier de otel 50*50*5mm | kg | 84,83 |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Rama copertinei din teava profilata 50*50*1.8mm L=32m) | kg | 85,78 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,298 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,858 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,858 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,858 |
|  | 277527630988t50 | Confectii metalice inglobate in beton - teava profilata 50*50*1.8mm | kg | 85,78 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,429 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 1,287 |
| 72 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 17,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 14,49 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 7,56 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 63,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 63,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 4,095 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,264 |
| 73 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 23,76 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 7,366 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,802 |
|  | 243011610329 | Vopsea | kg | 4,80 |
|  | 24302251093 | Grund | kg | 3,612 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,713 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,95 |
| 74 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (platforma de lucru 2un - 2500*2000*100mm; 2un - 3500*2500*100mm) | m3 | 2,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,722 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,162 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,275 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,578 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,155 |
| 75 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (platforma de lucru 2un - 2500*2000*100mm; 2un - 3500*2500*100mm) | m3 | 2,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,575 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 801,089 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,135 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,968 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,65 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,894 |
| 76 | TsA12B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu (stilp indicator) | m3 | 1,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,512 |
| 77 | RpDE11B | Plantarea stilpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (stilp indicator) | buc | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,50 |
|  | 28111063020491 | Stilpi din beton armat prefabricati industrial | buc | 10,20 |
|  |  | 1.12. Balastarea gazoductului - 5 set |  |  |
| 78 |  | Polimer container 0.5*0.8m | buc | 5,00 |
|  | 900 | Polimer container 0.5*0.8m | buc | 5,00 |
| 79 |  | Banda adeziva polimerica armata | m | 50,00 |
|  | 902 | Banda adeziva polimerica armata | m | 50,00 |
| 80 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 0,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,178 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj de masurare, reglare si armaturi |  |  |
| 81 | GE09C | Orificiu de masurare diferentiala, cu diafragma (disc) sau ajutaj, montat la confectionarea statiei, avand Dn: - 100 mm (Nodul de evidenta debutului de gaze tip dulap cu contor rotativ G400 DN100 (Pin min=0,3MPa; Qmin=27,13...2713,64 m3/ora; Pin max=1MPa; Qmax=74,62...7462,53 m3/ora) + Contor rotativ G65 DN50 (Q=4,17...417,48 m3/ora; Q=7,30...730,59 m3/ora) si doua corectoare electronice)) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 6,04 |
|  | 1111000103000 | Ajutaj cu si fara flanse de centrare | buc | 2,00 |
|  | 2874115817900 | Surub cap hexagonal semiprecis M 16 x 160 gr. 5,8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,08 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,34 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,96 |
| 82 | GB04C | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm (Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN100 PN16 GAZ) | buc | 5,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 22,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,45 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,90 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,35 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,35 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 6,80 |
| 83 | GB04E | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 150 mm (Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN150 PN16 GAZ) | buc | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 20,58 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,11 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,94 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,26 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 6,30 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,25 |
|  |  | 2.2. Nod de impamintare cu triunghi - 2 set |  |  |
| 84 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel banda de otel 40x4mm | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,50 |
|  | 10116131 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", banda otel 40x4mm | t | 0,126 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,565 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |
| 85 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=18m) | 10 buc | 0,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,42 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,07 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,39 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,114 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,114 |
|  |  | 2.3. Stilp de iluminat cu paratrasnet - 3 set |  |  |
| 86 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura h=6m | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 33,90 |
|  | 28111063020486 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=6m | buc | 3,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 300,00 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,60 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,252 |
|  | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 0,90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,36 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,675 |
| 87 | RpEH01A | Montarea tijei de captare tip CC-1000-1500 | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,89 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 9,00 |
|  | 2710703434305 | Otel lat OL 37 de 20x5 mm | kg | 0,36 |
|  | 2710603454575 | Otel lat 20 x 8 mm | kg | 1,80 |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 7,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,045 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,03 |
| 88 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,02 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,06 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,52 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,06 |
| 89 |  | Corp de iluminat cu panou solar 90W | buc | 3,00 |
|  | 300 | Corp de iluminat cu panou solar 90W | buc | 3,00 |
| 90 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,23 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,30 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,06 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,99 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,06 |
| 91 |  | Consola unitara pentru corp de iluminat | buc | 3,00 |
|  | 302 | Consola unitara pentru corp de iluminat | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj de masurare, reglare si armaturi |  |  |
| 92 |  | Nodul de evidenta debutului de gaze tip dulap cu contor rotativ G400 DN100 (Pin min=0,3MPa; Qmin=27,13...2713,64 m3/ora; Pin max=1MPa; Qmax=74,62...7462,53 m3/ora) + Contor rotativ G65 DN50 (Q=4,17...417,48 m3/ora; Q=7,30...730,59 m3/ora) si doua corectoare electronice) | buc | 2,00 |
|  | 100 | Nodul de evidenta debutului de gaze tip dulap cu contor rotativ G400 DN100 (Pin min=0,3MPa; Qmin=27,13...2713,64 m3/ora; Pin max=1MPa; Qmax=74,62...7462,53 m3/ora) + Contor rotativ G65 DN50 (Q=4,17...417,48 m3/ora; Q=7,30...730,59 m3/ora) si doua corectoare electronice) | buc | 2,00 |
| 93 |  | Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN100 PN16 GAZ | buc | 5,00 |
|  | 103 | Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN100 PN16 GAZ | buc | 5,00 |
| 94 |  | Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN150 PN16 GAZ | buc | 3,00 |
|  | 1056 | Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN150 PN16 GAZ | buc | 3,00 |