| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, tip P+E, str. Stefan cel Mare, s.Magdacesti r-ul Criuleni N084/03/19 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

- Amenajarea teritoriului (marca – PG)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| - 0 | - RpCG29C | - Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (portiuni de ingradituri demolate) | - m3 | - 11,200 |
| - 1 | - TrI1AA02C2 | - Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | - t | - 20,200 |
| - 2 | - TsI50A3 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | - t | - 20,200 |
|  |  | - Capitolul 2. Sistematizare vericala |  |  |
| - 3 | - TsC03E1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea grunt. vegetal pentru reinoirea gazonului si florarii) | - 100 m3 | - 0,300 |
| - 4 | - TsI50A3 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | - t | - 36,000 |
| - 5 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (din albie sub imbracamintea rutiera) | - 100 m3 | - 1,820 |
| - 6 | - TsI50A2 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | - t | - 309,400 |
|  |  | - Capitolul 3. Pavaj |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Trecere (328.0 m2) |  |  |
| - 7 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.30-60 -150 mm | - m3 | - 49,200 |
| - 8 | - DE17B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton -60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | - m2 | - 328,000 |
| - 9 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15 | - m | - 171,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Pereu (259.0 m2) |  |  |
| - 10 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.20-30 - 50 mm | - m3 | - 12,950 |
| - 11 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 (80...100 mm) | - m3 | - 23,310 |
| - 12 | - DE17B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton - 40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | - m2 | - 259,000 |
| - 13 | - DE11A | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - БР100.20.8 | - m | - 77,000 |
|  |  | - Capitolul 3.3. Trotuar (82,0 m2) |  |  |
| - 14 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta M300 (fr.20-30) - 100 mm | - m3 | - 8,200 |
| - 15 | - DE17A | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | - m2 | - 82,000 |
| - 16 | - DE11A | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - БР 45.20.6.5 | - m | - 48,000 |
|  |  | - Capitolul 3.4. Teren de sport (95,0 m2) |  |  |
| - 17 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40) - 80 mm | - m3 | - 7,600 |
| - 18 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5 mm) - 20 mm | - m3 | - 1,900 |
| - 19 | - TsH35A1 | - Acoperirea terenului de sport cu amestec special - 60 mm (lut praf -45%, nisip mascat -45%, var praf -10%) | - m2 | - 95,000 |
|  |  | - Capitolul 4. Ingaditura noua si copertina |  |  |
| - 20 | - TsA02B | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | - m3 | - 10,000 |
| - 21 | - CA03G | - Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | - m3 | - 13,000 |
| - 22 | - CB02A | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | - m2 | - 54,600 |
| - 23 | - CB02D | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 31,200 |
| - 24 | - CC02K | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 23,000 |
| - 25 | - CC02L | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 180,000 |
| - 26 | - CC03A | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d4 ВР1 150*150 mm) | - kg | - 80,000 |
| - 27 | - CD70A | - Zidarie ordinara din blocuri de FORTAN la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | - m3 | - 8,000 |
| - 28 | - CL20A | - Capac din ciment prefabricat 400*400 | - buc | - 14,000 |
| - 29 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 | - 345,000 |
| - 30 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 | - 345,000 |
| - 31 | - CI22B | - Placaj din argila ''Klinker'' - fixate de adeziv (amestec uscat). | - m2 | - 86,000 |
| - 32 | - CL18A | - Confectii metalice diverse pentru copertina | - kg | - 64,000 |
| - 33 | - CR03A | - Sipci 50*50 mm | - m3 | - 0,040 |
| - 34 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | - m3 | - 0,040 |
| - 35 | - CE07A | - Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica ) pentru invelitorile acoperisurilor | - m2 | - 5,000 |
| - 36 | - CE05A | - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(racord perete) | - m2 | - 1,300 |
| - 37 | - CK35B | - Bulon M14 | - buc | - 10,000 |
| - 38 | - CD70A | - Zidarie ordinara din blocuri de FORTAN la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (portiuni restabilite cu blocuri fortan) | - m3 | - 2,800 |
|  |  | - Capitolul 5. Gard Euro |  |  |
| - 39 | - CO06B3 | - Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi metalici montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Gard din EuroPlasa h=2.0m) | - m | - 6,000 |
| - 40 | - CK14A | - Portita din EuroPlasa (0,9*2,0h)-2 buc | - m2 | - 3,600 |
|  |  | - Capitolul 6. Poarta si portita (2 buc) |  |  |
| - 41 | - TsA02B | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | - m3 | - 0,600 |
| - 42 | - CA03G | - Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 | - m3 | - 1,620 |
| - 43 | - CB02D | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 23,000 |
| - 44 | - CC01C | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | - kg | - 22,360 |
| - 45 | - CC01D | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | - kg | - 57,540 |
| - 46 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (poarta si portita) | - kg | - 504,320 |
| - 47 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,504 |
| - 48 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 | - 12,480 |
| - 49 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 | - 12,480 |
| - 50 | - CI22B | - Placaj din argila de tip cosauti - fixate de adeziv (amestec uscat). | - m2 | - 3,020 |
| - 51 | - CL20A | - Capac din ciment prefabricat 400*300 | - buc | - 6,000 |
|  |  | - Capitolul 7. Spatii verzi |  |  |
| - 52 | - TsH09A | - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | - 100m2 | - 3,145 |
| - 53 | - TsH30A | - Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | - 100 buc | - 5,100 |

- Proiectant Severin T

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.