| DGPDC,Centrul Comunitar Pentru Copii si Tineri "CODRII", str. Sarmisegetuza 6 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie incaperelor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incaperi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,8500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,9500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,1900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 27,3700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,3700 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3,5700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,5700 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,5700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 4,9600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,0416 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,0416 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (geam) |  |  | m2 |  | 4,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,8568 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,8568 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,6600 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 49,3850 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 145,1800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 849,6600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,4010 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,9040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,4400 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 46,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,1000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0440 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 264,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,3180 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 189,9300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1456 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0270 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,3848 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 196,1520 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 39,6000 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Glet pe baza de ciment Otkos, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 1 928,5200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,4784 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,4280 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 3,9072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,4000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 145,2000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 19,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0396 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 59,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 139,2468 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual aplicate pe glet de ipsos existent, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 40,9200 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 33,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,6000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 72,6000 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 52,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,9200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Tavan |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 8,3600 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 22,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,6400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 31,5400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 116,2800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 542,6400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4820 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 83,6000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 11,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0228 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 34,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,6000 |  |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" |  |  | kg |  | 80,1724 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,4000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 41,8000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 30,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,5600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 38,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,6600 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 49,3850 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 55,6920 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec autonivelant |  |  | kg |  | 3 663,2484 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 10,7743 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,8380 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 9,9960 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,3800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,5700 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,8500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat-Grosimea -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 136,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,8500 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 126,1995 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 126,1995 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,5700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 25,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . |  |  | m |  | 46,9200 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,2760 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0230 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0092 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,7500 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 5,5200 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,9600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om. |  | 3,6208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,3968 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,9600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 19,8400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,8680 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,9760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0992 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E |  |  | m2 |  | 4,0800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,5247 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 26,5200 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 6,4872 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 6,6504 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,0808 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,5018 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1175 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,6528 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,4239 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 7,7500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0775 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm |  |  | m |  | 7,7500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 46,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0775 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm |  |  | m |  | 7,7500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 7,7500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 31,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0775 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCP12C |  | Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple: Se exclude Profil normal I 18 mm Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200 |  |  | kg |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 7,1500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,1500 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,2805 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 0,4488 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,5610 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,8050 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 14,0250 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 5,5000 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 2,7500 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,7500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,9600 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea_ pe ba{a de ulei |  |  | kg |  | 0,9600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsH92B |  | Incarcarea materialul demolat in auto |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,0800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 62,1600 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 96,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 14,4000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 216,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 102,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,7200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |