WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | IMSP Spitalul Raional Hincesti Reparatia acoperisului cladirei blocului ghinecolojic la IMSP Spitalul Raional Hincesti. |
| --- | --- |

Caiet de sarcini desfasurat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari,demolari,desfaceri |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 1 380,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 496,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 496,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 27,600 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 1 380,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 124,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 124,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 41,400 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 1 075,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 301,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 118,250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 75,250 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente si srontoane | m2 |  | 125,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 | 18,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 18,750 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 1,875 |
| 5 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 5,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 1,440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,040 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 6,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 1,260 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 1,260 |
| 7 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata | m2 |  | 15,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2500 | 3,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 27,000 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,900 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 1,800 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 2,250 |
|  |  | 2. Acoperisul |  |  |  |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 12,980 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 281,406 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 31,282 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 2,077 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 0,779 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 10,773 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 93,456 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 56,852 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 43,872 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 25,441 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 493,240 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 1,947 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 5,711 |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 15,860 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 321,165 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 35,685 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 118,950 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,159 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 14,750 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 1,903 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 53,924 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 47,739 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 40,919 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 47,580 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 22,997 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 2,379 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 5,234 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,648 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens stratificata 130.gr/m2) | m2 |  | 1 380,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 276,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 69,000 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica 130gr m2 | m2 | 1,1500 | 1 634,610 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 17 056,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 13,800 |
| 11 | CE30A | Asterala rigle 50x50mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (ATENTIE! La 100m2 este calculat asterala rigle 50x50mm intalatie peste 350mm =0.85m3 la 100m2) | m2 |  | 1 380,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 310,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 96,600 |
|  | 201010290349502 | Aasterala rigle 50x30mm | m3 | 0,0085 | 11,730 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 165,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 41,400 |
| 12 | CE30A | Contrasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3) | m2 |  | 1 380,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 310,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 96,600 |
|  | 201010290349501 | Contrasterala rigle 50x30mm | m3 | 0,0018 | 2,484 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 165,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 41,400 |
| 13 | CE42A | Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.5 Bx1.45H +fereastra 500x1200H din mase plastice cu deschidere , din ambele parti resou ventilare din scindura geluita,vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*) | buc |  | 3,000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 17,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 1,899 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 12,000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,180 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,180 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,300 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 1,500 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 4,200 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,330 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,480 |
| 14 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu deschidere, 4 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 7,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 6,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 0,702 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 7,800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 46,800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 5,499 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 1,927 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,680 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 7,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,156 |
| 15 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=160mm | m |  | 7,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,070 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 7,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 42,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,070 |
| 16 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)( | m2 |  | 125,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 7,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 | 462,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 37,500 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 3,125 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 5,000 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 625,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 50,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 3,750 |
| 17 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa golului intre carniza si balcoane) | m3 |  | 1,800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,8500 | 46,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,450 |
|  | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0,6300 | 1,134 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,4200 | 0,756 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 5,0000 | 9,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 3,5000 | 6,300 |
|  | 2874115838567 | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 | buc | 3,5000 | 6,300 |
|  | 2874115841435 | Piulite uzuale hexagonale M 10 | buc | 3,5000 | 6,300 |
|  | 2874125881265 | Saiba plata pentru metal M 12 | buc | 3,5000 | 6,300 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 0,018 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,018 |
| 18 | RpCH19E | Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi faltuite si geluite pe o parte ( Captusarea golulului intre streasila si plita de la balcoane) | m2 |  | 120,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1400 | 16,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 16,800 |
|  | 2010102903799 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=18mm, L=4,50 m; S 942 | m3 | 0,0270 | 3,240 |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 1,0000 | 120,000 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0900 | 10,800 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0500 | 6,000 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 3,600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 2,400 |
| 19 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Frontoane) | m2 |  | 30,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 | 0,450 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7400 | 22,200 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 0,165 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 0,840 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 45,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,250 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 10,350 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 76,500 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 301,500 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,540 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,225 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 2,700 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,540 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  | 263,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 263,000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 47,340 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 31,560 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 31,560 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 44,710 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 131,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 13,150 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=150mm tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 142,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 42,600 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm | m | 1,0500 | 153,573 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 204,764 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 29,252 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 14,626 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 29,252 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 29,252 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1 462,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 2,840 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane d=120mm tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 75,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 26,250 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 80,325 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 38,250 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 19,125 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 38,250 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 19,125 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 19,125 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 19,125 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,125 |
| 24 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla grosime 0.55mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului) | m2 |  | 1 380,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 1 242,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 345,000 |
|  | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla gros 0.55mm | m2 | 1,1500 | 1 666,350 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 724,500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 13 041,000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 144,900 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 57,960 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 72,450 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 69,000 |
| 25 | RpCP18A Aplicat | Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm) | kg |  | 235,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2500 | 58,750 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2500 | 58,750 |
|  | 2710403643700 | Tabla zincata 1x1000 mm | kg | 0,0090 | 2,115 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 1,0500 | 246,750 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0100 | 2,350 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0100 | 2,350 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1000 | 23,500 |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0100 | 2,350 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0100 | 2,350 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 470,000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 11,750 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1000 | 23,500 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0600 | 14,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0600 | 14,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 3,525 |
| 26 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm) | t |  | 0,650 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 27,625 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 19,338 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 5,525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 2,763 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 650,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 3,575 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 3,250 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 3,250 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 3,250 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,260 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 0,390 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 3,575 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 6,175 |
| 27 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t |  | 0,650 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3000 | 4,745 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 8,6000 | 5,590 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,8000 | 12,870 |
|  | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 1,9000 | 1,235 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 | 1,918 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,3200 | 0,858 |
| 28 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 6,750 |
| 29 | TrI1AC02B6 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40) | t |  | 34,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 | 18,700 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea materialului de la desfacesi cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 34,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 0,789 |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea ardeziei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 34,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 1,044 |
| 32 | TrI1AC13E3 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei) | t |  | 34,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 11,900 |
| 33 | TrI22AT04 | Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t | 1 km |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0330 | 0,099 |
|  |  | 3. Lucrari diverse |  |  |  |
| 34 | CB02B4 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv pentru inaltimi ale elementelor mai mari de 3 m | m2 |  | 12,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 10,625 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,062 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 3,750 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,750 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0300 | 0,375 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 0,625 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,312 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 1,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,013 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,013 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,019 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 1,500 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,250 |
| 35 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Stilpii 0.3x0.3x0.3 sub popi) | m3 |  | 1,986 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 12,214 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,894 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 619,811 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 1,526 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 1,401 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 0,675 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,645 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,192 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,556 |
| 36 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 48,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,960 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0800 | 51,840 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,024 |
| 37 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior) | m2 |  | 175,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 131,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,052 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,018 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,052 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,021 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,525 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 787,500 |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei) | m2 |  | 775,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 581,250 |
| 39 | RCsB21A K0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --mauerlat) | buc |  | 230,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 5,520 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 72,450 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 14,490 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 2,760 |