Anexa nr.22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sistemul de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare și configurare) a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Sistem de supraveghere video pentru 3 săli de curs (nr. 224, nr. 536 și nr. 633) din blocurile de studii nr. 2, nr. 5 și nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| I Echipament IT Inclusiv: |  |  |  |  |  |  |
| NVR videoregistrator + HDD |  |  |  | NVR 16 canale (compatibil cu camere PTZ): Standard: TCP / IP Rezoluții acceptate: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px Ieșiri video: min 1xHDMI, 1xVGA Support audio: min 32 de canale - Audio de la camerele de filmat Compresie a imaginii: min Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG HDD inclus: min 1 x 10 TB SATA III Moduri de înregistrare: Manual, senzor, detectare mișcare, program Protocoale de rețea: min HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; Funcții de rețea: Asistență completă prin rețea, copiere de înregistrări de la distanță, server Web integrat max. 128 de utilizatori on-line USB: min 1xUSB 2.0 ONVIF ready: direct accesibil prin iPhone, android; direct accesibil de pe PC-uri, web (Google chrome, Opera, Firefox). Accesul la sistemul de supraveghere video este disponibil simultan de pe mai multe dispozitive, atât din rețeaua internă, cât și din exterior |  |  |
| Comutator (compatibil cu camere video) |  |  |  | Comutator (compatibil cu camere video): min 8 porturi, min 2(uplink): 10/100Mb/s, min 8 downlink :10/100Mb/s, PoE extins (8 porturi) |  |  |
| Cameră IP PTZ |  |  |  | Cameră IP PTZ: Rezoluție min 4 MP (2560x1440), senzor min 1/2.8" CMOS, obiectiv 2.7-13.5 mm, zoom optic min 5x, compresie video min H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG. Pan/Tilt/Zoom: Da (Mișcare orizontală, verticală și zoom), pan: 0° până la 355°,tilt: –15° până la +90° Viteza de cadre: min până la 25/30 fps la 4 MP Iluminare suplimentară: LED-uri IR Audio: Microfon și difuzor: încorporate bidirecțională Support MicroSD: (min 256 GB) Interfețe: Ethernet (RJ45), alarmă în/ieșire, audio în/ieșire Alimentare: min 12V DC sau PoE Protecție: min IP66 Funcții inteligente: Detectarea mișcării, urmărirea automată |  |  |
| Switch |  |  |  | Switch PoE, min 8 × RJ45 PoE+ 10/100Mb/s, min Uplink port 2 × RJ45 10/100/1000 Мb/s, min port 1 × SFP 1 Gb/s, standarde PoE: IEEE 802.3af și IEEE 802.3at (PoE+), putere maximă per port PoE: până la 30 W, buget total PoE: minimum 65W |  |  |
|  |  |  |  | Perioada de garanție: minim 36 luni de la producător, on site (sa fie on site) Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an din momentul lansării Achiziții de valoare mică |  |  |
| II Servicii/Lucrari de montare, configurare și reglare (manoperă, cablare, instalare, conectare, instruire). Echipament și Materiale pentru montare Sistemului de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici efectuarea unei vizite la fața locului pentru familiarizarea cu amplasamentul și condițiile existente. Vizita poate fi efectuată în zilele lucrătoare, în baza unei programări prealabile la tel. 069977852; 067130079. Neparticiparea la vizită nu constituie motiv de respingere a ofertei. Operatorul economic este responsabil de evaluarea tuturor condițiilor necesare executării contractului. Costul serviciilor de măsurare, instalare, consumabile necesare pentru instalare, transport și restabilirea sistemului de supraveghere video va fi inclus în prețul ofertei. Sistemul de supraveghere video trebuie să fie cablat și montat ținând cont de topologia rețelei existente, iar lucrările de cablare vor fi marcate strict pe partea de intrare în patch panel (switch). Lucrările se vor finaliza după configurarea completă a sistemului. Servicii de montare, instalare, amenajare, configurare, pornire a sistemului, inclusiv setare, programare și instruire |  |  |

Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________

Funcţia în cadrul firmei: __________________________

Denumirea firmei:  ______________________________

Adresa: _______________________________________

Data completării: “___” ____________ 2026

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul de achiziției: Sistemul de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare și configurare) a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Sistem de supraveghere video pentru 3 săli de curs (nr. 224, nr. 536 și nr. 633) din blocurile de studii nr. 2, nr. 5 și nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35125000-6 | NVR videoregistrator + HDD | 2 | set |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD81TRPCCW518430G00023AA |
| 35125000-6 | Comutator (compatibil cu camere video) | 3 | buc |  |  |  |  |  | MD81TRPCCW518430G00023AA |
| 35125000-6 | Cameră IP PTZ | 18 | buc |  |  |  |  |  | MD81TRPCCW518430G00023AA |
| 35125000-6 | Switch | 2 | buc |  |  |  |  |  | MD81TRPCCW518430G00023AA |
|  | Servicii/Lucrari de montare, configurare și reglare |  |  |  |  |  |  |  | MD81TRPCCW518430G00023AA |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________

Funcţia în cadrul firmei: __________________________

Denumirea firmei:  ______________________________

Adresa: _______________________________________

Data completării: “___” ____________ 2026