| Unitate stomatologică (caracteristici de baza) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere | Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic |  |  |
| Parametrul |  | Specificaţia |  |
| Scaun stomatologic | Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° |  |  |
|  | Tetieră | reglabilă |  |
|  | Urcare/ coborîre | ≥40cm |  |
|  | Setări | minim 1 utilizatori |  |
|  | Greutate maximă | 200kg |  |
|  | Comandă | pedală pneumatica |  |
|  | Programe de poziţionare | minim 3 |  |
|  | Accesorii | cotiere |  |
|  | Sarcina maximă | 200kg |  |
|  | Înălţime | reglabilă |  |
|  | Suport spate | da |  |
|  | Suport picior | da |  |
|  | Motor electric 24V | da |  |
| Masa dentistului | Turbină M4 cu chee | 2500-3000 rpm |  |
|  | Turbină cu buton | min 3000rpm |  |
|  | Seringă cu 3 căi | apă, aer, spray |  |
|  |  | vîrf angulat 90⁰, detaşabil |  |
|  | Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED | ≥28MHz |  |
|  | Micromotor pneumatic | de la 30000-40000 rpm |  |
|  | Piesă contraughi | de la 25-40000 rpm |  |
|  | Negatoscop | da |  |
| Braţ asistentă | Aspirator de salivă | Aspiratie slaba |  |
|  | Aspirator de salivă | Aspiratie puternica |  |
|  | Lampa fotopolimer | minim 2 pozitii |  |
|  |  | ≥1000 minW/cm2 |  |
|  | Seringă cu 3 căi | apă, aer, spray |  |
|  |  | vîrf angulat 90⁰, detaşabil |  |
|  | Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului | Dirijare scaun medic joj-sus |  |
|  |  | Speteaza inainte, in spate |  |
|  |  | Umplere apa pahar |  |
|  |  | Incalzire apa |  |
|  |  | Revenire la setari |  |
|  |  | Golireapa din bol |  |
|  | Tava pentru instrumente suspendabila | da |  |
|  | Reglarea tavii dupa inaltime | da |  |
| Bloc hidraulic | Bol flexibil al scuipatorului fixat de fotoliu | rezistent la lovituri | da |
|  |  | rezistent la actiunea razelor ultraviolete | da |
|  |  | rezistent la actiunea substantelor de dezinfectare | da |
|  |  | detasabil | da |
|  |  | posibilitatea de rotire in jurul axei | da |
|  | Clătitor | da |  |
|  | Filtru pentru impurităţi | da |  |
|  | Posibilitatea programării volumului de apă | da |  |
| Turbină dentară | Sistem buton la schimbul borului | da |  |
|  | Presiune de lucru | de la 2.5 pînă la 2.7 bar |  |
|  | Sursa de lumină | LED |  |
|  | Răcire apă/aer | minim 3 orificii separate |  |
|  | Rotaţii | ≥300000 rot/min |  |
| Piesă contraunghi | Rotaţii | ≥40000 rot/min |  |
|  | Adaptabilă la micromotor | da |  |
|  | Autoclavabilă | g |  |
|  | Schimbarea frezei | buton |  |
|  | Răcire apă/aer | minim 3 orificii separate |  |
| Sursa de lumină | LED | da |  |
|  | Poziţii 2 | ≥ 6000 Lux |  |
|  |  | de la 30 000 Lux |  |
|  | Axa de rotaţie | ≥3 |  |
|  | Unghi de iluminare | reglabilă |  |
|  | Înălţime | reglabilă |  |
|  | Tip lumină | alb/rece |  |
| Detartror (scaler) | 5 vîrfuri cu iluminare LED | da |  |
|  | Mîner detaşabil, autoclavabil | da |  |
|  | Frecvenţa de lucru | 25 pînă la 31 KHz |  |
|  | Intensitate | reglabilă |  |
|  | Tip virfuri | ≥ 4 |  |
|  | Accesorii | trusă endodotică |  |
| Compresor | Fără ulei | da |  |
|  | Capacitate de producere | nu mai mica de70 L/min. |  |
|  | Rezervor | nu mai mic de 30 L. |  |
|  | Manometru | Afisarea presiunei la instrumente |  |
|  | Putere | ≥1,5kw |  |
| Revenirea automată la poziţia iniţială |  | da |  |
| Control multifuncţional de la picior |  | mobil |  |
| Tensiune |  | 220-240V |  |
| Frecvenţa |  | 50-60 Hz |  |