| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente tehnice pentru sistemul de informare a pasagerilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Computer de bord |  |  |  | Computerul de bord reprezintă elementul central al sistemului. Acesta poate controla afișajele interioare ale vehiculelor, asigură o interfață cu șoferul și dispune de o ieșire audio pentru anunțarea stațiilor. Specificații tehnice: - Display cu diagonala de minim 7 inch, rezoluție minim 1280x800, luminozitate minim 1000nits, cu retroiluminare LED și Touchscreen capacitiv multi-point; - Factor de protectie împotriva pătrunderii corpurilor solide și lichidelor: IP67; - Conectivitate: Ethernet, 4G SIM - Alimentare: 9-36Vcc; - CPU: minim 8 Care, fregvență minim 1,8 Ghz - RAM: minim 4GB; - Stocare: minim eMMC 64GB; - Stocare suplimentară: Card microSD; - Sistem de operare Android, versiunea 13; - Modul GPS integrat cu antena externă activă; - Interfețe: 2 x RS232, 1 x RJ-45, 1 x USB-A / 1 x USB-C, GPIO - Modul NFC pentru autentificare sofer pe partea frontala a computerului - Permite intergrarea ulterioară a unui sistem de management al flotei si a unui sistem de e-ticketing; - Ieșire audio; - Filtru de semnal audio pentru reducerea zgomotului; - Modul vizualizare zi/noapte; - Temperatura de operare: -20 - 65 grade Celsius; - Suport montare pe bord - Acumulator integrat minim 2800mAh și acționarea automată a pornirii la punerea contactului, respectiv a opririi temporizate după un interval configurabil. - Aplicații software – conform caietului de sarcini - Echipamentul trebuie sa fie pe deplin compatibil din punct de vedere hardware și software cu modelele aflate în exploatare la ÎM PUA. Acestea trebuie să permită înlocuirea rapidă a unităților existente fără necesitatea unor modificări structurale, adaptoare suplimentare sau reconfigurări ale sistemelor auxiliare. Va fi dotat cu accesoriile necesare conectării și cablurile de alimentare |  |  |  |
| Monitor LCD |  |  |  | Specificatii tehnice: - Monitor LCD ultra-wide cu diagonala de minim 29’’ - Rezolutie: minim 1920x540 - Luminozitate: minim 1000 cd/m2 - Procesor quad-core minim 1.8Ghz - Dimensiuni: maxim 770x263mm, minim 760x250 mm - RAM: minim 2GB - Stocare: minim 16GB eMMC - Alimentare 12-36 Vcc - Fabricat din aluminiu cu fata de sticla securizata - Interfețe: USB/RJ-45 - Sistem de operare Android - Rezistent la vibrațiile specifice transportului public - Posibilitate de montare pe tavan și/sau partea laterală cu suporturi rigide și sigure - Intregrat cu computerul de bord - Aplicația display multimedia preinstalată – conform caietului de sarcini Va fi dotat cu accesoriile necesare conectării și cablurile de alimentare |  |  |  |
| ## Modul de comunicație |  |  |  | Specificatii tehnice: - Router 4G - Viteze panala 150 Mbps Download / 50 Mbps Upload - Auto APN - Configurare prin SMS - 4 x RJ-45 - Wireless optional - Protocoale de retea: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL), VXLAN - Posibilitate update de la distanta - Posibilitate VPN: OpenVPN - Configurare din interfata Web - Procesor 580 Mhz - RAM: 128MB - Antene: 2 x WiFi , 2 x 4G LTE - Alimentare: 9-36 VDC - Marcaj CE Va fi dotat cu accesoriile necesare conectării și cablurile de alimentare. |  |  |  |
| Amplificator audio |  |  |  | Asigură output-ul audio la un nivel ridicat, adecvat pentru difuzoarele existente în vehicul. Specificații tehnice: - Alimentare 24VDC - Putere maximă 4x45W - Frecvența: 20Hz-20KHz - Rata de zgomot: ≥ 80 dB - Suport pentru microfon extern (standard, BOSCH, sau ACTIA) Va fi dotat cu accesoriile necesare conectării și cablurile de alimentare |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________