Caiet de sarcini

,,Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E in s. Molovata, r-nul Dubasari”

Edificiul Primariei

| ,,Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad. 3838214.476, constructia cu nr. cad. 3838214.476.01, situat in s. Molovata, r. Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Solutii arhitecturale si constructive |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,480 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 3 | TsC54A | Perna de fundatie din nisip argilos | m3 | 53,400 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,534 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat. | 100 m3 | 1,285 |
| 6 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare. Umplutura executata manual. | m3 | 32,100 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,321 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,750 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 315,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Fundatii Anexa |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari | m3 | 2,770 |
| 11 | CA03G | Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue | m3 | 8,830 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 122,280 |
| 13 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 361,960 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue | m2 | 30,000 |
| 15 | CA03G | Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (soclu) | m3 | 11,130 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero | m2 | 65,000 |
| 17 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 10,000 |
| 18 | IzF01A | Hidroizolatii verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Carcas Anexa |  |  |
| 19 | CA04F | Beton turnat in stilpi la parter si etaj clasa C16/20 (M250) | m3 | 7,390 |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi | kg | 245,400 |
| 21 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 405,600 |
| 22 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 50,000 |
| 23 | CA04F | Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500 | m3 | 13,100 |
| 24 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi | kg | 283,040 |
| 25 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 653,200 |
| 26 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 80,000 |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500 | m3 | 19,200 |
| 28 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi | kg | 110,000 |
| 29 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 064,400 |
| 30 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 120,000 |
| 31 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 43,410 |
| 32 | CA04F | Beton turnat in buiandrugi clasa C16/20 (M250), la Anexa | m3 | 0,320 |
| 33 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in buiandrugi | kg | 6,210 |
| 34 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,760 |
| 35 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Replanificarea cladirii existente |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 36 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (la cladirea existenta) | m2 | 180,000 |
| 37 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta) | m2 | 180,000 |
| 38 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi existente | m | 55,000 |
| 39 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente | m | 42,000 |
| 40 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din lemn la streasina | m2 | 60,000 |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv timplaria interioara | m2 | 91,520 |
| 42 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente | m | 23,800 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, inclusiv stratul termoizolant | m2 | 302,000 |
| 44 | RpCM33A | Demontarea placajelor din piatra decorativa la soclu | m2 | 40,000 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu | m2 | 40,000 |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie la praguri | m2 | 20,000 |
| 47 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatiu de acumulare) | m3 | 32,000 |
| 48 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat) | m3 | 24,000 |
| 49 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. Dale din beton prefabricat (In curte) | m3 | 40,000 |
| 50 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 180,200 |
| 51 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 50,920 |
| 52 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existente) | m2 | 45,000 |
| 53 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h) m, 2 buc.) | m3 | 2,700 |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv tapetele | m2 | 500,000 |
| 55 | RpCP45D | Demontarea balustradelor la scara | kg | 120,000 |
| 56 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la scara | m2 | 7,000 |
| 57 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 273,000 |
| 58 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurile de constructie | t | 273,000 |
| 59 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 273,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si pereti despartitori |  |  |
| 60 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastra) | m3 | 2,300 |
| 61 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 mm la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori) | 100m2 | 1,680 |
| 62 | CA04F | Beton turnat in buiandrugi la pereti despartitori clasa C16/20 (M250) | m3 | 0,370 |
| 63 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 49,000 |
| 64 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Consolidarea golurilor de usa |  |  |
| 65 | CL08A | Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,102 |
| 66 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm | m | 25,800 |
| 67 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm | m | 36,000 |
| 68 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,000 |
| 69 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.). | kg | 22,120 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Finisari interioare (Parter) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4.1. Tambur |  |  |
| 70 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 8,000 |
| 71 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 15,000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 8,000 |
| 74 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 10,000 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 8,000 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,300 |
| 80 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 6,000 |
| 81 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 3,000 |
| 82 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,150 |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,000 |
| 84 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,000 |
| 85 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie. | m | 3,000 |
| 86 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 8,100 |
| 87 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,000 |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 3,000 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,000 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,000 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.2. Incapere inventar |  |  |
| 92 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 25,000 |
| 93 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 45,000 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 25,000 |
| 95 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 25,000 |
| 96 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,435 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 9,000 |
| 98 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,350 |
| 99 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,220 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,350 |
| 101 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,350 |
| 102 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 4,300 |
| 103 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,300 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 4,300 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,300 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,300 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 4,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.3. Incapere de odihna p/u paza |  |  |
| 108 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 20,000 |
| 109 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 36,000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 20,000 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 20,000 |
| 112 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 10,000 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 20,000 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 20,000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 20,000 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 20,000 |
| 117 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,620 |
| 118 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 12,400 |
| 119 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 6,200 |
| 120 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,310 |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,200 |
| 122 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,200 |
| 123 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie. | m | 12,500 |
| 124 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 6,200 |
| 125 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,200 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 6,200 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,200 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,200 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 6,200 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.4. Hol cu casa scarii si sedere |  |  |
| 130 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 120,000 |
| 131 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 216,000 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 120,000 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 120,000 |
| 134 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 30,000 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 120,000 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 120,000 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 120,000 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 120,000 |
| 139 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 5,200 |
| 140 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 104,000 |
| 141 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 52,000 |
| 142 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 2,600 |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 52,000 |
| 144 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 52,000 |
| 145 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie | m | 37,000 |
| 146 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari | m2 | 20,000 |
| 147 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. La scara interioara. | m2 | 20,000 |
| 148 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara | kg | 150,000 |
| 149 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 52,000 |
| 150 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 52,000 |
| 151 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 52,000 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 52,000 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 52,000 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 52,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.5. Incapere paza |  |  |
| 155 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 14,000 |
| 156 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 25,200 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 14,000 |
| 158 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 14,000 |
| 159 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 6,000 |
| 160 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 14,000 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 14,000 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 14,000 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 14,000 |
| 164 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,450 |
| 165 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 9,000 |
| 166 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,500 |
| 167 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,230 |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,500 |
| 169 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,500 |
| 170 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie. | m | 6,000 |
| 171 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 4,500 |
| 172 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,500 |
| 173 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 4,500 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,500 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,500 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.6. Birou viceprimar |  |  |
| 177 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 48,500 |
| 178 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 87,300 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 48,500 |
| 180 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 48,500 |
| 181 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 12,000 |
| 182 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 48,500 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 48,500 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 48,500 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 48,500 |
| 186 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 1,842 |
| 187 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 36,840 |
| 188 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 18,420 |
| 189 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 1,000 |
| 190 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,420 |
| 191 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 18,420 |
| 192 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 18,420 |
| 193 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,420 |
| 194 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 18,420 |
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,420 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,420 |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 18,420 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.7. Anticamera |  |  |
| 198 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 40,000 |
| 199 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 72,000 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 40,000 |
| 201 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 40,000 |
| 202 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 18,000 |
| 203 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 40,000 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 40,000 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 40,000 |
| 206 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 40,000 |
| 207 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 1,485 |
| 208 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 29,700 |
| 209 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 14,850 |
| 210 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,750 |
| 211 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,850 |
| 212 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 14,850 |
| 213 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 14,850 |
| 214 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,850 |
| 215 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 14,850 |
| 216 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,850 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,850 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 14,850 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.8. Birou primar |  |  |
| 219 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 57,300 |
| 220 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 103,140 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 57,300 |
| 222 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 57,300 |
| 223 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 12,000 |
| 224 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 57,300 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 57,300 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 57,300 |
| 227 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 57,300 |
| 228 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 2,750 |
| 229 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 55,000 |
| 230 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 27,500 |
| 231 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 1,380 |
| 232 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,500 |
| 233 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 27,500 |
| 234 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 27,500 |
| 235 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,500 |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 27,500 |
| 237 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 27,500 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,500 |
| 239 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 27,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.9. Arhiva |  |  |
| 240 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 48,000 |
| 241 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 47,800 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 243 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 48,000 |
| 244 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 12,000 |
| 245 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 48,000 |
| 246 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 248 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 249 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 1,813 |
| 250 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 36,260 |
| 251 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 18,130 |
| 252 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 1,000 |
| 253 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,130 |
| 254 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 18,130 |
| 255 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie. | m | 17,000 |
| 256 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 18,130 |
| 257 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,130 |
| 258 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 18,130 |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,130 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,130 |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 18,130 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.10. Birou inginer cadastral |  |  |
| 262 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 32,000 |
| 263 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 16,200 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 265 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 32,000 |
| 266 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 6,000 |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 32,000 |
| 268 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 271 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,910 |
| 272 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 18,200 |
| 273 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,100 |
| 274 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,460 |
| 275 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,100 |
| 276 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 9,100 |
| 277 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 9,100 |
| 278 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,100 |
| 279 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 9,100 |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,100 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,100 |
| 282 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 9,100 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.11. Inc. inventar de serviciu |  |  |
| 283 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 16,000 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 16,000 |
| 285 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 8,000 |
| 286 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 3,000 |
| 287 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 8,000 |
| 288 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 290 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 291 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,000 |
| 292 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,230 |
| 293 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 4,520 |
| 294 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2,260 |
| 295 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,120 |
| 296 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,260 |
| 297 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 2,260 |
| 298 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 2,260 |
| 299 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,260 |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 2,260 |
| 301 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,260 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,260 |
| 303 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.12. WC |  |  |
| 304 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 16,000 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 16,000 |
| 306 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 16,000 |
| 307 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,230 |
| 308 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 4,520 |
| 309 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2,230 |
| 310 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,120 |
| 311 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,230 |
| 312 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 2,230 |
| 313 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 2,230 |
| 314 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,230 |
| 315 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 2,230 |
| 316 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,230 |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,230 |
| 318 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.13. Birou politist de sector |  |  |
| 319 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 32,000 |
| 320 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 16,200 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 322 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 32,000 |
| 323 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 6,000 |
| 324 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 32,000 |
| 325 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 327 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 328 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,900 |
| 329 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 18,000 |
| 330 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,000 |
| 331 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,460 |
| 332 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,000 |
| 333 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 9,000 |
| 334 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 9,000 |
| 335 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,000 |
| 336 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 9,000 |
| 337 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,000 |
| 338 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,000 |
| 339 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.14. Birou asistent social |  |  |
| 340 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 32,000 |
| 341 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 16,200 |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 343 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 32,000 |
| 344 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 6,000 |
| 345 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 32,000 |
| 346 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 348 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 349 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm | m3 | 0,900 |
| 350 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm | kg | 18,000 |
| 351 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,000 |
| 352 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,460 |
| 353 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,000 |
| 354 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 9,000 |
| 355 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 9,000 |
| 356 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,000 |
| 357 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 9,000 |
| 358 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,000 |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,000 |
| 360 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4.15. Lucrari diverse |  |  |
| 361 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Finisari interioare (Etaj) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5.1. Hol cu casa scarii si sedere |  |  |
| 362 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 140,000 |
| 363 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 132,600 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 140,000 |
| 365 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 140,000 |
| 366 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 48,000 |
| 367 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 140,000 |
| 368 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 140,000 |
| 369 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 140,000 |
| 370 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 140,000 |
| 371 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,760 |
| 372 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,200 |
| 373 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat. | m2 | 32,400 |
| 374 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,400 |
| 375 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 47,540 |
| 376 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie | m | 38,000 |
| 377 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 52,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.2. Incapere tehnica (server) |  |  |
| 378 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 20,500 |
| 379 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 20,000 |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 20,500 |
| 381 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 20,500 |
| 382 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 20,500 |
| 383 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 20,500 |
| 384 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 20,500 |
| 385 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 20,500 |
| 386 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat. | m2 | 3,190 |
| 387 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,190 |
| 388 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,190 |
| 389 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie | m | 7,000 |
| 390 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 3,190 |
| 391 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,190 |
| 392 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 3,190 |
| 393 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,190 |
| 394 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,190 |
| 395 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 3,190 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.3. Birou contabil adjunct |  |  |
| 396 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 31,000 |
| 397 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 26,800 |
| 398 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 31,000 |
| 399 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 31,000 |
| 400 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 31,000 |
| 401 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 31,000 |
| 402 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 31,000 |
| 403 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 31,000 |
| 404 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat. | m2 | 8,500 |
| 405 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,500 |
| 406 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 8,500 |
| 407 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 8,500 |
| 408 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,500 |
| 409 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 8,500 |
| 410 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,500 |
| 411 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,500 |
| 412 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 8,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.4. Sala de sedinta |  |  |
| 413 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 94,000 |
| 414 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 169,200 |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 94,000 |
| 416 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 94,000 |
| 417 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 27,000 |
| 418 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 94,000 |
| 419 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 94,000 |
| 420 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 94,000 |
| 421 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 94,000 |
| 422 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat. | m2 | 63,000 |
| 423 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 63,000 |
| 424 | CG02A1 | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. (Podium in sala de sedinte). | m2 | 11,000 |
| 425 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 63,000 |
| 426 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 63,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.5. Birou contabil sef |  |  |
| 427 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 32,000 |
| 428 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 16,200 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 430 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 32,000 |
| 431 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 6,000 |
| 432 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 32,000 |
| 433 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 434 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 435 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 32,000 |
| 436 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,460 |
| 437 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,000 |
| 438 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 9,000 |
| 439 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 9,000 |
| 440 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,000 |
| 441 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 9,000 |
| 442 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,000 |
| 443 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,000 |
| 444 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.6. Birou - 2 buc. |  |  |
| 445 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 64,000 |
| 446 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 32,400 |
| 447 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 64,000 |
| 448 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 64,000 |
| 449 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 12,000 |
| 450 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 64,000 |
| 451 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 64,000 |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 64,000 |
| 453 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 64,000 |
| 454 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,920 |
| 455 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,100 |
| 456 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 18,100 |
| 457 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 18,100 |
| 458 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,100 |
| 459 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 18,100 |
| 460 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,100 |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,100 |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 18,100 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.7. Inc. inventar de serviciu |  |  |
| 463 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 16,000 |
| 464 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 16,000 |
| 465 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 8,000 |
| 466 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 3,000 |
| 467 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 8,000 |
| 468 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 469 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 470 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 8,000 |
| 471 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,000 |
| 472 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,120 |
| 473 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,260 |
| 474 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 2,260 |
| 475 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 2,260 |
| 476 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,260 |
| 477 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 2,260 |
| 478 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,260 |
| 479 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,260 |
| 480 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.8. WC |  |  |
| 481 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 16,000 |
| 482 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 16,000 |
| 483 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 16,000 |
| 484 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 0,120 |
| 485 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,230 |
| 486 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 2,230 |
| 487 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 2,230 |
| 488 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,230 |
| 489 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 2,230 |
| 490 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,230 |
| 491 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,230 |
| 492 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.9. Bucatarie-sufragerie personal |  |  |
| 493 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 48,000 |
| 494 | CC03A | Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 47,800 |
| 495 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 496 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 48,000 |
| 497 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 12,000 |
| 498 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 48,000 |
| 499 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 500 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 501 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 48,000 |
| 502 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 503 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast" | m3 | 1,000 |
| 504 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,130 |
| 505 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 18,130 |
| 506 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie. | m | 17,000 |
| 507 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 18,130 |
| 508 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,130 |
| 509 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 18,130 |
| 510 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,130 |
| 511 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,130 |
| 512 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 18,130 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.10. Pardoseli cota 6.650 peste Anexa |  |  |
| 513 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat. | m2 | 70,000 |
| 514 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5.11. Lucrari diverse |  |  |
| 515 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari de timplarie (usi, ferestre) |  |  |
| 516 | CK11C | Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1, V2, V3 cu usa | m2 | 16,900 |
| 517 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U2, U2*, U6, U/F-1 | m2 | 12,660 |
| 518 | CK03A | Usi din lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. U3, U4, U5, U5*. | m2 | 32,870 |
| 519 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 66,000 |
| 520 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 45,000 |
| 521 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.7.1. Centura antiseismica, cota +6.900 |  |  |
| 522 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica) | m3 | 3,280 |
| 523 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj A2, d=16mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,000 |
| 524 | CC01F | Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc.). | kg | 30,270 |
| 525 | CC01F | Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor). | kg | 19,000 |
| 526 | CA04F | Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +6.900 | m3 | 3,210 |
| 527 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri | kg | 46,260 |
| 528 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 158,080 |
| 529 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7.2. Acoperis |  |  |
| 530 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 7,700 |
| 531 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1=100 buc. | m3 | 2,700 |
| 532 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 340,000 |
| 533 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 340,000 |
| 534 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 | m2 | 340,000 |
| 535 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 70,000 |
| 536 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la streasina si copertine) | m2 | 70,000 |
| 537 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 100,000 |
| 538 | CK26B | Opritori de zapada | m | 60,000 |
| 539 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m | 81,000 |
| 540 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm | m | 93,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7.3. Pereti fatada |  |  |
| 541 | CF15A K=1.5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) | m2 | 400,000 |
| 542 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate). | kg | 270,000 |
| 543 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 354 m.l.) | m2 | 400,000 |
| 544 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 | m2 | 60,000 |
| 545 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile) | m2 | 460,000 |
| 546 | CI22B | Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (la fatada) fixate de adeziv | m2 | 20,000 |
| 547 | CJ08A | Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsire (cheltuielilie p/u grunduire si vosirea pervazurilor este inclus in pretul pervazului). | m | 210,000 |
| 548 | CJ08A1 | Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, inclusiv grunduire si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ). | m | 18,000 |
| 549 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile) | m2 | 460,000 |
| 550 | CK18A | Montarea elementelor decorative din lemn la fatada | m | 154,000 |
| 551 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Vopsirea elementelor decorative din lemn. | m2 | 30,000 |
| 552 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardiniere din metal- 8 buc., vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare | kg | 230,000 |
| 553 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. Vopsirea jardinierelor metalice. | t | 0,230 |
| 554 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m | m2 | 400,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7.4. Soclu |  |  |
| 555 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 50,000 |
| 556 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate). | kg | 90,000 |
| 557 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 72 m.l.) | m2 | 50,000 |
| 558 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu | m2 | 50,000 |
| 559 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7.5. Praguri si rampe |  |  |
| 560 | CA03G | Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe | m3 | 10,000 |
| 561 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm | kg | 115,000 |
| 562 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe | m2 | 45,000 |
| 563 | CG17D1 | Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 40,000 |
| 564 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara | kg | 226,000 |
| 565 | CH05A | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Balustrada din lemn la praguri. | m | 7,000 |
| 566 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7.6. Scara metalica antiincendiara |  |  |
| 567 | CA03G | Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii la scara | m3 | 0,600 |
| 568 | CL08A | Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,187 |
| 569 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 50x5mm | m | 18,000 |
| 570 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata inclusiv mustatile. | kg | 48,250 |
| 571 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Tabla striata 900x300 5/7. | kg | 228,780 |
| 572 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa ( tevi 50x50x2mm, 40x40xx2mm) | kg | 81,800 |
| 573 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,614 |
|  |  | Capitolul 1.2.7.7. Cos de ventilare |  |  |
| 574 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare) | 100m2 | 0,030 |
| 575 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm). | m | 12,000 |
| 576 | CI22B | Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare ) fixate de adeziv | m2 | 2,000 |
| 577 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600 mm). | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 578 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin. | 100 m3 | 0,980 |
| 579 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,000 |
| 580 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,980 |
| 581 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 176,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Zid de sprijin |  |  |
| 582 | CA03G | Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (Zid de sprijin) | m3 | 30,000 |
| 583 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero | m2 | 55,000 |
| 584 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sprijin | m2 | 70,000 |
| 585 | CI22B | Placaj din placute din piatra artificiala fixate de adeziv la zidul de sprijin inclusiv capacele | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate |  |  |
| 586 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 250,000 |
| 587 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm, gr. 100mm | m3 | 41,000 |
| 588 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=60 mm). | m2 | 410,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 589 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,000 |
| 590 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 591 | Pret de piata | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,000 |
| 592 | Pret de piata | Instalarea urne | buc | 6,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala al sediului primariei cu constructia anexei P+E,pe terenul cu №cad.3838214.476,constructia cu nr.cad.3838214.476.01 in s.Molovata, r-nul Dubasari. RAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul A1;T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Conducte |  |  |
| 1 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. Tevi din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 32mm | m | 10,000 |
| 2 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 25mm | m | 45,000 |
| 3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11d= 20mm | m | 25,000 |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 80,000 |
| 5 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 8,000 |
| 6 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm , Racord elastic d-25mm | buc | 1,000 |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm. Furtun termoizolant Termoflex D-32mm | m | 10,000 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D25mm | m | 45,000 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D20mm | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Armatura |  |  |
| 10 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1". Robinet cu bila si fluture de actionare D=25mm | buc | 1,000 |
| 11 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm | buc | 7,000 |
| 12 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 13 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-110 мм | m | 14,000 |
| 14 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-50 мм | m | 28,000 |
| 15 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,200 |
| 16 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .Piesa curatire PP d=50mm | buc | 1,000 |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manseta de siguranta foc d=110mm | buc | 2,000 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .Manseta de siguranta foc d=50mm | buc | 2,000 |
| 19 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie | buc | 2,000 |
| 20 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie | buc | 2,000 |
| 21 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj santier |  |  |
| 22 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata | buc | 2,000 |
| 23 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida . Chiuveta de otel inox cu sifon si amesticator cromata, bucatarie | buc | 1,000 |
| 24 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu sifon interior) | buc | 2,000 |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de stropit | buc | 2,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala al sediului primariei cu constructia anexei P+E,pe terenul cu №cad.3838214.476,constructia cu nr.cad.3838214.476.01 in s.Molovata, r-nul Dubasari. REAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,055 |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную, ) | m3 | 0,500 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 0,550 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,044 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,044 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducte si armaturi. |  |  |
| 7 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32, mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, . Трубы водопроводные РЕ100 SDR17 PN10, питьевая ф32 | m | 6,500 |
| 8 | Pret de piata | Banda de avertizare de culoare albastra | m | 6,500 |
| 9 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, -PE, avind diametrul de 63 mm (, Футляр диаметр 63 мм) | m | 6,500 |
| 10 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, сompreseune, avind diametrul de 32 mm. | buc | 1,000 |
| 11 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 57mm) | buc | 1,000 |
| 12 | RpAcH29A | Spalarea si dezinfectarea conductelor din poliesteri, , avind diametrul de 32 mm (Промывка и дезинфекция полиэтиленовых, трубопроводов, диаметром 32 мм) | m | 6,500 |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 6,500 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 x 15mm | piesa | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Nod cu apometru |  |  |
| 15 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" Трубы стальные водогазопроводные д-15x2.8мм, ГОСТ 3262-75 | m | 1,000 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet apa cu sfera. d- 15мм) | buc | 1,000 |
| 17 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ((Robinet apa cu sfera. d=25mm) | buc | 2,000 |
| 18 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Supapa de sens cu arc , d=25mm) | buc | 1,000 |
| 19 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Reductie otel ф25хф15-2buc) | buc | 4,000 |
| 20 | pret furnizor | Reductie otel ф25хф15-2buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare menagere C1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 21 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,684 |
| 22 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную, ) | m3 | 2,000 |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 2,700 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,000 |
| 25 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,600 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,600 |
| 27 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,064 |
| 28 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 10,880 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,064 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Conducte . |  |  |
| 30 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm ( Tub canalizare PVC SN4 d=110mm) | m | 3,500 |
| 31 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm ( Tub canalizare PVC SN4 d=160mm) | m | 26,400 |
| 32 |  | Banda de avertizare. | m | 30,000 |
| 33 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 3,500 |
| 34 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 26,500 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Сamin C1-1 D=1000mm (1шт) |  |  |
| 35 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,590 |
| 36 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ7-3(0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 39 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 40 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel С-1-02 | kg | 12,900 |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,013 |
| 42 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 1,000 |
| 43 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) | m3 | 0,190 |
| 44 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Сamin D=2000mm HAZNA |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 45 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,448 |
| 46 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную, ) | m3 | 1,000 |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 48 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3 | 2,000 |
| 49 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,400 |
| 50 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,400 |
| 51 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,038 |
| 52 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 6,460 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,038 |
|  |  | Capitolul 1.3.4.2. Сamin D=2000mm |  |  |
| 54 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,940 |
| 55 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana ( КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |
| 56 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 (0,59 m3)) | buc | 3,000 |
| 57 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana (КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |
| 58 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana (КЦ7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 59 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana (КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 60 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 1,000 |
| 61 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel С1-08 | kg | 32,400 |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg | 12,000 |
| 63 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,045 |
| 64 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer) | m2 | 60,000 |
| 65 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri ( Bipoli ЭПП ,Doi straturi) | m2 | 60,000 |
| 66 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) | m3 | 0,190 |
| 67 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) | m2 | 1,900 |
| 68 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка под трубу (Aeresirea haznei) из бетона В10) | m3 | 0,120 |
| 69 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm(Aeresirea haznei) D=160mm | m | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Nod cu apometru |  |  |
| 70 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru de apa rece d-15mm) | buc | 1,000 |
| 71 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50(Filtru de apa PN10 d-25mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Nod cu apometru |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Apometru de apa rece d-15mm | buc | 1,000 |
| 73 | Pret furnizor | Filtru de apa d-25mm, | buc | 1,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala al sediului primariei cu constructia anexei P+E,pe terenul cu №cad.3838214.476,constructia cu nr.cad.3838214.476.01 in s.Molovata, r-nul Dubasari . Incalzire. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление. |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 400/500 (L/H) | buc | 2,000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 500/500 (L/H) | buc | 1,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 700/500 (L/H) | buc | 2,000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 900/500 (L/H) | buc | 2,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1000/500 (L/H) | buc | 1,000 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1100/500 (L/H) | buc | 8,000 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1400/500 (L/H) | buc | 1,000 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1600/500 (L/H) | buc | 5,000 |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан балансировочный статический д-15мм (R206 В) | buc | 1,000 |
| 10 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансировочный статический д-20мм(R206 В) | buc | 6,000 |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Дренажный адаптер (R608D) | buc | 14,000 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG) | buc | 18,000 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG) | buc | 24,000 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, ( Ручной угловой клапан с герм.прокладкой д-15мм (R5TG) | buc | 6,000 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Термоголовка (R470) | buc | 18,000 |
| 16 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) | buc | 24,000 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автомат. воздухоотводчик DN 1/2'') | buc | 4,000 |
| 18 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) | m | 125,000 |
| 19 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) (К=1,3на фитинги) | m | 37,500 |
| 20 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm) | m | 130,000 |
| 21 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)(К=1,3на фитинги) | m | 39,000 |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 255,000 |
| 23 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-20х2.8) | buc | 1,000 |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-25x3.5) | buc | 6,000 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Резьба стальная сварная д-15мм) | buc | 1,000 |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Резьба стальная сварная д-20мм) | buc | 6,000 |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-20x1/2) | buc | 48,000 |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр.d=20) | buc | 48,000 |
| 29 | CG09A | Плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88 (35штх4м) | m | 140,000 |
| 30 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы) | buc | 92,000 |
| 31 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm | m | 15,000 |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm (К=1,4 на фитинги) | m | 6,000 |
| 33 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m | m | 5,000 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (К=1,4 на фитинги) | m | 2,000 |
| 35 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 35,000 |
| 36 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (К=1,4 на фитинги) | m | 14,000 |
| 37 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15,000 |
| 38 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,000 |
| 39 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 40,000 |
| 40 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода) | m2 | 1,020 |
| 41 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 25,000 |
| 42 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д40x10mm K-FLEX ,с алюминиевой фольгой o=19 мм | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. 1.3. Демонтаж |  |  |
| 43 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100мм | m | 100,000 |
| 44 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (радиаторный узел (~10 секц -15шт ) | m2 | 44,700 |
| 45 | TrB01A1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 1,393 |
| 46 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,393 |
| 47 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,393 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Автоматический регуляторперепада давления d=15mm(R206 С "Giacomini") | buc | 1,000 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Автоматический регуляторперепада давления d=20mm(R206 С "Giacomini") | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 50 | Pret de piata | Автоматический регулятор перепада давлений д-15мм (R206 С) | buc | 1,000 |
| 51 | Pret de piata | Автоматический регулятор перепада давлений д-20мм (R206 С) | buc | 6,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala al sediului primariei cu constructia anexei P+E,pe terenul cu №cad.3838214.476,constructia cu nr.cad.3838214.476.01 in s.Molovata, r-nul Dubasari. Ventilare. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция и кондиционирование |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные Р100х150 | buc | 8,000 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные Р100х200 | buc | 1,000 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные Р150х250 | buc | 1,000 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные RAG 600x250 | buc | 6,000 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная IGS 315 | buc | 1,000 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная VK 35 | buc | 1,000 |
| 7 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie . Дроссель-клапан 250x300мм | buc | 2,000 |
| 8 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150х100мм,200х150мм) | m2 | 37,000 |
| 9 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300х100мм,300х150мм,250х300мм) | m2 | 13,300 |
| 10 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. ( Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм д-315мм,) | m2 | 14,840 |
| 11 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Маты минераловатные толщиной 50мм с фольгированным покрытием) | m2 | 14,000 |
| 12 | IzF16B | Izolare К-FLEX AIR cu grosimea10mm | m2 | 19,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tрубопроводы для фреона ,дренажные трубопроводы |  |  |
| 13 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба 1,4" д=6,38х1,0 мм,в изоляции Armaflex ACE,толщ.19мм) | m | 140,000 |
| 14 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Пластиковые короба 100x100h) | m2 | 4,020 |
| 15 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Медная труба 5,8" д=15,9х1 мм, в изоляции Armaflex ACE,толщ.19мм) | m | 20,000 |
| 16 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба 3,8" д=9,52х1 мм,в изоляции Armaflex ACE,толщ.19мм) | m | 120,000 |
| 17 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Пластиковые короба 200x100h) | m2 | 5,388 |
| 18 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 д- 25х2,3)-дренаж | m | 20,000 |
| 19 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20) д- 20x1,9)-дренаж | m | 90,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5) | buc | 1,000 |
| 21 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart) | buc | 1,000 |
| 22 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Осевой вытяжной вентилятор DICICTI Standart 5ETF-03 D-125 ) | buc | 2,000 |
| 23 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD) | buc | 2,000 |
| 24 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nох= 3,5kw, Nтеп=3,7kw, Nэл=1,0kw si doua unitati interioare la 9000BTU) (Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA) | buc | 3,000 |
| 25 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nох= 3,5kw, Nтеп=3,7kw, Nэл=1,0kw si doua unitati interioare la 9000BTU) (Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA "GREE" ) | buc | 6,000 |
| 26 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Проветриватель Climtec ПК 100 ) | buc | 2,000 |
| 27 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко ) | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 28 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,c рекуператором,в шумоизол исп. -L=1000м3/ч, в комплекте: отсечной клапан AGUJ-M-315 с эл-приводом; фильтр EU5,ситема автоматики,вентилятор,воздухонагреватель эл.,к-т управления,регулирующая ар-ра,шумоглушитель AGS-315-100,регулятор скорости,вытяжка, блок автоматики " Komfovent" (ПВ1) | компл. | 1,000 |
| 29 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток -80м3/ч,вытяжка -80м3/ч, пульт управления в к-те "Climtec " (ПВ2) | компл. | 1,000 |
| 30 | Pret de piata | Осевой вытяжной вентилятордвухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125 (B1B2) | buc | 2,000 |
| 31 | Pret de piata | Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD , пульт управления в к-те "GREE"(К1-К2) | компл. | 2,000 |
| 32 | Pret de piata | Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA , пульт управления в к-те "GREE" (К3-К5) | компл. | 3,000 |
| 33 | Pret de piata | Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA , пульт управления в к-те "GREE" (К6-К12) | компл. | 6,000 |
| 34 | Pret de piata | Проветриватель Climtec ПК 100 (ВЕ) | buc | 2,000 |
| 35 | Pret de piata | Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко | buc | 12,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| "Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E" pe teren cu nr.cad.3838214.476, constructia cu nr.cad 3838214.01, situat in intravilanul s. Molovata r-ul Dubasri (Nr.Ob.16/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulatoare | buc | 2,000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Sirena | buc | 5,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 48,000 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 4,000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare ( Извещатель пожарный ручной ) | buc | 5,000 |
| 8 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 51,000 |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,500 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 4,200 |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 13 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,050 |
| 14 | 33321270-02 | КПСнг(А)FRLS 2х0.8mm2 | m | 420,000 |
| 15 | 3332138-091 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 60,000 |
| 16 | 3337103-31 | Canal din masa plastica 22x10mm | m | 150,000 |
| 17 | 445011-81 | Teava gofrata ПВХ cu intindere d=20mm | m | 400,000 |
| 18 | 3340025-170 | Indicator de lumina EXIT | buc | 5,000 |
| 19 | 33400106-8 | Baza de montare pentru detectoare B9000 D | buc | 57,000 |
| 20 | 3337103-31 | Materiale de fixare | set | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2) |  |  |
| 21 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze | buc | 1,000 |
| 22 | 10-04-101-04 | Transformator intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete | buc | 1,000 |
| 23 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 24 | 10-01-039-06 | Acumulatoare | buc | 1,000 |
| 25 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,000 |
| 26 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 1,000 |
| 27 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 3,000 |
| 28 | 10-04-066-05 | Sirena | buc | 1,000 |
| 29 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,500 |
| 31 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,150 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг-FRLS 3x1.5mm2 | 100 m | 0,200 |
| 33 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 34 | 3341000-09 | Transformator TR-30VA | buc | 1,000 |
| 35 | 3340117-1 | Detector de contact magnetic TANE-45 | buc | 3,000 |
| 36 | 33321276-01 | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 | m | 30,000 |
| 37 | 335000303-02 | Cablu ВВГнгFRLSTx 3x1.5mm | m | 20,000 |
| 38 | 3337103-31 | Canal din masa plastica 22x10mm | m | 50,000 |
| 39 | 33371042-054 | Canal metalic pentru cabluri 10x22mm | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 40 | 3340107-173 | Panou de control pentru 8 zone, FР-9000-8 | buc | 1,000 |
| 41 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 |
| 42 | 334086-012 | Acumulator 12V , 17 A/h | buc | 2,000 |
| 43 | 3340084-017 | Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000 | buc | 5,000 |
| 44 | 334088-27 | Detector de fum D9000 SR | buc | 53,000 |
| 45 | 334088-32 | Detector de caldura D9000 TA1S | buc | 4,000 |
| 46 | 3341004-036 | Avertizor de incendiu manual, D 9000 MCP | buc | 5,000 |
| 47 | 3340208-31 | Rezistor | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2) |  |  |
| 48 | 3340107-23 | Panou de paza PC 585 H | buc | 1,000 |
| 49 | 3340009-05 | Sursa de alimentare de rezerva РИП- 7Ah | buc | 1,000 |
| 50 | 334086-02 | Acumulator 12V , 7 A/h | buc | 1,000 |
| 51 | 33400030-2 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 |
| 52 | 3340003-02 | Detector infrarosu SRPG-100 | buc | 1,000 |
| 53 | 334098-5 | Claviatura | buc | 1,000 |
| 54 | 3340084-011 | Sirena instalatie exterioara 11-14VDC; 250mA; 110db/m cu stroboscop | buc | 1,000 |
| 55 | 33810012-31 | -Releu intermediar сu priza РП21-004,220V, 50Гц | buc | 1,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| "Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E" pe teren cu nr.cad.3838214.476, constructia cu nr.cad 3838214.01, situat in intravilanul s. Molovata r-ul Dubasri (Nr.Ob.16/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (instalat in dulapul de evidenta existent) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-521-15 | Declansator tripolar | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩВ) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Declansator independent | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
| 10 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1, ЩО2) | buc | 2,000 |
| 11 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩР1,ЩР2) | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 28,000 |
| 13 | 08-03-521-15 | Declansator tripolar | buc | 4,000 |
| 14 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |
| 15 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 16 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,050 |
| 17 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,300 |
| 18 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 19 | 08-03-591-12 | Priza de fisa tripla tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |
| 20 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,730 |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,350 |
| 22 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,030 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |
| 24 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,500 |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,050 |
| 26 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,350 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 13,500 |
| 28 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,050 |
| 29 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 2,150 |
| 30 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, VVGng-LS | buc | 104,000 |
| 31 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, VVGng-LS | buc | 6,000 |
| 32 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, VVGng-LS | buc | 6,000 |
| 33 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 34 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 35 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 36 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 15,000 |
| 37 | 33600173-182 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa | buc | 20,000 |
| 38 | 33600173-183 | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa | buc | 15,000 |
| 39 | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi | buc | 5,000 |
| 40 | 336009-128 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare | buc | 30,000 |
| 41 | 336009-139 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare cu protectie de stropi | buc | 1,000 |
| 42 | 3360009-157 | Priza cu tripla instalatie inchisa | buc | 20,000 |
| 43 | 3380001-022 | Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri | buc | 20,000 |
| 44 | 3340128-140 | Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W | buc | 49,000 |
| 45 | 3340128-141 | Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W | buc | 21,000 |
| 46 | 3340128-142 | Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W | buc | 3,000 |
| 47 | 3340128-144 | Corp de iluminat de perete IP54 LED20W | buc | 35,000 |
| 48 | 3340128-152 | Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular | buc | 2,000 |
| 49 | 3340128-151 | Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular | buc | 1,000 |
| 50 | 335000272-01 | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm | m | 150,000 |
| 51 | 335000272-02 | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm | m | 450,000 |
| 52 | 335000272-03 | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm | m | 850,000 |
| 53 | 335000272-04 | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm | m | 50,000 |
| 54 | 335000272-05 | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm | m | 40,000 |
| 55 | 335000272-06 | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm | m | 25,000 |
| 56 | 335000272-07 | Cablu ВВГнг-LS 5x16mm | m | 5,000 |
| 57 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 1 150,000 |
| 58 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 100,000 |
| 59 | 441000-1564 | Teava ПВХ d=40mm | m | 5,000 |
| 60 | 333720016-03 | Canal de cabluri zincat 50x100 | m | 35,000 |
| 61 | 33700015 | Сutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 75,000 |
| 62 | 3360033-03 | - Cutie de ramificare pentru montare in tevi | buc | 145,000 |
| 63 | 3360033-04 | - Cutie de ramificare pentru montare cu cablu | buc | 120,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 64 | 5550244-16 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent) | buc | 1,000 |
| 65 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 66 | 555-100011-5 | Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 67 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 2,000 |
| 68 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 69 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 2,000 |
| 70 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 2,000 |
| 71 | 5550086-19 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ЩВ) | buc | 1,000 |
| 72 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 73 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 74 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,000 |
| 75 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 10,000 |
| 76 | 5550237-15 | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C | buc | 2,000 |
| 77 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 |
| 78 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (ЩО1, ЩО2) | buc | 2,000 |
| 79 | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 360x275x125 (6kg) (ЩР1, ЩР2) | buc | 2,000 |
| 80 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 10,000 |
| 81 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 18,000 |
| 82 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/16 , 16A | buc | 2,000 |
| 83 | 555-100011-2 | Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 2,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.