| Lucrări de reparații la Centrul de Asistenta Sociala pentru copii ,,ProSperare” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Fălești, s.Bocșa, rl Fălești | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare la instalatii electrice |  |  |
| 1 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 2 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 | m | 50,00 |
| 3 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 4 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 400 x 400 mm, 32 w, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 2,00 |
| 5 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor electrice unitare | buc | 1,00 |
| 6 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.2.1. Dormitoare |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Pereti |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 3,00 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos ,,Rotband,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 98,40 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 98,40 |
|  |  | 1.2.1.2. Tavan |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 33,10 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la tavan, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 33,10 |
|  |  | 1.2.1.3. Timplarie |  |  |
| 14 | RpCR12B | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei | m2 | 22,00 |
|  |  | 1.2.2. Bloc sanitar |  |  |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa | m2 | 10,00 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,00 |
| 17 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti si tavane, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 20,00 |
|  |  | 1.2.3. Cabinet |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Timplarie |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,60 |
| 20 | CK25D | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,60 |
|  |  | 1.2.3.2. Pereti |  |  |
| 21 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 46,00 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a amorsa-grundului cu nisip de cuart "Silicon Quarzgrund" intr-un strat, la pereti, inclusiv slefuirea suprafetelor cu hirtie de slefuit | m2 | 46,00 |
| 23 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa pentru "Coroed-20 Siliconat" la pereti (Norma de tencuiala 3.0 kg/m2) | m2 | 46,00 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 46,00 |
| 25 | CN05A Adaptare | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu lac incolor pentru caramida ,,Brio,, aplicate in 2 straturi pe tancuieli decorative. Consum - 0.2 kg/m2 | m2 | 46,00 |
|  |  | 1.2.3.3. Tavan |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 15,60 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafata tavanului | m2 | 15,60 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 15,60 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la tavan, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 15,60 |
|  |  | 1.2.3.4. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,60 |
| 31 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,60 |
| 32 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, 17.2 ml si curatarea, in incaperii mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 15,60 |
|  |  | 1.2.3.5. Incalzire |  |  |
| 33 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast PN20 d=20 x 2 mm) | m | 20,00 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (20 mm) | buc | 2,00 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (K22 1200 x 500 mm) | buc | 2,00 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 2,00 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 2,00 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari exterior |  |  |
| 39 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 64,60 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 | 64,60 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,80 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 | 6,30 |
| 43 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 40,80 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 23,80 |
| 45 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 23,80 |
| 46 | RpCP12A | Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu | kg | 80,00 |
| 47 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 3,10 |

| Intocmit | Carp Artur |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |