APROB:

____________Rusnac Veaceslav,

Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

pentru licitație publică

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de reparație curentă  a drumurilor publice locale

pe anul 2020 Partea III

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. L 91, R14 drum de acces spre s. Cureșnița Nouă (Drumuri pietruite) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Drum principal |  |  |  |
| 1 | TsC21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 1,12 |  |
| 2 | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 1,12 |  |
| 3 | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,12 |  |
| 4 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 180,00 |  |
| 5 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 22,50 |  |
| 6 | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 22,50 |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,00 |  |
| 8 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 175,00 |  |
| 9 | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 4,00 |  |
| 10 | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,00 |  |
| 11 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 10,00 |  |
| 2. L84, R14 - Drum de acces spre sat.Valea (Drumuri pietruite) |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitolul 1. Drum principal L=200m, b=3.0m |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,30 |  |
| 2 | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 0,30 |  |
| 3 | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,30 |  |
| 4 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 45,00 |  |
| 5 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 6,00 |  |
| 6 | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 6,00 |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 7 | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,80 |  |
| 8 | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,80 |  |
| 9 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,00 |  |
| 3. L85, R14 - Drum de acces spre sat.Livezi (Drumuri pietruite) |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitolul 1. Drum principal L=550m, b=3.0m |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC21A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,83 |  |
| 2 | TsC22A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 0,83 |  |
| 3 | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,83 |  |
| 4 | TsI51A5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 123,75 |  |
| 5 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 16,50 |  |
| 6 | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 16,50 |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 7 | DI95 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 2,20 |  |
| 8 | DI96 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,20 |  |
| 9 | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,50 |  |
| 4. Autopavilion ( Drumul L104, R14 Drum de acces spre s. Dubna, s. Stoicani) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 8,30 |  |
| 2 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,10 |  |
| 3 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,80 |  |
| 4 | TrB22D3C |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t | 20,00 |  |
| 5 | PD02A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 42,02 |  |
| 6 | CP08A |  | Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale | buc | 18,00 |  |
| 7 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |  |
| 8 | CP23A1 |  | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C 22.5/20(Bc 22.5/B300) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 | 0,85 |  |
| 9 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 18,00 |  |
| 10 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 8,00 |  |
| 11 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 18,00 |  |
| 12 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 18,00 |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,00 |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 189,00 |  |
| 15 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 41,36 |  |
| 16 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -82,72 |  |
| 17 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 51,64 |  |
| 18 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -103,20 |  |
| 19 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,70 |  |
| 20 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,80 |  |
| 21 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 17,70 |  |
| 22 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 18,00 |  |
| 23 | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 1,00 |  |
| 24 | TRI1AA08F2 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2 | t | 1,00 |  |
| 25 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 2,00 |  |
| 26 | DI19C |  | Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri | h-ut | 8,00 |  |
| 27 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 93,00 |  |
| 28 | RpDA17B |  | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 0,90 |  |
| 29 | DE17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc | кг. | 0,90 |  |
| 30 | CP17G1 |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, prin suprapunere cu bare avind diametrul 8-16 mm | buc | 20,00 |  |
| 31 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,00 |  |
| 32 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 5,00 |  |
| 33 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 5,00 |  |
| Cerințe drumuri pietruite: |  | 1) Includerea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor precum și trecerea la pierderi a materialelor utilizate la executarea lucrărilor vor fi efectuate conform prevederilor stipulate în p. 8.3 și 8.5 din CP L 01.01.-2012 . 2) ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - autogreider – 2 buc; - autocamioane -2 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 1 buc ; Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , DH, DI. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. 3) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse; - procese – verbale de executare a lucrărilor , etc….. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |  |  |  |  |

Elena Mîțu,

Șef al Secției Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Coordonat :

Boris Andoni,

Vicepreședintele raionului Soroca

Ex:Bevza N.

Tel.023023035