| "Reabilitarea termica a edificiului cu reconstructia acoperisului, replanificarea si reparatia capitala a edificiului cu nr. cad. 1916111.229.04, p/u amplasarea unui Centru Multifunctional din s. Cuhureti de Jos, r-nul Floresti” | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul (denumirea, adresa) "Reabilitarea termica a edificiului cu reconstructia acoperisului, replanificarea  si reparatia capitala a  edificiului cu nr. cad. 1916111.229.04, p/u amplasarea unui Centru Multifunctional din

s. Cuhureti de Jos, r-nul Floresti”

Autoritatea contractantă__Primaria com. Cuhureti de Jos __________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: "Reabilitarea termica a edificiului cu reconstructia acoperisului, replanificarea  si reparatia capitala a  edificiului cu nr. cad. 1916111.229.04, p/u amplasarea unui Centru Multifunctional din

s. Cuhureti de Jos, r-nul Floresti”

Autoritatea contractantă_______________ Primaria com. Cuhureti de Jos ______________

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatii exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 | 515,000 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta) | m2 | 515,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv timplaria interioara | m2 | 70,300 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente | m | 30,800 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 90,000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu | m2 | 22,000 |
| 7 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 15,000 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurile de constructie | t | 15,000 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Centura antiseismica, cota +3.620. |  |  |
| 10 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj d=12mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 114,000 |
| 11 | CC01F | Ancoraj, d=12mm A240 (114 buc.). | kg | 25,300 |
| 12 | CC01F | Ancoraj A2, d=16mm A400 (65 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor). | kg | 56,490 |
| 13 | CA04F | Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +3.620 | m3 | 10,200 |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri | kg | 126,900 |
| 15 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 434,900 |
| 16 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Acoperis |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,550 |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1=125 buc. | m3 | 3,375 |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 6,000 |
| 20 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata C8 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m. Placarea streasinei si a peretilor la intrarea in cerdac. | m2 | 90,000 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 540,000 |
| 22 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (5.40 m3+0,675 m3 contrasipca), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 540,000 |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 | m2 | 540,000 |
| 24 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la lucarne si copertine) | m2 | 10,000 |
| 25 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la lucarne si copertine) | m2 | 10,000 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, intr-un canat. Usa acces acoperis(0.75x1.75h), 1buc.. | m2 | 1,310 |
| 27 | CK26B | Opritori de zapada | m | 60,000 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m | 105,000 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm | m | 44,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de timplarie (usi, ferestre) |  |  |
| 30 | CK11C | Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1, V2 cu usa | m2 | 9,720 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U3, U4, U5, U6 | m2 | 24,770 |
| 32 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U2. | m2 | 1,580 |
| 33 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 40,830 |
| 34 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 30,800 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm | m | 30,800 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti fatada |  |  |
| 36 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 123 m.l.) | m2 | 220,000 |
| 37 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 | m2 | 25,000 |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile) | m2 | 245,000 |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile) | m2 | 245,000 |
| 40 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m | m2 | 245,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Soclu |  |  |
| 41 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 | 25,000 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate). | kg | 45,000 |
| 43 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 90 m.l.) | m2 | 25,000 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu | m2 | 25,000 |
| 45 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Praguri si rampe |  |  |
| 46 | CA03G | Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe | m3 | 7,200 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm | kg | 25,000 |
| 48 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe | m2 | 12,000 |
| 49 | CG17D1 | Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 12,000 |
| 50 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la praguri si rampe | kg | 67,500 |
|  |  | Capitolul 1.8. Cos de ventilare |  |  |
| 51 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare) | 100m2 | 0,110 |
| 52 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm). | m | 12,000 |
| 53 | CI22B | Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare ) fixate de adeziv | m2 | 8,000 |
| 54 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 400x900 mm). | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Pereu |  |  |
| 55 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la pereu, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 27,000 |
| 56 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 110,000 |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm, gr. 100mm | m3 | 13,500 |
| 58 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=60 mm). | m2 | 135,000 |
| 59 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 48,600 |
| 60 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 48,600 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul A1;T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Conducte |  |  |
| 1 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Tevi din polipropilena PP-R,sub presiune PN10 d= 50mm ) | m | 15,000 |
| 2 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Tevi din polipropilena PP-R,sub presiune PN10 d= 40mm ) | m | 22,000 |
| 3 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena PP-R,sub presiune PN10 d= 25mm) | m | 20,000 |
| 4 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Tevi din polipropilena PP-R,sub presiune PN10 d= 20mm) | m | 15,000 |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 72,000 |
| 6 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,200 |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm. (Tub de izolatie conductele ПЭП d-40mm) | m | 22,000 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. (Tub de izolatie conductele ПЭП d-25mm) | m | 20,000 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. (Tub de izolatie conductele ПЭП d-20mm) | m | 15,000 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. (Tub de izolatie conductele ПЭП d-50mm) | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Armatura |  |  |
| 11 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D=40mm) | buc | 1,000 |
| 12 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu bila si fluture de actionare D=32mm) | buc | 4,000 |
| 13 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4".(Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm) | buc | 4,000 |
| 14 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".(Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm) | buc | 2,000 |
| 15 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm , (Imbinare flexifila d-40mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-110 мм | m | 30,000 |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-50 мм | m | 17,000 |
| 18 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,700 |
| 19 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru suport V=0,2м3) | m3 | 0,200 |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 5,000 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa curatire PP d=110mm) | buc | 1,000 |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie d-110mm) | buc | 1,000 |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie d-50mm) | buc | 1,000 |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson antiincendiu d=110mm) | buc | 1,000 |
| 25 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Manson antiincendiu d=50mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj santier |  |  |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata | buc | 5,000 |
| 27 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu rezervuar de evacuare laterala) | buc | 1,000 |
| 28 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Dus cu bateria gromata si plasa) | buc | 4,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 500/500 (L/H) | buc | 2,000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 900/500 (L/H) | buc | 2,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1200/500 (L/H) | buc | 1,000 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1400/500 (L/H) | buc | 8,000 |
| 5 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1600/500 (L/H) | buc | 1,000 |
| 6 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1800/500 (L/H) | buc | 2,000 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 33 1400/500 (L/H) | buc | 3,000 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm .Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 33 1600/500 (L/H) | buc | 1,000 |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан балансировочный статический д-15мм (R206 В) | buc | 1,000 |
| 10 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансировочный статический д-20мм(R206 В) | buc | 4,000 |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Дренажный адаптер (R608D) | buc | 8,000 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG) | buc | 17,000 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG) | buc | 20,000 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, ( Ручной угловой клапан с герм.прокладкой д-15мм (R5TG) | buc | 3,000 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Термоголовка (R470) | buc | 17,000 |
| 16 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Спускная пробка с герм.прокладкой (R90) | buc | 20,000 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автомат. воздухоотводчик DN 1/2'') | buc | 6,000 |
| 18 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) | m | 105,000 |
| 19 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) (К=1,3на фитинги) | m | 31,500 |
| 20 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm) | m | 100,000 |
| 21 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)(К=1,3на фитинги) | m | 30,000 |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 205,000 |
| 23 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-20х2.8) | buc | 1,000 |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-25x3.5) | buc | 4,000 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Резьба стальная сварная д-15мм) | buc | 1,000 |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Резьба стальная сварная д-20мм) | buc | 4,000 |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-20x1/2) | buc | 40,000 |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр.d=20) | buc | 40,000 |
| 29 | CG09A | Плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88 (55штх4м) | m | 220,000 |
| 30 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы) | buc | 140,000 |
| 31 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d-20x1/2 | m | 10,000 |
| 32 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d-20x1/2 (К=1,4 на фитинги) | m | 4,000 |
| 33 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm | m | 30,000 |
| 34 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm (К=1,4 на фитинги) | m | 12,000 |
| 35 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m | m | 45,000 |
| 36 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (К=1,4 на фитинги) | m | 18,000 |
| 37 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 20,000 |
| 38 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (К=1,4 на фитинги) | m | 8,000 |
| 39 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 85,000 |
| 40 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20,000 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 6,000 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsirea tevilor din otel) | m2 | 12,600 |
| 43 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода) | m2 | 0,180 |
| 44 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 15,000 |
| 45 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д40x10mm K-FLEX ,с алюминиевой фольгой o=19 мм | m | 75,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. 1.3. Demontare |  |  |
| 46 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100мм | m | 90,000 |
| 47 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (радиаторный узел (~10 секц -22шт ) | m2 | 65,560 |
| 48 | TrB01A1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 1,560 |
| 49 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,560 |
| 50 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,560 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Автоматический регуляторперепада давления d=15mm(R206 С "Giacomini") | buc | 1,000 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Автоматический регуляторперепада давления d=20mm(R206 С "Giacomini") | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 53 | Pret de piata | Автоматический регулятор перепада давлений д-15мм (R206 С) | buc | 1,000 |
| 54 | Pret de piata | Автоматический регулятор перепада давлений д-20мм (R206 С) | buc | 4,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,807 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) | m3 | 9,506 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 6,400 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) | m3 | 4,776 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,776 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом) | 100 m3 | 0,748 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,748 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II(Лишний грунт) | 100 m3 | 0,106 |
| 9 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 18,550 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,106 |
|  |  | Capitolul 1.2. Nod apometric de apa rece d-15mm |  |  |
| 11 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Robinet concesie d=15mm) | buc | 1,000 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Clapeta ireversibila d=15mm) | buc | 1,000 |
| 13 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Mufa redusa compresiune d-50/15mm) | buc | 2,000 |
| 14 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Cot compresiune d-50mm) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Сonducte si armaturi |  |  |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (Conducta PE100 SDR17 PN10, D=50mm) | m | 80,000 |
| 16 | RpAcH29A | Spalarea si dezinfectarea conductelor din poliesteri, , avind diametrul de 32 mm | m | 80,000 |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 80,000 |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. ( Colier universal d-90/40mm) | buc | 1,000 |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Ventil d-40mm) | buc | 1,000 |
| 20 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (Trecere pereti camin L=0.2m d-90mm) | buc | 1,000 |
| 21 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Trecere pereti camin L=0.2m d-160mm) | buc | 2,000 |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Vana din fonta cu flanse PN16 D-80mm) | buc | 1,000 |
| 23 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel pentru sudura d=80mm.pentru vana) | buc | 2,000 |
| 24 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Capat flansa D-90/80 mm) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Сamin D=1000mm (buc-1) |  |  |
| 25 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,700 |
| 26 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
| 27 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |
| 28 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana КЦ-10-6 (0,15 m3) | buc | 1,000 |
| 29 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 31 | Pret din piata | Capac din fonta тип L | buc | 1,000 |
| 32 |  | Scara cu vanguri din otel С-1-02 | kg | 12,900 |
| 33 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute (Constructii de metale pentru consolidarea caminului.) | kg | 20,560 |
| 34 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,033 |
| 35 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 | 0,190 |
| 36 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu) | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 37 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm. Apometru d-15mm | buc | 1,000 |
| 38 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 100,тип Filtru d-15 | buc | 1,000 |
| 39 | AcB06B | Camin vizitare din PE-montare | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Nod apometric cu apometru d-15mm |  |  |
| 40 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm . Apometru d-15mm | buc | 1,000 |
| 41 | Pret de piata | Filtru pentru apa potabila, diametru de 100 mm. Filtru d-15 | buc | 1,000 |
| 42 | Valrom | Camin de polietilena prefabricat CA-1 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-521-15 | Declansator tripolar | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩВ) | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Declansator independent | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 9 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩР) | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-521-15 | Declansator tripolar | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 17,000 |
| 13 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,100 |
| 14 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 15 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,100 |
| 16 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |
| 17 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,040 |
| 18 | 08-03-591-12 | Priza de fisa tripla tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 19 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,630 |
| 20 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,050 |
| 21 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,040 |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,040 |
| 23 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,200 |
| 24 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
| 25 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,250 |
| 26 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 10,150 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,350 |
| 28 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,770 |
| 29 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,250 |
| 30 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 31 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 32 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 33 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 12,000 |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc | 1,000 |
| 36 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 38 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 39 | 33600173-182 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa | buc | 10,000 |
| 40 | 33600173-183 | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa | buc | 7,000 |
| 41 | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi | buc | 10,000 |
| 42 | 336009-128 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare | buc | 20,000 |
| 43 | 336009-139 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare cu protectie de stropi | buc | 4,000 |
| 44 | 33700015 | Сutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 55,000 |
| 45 | 3360009-157 | Priza cu tripla instalatie inchisa | buc | 3,000 |
| 46 | 3380001-022 | Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri | buc | 3,000 |
| 47 | 3340128-140 | Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W | buc | 3,000 |
| 48 | 3340128-141 | Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W | buc | 45,000 |
| 49 | 3340128-142 | Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W | buc | 15,000 |
| 50 | 3340128-144 | Corp de iluminat de perete IP54 LED20W | buc | 1,000 |
| 51 | 3340128-131 | Corp de iluminat pentru tavan IP54 LED20W | buc | 5,000 |
| 52 | 3340128-152 | Corp de iluminat de perete IP65 LED22W | buc | 3,000 |
| 53 | 335000272-01 | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm | m | 150,000 |
| 54 | 335000272-02 | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm | m | 550,000 |
| 55 | 335000272-03 | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm | m | 450,000 |
| 56 | 335000272-04 | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm | m | 60,000 |
| 57 | 335000272-05 | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm | m | 12,000 |
| 58 | 335000272-06 | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm | m | 5,000 |
| 59 | 335000272-07 | Cablu ВВГнг-LS 5x16mm | m | 25,000 |
| 60 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 120,000 |
| 61 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 10,000 |
| 62 | 441000-1564 | Teava ПВХ d=40mm | m | 5,000 |
| 63 | 333720016-03 | Canal de cabluri zincat 50x100 | m | 25,000 |
| 64 | 3360033-03 | - Cutie de ramificare pentru montare in tevi | buc | 25,000 |
| 65 | 3360033-04 | - Cutie de ramificare pentru montare cu cablu | buc | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 66 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ) | buc | 1,000 |
| 67 | 555-100011-5 | Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 68 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 |
| 69 | 5550244-131 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 1,000 |
| 70 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |
| 71 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 2,000 |
| 72 | 5550237-91 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 73 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩB) | buc | 1,000 |
| 74 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 75 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 76 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 2,000 |
| 77 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 8,000 |
| 78 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 2,000 |
| 79 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (ЩО) | buc | 1,000 |
| 80 | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 360x275x125 (6kg) (ЩР) | buc | 1,000 |
| 81 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/16 , 16A | buc | 1,000 |
| 82 | 555-100011-2 | Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 83 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 8,000 |
| 84 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 9,000 |
| 85 | 555053-01 | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63 | set | 1,000 |
| 86 | 555-100011-11 | Intrerupator- deconector 63 A BP-63 | buc | 1,000 |
| 87 | 5550151-25 | Contor electronic trifazat | buc | 1,000 |
| 88 | 5550244-132 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 50A, BA47-29//3/50C | buc | 1,000 |
| 89 | 130-1007-92 | Detensionatoare ОПС1 B 4Р | buc | 1,000 |

Proiectant Palade V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.