| Lucrari de reparatie etapa I in grupa 5 la IET nr. 68 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Peretii si glafuri interioare (grup sanitar) |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.081 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.405 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii despartitori) | m3 | 6.05 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.723 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.175 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.726 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.484 |
| 3 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.31 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 45.781 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8.968 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1562.40 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.005 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 158.286 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 39.358 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.713 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 27.90 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.862 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.314 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.274 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti pertanti) | m2 | 37.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.85 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.37 |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii si glafuri interioare (grupa, vestiar) |  |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii lavoar) | m3 | 0.25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.113 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.875 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 169.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.69 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 169.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 23.66 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 70.135 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8.45 |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 169.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.845 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 170.69 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.845 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50.70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.101 |
| 9 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1352.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1352.00 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 182.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 182.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36.46 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3.828 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1440.17 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 109.38 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.185 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.365 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.912 |
| 11 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 169.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 67.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.28 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 4.056 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.676 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 12 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 63.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.255 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.953 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.953 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.45 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.45 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.65 |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.52 |
| 16 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 95.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.85 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.85 |
| 17 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.05 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.29 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.15 |
| 18 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 14.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37.10 |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 14.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.86 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 16.10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.40 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2.94 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5.88 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (sub pereti despartitori) | m2 | 12.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11.40 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.96 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1.08 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.042 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1.44 |
| 21 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (150*150 d.10mm) | kg | 1730.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 86.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.19 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1773.25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 259.50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17.30 |
| 22 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - sub pereti despartitori | m3 | 3.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18.55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.40 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 980.49 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2.647 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2.433 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2.10 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1.137 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.875 |
| 23 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 95.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 76.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.50 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 9.737 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2280.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6.175 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 5.70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.135 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0.19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9.50 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0.57 |
| 24 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 100.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 72.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.206 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.30 |
| 25 | RpCI34A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar) | m2 | 100.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 73.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.00 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar) | m2 | 121.325 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 31.65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.00 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.00 |
| 26 | IzF10B | Strat termoizolator la pardoseli, din placi din polistiren extrudat XPS 50mm, fixat in dibluri (resursele modificate conform formularului desfasurat) | m2 | 95.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11.40 |
|  | 2874136313401 | Diblu din material plastic L=100mm | buc | 570.00 |
|  | 2521302602955 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 50mm | m2 | 95.95 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 118.80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.594 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 119.988 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.594 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.188 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35.64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.071 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 95.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 57.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3.135 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1235.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.85 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.14 |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 95.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 38.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.09 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 817.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.57 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.68 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 31 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.85 |
| 32 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.88 |
| 33 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.40 |
| 34 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.20 |
| 35 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.60 |
| 36 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.30 |
| 37 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.00 |
| 38 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 10.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.40 |
| 39 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.48 |
| 40 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.45 |
|  |  | Capitolul 1.6. Sistema de incalzire |  |  |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9.90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.584 |
| 42 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 24.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.40 |
| 43 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 40.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15.20 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 12.00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6.36 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.16 |
| 44 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 42.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17.64 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 12.60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4.62 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8.484 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.386 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 45 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 45.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 45.00 |
| 46 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 45.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49.95 |
| 47 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 45.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 19.534 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.