| Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a clădirii (CPSAN) mun. Cahul (Etapa 2). | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități lucrări  № E2-1-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IzF04J1 |  | Folie anticondens |  |  |  |  | m2 | 270,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 5,4000 |
|  | 26821322601626333 |  | Folie anticondens |  |  |  |  | m2 | 291,6000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,1350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL53F |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Placi termoizolante polistiren extrudat grosimea 100 mm. Placi de gresie ceramo-granit 45x90 cafeniu Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 240,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 563,3040 |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) - Placi de gresie ceramo-granit 45x90 cafeniu |  |  |  |  | m2 | 265,3200 |
|  | 252130244607 |  | Polistiren extrudat grosimea 100 mm |  |  |  |  | m2 | 248,4360 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 265,3200 |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc | 1 809,0000 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 4,8000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 54,9600 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut | 9,6000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 66,0000 |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut | 1,0560 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL53F |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Placi termoizolante polistiren extrudat grosimea 30 mm. Placi de gresie ceramo-granit 45x90 cafeniu Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 30,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 70,4130 |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) - Placi de gresie ceramo-granit 45x90 cafeniu |  |  |  |  | m2 | 33,1650 |
|  | 2521302223 |  | Polistiren extrudat grosimea 30 mm |  |  |  |  | m2 | 31,0545 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 33,1650 |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc | 226,1250 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 6,8700 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut | 1,2000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 8,2500 |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut | 0,1320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IzF04J1 |  | Folie anticondens |  |  |  |  | m2 | 1 700,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 34,0000 |
|  | 26821322601626333 |  | Folie anticondens |  |  |  |  | m2 | 1 836,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,8500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL53F |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Placi termoizolante vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3. Casete Etalbond Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 1 570,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3 684,9470 |
|  | 281123630489922 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) - Casete Etalbond |  |  |  |  | m2 | 1 735,6350 |
|  | 222252130244607 |  | Placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 |  |  |  |  | m2 | 1 625,1855 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 1 735,6350 |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc | 11 833,8750 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 31,4000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 359,5300 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut | 62,8000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 431,7500 |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut | 6,9080 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL53F |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Placi termoizolante vata minerala grosimea 30 mm. Casete Etalbond Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 130,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 305,1230 |
|  | 281123630489922 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) - Casete Etalbond |  |  |  |  | m2 | 143,7150 |
|  | 25213023 |  | Placi din vata minerala grosimea 30 mm |  |  |  |  | m2 | 134,5695 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 143,7150 |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  | buc | 979,8750 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 2,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 29,7700 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut | 5,2000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 35,7500 |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  | h-ut | 0,5720 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Finisare pereti mai jos de cota 0.000 - in interiorul curtilor de lumina |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 | 390,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 11,7000 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  |  | kg | 105,3000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 19,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CI21A aplicativ |  | Placaj din gresie ceramo-granit 45x90 cafeniu la soclu Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 390,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1 131,0000 |
|  | 2670411220205122 |  | Placi din gresie ceramo-granit 45x90 cafeniu |  |  |  |  | m2 | 401,7780 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg | 1 733,1600 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 169,3770 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,7878 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 9,8670 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 4,2900 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut | 28,4700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, b=300 mm |  |  |  |  | m | 200,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 64,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 16,0000 |
|  | 27431235490442622 |  | Glafuri din tabla prevopsita, b=300 mm |  |  |  |  | m | 200,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 800,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti mai jos de cota 0.000 - in interiorul curtilor de lumina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare fatada |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Finisari interioare cota -3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 600,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 90,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 1 230,0000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 2 400,0000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 66,8500 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 36,9337 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 32,3258 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 77,3850 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 82,6612 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 26,6451 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 9,5324 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 3,0778 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 58,0387 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 569,4832 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1610 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,6625 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,0500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 31,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 73,8430 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 7,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,5000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 17,2550 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,0500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 5,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 19,2500 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 14,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 2,1000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 17,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 1,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antifoc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 17,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 32,4700 |
|  | 26621027010003324222 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antifoc |  |  |  |  | m2 | 17,9392 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 15,7011 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 37,5870 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 40,1497 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 12,9419 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 4,6300 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 1,4949 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 28,1902 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 276,6062 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0782 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,8075 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 17,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,5100 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 2,5500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,8500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 17,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 15,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,4000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 35,8666 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0340 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0340 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 17,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 3,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,7000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 8,3810 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0170 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 17,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,5100 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 2,5500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,8500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 17,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 9,3500 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 6,8000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,0200 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 8,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,8500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0340 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Finisare Tavane T-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 145,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 4,3500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 21,7500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 7,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 145,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 65,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 14,5000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 152,9605 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1450 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1450 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 145,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 29,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 14,5000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 71,4850 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1450 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 145,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 4,3500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 21,7500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 7,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 145,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 79,7500 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 58,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 8,7000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 72,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 7,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 690,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 161,4600 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 10 609,7850 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 62,4105 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,7738 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 28,9800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 6,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 690,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 759,0000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 717,8070 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 4 460,1600 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 285,7290 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 13 938,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,0907 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,2420 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 11,5920 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 43,4700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" in 2 straturi (k=2 la material) K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om | 4,9000 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  |  |  | kg | 29,0500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 35,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 38,5000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 36,4105 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 226,2400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 14,4935 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 707,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1061 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0630 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,5880 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 2,2050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  |  | kg | 16,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 66,0000 |
|  | 112661112800272235223 |  | Placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  |  |  | m2 | 62,4180 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 387,8400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 24,8460 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 212,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1818 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 1,0080 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 3,7800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  |  | m | 600,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 240,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 60,0000 |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  |  |  | m2 | 44,1000 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 220,5000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 780,0000 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 63,0000 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 180,0000 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 30,0000 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 370,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 41,1000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 205,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 68,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 370,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 616,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 137,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 445,2130 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,3700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,3700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 370,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 274,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 137,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 675,4100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,3700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 370,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 41,1000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 205,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 68,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 1 370,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 753,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 548,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 82,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 685,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 68,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,7400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 110,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 247,5000 |
|  | 267011220300022 |  | Placi portelonat 600x600 mm |  |  |  |  | m2 | 115,5000 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  | kg | 440,0000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 2 200,0000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 36,3000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,8800 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 570,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 17,1000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 85,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 28,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 570,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 256,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 57,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 601,2930 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,5700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 570,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 114,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 57,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 281,0100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,5700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 570,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 17,1000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 85,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 28,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 570,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 313,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 228,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 34,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 285,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 28,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,1400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 214,4400 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 126,6300 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 88,6410 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 265,3200 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 283,4100 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 91,3545 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 32,6826 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 10,5525 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 180,9000 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 1 556,9460 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,7680 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 5,0640 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 18,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 24,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 132,0000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 18,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0360 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 146,4000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 856,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,4800 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 18,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 54,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 126,5880 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 24,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 59,1600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 18,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 120,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 66,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 48,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 7,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 60,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 6,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare cota -3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti cota -3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu ALT 118 grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  |  |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 40,9500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,2500 |
|  | 20301129510003 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu ALT 118 grosime 25 mm |  |  |  |  | m2 | 45,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 180,0000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 7,2000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 2,5200 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 27,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti cota -3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisari interioare cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 190,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 28,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 389,5000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 760,0000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  |  |  |  | m2 | 199,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,8500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 610,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1 165,1000 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 643,7025 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 563,3929 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 1 348,7100 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 1 440,6675 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 464,3854 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 166,1365 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 53,6419 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 1 011,5325 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 9 925,2795 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,8060 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 28,9750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 610,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,3000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 91,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 30,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 610,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 549,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 122,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 286,9780 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,2200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 610,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 122,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 61,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 300,7300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 610,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,3000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 91,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 30,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 610,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 335,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 244,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 36,6000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 305,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 30,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 110,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,3000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 16,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 5,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 110,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 49,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 116,0390 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 110,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 54,2300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 110,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,3000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 16,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 5,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 110,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 60,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 44,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 6,6000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 55,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 5,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" in 2 straturi (k=2 la material) K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om | 5,1800 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  |  |  | kg | 30,7100 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 40,7000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 38,4911 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 239,1680 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 15,3217 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 747,4000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1121 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0666 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,6216 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 2,3310 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 190,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 44,4600 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 2 921,5350 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 17,1855 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,7638 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 7,9800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 190,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 209,0000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 197,6570 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 1 228,1600 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 78,6790 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 838,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,5757 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3420 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 3,1920 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 11,9700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" in 2 straturi (k=2 la material) K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om | 8,4000 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  |  |  | kg | 49,8000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 66,0000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 62,4180 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 387,8400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 24,8460 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 212,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1818 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 1,0080 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 3,7800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7. Finisare pardoseli -P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 | 480,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 224,6400 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  |  | kg | 14 776,1280 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 43,4592 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,3802 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 40,3200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 9,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 480,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 552,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 72,0000 |
|  | 267011220405112 |  | Placi din laminat - Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33 |  |  |  |  | m2 | 509,0400 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 | 509,0400 |
|  | 203012294673 |  | Plinte din PVC |  |  |  |  | m | 436,3200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 14,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8. Finisare pardoseli -P5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  |  | kg | 16,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 66,0000 |
|  | 112661112800272235223 |  | Placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  |  |  | m2 | 62,4180 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 387,8400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 24,8460 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 212,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1818 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 1,0080 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 3,7800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  |  | m | 220,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 88,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  |  |  | m2 | 16,1700 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 80,8500 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 386,0000 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 23,1000 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 66,0000 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 11,0000 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.10. Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 350,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 40,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 202,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 67,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 350,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 607,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 135,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 424,1150 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 350,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 270,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 135,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 665,5500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 350,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 40,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 202,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 67,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 1 350,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 742,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 540,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 81,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 675,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 67,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.11. Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 300,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 675,0000 |
|  | 267011220300022 |  | Placi portelonat 600x600 mm |  |  |  |  | m2 | 315,0000 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  | kg | 1 200,0000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 6 000,0000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 99,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,4000 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 3,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.12. Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 5,4000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 27,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 81,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 189,8820 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 36,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 88,7400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 5,4000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 27,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 99,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 72,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 10,8000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 90,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.13. Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 600,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 90,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 30,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 600,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 270,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 60,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 632,9400 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 600,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 120,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 60,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 295,8000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 600,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 90,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 30,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 600,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 330,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 240,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 36,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 300,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 30,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.14. Finisare pereti W-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 107,2200 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 63,3150 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 44,3205 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 132,6600 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 141,7050 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 45,6772 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 16,3413 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 5,2762 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 90,4500 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 778,4730 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3840 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,5320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 66,0000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0180 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 73,2000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 428,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,9600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 63,2940 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 29,5800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 33,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 24,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 3,6000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 30,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 3,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare cota 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pereti cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CM03E |  | Pereti din sticla securizata pentru cabine de sus montate pe structura de aluminiu |  |  |  |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  |  |  | h-om | 40,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 8,0000 |
|  | 261111250030022 |  | Pereti din sticla securizata pentru cabine de sus montate pe structura de aluminiu |  |  |  |  | m2 | 44,0000 |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  |  |  |  | kg | 14,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti cota 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Finisari interioare cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 155,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 23,2500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 317,7500 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 620,0000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  |  |  |  | m2 | 162,7500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,3250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1 203,3000 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 664,8075 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 581,8648 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 1 392,9300 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 1 487,9025 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 479,6111 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 171,5837 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 55,4006 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 1 044,6975 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 10 250,6985 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,8980 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 29,9250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,9000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 94,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 567,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 126,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 329,1740 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,2600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,2600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 126,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 63,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 310,5900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,9000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 94,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 346,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 252,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 37,8000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 315,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 31,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,2600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 7,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 22,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 52,7450 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 24,6500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 7,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 27,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 20,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 3,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 25,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 2,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 165,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 38,6100 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 2 537,1225 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 14,9242 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,6633 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 6,9300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 165,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 181,5000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 171,6495 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 1 066,5600 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 68,3265 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 333,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,2970 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 2,7720 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 10,3950 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" in 2 straturi (k=2 la material) K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 70,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om | 9,8000 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  |  |  | kg | 58,1000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 70,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 77,0000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 72,8210 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 452,4800 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 28,9870 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 414,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,2121 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1260 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 1,1760 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 4,4100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 | 530,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 248,0400 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  |  | kg | 16 315,3080 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 47,9862 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,7323 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 44,5200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 10,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 530,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 609,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 79,5000 |
|  | 267011220405112 |  | Placi din laminat - Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33 |  |  |  |  | m2 | 562,0650 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 | 562,0650 |
|  | 203012294673 |  | Plinte din PVC |  |  |  |  | m | 481,7700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 15,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7. Finisare pardoseli -P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  |  | kg | 16,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 66,0000 |
|  | 112661112800272235223 |  | Placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  |  |  | m2 | 62,4180 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 387,8400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 24,8460 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 212,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1818 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 1,0080 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 3,7800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  |  | m | 220,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 88,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  |  |  | m2 | 16,1700 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 80,8500 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 386,0000 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 23,1000 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 66,0000 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 11,0000 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9. Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 320,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 39,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 198,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 66,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 320,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 594,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 132,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 392,4680 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 320,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 264,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 132,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 650,7600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 320,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 39,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 198,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 66,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 1 320,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 726,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 528,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 79,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 660,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 66,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10. Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 330,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 742,5000 |
|  | 267011220300022 |  | Placi portelonat 600x600 mm |  |  |  |  | m2 | 346,5000 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  | kg | 1 320,0000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 6 600,0000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 108,9000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,6400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 3,9600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.11. Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 33,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 11,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 99,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 232,0780 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 44,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 108,4600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 33,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 11,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 121,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 88,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 13,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 110,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 11,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.12. Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 620,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 93,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 620,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 279,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 62,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 654,0380 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,6200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 620,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 124,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 62,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 305,6600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 620,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 93,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 620,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 341,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 248,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 37,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 310,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 31,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.13. Finisare pereti W-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 107,2200 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 63,3150 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 44,3205 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 132,6600 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 141,7050 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 45,6772 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 16,3413 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 5,2762 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 90,4500 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 778,4730 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3840 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,5320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 66,0000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0180 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 73,2000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 428,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,9600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 63,2940 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 29,5800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 33,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 24,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 3,6000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 30,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 3,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare cota 3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereti cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CM03E |  | Pereti din sticla securizata pentru cabine de sus montate pe structura de aluminiu |  |  |  |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  |  |  | h-om | 45,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 9,0000 |
|  | 261111250030022 |  | Pereti din sticla securizata pentru cabine de sus montate pe structura de aluminiu |  |  |  |  | m2 | 49,5000 |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  |  |  |  | kg | 15,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti cota 3.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisari interioare cota 6.600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 | 200,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 30,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 410,0000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 800,0000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  |  |  |  | m2 | 210,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1 203,3000 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 664,8075 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 581,8648 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 1 392,9300 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 1 487,9025 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 479,6111 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 171,5837 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 55,4006 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 1 044,6975 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 10 250,6985 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,8980 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 29,9250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,9000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 94,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 567,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 126,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 329,1740 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,2600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,2600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 126,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 63,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 310,5900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,9000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 94,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 630,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 346,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 252,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 37,8000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 315,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 31,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,2600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 7,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 22,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 52,7450 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 24,6500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 7,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 27,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 20,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 3,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 25,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 2,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Tavane T-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 165,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 38,6100 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 2 537,1225 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 14,9242 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,6633 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 6,9300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 165,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 181,5000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 171,6495 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 1 066,5600 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 68,3265 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 333,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,2970 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 2,7720 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 10,3950 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5. Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" in 2 straturi (k=2 la material) K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 70,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om | 9,8000 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  |  |  | kg | 58,1000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 70,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 77,0000 |
|  | 1126611128007030112222 |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  |  |  | m2 | 72,8210 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 452,4800 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 28,9870 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 414,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,2121 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1260 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 1,1760 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 4,4100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6. Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  |  |  | m2 | 530,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 248,0400 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  |  | kg | 16 315,3080 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 47,9862 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,7323 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 44,5200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 10,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 530,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 609,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 79,5000 |
|  | 267011220405112 |  | Placi din laminat - Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33 |  |  |  |  | m2 | 562,0650 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 | 562,0650 |
|  | 203012294673 |  | Plinte din PVC |  |  |  |  | m | 481,7700 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 15,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.7. Finisare pardoseli -P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  |  | kg | 16,2000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 66,0000 |
|  | 112661112800272235223 |  | Placi ceramice riflate grosime 10 mm |  |  |  |  | m2 | 62,4180 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 387,8400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 24,8460 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 212,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1818 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 1,0080 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 3,7800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pardoseli -P4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  |  | m | 220,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 88,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  |  |  | m2 | 16,1700 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 80,8500 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 386,0000 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 23,1000 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 66,0000 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 11,0000 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9. Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 250,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 37,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 187,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 62,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 250,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 562,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 125,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 318,6250 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1 250,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 250,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 125,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 616,2500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 250,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 37,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 187,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 62,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 1 250,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 687,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 500,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 75,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 625,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 62,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.10. Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 330,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 742,5000 |
|  | 267011220300022 |  | Placi portelonat 600x600 mm |  |  |  |  | m2 | 346,5000 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  | kg | 1 320,0000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 6 600,0000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 108,9000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,6400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 3,9600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.11. Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 33,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 11,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 99,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 232,0780 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 44,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 108,4600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 33,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 11,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 220,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 121,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 88,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 13,2000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 110,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 11,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.12. Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 650,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 19,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 97,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 32,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 650,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 292,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 65,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 685,6850 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 650,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 130,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 65,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 320,4500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 650,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 19,5000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 97,5000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 32,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 650,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 357,5000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 260,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 39,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 325,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 32,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.13. Finisare pereti W-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 107,2200 |
|  | 26621027010003322 |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  |  | m2 | 63,3150 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 44,3205 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 132,6600 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 141,7050 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 45,6772 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 16,3413 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 5,2762 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 90,4500 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 778,4730 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3840 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,5320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 66,0000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0180 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 73,2000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 428,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,9600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 63,2940 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 12,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  |  | kg | 29,5800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 33,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 24,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 3,6000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 30,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 3,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti W-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare cota 6.600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pereti cota 6.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | CM03E |  | Pereti din sticla securizata pentru cabine de sus montate pe structura de aluminiu |  |  |  |  | m2 | 45,0000 |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  |  |  | h-om | 45,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 9,0000 |
|  | 261111250030022 |  | Pereti din sticla securizata pentru cabine de sus montate pe structura de aluminiu |  |  |  |  | m2 | 49,5000 |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  |  |  |  | kg | 15,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti cota 6.600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Scara metalica Sm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) |  |  |  |  | kg | 239,3800 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 33,5132 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,3938 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 2,3938 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg | 239,3800 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 1,1969 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,9150 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 2,3938 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 4,7876 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 4,7876 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,2390 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,3943 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,8078 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0574 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,2390 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,9130 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 1,2428 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0860 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 2,7200 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 42,0000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  |  |  | buc | 13,4400 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut | 1,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Scara metalica Sm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) |  |  |  |  | kg | 77,6000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 10,8640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,7760 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,7760 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg | 77,6000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,3880 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,6208 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,7760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,5520 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 1,5520 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0776 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,1280 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,2623 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0186 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0776 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,2964 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 0,4035 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0279 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 2,0400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 31,5000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  |  |  | buc | 10,0800 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  | h-ut | 1,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Copertina C1-3 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | CK35B |  | Element de fixare perete-sticla |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 218741363133001 |  | Element de fixare peret-sticla |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | CK35B |  | Element de fixare sticla-bara de tensiune |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 28741363133002 |  | Element de fixare sticla-bara de tensiune2 |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | CK35B |  | Element de fixare perete-bara de tensiune |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 287413634133002 |  | Element de fixare perete-bara de tensiune |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | CH06A |  | Bara de tensiune din inox (3 buc.) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 |  |  |  |  | m | 20,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 28121063057141 |  | Bara din inox |  |  |  |  | m | 20,2000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 2,0000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 1,2000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 14,0000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | CE18A |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500 |  |  |  |  | m2 | 7,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 4,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,7000 |
|  | 266534122700555 |  | Placi -din sticla secuzirata |  |  |  |  | m2 | 8,8200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina C1-3 buc. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Balustrada B-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 893,5600 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 169,7764 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 8,9356 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 8,9356 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 8,9356 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 893,5600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 4,4678 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 7,1485 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 13,4034 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,8940 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 1,4751 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 3,0217 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,2146 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,8940 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 3,4151 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 4,6488 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,3218 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | pret de piata |  | Element decorativ 50x50x50h |  |  |  |  | buc | 84,0000 |
|  | 45433 |  | Element decorativ 50x50x50h |  |  |  |  | buc | 84,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | pret de piata |  | Element decorativ 80x80x30h |  |  |  |  | buc | 84,0000 |
|  | 454433 |  | Element decorativ 80x80x30h |  |  |  |  | buc | 84,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada B-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Copertine deasupra curtilor de lumina |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | CL18A |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg | 2 245,4000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 426,6260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,4540 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 22,4540 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 22,4540 |
|  | 277527630988633 |  | Confectii metalice - Teava patrata 60x60x4 mm |  |  |  |  | kg | 2 245,4000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 11,2270 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 17,9632 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 33,6810 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | CL18A |  | Confectii metalice - Tabla grosime 6 mm |  |  |  |  | kg | 1,2600 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 0,2394 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,0126 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,0126 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,0126 |
|  | 27752763309833322 |  | Tabla grosime 6 mm |  |  |  |  | kg | 1,2600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,0063 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,0101 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,0189 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 2,2500 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 3,7125 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 7,6050 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,5400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 2,2500 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 8,5950 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 11,7000 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,8100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla cutata), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  |  |  | m2 | 170,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 246,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 17,0000 |
|  | 2710403642000003 |  | Tabla cutata |  |  |  |  | m2 | 205,2750 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg | 107,1000 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc | 892,5000 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc | 892,5000 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg | 58,0125 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg | 17,8500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,7400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 | 55,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,6500 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  |  | kg | 14,8500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D3 mm 150x150 |  |  |  |  | kg | 82,5000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 2,0625 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,4125 |
|  | 2873122004100233 |  | Plase sudate VrI D3 mm 150x150 |  |  |  |  | kg | 83,3250 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg | 0,4125 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 0,8250 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 24,7500 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,0495 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 55,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 33,0000 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 | 1,8150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=4,0000 |  |  |  |  | m2 | 55,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,4000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 473,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,5400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,4400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6600 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,3300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  |  |  | m2 | 55,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om | 7,7000 |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  |  |  | kg | 22,8250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 | 55,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,6500 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  |  | kg | 14,8500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 2,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 11 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 | 55,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 60,5000 |
|  | 11266111280027223522 |  | Placi ceramice riflate grosime 11 mm |  |  |  |  | m2 | 57,2165 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 355,5200 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 22,7755 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 111,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1666 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0990 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,9240 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 3,4650 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine deasupra curtilor de lumina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Fundatie generator |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,1190 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  | h-ut | 0,5600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,4200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 | 1,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,6200 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,9800 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1800 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 0,3780 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,7560 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 84,0500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 4,2025 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,2521 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 86,1512 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 12,6075 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 0,8405 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 3,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 2,8500 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,2400 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 | 0,2700 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0105 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 0,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 | 1,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 5,1750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2663103210000133 |  | Beton C20/25 XF3 |  |  |  |  | m3 | 1,5606 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1522 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,9000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc K=2,0000 |  |  |  |  | m2 | 7,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 0,8400 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii (mastic) |  |  |  |  | kg | 23,8000 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg | 4,7600 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t | 0,0084 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg | 15,8200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,0140 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,1820 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie generator |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Placa de fundatie Pf1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 264,9700 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 13,2485 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,7949 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 271,5942 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 39,7455 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 2,6497 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 3,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 2,8500 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,2400 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 | 0,2700 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0105 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 0,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 | 1,4000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 4,8300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,5600 |
|  | 26631032100022013333 |  | Beton C20/25 |  |  |  |  | m3 | 1,4565 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1421 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,8400 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 | 0,8000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 2,7600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3200 |
|  | 033022013333 |  | Beton C8/10 |  |  |  |  | m3 | 0,8323 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0812 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,4800 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa de fundatie Pf1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. Pereti monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 522,4100 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 26,1205 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,5672 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 535,4702 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 78,3615 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 5,2241 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 40,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 38,0000 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 2,0000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 3,2000 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 | 3,6000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,1400 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0200 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 4,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 | 4,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 13,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,6000 |
|  | 26631032100022013333 |  | Beton C20/25 |  |  |  |  | m3 | 4,1615 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,4060 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 2,4000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. Placa de planseu Pp1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg | 143,8300 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 7,7668 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,4315 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 147,4257 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 1,4383 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 40,2724 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,1438 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 7,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,7000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 6,6500 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,3500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,5600 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 | 0,6300 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0245 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0035 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 0,8400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc | 10,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  |  | kg | 4,0000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0050 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | CA04F |  | Beton turnat in placi clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 | 0,7000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 3,3950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3150 |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  |  |  | m3 | 0,7390 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1081 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,4200 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,1960 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa de planseu Pp1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. Capac metalic C-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent |  |  |  |  | kg | 66,9200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 9,3688 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6692 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,6692 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg | 66,9200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,3346 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,5354 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,6692 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,3384 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 1,3384 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0670 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,1106 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,2265 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0161 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,0670 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,2559 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 0,3484 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0241 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capac metalic C-1 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E2-1-2

Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Cazan instantanee pe gaze naturale Q=24,8 kW Vitopend 100-W |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 42133233 |  | Cazan instantanee pe gaze naturale Q=24,8 kW Vitopend 100-W |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Conducta coaxiala dubla pentru evacuarea gazelor de ardere D60/100 lungimea 500 mm |  |  |  |  | buc | 20,0000 |
|  | 3331134444333355 |  | Conducta coaxiala dubla pentru evacuarea gazelor de ardere D60/100 lungimea 500 mm |  |  |  |  | buc | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret de piata |  | Conducta coaxiala dubla pentru evacuarea gazelor de ardere D60/100 lungimea 1000 mm |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 33311344443333553 |  | Conducta coaxiala dubla pentru evacuarea gazelor de ardere D60/100 lungimea 1000 mm |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret de piata |  | Cot 90 grade pentru conducata coaxiala D60/100 |  |  |  |  | buc | 49,0000 |
|  | 333113444433335534 |  | Cot 90 grade pentru conducata coaxiala D60/100 |  |  |  |  | buc | 49,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret de piata |  | Filtru impuritati 1" |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 433334443323 |  | Filtru impuritati 1" |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pret de piata |  | Filtru magnetic XCAL MEGAMAX D15 mm |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 3331211 |  | Filtru magnetic XCAL MEGAMAX D15 mm |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret de piata |  | Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 44333423334333233 |  | Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Filtru impuritati 3/4" |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 43333444332333 |  | Filtru impuritati 3/4" |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Capac colector condens inox AISI 316 g=0,8 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 43333440001 |  | Capac colector condens inox AISI 316 g=0,8 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Teu 90 grade inox AISI 316 g=0,8 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 433334400012 |  | Teu 90 grade inox AISI 316 g=0,8 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Stabilizator de tiraj automat D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 4333344000123 |  | Stabilizator de tiraj automat D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Gura de vizitare dreptunghiulara din inox AISI 316 g=0,8 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 43333440001234 |  | Gura de vizitare dreptunghiulara din inox AISI 316 g=0,8 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret de piata |  | Element de sprijin la baza D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 433334400012345 |  | Element de sprijin la baza D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pret de piata |  | Teu de conectare a cazanului din inox AISI 316 g=0,8 mm izolat d160/260/60 (sub 87 grade) D160/260 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 4333344000123457 |  | Teu de conectare a cazanului din inox AISI 316 g=0,8 mm izolat d160/260/60 (sub 87 grade) D160/260 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=500 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 43333440001234578 |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=500 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=1000 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |
|  | 433334400012345789 |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=1000 mm D160/260 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Suport de prindere a cosului de fum de perete D160/260 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 433334400012345789 |  | Suport de prindere a cosului de fum de perete D160/260 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pret de piata |  | Capac terminal tip C D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 433334400012345789 |  | Capac terminal tip C D160/260 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pret de piata |  | Capac colector condens inox AISI 316 g=0,8 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 40003333440001 |  | Capac colector condens inox AISI 316 g=0,8 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret de piata |  | Teu 90 grade inox AISI 316 g=0,8 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 43355334400012 |  | Teu 90 grade inox AISI 316 g=0,8 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret de piata |  | Stabilizator de tiraj automat D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 433334400012355 |  | Stabilizator de tiraj automat D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Gura de vizitare dreptunghiulara din inox AISI 316 g=0,8 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 4333344033 |  | Gura de vizitare dreptunghiulara din inox AISI 316 g=0,8 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Element de sprijin la baza D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 4333344000123454 |  | Element de sprijin la baza D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Teu de conectare a cazanului din inox AISI 316 g=0,8 mm izolat d160/260/60 (sub 87 grade) D180/280/60 |  |  |  |  | buc | 27,0000 |
|  | 4333344000123457444 |  | Teu de conectare a cazanului din inox AISI 316 g=0,8 mm izolat d160/260/60 (sub 87 grade) D180/280/60 |  |  |  |  | buc | 27,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=500 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 43333440055501234578 |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=500 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=1000 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 72,0000 |
|  | 4333344777700012345789 |  | Tub inox AISI 316 g=0,8 mm izolat cu vata minerala bazaltica g=50 mm, l=1000 mm D180/280 |  |  |  |  | buc | 72,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Suport de prindere a cosului de fum de perete D180/280 |  |  |  |  | buc | 45,0000 |
|  | 433334400044412345 |  | Suport de prindere a cosului de fum de perete D180/280 |  |  |  |  | buc | 45,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Capac terminal tip C D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 433334400012345789 |  | Capac terminal tip C D180/280 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | pret de piata |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=3180 m3/h, P=450Pa, ventilator N=3,30kW, n=2970 rot/min, I=3,8A, U=400V, la aspiratie L=2670 m3/h, P=450Pa, ventilator N=3,30kW, n=2970 rot/min, I=3,8A, U=400V, in complectatie: recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=21,73 kw/h de la -16 pana la +4,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=14,49 kw/h de la +4,4 pana la +18C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 4500 Flexi) (AR-1) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 12145432230 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=3180 m3/h, P=450Pa, ventilator N=3,30kW, n=2970 rot/min, I=3,8A, U=400V, la aspiratie L=2670 m3/h, P=450Pa, ventilator N=3,30kW, n=2970 rot/min, I=3,8A, U=400V, in complectatie: recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=21,73 kw/h de la -16 pana la +4,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=14,49 kw/h de la +4,4 pana la +18C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 4500 Flexi) (AR-1) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 600x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 444676644424422211 |  | Atenuator de zgomot LDR 600x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 650x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 444676644424422211 |  | Atenuator de zgomot LDR 650x300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | pret de piata |  | Ventilator axial VKM 160 L=300 m3/h, P=150 Pa, N=0,098 kw, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=230V |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 44467664442442221133234 |  | Ventilator axial VKM 160 L=300 m3/h, P=150 Pa, N=0,098 kw, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=230V |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | pret de piata |  | Suport elastic VVGF 160 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 4433234 |  | Suport elastic VVGF 160 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 160/900 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 44332343 |  | Atenuator de zgomot SR 160/900 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 443333332343 |  | Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Nod de amestec RE-TP03.E.LM24A-SR |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 23385906371 |  | Nod de amestec RE-TP03.E.LM24A-SR |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IA14B |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 638,0000 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  |  | buc | 58,0000 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 232,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 232,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 232,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 2,1750 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 7,2500 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  |  | h-ut | 197,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru impuritati 1" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 66,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SE56A |  | Filtru magnetic XCAL MEGAMAX D15 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 66,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IA42B |  | Regulator de presiune 1/2" P=1,5-3 bar |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 124,7000 |
|  | 2722103300000 |  | Teava neagra pentru instalatii |  |  |  |  | m | 116,0000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc | 58,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  |  |  |  | buc | 58,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,8700 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,7400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru impuritati 3/4" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 66,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 56,7400 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg | 0,5025 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 1,5075 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,2512 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,1508 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc | 60,3000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 8,0400 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc | 16,0800 |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc | 60,3000 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc | 16,0800 |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 8,0400 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 30,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 346,5000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 3,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 4,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 2,5800 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 36,0000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc | 36,0000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc | 36,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 9,7600 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 3,0060 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg | 0,6012 |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc | 16,0320 |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc | 16,0320 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IB17A |  | Montare nod de amestec |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,1000 |
|  | 2822135722600 |  | Racord flexibil |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0450 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0900 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 26,4000 |
|  | 2622102446940 |  | Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc. |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 14,0760 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 6,1200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 121,8000 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc | 30,1687 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 29,8700 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 29,8700 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 29,8700 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 29,8700 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc | 29,8700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton. (Chiuveta pentru bucatarie dubla din ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 10,2500 |
|  | 2622102112000 |  | Chiuveta pentru bucatarie dubla din ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti |  |  |  |  | buc | 5,1762 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 5,1250 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 5,1250 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 3,0750 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc | 10,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton. (Chiuveta pentru bucatarie din ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 59,4500 |
|  | 2622102113000 |  | Chiuveta pentru bucatarie din ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti |  |  |  |  | buc | 30,0222 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 29,7250 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 29,7250 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 17,8350 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc | 59,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc | 33,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 62,7000 |
|  | 2622102111000 |  | Lavoar ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti |  |  |  |  | buc | 33,9966 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 33,6600 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 33,6600 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 10,0980 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 33,9966 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc | 134,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 40,2000 |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  |  |  | buc | 136,0100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 67,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 110,5500 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 67,0000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 134,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SC01B |  | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta. (Cada pentru baie dotata cu gofra de evacuare, cu dimensiunile L=1800 mm x 750 mm) Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,0100 |  |  |  |  | buc | 14,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 50,4000 |
|  | 2875114200790 |  | Cada pentru baie dotata cu gofra de evacuare, cu dimensiunile L=1800 mm x 750 mm |  |  |  |  | buc | 14,1400 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 14,1400 |
|  | 2521216717052 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  |  | m | 19,7960 |
|  | 1111000000018 |  | Picior mic din fonta pentru cada de baie |  |  |  |  | buc | 56,5600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set bara de dus) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 33,3500 |
|  | 2913124201311 |  | Set bara de dus |  |  |  |  | buc | 29,1450 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Rigola de dus cu gratar, L=700 mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 7,2500 |
|  | 252312672115 |  | Rigola de dus cu gratar, L=700 mm |  |  |  |  | buc | 29,2900 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,1025 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,2929 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124201350 |  | Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun) |  |  |  |  | buc | 1,0050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+CAS+Ch.tr+Ch.dep |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Ch.tr+Ch.dep) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Ch.tr+Ch.dep+Ch.reg) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E2-1-4

Solutii termomecanice (SM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Cazan pe gaze naturale Q=41,0...12.2 kW Chaffoteaux Talia Green |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 4213322121223 |  | Cazan pe gaze naturale Q=41,0...12.2 kW Chaffoteaux Talia Green |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Cos de fum D125, L=4500 mm |  |  |  |  | set | 2,0000 |
|  | 67333 |  | Cos de fum D125, L=4500 mm |  |  |  |  | set | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret de piata |  | Neutralizator condensat N2 Bereta Riella 4031810 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 33311344443333 |  | Neutralizator condensat N2 Bereta Riella 4031810 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret de piata |  | Pompa de circulatie G=3,05 m3/h, N=174w, H=8,5 m, RED A 16-2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 443334343323243323 |  | Pompa de circulatie G=3,05 m3/h, N=174w, H=8,5 m, RED A 16-2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret de piata |  | Egalizator hidraulic Q pana la 5 m3/h |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 443334343323 |  | Egalizator hidraulic Q pana la 5 m3/h |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pret de piata |  | Filtru de apa DN50, PN16, Kv=46,8 m3/h |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 433334432343344332 |  | Filtru de apa DN50, PN16, Kv=46,8 m3/h |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret de piata |  | Filtru de apa DN32, PN16, Kv=17,2 m3/h |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 4333344323433344332 |  | Filtru de apa DN32, PN16, Kv=17,2 m3/h |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=150 L Maxivarem 150 LR CE150 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 31133444333322 |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=150 L Maxivarem 150 LR CE150 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Filtru magnetic DN25, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 3233322133 |  | Filtru magnetic DN25, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Boiler V=150 L SICC 209 SRTE |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 434030 |  | Boiler V=150 L SICC 209 SRTE |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=20 L, Varem20 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 31133433443320 |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=20 L, Varem20 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 44333443322333433233 |  | Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret de piata |  | Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 43333443234333443323 |  | Filtru de apa DN25, PN16, Kv=11,3 m3/h |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pret de piata |  | Filtru de apa DN20, PN16 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 4333344323433333443323 |  | Filtru de apa DN20, PN16 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET |  |  |  |  | set | 1,0000 |
|  | 446789 |  | Complex chimic de tratare a apei Decalux basic-8 ET |  |  |  |  | set | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Regulator de presiune cu filet exterior, D 20 mm, Danfoss, AID 065-4214 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 4433341233433233 |  | Regulator de presiune cu filet exterior, D 20 mm, Danfoss, AID 065-4214 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Regulator de presiune cu filet exterior, D 15 mm, Danfoss, AID 065-4214 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 44333412433223334333233 |  | Regulator de presiune cu filet exterior, D 15 mm, Danfoss, AID 065-4214 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pret de piata |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-1-87 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 65568508 |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-1-87 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | pret de piata |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-2-87 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 653568508 |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-2-87 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret de piata |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-287.00.90 |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  | 653222568508 |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-287.00.90 |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret de piata |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-275.00.90 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 653222564 |  | Borna pentru masurarea presiunii ЗКЧ-275.00.90 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 36,0000 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,5000 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  |  | h-ut | 12,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. | 8,8000 |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  |  | buc | 32,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  |  | buc | 32,0000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,8800 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 2,0800 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SE56A |  | Filtru magnetic DN25, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500L |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,0000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC48B |  | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm - Egalizator hidraulic |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,9000 |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  |  |  | m | 3,1000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,7400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,9200 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,6240 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IA42B |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" - Regulator de presiune cu filet exterior, D 20 mm, Danfoss, AID 065-4214 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,3000 |
|  | 2722103300000 |  | Teava neagra pentru instalatii |  |  |  |  | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IA42A |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" - Regulator de presiune cu filet exterior, D 15 mm, Danfoss, AID 065-4214 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,9000 |
|  | 2722103300000 |  | Teava neagra pentru instalatii |  |  |  |  | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala |  |  |  |  | buc | 25,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,1500 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Teava d108x3,5 mm, L=900 mm - Tur |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,0000 |
|  | 291312412410033 |  | Distribuitor - colector Tur Teava d108x3,5 mm, L=900 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg | 0,1300 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Teava d108x3,5 mm, L=900 mm - Retur |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,0000 |
|  | 291312412410033r |  | Distribuitor - colector retur Teava d108x3,5 mm, L=900 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  |  | kg | 0,1300 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  |  |  | buc | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3,5 mm |  |  |  |  | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 7,6800 |
|  | 252121670104 |  | Teava din otel 76x3,5 mm |  |  |  |  | m | 8,1200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,5440 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,3600 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,3200 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 1,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,5 mm |  |  |  |  | m | 18,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 14,7600 |
|  | 25212167401000333 |  | Teava din otel 57x3,5 mm |  |  |  |  | m | 18,2700 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,8640 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 2,1780 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,4680 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0900 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  |  | buc | 2,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm |  |  |  |  | m | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,0000 |
|  | 252121644701000332 |  | Teava din otel 45x3,0 mm |  |  |  |  | m | 4,0600 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,5840 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,1720 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2520 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0 mm |  |  |  |  | m | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,7200 |
|  | 252121674401000 |  | Teava din otel 38x3,0 mm |  |  |  |  | m | 6,0900 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,6300 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,1800 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 mm |  |  |  |  | m | 28,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 15,6800 |
|  | 2521216744010003323 |  | Teava din otel 32x3,0 mm |  |  |  |  | m | 28,4200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 2,4080 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,6720 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0840 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,0640 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,0 mm |  |  |  |  | m | 30,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 14,4000 |
|  | 25212167010333332100 |  | Teava din otel 25x3,0 mm |  |  |  |  | m | 30,4500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,9200 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,5100 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0900 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,0 mm |  |  |  |  | m | 10,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,8000 |
|  | 25212167010333332100 |  | Teava din otel 25x3,0 mm |  |  |  |  | m | 10,1500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,6400 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,1700 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 mm |  |  |  |  | m | 14,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,6000 |
|  | 25212164444701000 |  | Teava din otel 20x2,8 mm |  |  |  |  | m | 14,2100 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,8960 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,2380 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,0420 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,4200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m | 118,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 17,7000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SF03A |  | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m | 11,8000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m | 118,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om. | 7,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 mm 15c 22нж) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 28752742050003 |  | Robinet D50 mm 15c 22нж |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,1300 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,2400 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,4000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 15c 27нж 1) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 28752742050003331 |  | Robinet D25 mm 15c 27нж 1 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,6800 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 15c 27нж 1) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274205000322331 |  | Robinet D20 mm 15c 27нж 1 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,0500 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 15c 9п 2) |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,7500 |
|  | 287527420500038 |  | Robinet D50 15c 9п 2 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,1350 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 72,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 72,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 72,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,5850 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,8000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 5,5800 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,2250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D40 15c 9п 2) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 287527420500033333 |  | Robinet D40 15c 9п 2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,6800 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 15c 9п 2) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,2000 |
|  | 287527433320500033333 |  | Robinet D32 mm 15c 9п 2 |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 14,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0700 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 56,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 56,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 56,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,3500 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,8400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 2,3800 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,7000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,1050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 15c 8п 2) |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,6000 |
|  | 2875274205000333331 |  | Robinet D25 mm de retinere 15c 8п 2 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 32,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,1600 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 128,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 128,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 128,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,8000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,9200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 5,4400 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 1,6000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 15c 8п 2) |  |  |  |  | buc | 22,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 13,2000 |
|  | 28752742050002233311 |  | Robinet D20 mm 15c 8п 2 |  |  |  |  | buc | 22,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 44,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,2200 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 176,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 176,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 176,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 1,1000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 2,6400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 7,4800 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 2,2000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,3300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D50 16кч 9п) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 287527420333500038 |  | Robinet D50 16кч 9п |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,1300 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,2400 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,4000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D32 mm 16кч 9п 2) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2875274333205003033333 |  | Robinet D32 mm 16кч 9п 2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,6800 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm 16кч 9п 2) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274205003 |  | Robinet D25 mm 16кч 9п 2 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,0500 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D20 mm 16кч 9п 2) |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 287527423050002233311 |  | Robinet D20 mm 16кч 9п 2 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 24,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,3600 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 1,0200 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,3000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0450 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IA19B |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D50 17с 12нж) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,4800 |
|  | 29131545040000 |  | Robinet D50 17с 12нж |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,0600 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0300 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Robinet D20 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,2800 |
|  | 291333154500000 |  | Robinet D20 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0260 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0180 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ID03B |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Robinet cu 3 cai D32 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,3500 |
|  | 28752374201600 |  | Robinet cu 3 cai D32 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  |  | kg | 0,0750 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,0230 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  |  | kg | 0,0150 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,5100 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  |  | kg | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport antivibratii cu flansa D50 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,5600 |
|  | 28752741101003 |  | Suport antivibratii cu flansa D50 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 4,0400 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport antivibratii cu flansa D20 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,5600 |
|  | 2875274110310033 |  | Suport antivibratii cu flansa D20 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 4,0400 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de - Robinet de aerisire Matic D 15 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,2000 |
|  | 29131345300000 |  | Robinet de aerisire Matic D 15 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 0,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IC30D |  | Trecere din metal D25/D32 m |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,0800 |
|  | 25231567138300 |  | Trecere din metal D25/D32 m |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IC30D |  | Trecere din metal D20/D15 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,5400 |
|  | 252313 |  | Trecere din metal D20/D15 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IC30D |  | Trecere din metal D50/D25 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,5400 |
|  | 252313455 |  | Trecere din metal D50/D25 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IC30D |  | Trecere din metal D20/D20 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,5400 |
|  | 44252313 |  | Trecere din metal D20/D20 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | m2 | 14,6800 |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  |  | h-om. | 2,3488 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om. | 6,3124 |
|  | 2430226100837 |  | Grund ГФ-,021 |  |  |  |  | kg | 2,2020 |
|  | 2430116104161 |  | Email alchidal БТ-177 |  |  |  |  | kg | 2,2020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 |  |  |  |  | m3 | 0,6320 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  |  | h-om | 5,9598 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,2008 |
|  | 10106221 |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  |  |  |  | m3 | 0,6705 |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  |  | kg | 0,7161 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de ,40mm, |  |  |  |  | m2 | 14,3800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 15,2428 |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala M125 |  |  |  |  | m2 | 14,8114 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  |  | kg | 5,4644 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg | 0,9347 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg | 0,6471 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TfA09A1 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata |  |  |  |  | kg | 9,8000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,2940 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,2940 |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  |  | buc | 9,8000 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 1,1368 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0490 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0196 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0980 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,2646 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0882 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | pret de piata |  | Suport antivibratii Dn108 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 33331 |  | Suport antivibratii Dn108 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | pret de piata |  | Suport antivibratii Dn57 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 333331 |  | Suport antivibratii Dn57 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | pret de piata |  | Suport antivibratii Dn25 |  |  |  |  | buc | 10,0000 |
|  | 33333133 |  | Suport antivibratii Dn25 |  |  |  |  | buc | 10,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | pret de piata |  | Suport antivibratii Dn20 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 333333133 |  | Suport antivibratii Dn20 |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 45x45x5) |  |  |  |  | kg | 35,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 6,6500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3500 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,3500 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,3500 |
|  | 27752763098862 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 45x45x5 |  |  |  |  | kg | 35,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,1750 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,2800 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,5250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 32x32x4) |  |  |  |  | kg | 40,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,4000 |
|  | 277527630988624 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 32x32x4 |  |  |  |  | kg | 40,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,3200 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura rotunda d 10 mm) |  |  |  |  | kg | 20,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,2000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,2000 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 2775276310988624 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Armatura rotunda d 10 mm |  |  |  |  | kg | 20,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,1600 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U20) |  |  |  |  | kg | 18,4000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 3,4960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,1840 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,1840 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,1840 |
|  | 27752763109886242 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Profil U20 |  |  |  |  | kg | 18,4000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,0920 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,1472 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,2760 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,1130 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,1865 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,3819 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0271 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,1130 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,4317 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 0,5876 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,0407 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RCsB29N |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 0,8400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,3600 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc | 0,0170 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1112 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut | 0,5800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E2-1-5

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 58,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 119,4800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 38,7000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 37,5390 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 404-23 |  | Caramida |  |  |  |  | buc | 2 115,00 |
|  | 404-23 |  | Caramida |  |  |  |  | buc | 2 115,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 408-93 |  | Nisip |  |  |  |  | m3 | 19,3500 |
|  | 408-93 |  | Nisip |  |  |  |  | m3 | 19,3500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D40 mm |  |  |  |  | km | 0,0380 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,0540 |
|  | 44530-0134382343 |  | Teava din polietilena PE D40 mm |  |  |  |  | m | 38,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D63 mm |  |  |  |  | km | 0,0460 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,1180 |
|  | 44530-013438234378 |  | Teava din polietilena PE D63 mm |  |  |  |  | m | 46,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D75 mm |  |  |  |  | km | 0,0380 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,0540 |
|  | 44530-0134382343784 |  | Teava din polietilena PE D75 mm |  |  |  |  | m | 38,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm |  |  |  |  | km | 0,0410 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,4530 |
|  | 44530-01343823437844 |  | Teava din polietilena PE D110 mm |  |  |  |  | m | 41,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  |  | m | 20,0000 |
|  | 244244332 |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  |  |  | m | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  |  | m | 25,0000 |
|  | 24424433233 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  |  | m | 25,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 50x5 mm |  |  |  |  | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,9800 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t | 0,0011 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2700 |
|  | 101333344554 |  | Platbanda din otel 50x5 mm |  |  |  |  | t | 0,0390 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg | 25,0000 |
|  | 433344 |  | Articole din metal |  |  |  |  | kg | 25,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 | 3,2000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 2,5600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,3200 |
|  | 2663102100292102 |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  |  | m3 | 0,3280 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 | 23,7000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 2,8440 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  |  | t | 2,2278 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,0711 |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  | kg | 0,2607 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 0,2678 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 | 23,7000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 2,8440 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  | t | 2,2278 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,0711 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg | 0,2607 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 0,2702 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare 2.1. Post de transformare PT260/250kVA (PT departamental) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,5100 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg | 0,0030 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,4770 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg | 0,0150 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc | 6,0000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0420 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0120 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,2400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina РПС-2/250A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT260/250kVA (PT departamental) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Generator |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M1H05B |  | Generator electric insonorizat de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  |  |  | t | 0,8300 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 21,9950 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 2,9797 |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  |  |  | kg | 0,8300 |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg | 1,3280 |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  |  | buc | 4,9800 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc | 4,9800 |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  |  |  | kg | 0,0830 |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg | 0,4980 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  |  | m3 | 0,5810 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l | 0,4316 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,8300 |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  |  |  | kg | 0,1660 |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  |  | kg | 0,1328 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 2,8220 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,2075 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  |  | kg | 0,4150 |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut | 0,0166 |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,0581 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TrB22F1AD |  | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t |  |  |  |  | t | 0,8300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,0581 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,0166 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu microprocesor 100A/3P/35,0 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Generator |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m | 4,3000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 27,9930 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m | 4,3000 |
|  | 12 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 28,5090 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  |  |  | 100 m | 4,3000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 123,8400 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut | 27,6060 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut | 27,6060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 |  |  |  |  | m | 190,0000 |
|  | 21112213312422 |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 |  |  |  |  | m | 190,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 5x35,0-1,0 |  |  |  |  | m | 80,0000 |
|  | 211122133124226 |  | Cablu АПвБбШп-1 5x35,0-1,0 |  |  |  |  | m | 80,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 5x16,0-1,0 |  |  |  |  | m | 80,0000 |
|  | 21112213312422609 |  | Cablu АПвБбШп-1 5x16,0-1,0 |  |  |  |  | m | 80,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Cablu C2XY-F 10x2,5 |  |  |  |  | m | 80,0000 |
|  | 2111221331242260944 |  | Cablu C2XY-F 10x2,5 |  |  |  |  | m | 80,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-165-7 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 15,2200 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0048 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 12,3000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-165-2 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 11,3000 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0048 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0060 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 8,5800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 20,2000 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t | 0,0016 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,0082 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0096 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0120 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut | 14,8400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 16-150 mm2 |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 31,1400 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t | 0,0144 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t | 0,0002 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,0367 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1800 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  |  | kg | 3,2400 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,0432 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | pret de piata |  | Papuci din aluminiu 120 mm2 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 3555432444 |  | Papuci din aluminiu 120 mm2 |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | pret de piata |  | Papuci din aluminiu 35 mm2 |  |  |  |  | buc | 10,0000 |
|  | 35554324 |  | Papuci din aluminiu 35 mm2 |  |  |  |  | buc | 10,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj 3.1. Post de transformare PT260/250kVA (PT departamental) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret de piata |  | Siguranta fuzibila NH1 gG 250/160A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 556558912289 |  | Siguranta fuzibila NH1 gG 250/160A |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Separator de sarcina РПС-2/250A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 261212323 |  | Separator de sarcina РПС-2/250A |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT260/250kVA (PT departamental) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Generator |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Generator electric insonorizat diesel Sn=35 kVA, marimi gabarit 1980x950x1200 mm, greutate 830 kg |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 55653335333 |  | Generator electric insonorizat diesel Sn=35 kVA, marimi gabarit 1980x950x1200 mm, greutate 830 kg |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pret de piata |  | Intrerupator automat cu microprocesor 100A/3P/35,0 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 55655333 |  | Intrerupator automat cu microprocesor 100A/3P/35,0 kA |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Generator |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Manson de terminal 70-120 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 544444124123 |  | Manson de terminal 70-120 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Manson de terminal 25-50 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 5444441241233 |  | Manson de terminal 25-50 mm2 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Manson de terminal 16-25 mm2 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 54444412412333 |  | Manson de terminal 16-25 mm2 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E2-1-6

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,6480 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 1,9116 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 3,1000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 6,3860 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) |  |  |  |  | m3 | 7,2000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 4,3920 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 7,3800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) |  |  |  |  | 100 m3 | 0,4220 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,9495 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 73,9200 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 7,8355 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,4220 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,1519 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0017 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,1688 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 18,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 5,5800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 | 18,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 13,5000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 1,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0460 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,0501 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0460 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,4057 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 0,4338 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=160 mm) |  |  |  |  | m | 72,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 13,1760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,8400 |
|  | 2521216710001112133 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=160 mm |  |  |  |  | m | 72,3600 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 7,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm) |  |  |  |  | m | 36,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,2960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6480 |
|  | 2521216710001112133333 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=63 mm |  |  |  |  | m | 36,1080 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 1,4400 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 1,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA04B |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150x3,2 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 |  |  |  |  | m | 18,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 15,1200 |
|  | 252121670100022 |  | Teava din otel D150x3,2 mm |  |  |  |  | m | 18,9072 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 5,4288 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 6,7392 |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  |  | kg | 2,8080 |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  |  | kg | 2,4336 |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  |  |  | kg | 0,5616 |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  |  | kg | 1,4976 |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  |  |  | kg | 4,6800 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,4940 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,4140 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,0180 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m | 90,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 6,3000 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 13,5000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 4,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  |  |  | m | 90,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,5580 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  |  |  | h-ut | 0,2700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 90,0000 |
|  | 1234 |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 90,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Sa de bransare din fonta D150 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,8500 |
|  | 28752741133010033 |  | Sa de bransare din fonta D150 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa din otel D150 mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,0200 |
|  | 2875274433001002 |  | Flansa din otel D150 mm |  |  |  |  | buc | 1,0500 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,1900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D150 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,7000 |
|  | 28741174443000002 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D150 mm |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D80 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730000032 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D80 mm |  |  |  |  | buc | 1,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata D50 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117300000323 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata D50 mm |  |  |  |  | buc | 1,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GD53E |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Adaptor flansa PE D160-150 mm) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 4,5500 |
|  | 2523153 |  | Adaptor flansa PE D160-150 mm |  |  |  |  | buc | 5,0500 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut | 4,5500 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 4,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | GD53A |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Adaptor flansa PE D63-50 mm) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 0,6600 |
|  | 2523433156713811 |  | Adaptor flansa PE D63-50 mm |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut | 0,6600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,6600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapeta de sens din fonta cu flanse d80 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5500 |
|  | 28741173000003322 |  | Clapeta de sens din fonta cu flanse d80 mm |  |  |  |  | buc | 1,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Tub din fonta cu flanse D 80 mm L=400 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110100333222 |  | Tub din fonta cu flanse D 80 mm L=400 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu redus din fonta cu flanse D150-80 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,8500 |
|  | 287527422 |  | Teu redus din fonta cu flanse D150-80 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu redus din fonta cu flanse D150-50 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,8500 |
|  | 2875274225 |  | Teu redus din fonta cu flanse D150-50 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din fonta cu flanse D150-80 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,7000 |
|  | 2875274225009 |  | Reductie din fonta cu flanse D150-80 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 2,0200 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (de exclus tabla neagra din otel) Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 1,0300 |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  |  |  | buc | 4,1200 |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  |  |  | buc | 4,1200 |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  |  |  | kg | 0,0154 |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  |  |  | kg | 0,0206 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Indicator de hidrant |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 4555 |  | Indicator de hidrant |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC44E |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D630 mm) |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,6000 |
|  | 272210331000022 |  | Piesa de trecere din PVC D630 mm |  |  |  |  | m | 1,2000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,7200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3200 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg | 0,2400 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 1,7120 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0024 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,0008 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D315 mm) |  |  |  |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,7500 |
|  | 2722103310000333 |  | Piesa de trecere din PVC D315 mm |  |  |  |  | m | 2,5000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 1,5000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,6600 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 3,2100 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0045 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,0015 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D110 mm) |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,9500 |
|  | 27221033333100002 |  | Piesa de trecere din PVC D110 mm |  |  |  |  | m | 1,5000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,3600 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,2100 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg | 0,1800 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 1,9260 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0108 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0027 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,0009 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Cot compresiune 90 grade tip FI 1" 1/2x63 mm) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671381122 |  | Cot compresiune 90 grade tip FI 1" 1/2x63 mm |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Niplu redus 1" 1/2x1" 1/4) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713811223 |  | Niplu redus 1" 1/2x1" 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Robinet cu sfera si levier tip FI-FE 1" 1/4) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671381122335 |  | Robinet cu sfera si levier tip FI-FE 1" 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Filtru inclinat din alama tip FI-FI 1" 1/4) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 25231567138112233533 |  | Filtru inclinat din alama tip FI-FI 1" 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Niplu 1" 1/4) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671381122330 |  | Niplu 1" 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Clapeta de sens cu arc din alama tip FI-FI 1" 1/4) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713831122330 |  | Clapeta de sens cu arc din alama tip FI-FI 1" 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Racord olandez din alama tip FE-FI 1" 1/4) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671383112233033 |  | Racord olandez din alama tip FE-FI 1" 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Racord compresiune FI D63x1" 1/4) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5800 |
|  | 33033 |  | Racord compresiune FI D63x1" 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Mufa compresiune D160 mm) |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 6,9600 |
|  | 333303355 |  | Mufa compresiune D160 mm |  |  |  |  | buc | 12,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm (Mufa compresiune D63 mm) |  |  |  |  | buc | 12,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 6,9600 |
|  | 3333033 |  | Mufa compresiune D63 mm |  |  |  |  | buc | 12,3600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m | 152,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 44,0800 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc | 0,5320 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 6,0800 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut | 44,6880 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 | 6,0800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 9,7280 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,1161 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 4,7120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1500 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,3075 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 | 15,0500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 13,5450 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 16,5550 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,5050 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 3,1605 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 6,3210 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 4,5300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 4,4847 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 5,2095 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,4530 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 0,9513 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 1,9026 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) |  |  |  |  | m3 | 4,5300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 4,4847 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,4530 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 0,9513 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 1,9026 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 | 60,8000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 7,2960 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  |  | t | 5,7152 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,1824 |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  | kg | 0,6688 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 0,6870 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 | 60,8000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 7,2960 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  | t | 5,7152 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,1824 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg | 0,6688 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 0,6931 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0100 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,0205 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  |  |  |  | 100m2 | 0,1120 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,0168 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pamant |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsC03B31 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  | 100 m3 | 2,5900 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 8,7801 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 4,5600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 9,3936 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) |  |  |  |  | m3 | 36,0000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 21,9600 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 36,9000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) |  |  |  |  | 100 m3 | 1,3900 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 3,1275 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 244,8800 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 25,9573 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 1,3900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,5004 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0056 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,5560 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 64,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 20,0880 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 | 64,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 48,6000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 6,4800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,5520 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,6017 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,5520 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 4,8686 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 5,2054 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m | 84,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 25,2000 |
|  | 252121670330500112 |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm |  |  |  |  | m | 87,7968 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,0840 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m | 240,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 72,0000 |
|  | 2521216447033220500112 |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm |  |  |  |  | m | 250,8480 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 324,0000 |
|  | 1234 |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 324,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m | 396,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 114,8400 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc | 1,3860 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 15,8400 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut | 116,4240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 | 15,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 25,2800 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,3018 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 12,2450 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,3960 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,8118 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 | 39,6000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 35,6400 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 43,5600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,9600 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 8,3160 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 16,6320 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 14,8500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 14,7015 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 17,0775 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,4850 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 3,1185 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 6,2370 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) |  |  |  |  | m3 | 14,8500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 14,7015 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,4850 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 3,1185 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 6,2370 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 | 158,4000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 19,0080 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  |  | t | 14,8896 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,4752 |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  | kg | 1,7424 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 1,7899 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 | 158,4000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 19,0080 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  | t | 14,8896 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,4752 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg | 1,7424 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 1,8058 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,2520 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,5166 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  |  |  |  | 100m2 | 1,0100 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,1515 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pamant |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0600 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,1230 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) |  |  |  |  | 100 m3 | 0,0600 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,1350 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t | 17,4000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 1,8444 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,0432 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0005 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,0480 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 | 10,1800 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 98,8478 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 42,3488 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  | m3 | 4,2030 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 1,3327 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 | 0,7893 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,6402 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg | 8,2010 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 19,2402 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  |  |  | buc | 14,0000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  | buc | 14,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  | 26611264551011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  |  |  | buc | 7,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,28 m3) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 2661122 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc | 14,0000 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc | 14,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. КЦO-1 (0,02 m3) |  |  |  |  | buc | 19,0000 |
|  | 26611222264331014 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc | 19,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2661126433091399 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  | kg | 511,0000 |
|  | 998 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  | kg | 511,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | pret de piata |  | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 1987 |  | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru de retinere impuritati D 80 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SE58D |  | Contoare de apa rece avind diametrul de -80 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 2,6600 |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  |  |  | kg | 0,0857 |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  |  | buc | 4,0800 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc | 4,0800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0714 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | pret de piata |  | Filtru de retinere impuritati D 80 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 535555 |  | Filtru de retinere impuritati D 80 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | pret de piata |  | Contor apa rece cu flanse D80 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 53555533 |  | Contor apa rece cu flanse D80 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | pret de piata |  | Apometru FE-FE 1' 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 535555300093 |  | Apometru FE-FE 1' 1/4 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | pret de piata |  | Hidrant subteran D80 mm, H=1000 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 5355553333 |  | Hidrant subteran D80 mm, H=1000 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E2-1-7

Asigurare cu gaze exterioare (AGE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 |  |  |  |  | m | 5,7000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om | 5,2440 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,1660 |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  |  |  | m2 | 11,1224 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 2,8099 |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  |  |  | kg | 36,5869 |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  |  | m3 | 0,3805 |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  |  |  | m3 | 0,2927 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CR31A |  | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele |  |  |  |  | m2 | 1,0500 |
|  | 7123020011130 |  | Fierar |  |  |  |  | h-om | 1,5750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,5250 |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,6300 |
|  | 2873122005042 |  | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm |  |  |  |  | kg | 2,8350 |
|  | 2734113805279 |  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm |  |  |  |  | kg | 0,0210 |
|  | 2710602000121 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  |  | kg | 1,9110 |
|  | 2722103300085 |  | Teava de otel sudata longitudinal pentru constructii de 19 x 2,6 mm |  |  |  |  | m | 3,2550 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0756 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0546 |
|  | 2863146310756 |  | Balamale - paftale |  |  |  |  | buc | 2,1000 |
|  | 2863146311061 |  | Zavoare cu piedica pentru usi |  |  |  |  | buc | 0,5250 |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  |  | kg | 0,0945 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 0,1890 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  |  |  | m2 | 8,5500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 9,5760 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 1,0260 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,8550 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 0,1282 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,8550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,4275 |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg | 0,2565 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm- Robinet D63mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |
|  | 287527440020333 |  | Robinet D63mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,3300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm - Robinet cu flansa D50mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |
|  | 2875274400203334 |  | Robinet cu flansa D50mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,3300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1600 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,3280 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 | 1,3300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 3,5112 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om | 83,3400 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om | 14,0000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut | 14,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm. Nota: se exclude resursa Teava de otel sau polietilena. |  |  |  |  | m | 49,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om | 97,0200 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om | 19,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 5,8800 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  | kg | 352,8000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut | 19,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1600 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,1744 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,4112 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 1,6624 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,7mm. Nota: se exclude resursa Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | m | 49,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 1,7640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,8820 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,7640 |
|  | 2521216710001 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,7mm |  |  |  |  | m | 49,1470 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  |  | m | 53,9000 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj (banda de avertezare) |  |  |  |  | m | 52,9200 |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  |  | kg | 0,7350 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0980 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 1,9600 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 1,9600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,5880 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 0,5880 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,0mm |  |  |  |  | m | 5,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,6500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 1,3000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,6500 |
|  | 2722103107000125 |  | Conducta de otel D 57x3,0mm |  |  |  |  | m | 5,0200 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,0500 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0050 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0050 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,0050 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0150 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,5400 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,0900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 1,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot). - din otel - trecere D100/50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 252315671381133 |  | Fiting - din otel - trecere D100/50mm |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 1,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din otel-trecere diametrul de 57/63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713811121 |  | Fiting din otel-trecere diametrul de 57/63 mm |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020 |  |  |  |  | m | 23,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 8,9700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 15,0190 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 15,0190 |
|  | 2521216716000 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 D110mm |  |  |  |  | m | 23,5069 |
|  | 2721204110314 |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm |  |  |  |  | buc | 3,9178 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  |  |  | m | 7,6052 |
|  | 3162137000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  |  |  | buc | 3,6874 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  |  |  | buc | 23,2765 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  |  | buc | 7,8356 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 2,3000 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut | 3,6110 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 4,5540 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut | 3,9790 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,3680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |
|  | 2875274400203334 |  | Robinet cu flansa D50mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,3300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3,5mm |  |  |  |  | m | 7,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 0,9100 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 1,8200 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,9100 |
|  | 272210310700550125 |  | Conducta de otel D 50x3,5mm |  |  |  |  | m | 7,0280 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,0700 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0070 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0280 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0070 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,0070 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0210 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0280 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0070 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,7560 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0630 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,1260 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,2400 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,4920 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 | 2,2300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 5,8872 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om | 166,6800 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om | 28,0000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut | 28,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm. Nota: se exclude resursa Teava de otel sau polietilena. |  |  |  |  | m | 71,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om | 140,5800 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om | 28,4000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 8,5200 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  | kg | 511,2000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut | 28,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,2400 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,2616 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,2400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 2,1168 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 2,4936 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,7mm. Nota: se exclude resursa Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | m | 71,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 2,5560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,2780 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 2,5560 |
|  | 2521216710001 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,7mm |  |  |  |  | m | 71,2130 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  |  | m | 78,1000 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj (banda de avertezare) |  |  |  |  | m | 76,6800 |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  |  | kg | 1,0650 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,1420 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 2,8400 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 2,8400 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,8520 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 0,8520 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din otel- trecere 50/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671381112133 |  | Fiting din otel- trecere 50/40mm |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena 90 grade D40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567133381112133 |  | Cot din polietilena 90 grade D40 mm |  |  |  |  | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020 |  |  |  |  | m | 23,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 8,9700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 15,0190 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 15,0190 |
|  | 2521216716000 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 D110mm |  |  |  |  | m | 23,5069 |
|  | 2721204110314 |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm |  |  |  |  | buc | 3,9178 |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  |  |  |  | m | 7,6052 |
|  | 3162137000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  |  |  | buc | 3,6874 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  |  |  | buc | 23,2765 |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  |  | buc | 7,8356 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 2,3000 |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut | 3,6110 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 4,5540 |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut | 3,9790 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,3680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazoduct presiune joasa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Gazoduct presiune joasa |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Robinet D63mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |
|  | 287527440020333 |  | Robinet D63mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,6600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1600 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,3280 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  |  |  | m3 | 1,3300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 3,5112 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om | 83,3400 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om | 14,0000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut | 14,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm. Nota: se exclude resursa Teava de otel sau polietilena |  |  |  |  | m | 24,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om | 47,5200 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om | 9,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,8800 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  | kg | 172,8000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut | 9,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1600 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,1744 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,4112 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 1,6624 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | GD52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | m | 24,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 1,7280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,8640 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,7280 |
|  | 2521216710044011 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D 75x4,3mm |  |  |  |  | m | 24,0720 |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  |  | m | 26,4000 |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj (banda de avertezare) |  |  |  |  | m | 25,9200 |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  |  | kg | 0,4800 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0480 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,9600 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 0,9600 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,7680 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 0,7680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TfA01B1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65x4,0mm |  |  |  |  | m | 8,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 1,5200 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 2,4800 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,1200 |
|  | 2722103107000121 |  | Conducta de otel D 65x4,0mm |  |  |  |  | m | 8,0320 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  |  | kg | 0,1280 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0240 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,0480 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  |  | buc | 0,0160 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  |  | kg | 0,0160 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  |  | m3 | 0,1760 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0720 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 0,0480 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0160 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 0,9600 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,0720 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 0,1440 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  |  |  |  | buc | 3,0300 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 3,2400 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 3,2400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazoduct presiune joasa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpGA27A |  | Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm |  |  |  |  | m | 50,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,0000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,5000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,4500 |
|  | 2732103604479 |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  |  | kg | 125,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili Asigurari sociale (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare, depozitare (VR) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli de regie VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total beneficiu de deviz VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | GE01E |  | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  |  | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  |  | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 2,0600 |
|  | 1111000200200 |  | Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601900 |  | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  |  |  |  | kg | 0,1500 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  |  | kg | 0,3200 |
|  | 2875274201200 |  | Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100300 |  | Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100200 |  | Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 1111000101000 |  | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274030300 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274030700 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2722103300500 |  | Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1 |  |  |  |  | m | 0,6000 |
|  | 2722103300200 |  | Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1 |  |  |  |  | m | 0,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IA52A |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,0000 |
|  | 2811236829552 |  | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  |  |  | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,5000 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0010 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IA43A |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,7000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (VR) * 2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total beneficiu de deviz VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Aplicativ pret piata |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip PRG cu 2 FRG/2MB Dn25 Standard |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 4321132222 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip PRG cu 2 FRG/2MB Dn25 Standard |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Aplicativ pret piata |  | Contor de gaze G-10T Qmax=16m3/h, Qmin=0,1m3/h Pmax=0,5bar |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 432113123133 |  | Contor de gaze G-10T Qmax=16m3/h, Qmin=0,1m3/h Pmax=0,5bar |  |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare (VR) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata (VR) * 20 % |  |  |

Lista cu cantități lucrări № E2-1-8

Amenajarea teritoriului (PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 | 430,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 688,0000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 8,2130 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 333,2500 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 333,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  |  |  | m3 | 0,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 3,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,3250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea portilor metalice existente) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  |  |  |  | kg | 300,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 2,4000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,1236 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,1854 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m | 250,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 65,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 65,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t | 200,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 90,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (evacuarea gunoiului) |  |  |  |  | t | 200,0000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 15,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereu perimetral in jurul cladirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris - 100 mm |  |  |  |  | m3 | 20,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 19,8000 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 23,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,0000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 4,2000 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 8,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg | 426,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 10,6500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,1300 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg | 430,2600 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg | 2,1300 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 4,2600 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 127,8000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,2556 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 | 200,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 160,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 20,0000 |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  |  |  | m3 | 20,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu perimetral in jurul cladirii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Parcare/Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  |  | 100m2 | 43,0000 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 5,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  |  |  | 100 m3 | 8,6000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 43,6020 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut | 74,8372 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  |  |  | m3 | 300,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 111,0000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 69,6000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 393,3000 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 45,9000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 6,9000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 14,4000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  |  |  |  | m3 | 430,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 159,1000 |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  |  | m3 | 563,7300 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 99,7600 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 65,7900 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 9,8900 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 20,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  |  |  | m | 320,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 48,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 140,8000 |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  |  |  | m3 | 14,4000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 934,4000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 2,5600 |
|  | 266612280028544 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x100 cm |  |  |  |  | m | 321,6000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  |  |  | m | 470,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 70,5000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 206,8000 |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  |  |  | m3 | 21,1500 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 1 372,4000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 3,7600 |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm |  |  |  |  | m | 472,3500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,8200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  |  | 100m2 | 33,0000 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 4,1250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  |  |  | m2 | 33,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om | 4,6200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 | 33,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om | 159,0600 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  | kg | 130,6800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 | 33,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om | 21,7800 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 33,0000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 12,7380 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Tuie H =1,50-2,00 m |  |  |  |  | buc | 50,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 2,0000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om | 37,5000 |
|  | 111100010000111 |  | Tuie H =1,50-2,00 m |  |  |  |  | buc | 52,0000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 0,1000 |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  |  | kg | 20,0000 |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  |  | kg | 2,0000 |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Arbori decorativi de foioase H=2,50 m |  |  |  |  | buc | 20,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,8000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om | 15,0000 |
|  | 1111000100001114 |  | Arbori decorativi de foioase H=2,50 m |  |  |  |  | buc | 20,8000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 0,0400 |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  |  | kg | 8,0000 |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  |  | kg | 0,8000 |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  |  | buc | 0,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsH91A |  | Instalarea banci din beton cu lemn dimensiuni 4,00x1,30 m |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 15,2000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 38,8000 |
|  | 2513206622211 |  | Banca din beton cu lemn dimensiuni 4,00x1,30 m |  |  |  |  | buc | 8,0000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  |  | m3 | 0,2880 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  |  | m3 | 1,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsH91B |  | Instalarea urne din beton cu dimensiuni 40x40x62 cm |  |  |  |  | buc | 10,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 4,5000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 48,5000 |
|  | 2030112931103222 |  | Urne din beton cu dimensiuni 40x40x62 cm |  |  |  |  | buc | 10,0000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  |  | m3 | 0,8400 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  |  | m3 | 1,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare/Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Gard metalic. Porti de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,5556 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  |  |  | m3 | 0,0002 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  | h-ut | 1,3080 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  |  | h-ut | 0,3540 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 2,1000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 4,3260 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  |  |  | t | 22,6000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 1,7176 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,1410 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,0508 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,0006 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,0564 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 37,4000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 2,3936 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,1122 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg | 38,3350 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 5,6100 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 0,3740 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 225,4000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 11,2700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6762 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 231,0350 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 33,8100 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 2,2540 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 | 0,8000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 3,0800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,5200 |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  |  |  | m3 | 0,8282 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0808 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut | 0,3200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 60,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 57,0000 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 3,0000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 4,8000 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 | 5,4000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,2100 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0300 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 7,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 | 7,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 24,1500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,8000 |
|  | 2663103210000123 |  | Beton C16/20 |  |  |  |  | m3 | 7,2826 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,7105 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 4,2000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse - Teava patrata 60x60x4, L=3000mm |  |  |  |  | kg | 949,5000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 180,4050 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 9,4950 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 9,4950 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 9,4950 |
|  | 29912 |  | Teava patrata 60x60x4, L=3000mm |  |  |  |  | kg | 949,5000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 4,7475 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 7,5960 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 14,2425 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse - Teava patrata 100x100x5, L=3000mm |  |  |  |  | kg | 179,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 34,0100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,7900 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,7900 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 1,7900 |
|  | 27999123 |  | Teava patrata 100x100x5, L=3000mm |  |  |  |  | kg | 179,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,8950 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,4320 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 2,6850 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 1,1300 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 1,8645 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 3,8194 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,2712 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 1,1300 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 4,3166 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 5,8760 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,4068 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CL19A |  | Gard din jaluzele metalice duble (in set), grosimea lamelelor cel putin 0,5 mm, gata vopsite (L=2,0 m, H=2,0 m) culoare antracit |  |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 270,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 4,5000 |
|  | 28731363 060002222 |  | Gard din jaluzele metalice duble (in set), grosimea lamelelor cel putin 0,5 mm, gata vopsite (L=2,0 m, H=2,0 m) culoare antracit |  |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 9,0000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 14,4000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 12,6000 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 180,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Cadru gard jaluzele 1930x2000x80 mm |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 234222 |  | Cadru gard jaluzele 1930x2000x80 mm |  |  |  |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Capac pentru stalpi |  |  |  |  | buc | 40,0000 |
|  | 2342223322 |  | Capac pentru stalpi |  |  |  |  | buc | 40,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK14A |  | Poarta metalica batanta, gata vopsita H=1,85 m, L=1,0 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere (1 buc.) |  |  |  |  | m2 | 1,8500 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,3515 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 1,7760 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,3330 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,7030 |
|  | 203011293015022 |  | Poarta metalica batanta, gata vopsita H=1,85 m, L=1,0 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere |  |  |  |  | m2 | 1,8500 |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  |  | buc | 7,4000 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc | 7,4000 |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | buc | 7,4000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,1850 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,2128 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,4255 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 2,3125 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0074 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0018 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,0370 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CK14A |  | Poarta metalica batanta, gata vopsita H=1,85 m, L=4,0 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere (2 buc.) |  |  |  |  | m2 | 14,8000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 2,8120 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 14,2080 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 2,6640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,6240 |
|  | 20301129301502233 |  | Poarta metalica batanta, gata vopsita H=1,85 m, L=4,0 m culoare antracit, in set cu balamale, lacat, minere |  |  |  |  | m2 | 14,8000 |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  |  | buc | 59,2000 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc | 59,2000 |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | buc | 59,2000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 1,4800 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 1,7020 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 3,4040 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 18,5000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0592 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0148 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,2960 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic. Porti de acces |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |