Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului stomatologic

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Sistem automat de lubrifiere a pieselor de mână | unitate | 2 | - Piesele de mână sunt lubrifiate de către sistemul automat presetat. - Uleiul curăță tot interiorul piesei, inclusiv capul piesei - cea mai complexă și delicată parte a piesei de mână. - Volumul de ulei cu care se curăță o piesă este setat automat. - Conexiunea rezervorului de ulei este una universală. - Aparatul are un design ergonomic, pentru a putea fi depozitat oriunde. De asemenea, datorită construcției sale, se reduce aproape în întregime eliminarea vaporilor de ulei în mediul de lucru. Aparatul are: - 4 porturi cu cuple M6 de turbina, - 1 cuplă pentru piesele contra unghi cu irigare internă (1:1,1:5) - 1 cuplă pentru piesele contra unghi cu irigare externă (20:1) - Greutate: cca 12.5 – 13,0 kg. - Dimensiuni exterioare: 300-340x350-400x350-370mm. - Presiune aer comprimat: 5-6 bar. - Capacitate rezervor ulei: 200-500ml. - Garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției. Notă: livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției | 101 666,67 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Suport piese pentru mașina de spălat | unitate | 1 | Spalare, dezinfectare termică si uscare a până la 6 instrumente stomatologice. Usor de asamblat, ciclu de spalat în doar 34 de minute, format din: spalare (fără ultrasunete), dezinfecție termică, uscare. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției | 19 166,67 |
| 3. | 33100000-1 | 3. Cuptor de încălzire obturatorului endodontic | bucată | 1 | Încălzire tridimensională pentru o umplere excelentă a canalelor laterale și apicale lungi și curbe. 2 lifturi pentru incalzire rapida, alternativa. Timp de încălzire între 20 si 49 sec. în funcție de mărimea obturatorului. Indicator LED si semnal sonor la finalul incălzirii. Sistem de curățare Clean Mode, ceea ce permite păstrarea aparatului curat, fără urme de gutapercă. Sistemul de susținere al liftului permite stabilitatea verticală a obturatorului la întrarea și ieșirea din camera de încălzire. Aparatul dispune de periuță de curațat și un set de stikere autocolante.Voltaj: 115 or 230 VAC, 50/60 Hertz. Nivelul tensiunii de alimentare: ±10%. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției | 10 000,00 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Moară de os | bucată | 1 | Dispozitiv utilizat pentru fragmentarea materialului osos autolog compact prelevat în urma unei operatii, în vederea utilizarii imediate într-o operatie succesiva de compensare a unui defect osos. Aceaste se foloseste la obtinerea comoda si fara pierdere de timp a unui material osos autolog de granulatie adecvata. Clestele de triturat os este fabricat din otel inoxidabil, avand partea activa fabricata din Carbura de Tungsten, un material care isi pastreaza ascutimea in timp, Are stop pentru reglajul granulatiei osului rezultat. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției | 5 500,00 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Colector de os (scraper osos) | bucată | 15 | Instrument chirurgical pentru recoltarea de cip-uri de os cortical care sunt colectate într-un rezervor, fabricată din material transparent, poate fi poziționată cu ușurință în gură și cantitatea de os poate fi ușor identificată în timp real. Mecanismul de actionare este asemanator cu cel al unei pile. Lama este tratată termic, oferind o soluție sigură în timp. | 7 500,00 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Piesă contraunghi (piesă cot implantologie) | bucată | 4 | Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, corpul piesei din titan, mâner ergonomic Smooth Grip, sistem optic, cu reducție 20:1, irigare internă/externă, diametrul frezei 2.35, viteza maximă 40.000 rpm Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției | 63 333,33 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Piesă de mână pentru îndepărtarea colorărilor și a plăcii dentare | bucată | 3 | Este utilizata in: ortodontie, curățarea înainte de sigilarea fisurilor, protetică, stomatologie conservatoare si estetică. Avantaje / Beneficii: ergonomică, tratamentul este realizat in conditii optime de igienă, fiecare parte a piesei poate fi sterilizată și dezinfectată, canitatea de pudră utilizată poate fi ajustată în funcție de nevoile fiecarui pacient în parte, camera inovatoare de amestecare a canulei, ajută la o omogenizare mult mai bună pudrei. Date tehnice: presiune de regim max 5 bari, consum de aier max13 Nl/min., presiunea apei max 2,5 bari, cantitate de apă pulverizată cca 35 - 80 cm3, presiune aier spray 1,0 - 2,5 bari. Se poate introduce pe toţi conectorii. Mod de prezentare: Piesa de mână cu manson de prindere lung, canulă, manson de prindere scurt, canulă recipient de pulbere - recipient +capac din cauciuc, burghiu pentru curațare, ac pentru duze, cheie pentru canulă, garnituri pentru recipientul de pulbere. Termen de garanție: 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 52 500,00 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Endomotor | bucată | 3 | Aparat pentru prepararea rotativă a canalelor radiculare. Capătul mic al piesei de mână se fixează în 6 poziții. Buton de pornire/oprire pe mânerul piesei de mână. Suportă tipurile de mișcare reciprocă și rotație I Setările pre-programate pentru sistemele ProTaper Universal, ProGlider, PathFile, Gates, Reciproc și 6 sloturi libere pentru setările individuale în mișcarea de rotație. Funcția de revers automat. Cuplu: 0,6 - 4,0 Ncm. Viteză de rotație: 250 - 1.200 rotații pe minut. Funcționează pe baterie sau la rețea. Până la 2 ore de funcționare continuă fără reîncărcare Încărcarea completă a bateriei în 5 ore. Termen de garanție: 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 110 500,00 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Endomotor cu apex locator incorporat | unitate | 8 | Touchscreen optimizat pentru a funcționa cu manuși Ecran LCD color de 5 inch cu rezoluție de 800 x 480 Viteza reglabilă între 250 și 200.000. Torque reglabil între 0.6 – 5.1 N.cm. Ușor de instalat, nu necesita tehnician. Ușor de mutat de pe un unit pe altul. Iluminare cu LED. Intramatic. Motor fară perii, pe inductie. Compatibil cu majoritatea sistemelor de ace rotative SPECIFICAȚII TEHNICE: Tensiune alimentare încarcător: 100-240V AC, Tensiune alimentare micromotor: 29.5V DC, Viteza maximă micromotor: 40.000 rpm, Torque maxim: 3.0 N.cm, Diametru motor: 20.6 mm, Luminozitate LED: 25.000 Lux 1. În modul micromotor (cu piesa de mână 1:5) Viteza: 10.000 – 200.000 rpm 2. În modul endomotor (cu piesa de mână 6:1) Viteza: 250 – 1.200 rpm. Torque: 0.6 – 5.1 N.cm Termen de garanție: 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 113 333,33 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Apex locator | unitate | 3 | Baterie: 3.6V/750mAh. Alimentare: 100 – 240V, 50/60Hz, 0.5 – 0.2A. Curent la iesirea din adaptor: DC5V/1A. Consum: ≤0.5W. Ecran: LCD, 4.5″ Alerta sonora: da, atunci cand acul endo este aproape de apex. Dimensiuni (L x W x H): 84 x 88 x 112mm Greutate: 336g. Temperatura mediu inconjurator: +5°C – +40°C. Umiditate relativa: 30% – 75%. Presiune atmosferica: 70kPa – 106kPa. Termen de garanție: 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 25 000,00 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular | bucată | 2 | Afișaj LED color. Funcționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zero. Este instalat pe pieptul pacientului, oferind astfel un acces confortabil la cavitate, evitând încurcarea firelor. Cablu de testare fix și suprafață antiderapantă pentru ușurință în utilizare. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Date: Baterie: (AAA 1.2V 1000mAh NiMH). Consum: ≤0.5W. Ecran: Color LEDs. Greutate unitate principală: 55g. Dimensiuni:66 x 55 x 18 mm. Prezentare: 1 adaptor de curent universal cu mufe schimbabile europene, SUA, Marea Britanie și australiană, 1 cablu de măsurare cu clemă, 2 cleme de buze, 1 cârlig de conectare, 1 DFU și 1 card pas cu pas. Termen de garanție: 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 10 000,00 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Piesa Air flow | bucată | 11 | Piesa Air Flow cu conexiune 4 ieșiri. Conexiune Midwest cu 4 găuri. Piesă de mână culori: portocaliu, albastru. Conexiune simplă – sistem simplu plug-and-play. Curățare și întreținere ușoară. Duza de 120° pentru uz general. Rotirea duzei la 360°. Cameră praf cu volum mare. Economisire de timp. Cu sistem anti-retracție. Gamă completă de aplicații pentru clinica AirJet. Detartraj supragingival. Detartrarea spațiului interdentar. Detartrarea bracketelor ortodontice. Lustruire cu aer după detartrare cu ultrasunete. Pregătirea înainte de lipirea bracket-urilor ortodontice. Termen de garanție: 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției. | 65 083,33 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Sistem abraziv cu aer | set | 2 | Sistem abraziv cu aer la care particulele de oxid de aluminiu sunt accelerate intr-un jet de aer la viteza inaltă, pentru a elimina materialul de pe supafața dintelui. Este utilizat in pregatirea sigilării fisurilor, deschiderea și extinderea fisurilor, crearea unei retenții micromecanice pentru restaurările adezive la smalt și la dentină cu tehnica finală adezivă, prepararea defectelor mici cu carii, pregatirea suprafețelor de lipire ale suportului, curățarea și îndepartarea resturilor de adeziv din pinți, coroane, etc (extra oral). Presiunea de regim 3,2-6,0 bari (46-87), presiunea apei 1,5 ± 0,1 bar (22 ± 1 psi). Consum de aer 5 - 11 Nl/min în funcţie de tipul canulei. Cantitatea de apă 35 - 45 ml / min. Setul conține: canula 90° - 0.64 mm, canula 90° - 0.46 mm, cheie, container pentru pulbere 27 μm, container pentru pulbere 50 μm, capac din cauciuc, pulbere 27 μm 100g, pulbere 50 μm 100 g, burghiu de curățare, tub de duză. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 58 333,33 |
| 14. | 33100000-1 | 14. Polimerizator pentru mase plastice | bucată | 1 | Aparat de polimerizare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 49 166,67 |
| 15. | 33100000-1 | 15. Termopresă | bucată | 1 | Mașină de turnat prin injecție compactă, programabilă. Dimensiuni totale 65x26x30, greutate 40, temperature maximă 0C-400. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 111 666,67 |
| 16. | 33100000-1 | 16. Scaner 3D | bucată | 1 | Scanerul produce fisierul de coordonate STL din modelul de gips, fisier care este transformat intr-un model virtual cu ajutorul softului CAD. Scannerul este compatibil cu sistemul CAD/CAM si este fabricat special pentru fabricarea dispozitivelor dentare: cape, coroane primare sau secundare, punti telescopice, constructii pe implanturi. Cerințe tehnice: Camere – 2- 5.0 MP. Volum scanare100mm x 73 mm x 60mm Viteza scanare12 secunde/arcada, Sursa luminaLED Albastru, Conectivitate USB 3.0 B, Camere scanare2 x 5MP, Dimensiune505mm x 271mm x 340 mm Scanare articulator Da, Placa articulator Da KAS Jig Da. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 120 833,33 |
| 17. | 33100000-1 | 17. Imprimantă 3D | bucată | 1 | Imprimantă 3D pentru imprimarea modelor dentare, aparate și proteze dentare precise. Imprimarea 6-8 modele în 35 min, Rezoluție XY – 52 µm. Tehnologie: LCD: 9,3"4K Mono-LCD, Sursa de lumină: 405 nm, Dimensiune imprimare: 33x29x47 cm, Greutate -17,2 kg, Viteza de imprimare – până la 90mm/h. Sistem: Phrozen OS. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 50 833,33 |
| 18. | 33100000-1 | 18. Polimerizator LED | bucată | 1 | Cuptor pentru foto-polimerizarea tuturor materialelor din rășină compozită indirectă și a modelelor din rășină printate. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 47 500,00 |
| 19. | 33100000-1 | 19. Soclator/ Trimer pentru modele- umed, cu disc | bucată | 1 | Soclatorul sau trimerul pentru modele este utilizat pentru îndepărtarea excesului de material în modelele din ghips. Soclator umed MT3 cu disc. Viteza de rotație 2880-3400. Diametrul discului 234 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 19 166,67 |
| 20. | 33100000-1 | 20. Soclator vertical | bucată | 1 | Soclator vertical pentru etape tehnice de realizare a protezelor dentare. Alimentare retea: 220-240V, 50/60Hz. Consum energie: 120 VA (230V). Viteza de rotatie: 2770 1/min (50Hz) / 3350 1/min (60Hz). Nivel zgomot (repaus): <70dB (A). Dimensiuni (W x H x L): 214x207x252mm (8,4x8,2x9,9inch). Greutate: 5,7kg (12,6lbs). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 16 666,67 |
| 21. | 33100000-1 | 21. Aparat pentru sablare cu abur/ Aparat de curățat cu aburi | bucată | 1 | Aparat de curățat cu aburi, vaporizator cu umplere manuală pentru prelucrarea pieselor dentare cu jet de aburi, curățarea de reziduuri de ceară de pe piesele dentare și de pe instrumente. Alimentare: 220 - 240V. Frecventa: 50/60Hz. Consum: 2000W. Volum vas de presiune: 4l. Volum 2.8l, Volum maxim de umplere 3l, Presiune de lucru: 4.5bari, 65.3psi. Dimensiuni (W x H x D): 370 x 422 x 350mm, Greutate 9.5 kg. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 40 000,00 |
| 22. | 33100000-1 | 22. Cuptor ardere ceramică | bucată | 1 | Cuptor ardere ceramic este predestinate pentru arderea materialelor ceramice de tip: IPS e.max Ceram si IPS Style. Cuptor Ceramica Programe individuale, 300/20, Materiale ceramice recomandate: IPS e.max Ceram si IPS Style, Alimentare: 200 - 240V, 50 - 60Hz Temperatura maxima de ardere: 1200 °C. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 108 333,33 |
| 23. | 33100000-1 | 23. Pompă de vacuum pentru cuptor ardere ceramică | bucată | 1 | Pompă de vacuum predestinată pentru cuptor ardere ceramică. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 18 333,33 |
| 24. | 33100000-1 | 24. Sablator | bucată | 1 | Dispozitiv predestinat pentru sablarea pieselor dentare. Sablator 70-250µm/70-250µm 220-240V, echipat cu 2 tancuri. Sablare precisa. Camera de sablare cu volum mare. Sloturi pentru ventilatie, 2 tancuri abrazive pentru toate necesitatile: metale pretioase, ceramica. Volum camera abraziva: 20 l. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 20 000,00 |
| 25. | 33100000-1 | 25. Spatulă electrică | bucată | 2 | Instrument predestinat pentru confecționarea pieselor dentare din ceară. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare. | 8 000,00 |
| 26. | 33100000-1 | 26. Micromotor tehnic-dentar | bucată | 8 | Silențios, rulmenți ceramici, comandă pedală, furnizează turații de la 45 000 ture/minut, durabilitate crescută, tensiune 230V/50/60Hz, piesa de mâină, pedală cu variație de turație. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției. | 21 333,33 |
| 27. | 33100000-1 | 27. Mașină portabilă de găurit cu laser Pindex | bucată | 1 | Sistem de perforare cu laser ce permite pozitionarea rapida si sigura a modelului de lucru. Reglare a adancimii burghiului (0-20mm). Motor puternic cu 8000rpm ce nu pierde din performanta în timpul efectuarii perforatiilor. Precizie înaltă pentru perforatii, acuratețe <0,01mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 7 916,67 |
| 28. | 33100000-1 | 28. Aparat – vacuum pentru gutiere | bucată | 1 | Predestinat pentru confecționarea capelor, gutierelor din placă prefabricate. Dimensiuni: 11 1/2 "H x 7" W x 8 1/2 "D. Dimensiunea material termoformare: 5 "x 5", Cablu de alimentare: 49" Tensiune: 220V, Putere: 1000W. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 3 750,00 |
| 29. | 33100000-1 | 29. Aparat de sigilat pachetele cu instrumente | bucată | 5 | Sigilator de pachete pentru sterilizare a instrumentelor medicale În autoclav. Design compact si modern. Cuțitul de tăiat pungi este bazat pe lame de bisturiu, sa fie foarte ușor de schimbat de către utilizator. Caracteristici tehnice: - Alimentarea: 220 -230 V, 50/60 Hz - Puterea maxima consumata: 320 -400W - Greutatea maxima 7.5-8 Kg - Lățimea de sigilare: 10 -15 mm - Dimensiunile: 170 x 400 x 460 Înălțimea x Lungimea x Lățimea - Buton de pornire si oprire. - Prezenta ledurilor de diferite culori ce permite tăierea si confrarea simpla sau dubla pentru diferite pachete. Lățimea maxima a pachetului pentru sigilare 250 mm. - Garanție minimă 24 luni; - Siguranța fuzibilă – 3 A; - Certificatul CE obligatoriu | 31 250,00 |
| 30. | 33100000-1 | 30. Lampa bactericidă medicală recirculară de perete | bucată | 32 | Lampa bactericidă medicală recirculară de perete Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționată din metal; Greutatea 3 kg NETO + 10%; Sursa de energie electrică 220 -230 V; Dimensiunile lungimea minim 700mm - maxim 1000mm; înălțimea minim 110mm - maxim 210 mm; lățimea minim 170mm - maxim 250mm; Numărul lămpilor – două; Tipul iradierii – închis; Puterea utilizată de 2 lămpi – /60-75/ W; Lungimea undei 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 80 -100 m3 pe oră; Termenul de exploatare a lămpii = 8000 - 10000ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; Puterea lămpii = 30-35 WT; Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa I; Nivelul acustic max – 40 DB; Termenul de garanție minim 36 luni; Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare lampă; Certificat de calitate CE obligatoriu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 120 000,00 |
| 31. | 33100000-1 | 31. Autoclav | bucată | 2 | Clasa de sterilizare B Dimensiuni aproximative: LxHxD 52-62cm x 39-49cm x 42-76cm, cu vacuum interioare: Mărimea camerei: 30cm x 75cm Construcția: camera de lucru din inox de calitate înaltă. Restul componentelor sunt produse din materiale termorezistente și anticorozive. Pentru eliminarea mai eficientă a aerului din camera de sterilizare, autoclavul dispune de sistemă de reglare fracționată(pulsată) a jetului. Pentru asigurarea uscării calitative autoclavul este dotat cu un sistem de uscare pulsată poststerilizare. Capacitatea minima 40 litri Sistema de control microprocessor Timpul de sterilizarea 1- 60 minute Rezervoare pentru apa minim 2. Volumul unui rezervor maxim 4,2 litri. Timpul de sterilizare 121 si 134 ⁰C Display LCD Prezent regimul de ridicare si scadere a vacumului. Prezente programe preimplicite Programe de lucru 4: 1. 134°C 2,1 bari - program universal, pentru instrumente neambalate. Timpul sterilizării 4 minute. 2. 134°C 2,1 bari - program rapid, pentru instrumente ambalate. Timpul sterilizării pînă la 18 minute, uscare pina la 30 minute 3. 121°C, 1,1 bari, - program pentru textile si cauciucuri. Timpul sterilizării maxim 30 minute 4. 121°C , 2,1 bari - program mixt, pentru încărcături de tip mixt (prion programa) - Timpul sterilizării maxim 30 minute, uscare pina la 30 minute. Prezenta regimul de autodiagnostic si prezentarea mesajului de eroare. -Posibilitate de printare a datelor si salvare pe SD card -Sistem de blocare automat a usei in timpul sterilizarii. -Sistem de oprire urgenta. -Posibilitate de formare a programelor individuale. Autoclavul poseda posibilitatea de selectare din două direcții de mișcare a apei: într-o direcție și circular. Autoclavul dispune de un sistem de încălzire prealabil, care poate fi conectat și deconectat după nevoile utilizatorului. La fiecare container exista marcaj al nivelului apei Daca calitatea apei este necorespunzătoare - ciclul de sterilizare nu începe. La fiecare container exista marcaj al nivelului apei. Diagnostica la scurgere, eroare cu sitema de incalzire etc. Puterea cerută şi consum de energie: 3226 W/2300W incalzitorul Electricitate: 220 V / 50 H. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 200 000‬,00 |
| 32. | 33100000-1 | 32. Destilator pentru apă | bucată | 2 | Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta, cu domeniul de utilizare medical; Specificație: Capacitatea de distilare debit: 4,0-5,0 l/oră; confecționt din oțel inoxidabil; Presiunea necesară pentru răcirea apei – 3-7 bar; Calitatea destilării – 2.3µ - siemens/cm la 250C; Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox PH - 5,0:7,0; Conductibilitate: 0,056-5,0 µs/cm; Modul de operare: continuu; Controlul complet automat; Evacuarea gazelor se va face prin orificiul de ieșire în dispozitivul de condensare; Alimentarea: tensiune 220 -230V, fregvența 50 – 60 Hz.; Să dispună de un detector de determinare a impurităților care electronic comută aparatul în stare = OFF= atunci cînd detectează o proporție prea mare de impurități în apa din vaporizator iar lampa roșie (Clean) se va aprinde; Să fie dotat cu termostat care va opri apa în caz de nivel redus, va preveni încălzirea elementelor; Greutatea 8 - 18 kg.; Consum 10 KW – 25KW; Să dispună de protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa; Dimensiuni exterioare: 650 x 300 x 500 mm - 750 x 400 x 600 mm Setul să dispună de elementele necesare pentru fixare de perete și de o instrucțiune de utilizare în limba română sau rusă. Garanție min 24 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, instruirea tehnică a inginerului instituției să fie inclusă în preț; Certificate de conformitate; Accesorii: filtre, praf pentru curățat. | 50 000,00 |
| 33. | 33100000-1 | 33. Compresor | bucată | 2 | Compresor pentru unit stomatologic Diplomat: -Pentru a asigura lucrul a 20-25 unituri dentare (55N l/min per unit); -Dotat cu minim 3 motoare trifazice de 50 Hz- cu puterea totală de 9.75 KW – 22.96 A; -Rezervor aier – minim 300 litri; -Aer livrat la presiunea de 5 bar: minim 1428 Nl/min; -Nivel de zgomot maxim 82.5 dB(A); -Dimensiuni maxime 1800 mm x 1100 mm x 1100mm; -Greutatea maximă = 394 kg (greutatea brută maxim 441 kg); -Pentru a asigura lucrul a 20 – 25 unituri dentare (55Nl/min per unit) -Ofertantul trebuie să dipună de certificate ISO 9001 valabil, confirmare de la producătorul Diplomat precum că modelul de compresor ofertat este acceptat în lucru cu uniturile existente în instituție, inginer specializat în deservirea utilajului dat. Garanție min 24 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, instruirea tehnică a inginerului instituției să fie inclusă în preț; | 583 333,33 |
| 34. | 33100000-1 | 34. Tonometru mecanic cu fonendoscop | set | 20 | Caracteristici: tip combinat (cu fonendoscop incorporat), adaptare pentru mana dreapta si stanga In set: manometru, manșetă, stetoscop cu cap încorporat în manșetă, suflantă, supapă de aer, supapă de reținere, geantă, manual de utilizare, card de garanție și verificare metrologică | 8 333,33 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2278333,32 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 70 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 9. | Pasaportul tehnic/ Manualul de utilizare sau Instrucțiunile de la producător îm limba RO/RU/ENG | confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract | Obligatoriu |
| 11. | - Confirmarea privind înregistrarea în “Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor | emisă de către Agenția de Mediu, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12. | Acte privind confirmarea calității utilajului ofertat | se vor prezenta certificatele de calitate solicitate conform Anexei nr. 1 a Anunțului de participare, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Anatolie Timuș________________   .