CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Amenajarea si pavarea terenului aferent  casei de cultura ,,Dumitru Blajinu ,, din s.Pererita raionul Briceni.Etapa I.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:  Primăria satului Pererita raionul Briceni

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare. |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,40 |  |  |
| 2 | TsC02C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,34 |  |  |
| 3 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 118,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Povaje. |  |  |  |  |
| 4 | TsE01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 1,10 |  |  |
| 5 | TsD05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,74 |  |  |
| 6 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 48,00 |  |  |
| 7 | DG04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 151,00 |  |  |
| 8 | DE11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 178,50 |  |  |
| 9 | DE17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - grosimea placilor de 6 cm. Culoarea placii pavajului va fi coordonata cu beneficiarul | m2 | 505,00 |  |  |

Președintele grupului de lucru

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)