# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatie pe teritoriul si in cadrul cladirii Liceului Teoretic ”Tudor Vladimirescu”

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6

| Obiectul: Lucrari de reconstructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Ingradire |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | RpCF10A k=1.5 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5 | m3 | 3,2500 |
| 1.1.2 | RpCF10A k=1.5 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5 | m3 | 9,8600 |
| 1.1.3 | RpCG29B | Demontare placi din beton 2.3x0.6m (h) cu recuperarea materialelor | m2 | 11,8700 |
| 1.1.4 | RpCF10A k=1.5 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5 | m3 | 1,6000 |
| 1.1.5 | RpCF10A k=1.5 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5 | m3 | 1,0000 |
| 1.1.6 | RpCG23A k=2 | Curatarea si stivuirea cotilet din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat. k=2 | buc | 1 000,0000 |
| 1.1.7 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie. | m2 | 40,0000 |
| 1.1.8 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 10,0000 |
| 1.1.9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 30,0000 |
| 1.1.10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 150,7000 |
| 1.1.11 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) . | m3 | 15,0000 |
| 1.1.12 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. (blocuri de calcar recuperate) | m3 | 12,0000 |
| 1.1.13 | CP10A1 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat recuperate 2.3x0.6 h | buc | 8,0000 |
| 1.1.14 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2 | 130,0000 |
| 1.1.15 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze. | t | 10,0000 |
| 1.1.16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 10,0000 |