| Reparatia scara intrarea principala in sediul central al Judecatoriei Chisinau din str.Zelinski 13,sect.Botanica | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti exteriori la podele |  |  | m2 |  | 76,600 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCL14A |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  | m |  | 138,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCK01A1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  |  | m2 |  | 55,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d4mm Vr1 100x100mm |  |  | kg |  | 155,000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCG23A |  | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat-curatirea placilor |  |  | buc |  | 426,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CI11C2 |  | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-in loc de mortar marfa adeziv Baucol pu granit 8 kg per 1 m2-treapta din demolari |  |  | m2 |  | 55,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CI11C2 |  | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-in loc de mortar marfa adeziv Baucol pu granit 8 kg per 1 m2-contreapta 20-30mm-latimea 160mm cu marjina prelucrata |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCM29B |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, Sopro300gr per 1 m2 |  |  | m2 |  | 61,210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T otal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | —————— |  |

| Reparatia scara intrarea principala in sediul central al Judecatoriei Chisinau din str.Zelinschii 13,sect.Botanica | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 448,110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,875 |  |  |
| 3. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 179,869 |  |  |
| 4. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,192 |  |  |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 126,278 | 7 |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 24,757 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,019 |  |  |
| 3. | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 2,070 |  |  |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,960 |  |  |
| 5. | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,138 |  | , |
| 6. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,500 |  |  |
| 7. | 2357655 | Adeziv pu granit baucol | kg | 618,928 |  |  |
| 8. | 24302261010101 | Grund betongrund | kg | 31,789 |  |  |
| 9. | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 1,249 |  |  |
| 10. | 24675454 | Fuga sopro | kg | 18,730 |  |  |
| 11. | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 29,399 |  |  |
| 12. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 30,946 |  |  |
| 13. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 313,562 |  |  |
| 14. | 26611128008000 | Placi granit din demontari Beneficiar | m2 | 56,661 |  |  |
| 15. | 266111280080001 | Placi granit contreapta 160mm gr 20-30mm margina prelucrata | m2 | 22,252 |  |  |
| 16. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,775 |  |  |
| 17. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,550 |  |  |
| 18. | 2873122004100 | Plase sudate d4 vr 1 100x100mm | kg | 156,550 |  |  |
| 19. | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 2,070 |  |  |
| 20. | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 30,173 |  |  |
| 21. | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 6,868 |  |  |
| 22. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,117 |  |  |
| 23. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,830 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 26,996 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,093 |  |  |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,830 |  |  |
| 4. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 9,436 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | T otal |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia scara intrarea principala in sediul central al Judecatoriei Chisinau din str.Zelinskii 13,sect.Botanica | Investitor Judecatoria Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti exteriori la podele | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund betongrund | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 2 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,0400 |  |  |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 3 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d4mm Vr1 100x100mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate d4 vr 1 100x100mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 5 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat-curatirea placilor | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0420 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 6 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-in loc de mortar marfa adeziv Baucol pu granit 8 kg per 1 m2-treapta din demolari | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 5,8500 |  |  |
|  | 2357655 | Adeziv pu granit baucol | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 26611128008000 | Placi granit din demontari Beneficiar | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 7 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-in loc de mortar marfa adeziv Baucol pu granit 8 kg per 1 m2-contreapta 20-30mm-latimea 160mm cu marjina prelucrata | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 5,8500 |  |  |
|  | 2357655 | Adeziv pu granit baucol | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 266111280080001 | Placi granit contreapta 160mm gr 20-30mm margina prelucrata | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 8 | RpCM29B | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, Sopro300gr per 1 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 24675454 | Fuga sopro | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0050 |  |  |

APROBAT: