CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul     Lucrări de schimbarea tîmplăriei, inclusiv reparația glafurilor și reparația rețelei de canalizare exterioară la tabăra Dumbrava din s.Talmaza

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă    Direcția Generală Educație Ștefan Vodă, or.Ștefan Vodă str. Gr. Vieru 10

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 56,4000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 10,3000 |
| 3 | RpCK42E apl. | Desfacerea pervazului din lemn | m | 33,2000 |
| 4 | RpCK42E apl. | Desfacerea pervazului din metal | m | 33,2000 |
| 5 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra PVC 6 camere, grosimea tocului de 70mm, metal gr. 1,4mm, culoare alba, geam termopan 32mm 4-24-4 Low-E, grosime sticla 4mm, U=1,1W/m2, Feronerie Mako, cu deschidere in 2 directii si plasa antimoschit) | m2 | 56,4000 |
| 6 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC 6 camere, grosimea tocului de 70mm, metal gr. 1,4mm, culoare alba, geam termopan 32mm 4-24-4 Low-E, grosime sticla 4mm, U=1,1W/m2, Feronerie Mako) | m2 | 10,3000 |
| 7 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250mm | m | 33,2000 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200mm | m | 33,2000 |
|  |  | 2. Glafuri interioare |  |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0,27 kg/m2) | m2 | 21,4000 |
| 10 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Inclusiv sub pervaz) | m | 138,0000 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,4000 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 21,4000 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 21,4000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 21,4000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,4000 |
| 16 | CK26B | Corniere din aluminiu | m | 106,8000 |
|  |  | 3. Glafuri exterioare |  |  |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Norma de consum 0,27 kg/m2) | m2 | 12,8000 |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 106,8000 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,8000 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,8000 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la exterior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,8000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 12,8000 |
| 23 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 12,8000 |
|  |  | 4. Canalizare exterioara |  |  |
| 24 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 1,8000 |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 18,0000 |
| 26 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Nota : Automacaraua se exclude) | m | 200,0000 |
| 27 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 24,0000 |
| 28 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,0000 |
| 29 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, avind diametrul de 315 mm | m | 200,0000 |
| 30 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 40,0000 |
| 31 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Astuparea santului) | 100 m3 | 1,5000 |
| 32 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,8000 |
| 33 | AcF12E | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm | m | 200,0000 |
| 34 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 20,0000 |