CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Gimnaziul s. Cajba

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Gimnaziul s. Cajba

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangerie pe gaze naturale la Gimnaziul din s. Cajba r-nul Glodeni

2-1-1-SAC  Solutii arhitectural-constructive

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari Constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare ( | m3 | 4.9300 |
| 2 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime medie 80 mm) | m3 | 0.8000 |
| 3 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (АСП) | m2 | 6.2000 |
| 4 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate () | kg | 18.8000 |
| 5 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 59.8400 |
| 6 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul 14 mm inclusiv in buiandrugi | kg | 7.2000 |
| 7 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса С5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 5.8500 |
| 8 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Приямок...) | m3 | 0.4300 |
| 9 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( АСП ) | m3 | 1.2400 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 10 | CD64B | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m | m3 | 15.5000 |
| 11 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки СГ-1) | kg | 24.6000 |
| 12 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (; АСП+ buiandrugi | m2 | 8.6000 |
| 13 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( АСП) | kg | 20.6000 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( АСП) | kg | 70.4000 |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate (Ancher D-10-A-I) | kg | 21.2800 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкерный болт М16) | kg | 7.8000 |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( АСП ; Анкерый болт М-1: Ф-16 L=380 mm n=14 buc) | kg | 8.4000 |
| 18 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( АСП + buiandrugi) | m3 | 1.4800 |
|  |  | 1.3. Placa monolit la cota 3.000 |  |  |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12.0200 |
| 20 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 | 12.0200 |
| 21 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 145.8000 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 209.7000 |
| 23 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Placa monolit) | m3 | 1.4400 |
|  |  | 1.4. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |
| 24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Cosoroaba) | m3 | 0.1600 |
| 25 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Elemente de acoperis) | m3 | 0.3600 |
| 26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 33.6000 |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 33.6000 |
| 28 | CE23A | Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori ( Лобовая планка ) | m | 21.0000 |
| 29 | CE23A | Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori ( Снегоупоры ) | m | 15.4000 |
| 30 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla (Jgheab semirotund d.100 L=4m Egeplast) | m | 21.0000 |
| 31 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 7.6000 |
| 32 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Scinduri geluite ) | m2 | 13.2000 |
|  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | 0.5000 |
| 34 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0.5000 |
| 35 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime medie 80 mm) | m3 | 0.9600 |
| 36 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 12.5/B 150) | m3 | 1.2000 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12.0200 |
| 38 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade K=2 | m2 | -12.0200 |
| 39 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) | m2 | 12.0200 |
|  |  | 1.6. Timplarie |  |  |
| 40 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv () | m2 | 2.0000 |
| 41 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1.8200 |
| 42 | CK26A | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Latime 350 mm) | m | 1.4000 |
| 43 | CK26B | Scurgeri montate la ferestre din aluminiu (Latime 250) | m | 1.4000 |
|  |  | 1.7. Lucrari de finisare interioare si exterioare |  |  |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tencuiala universala Moholit) | m2 | 12.0200 |
| 45 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti si pereti despartitori, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( Inclusiv glafuri ferestre si usi) | m2 | 40.5000 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Exclusiv suprafetele de pereti placate cu gresie) | m2 | 36.6400 |
| 47 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Se scade K=2) | m2 | -36.6400 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor si tavanelor pe tencuiala si chit K=2.0 (Amorsa-grund Supraton) | m2 | 48.6600 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, откосов, и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 46.8800 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, a peretilor, glafurilor si tavanelor executate manual | m2 | 48.6600 |
| 51 | CK18B | Montarea baghetelor la ltavane din mase plastice | m | 13.9000 |
| 52 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 47.2000 |
| 53 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la lambriuri si baghete (Lac НЦ-218 Lucios) | m2 | 13.9000 |
| 54 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) | m2 | 3.8600 |
|  |  | 1.8. Soclu si pereu |  |  |
| 55 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1.2500 |
| 56 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 4.2500 |
| 57 | RpDD06A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 80 mm) | m3 | 0.7600 |
| 58 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами) | m3 | 0.9500 |
|  |  | 1.9. Prag |  |  |
| 59 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 | 0.2100 |
| 60 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime medie 100 mm) | m3 | 0.2000 |
| 61 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса С5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) | m3 | 0.3000 |
| 62 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) | m3 | 0.3100 |
|  |  | 1.10. Lucrari diverse |  |  |
| 63 | VB10A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie (Прямоугольная рамка с фиксированными жалюзями, периметром 1200-2500 мм, монтируемая на стену) | buc | 1.0000 |

2-2-1- SM  Solutii termomecanice -

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructie |  |  |
| 1 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 89 x 3,5 mm | m | 15.0000 |
| 2 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 89 x 3,5 mm (Sudarea retelei termice interioare in locul demontarii pompelor de circulatie existente) | m | 2.2000 |
| 3 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 57 x 3,0 mm | m | 11.4000 |
| 4 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel 45x3.0) | m | 6.8000 |
| 5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 12.2000 |
| 6 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 4.8000 |
| 7 | TfA02B1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de - 89 mm | buc | 4.0000 |
| 8 | TfA02A1 K=0.6 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de ;25 | buc | 8.0000 |
| 9 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de ; 50; | buc | 8.0000 |
| 10 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | buc | 6.0000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - | buc | 3.0000 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4" | buc | 7.0000 |
| 13 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Robinet cu bila D-40 R cu mufa) | buc | 6.0000 |
| 14 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50.. mm | buc | 4.0000 |
| 15 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de ...80 mm | buc | 2.0000 |
| 16 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Clapeta de retinere D-50 | buc | 2.0000 |
| 17 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/2" (Clapeta de retinere cu mufa D-40) | buc | 3.0000 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" (Clapeta de retinere cu mufa -1") | buc | 1.0000 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2 " (Clapeta de retinere cu mufa -1/2") | buc | 1.0000 |
| 20 | RpID12A | Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 15-20 mm (Установка чугунного трехходового крана с сальником, с фланцами, диаметром 15-20 мм) | buc | 8.0000 |
| 21 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" - | buc | 1.0000 |
| 22 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, | buc | 1.0000 |
| 23 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Сгон комплект Д-40) | buc | 3.0000 |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 39.7600 |
| 25 | TfB03C1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 4.0000 |
| 26 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4 mm | buc | 2.0000 |
| 27 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 26.4000 |
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/2" | m | 6.8000 |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1/2'' ... 1" | m | 17.0000 |
| 30 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 26.4000 |
| 31 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/2" | m | 6.8000 |
| 32 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1/2''... 1" | m | 17.0000 |
| 33 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal | m2 | 9.6000 |
| 34 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40; mm (Изоляция трубопроводов панцирем из минераловаты, толщиной 40 мм) | m2 | 8.9900 |
| 35 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (З | m2 | 8.9900 |
| 36 | IzH32B | Izolarea robinetelor pina la Dn 50 mm inclusiv, prin infasurare in spire cu snur de vata minerala, avind grosimea de 40 mm (Изоляция вентилей диаметром до 50 мм включительно, путем наматывания шнура из минераловаты толщиной 40 мм) | buc | 8.0000 |
| 37 | IzH32B | Izolarea robinetelor pina la Dn 80 mm inclusiv, prin infasurare in spire cu snur de vata minerala, avind grosimea de 40 mm (Изоляция вентилей диаметром до 80 мм включительно, путем наматывания шнура из минераловаты толщинй 40 мм) | buc | 2.0000 |
| 38 | CK31C | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (Деревянная решетка 0,7 х 1,1) | m2 | 0.7700 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 39 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw | buc | 2.0000 |
| 40 | IA41B | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm (Выравнивател гидравлический TRIO Thermset Line 360/4 -Р ) | buc | 1.0000 |
| 41 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 1.0000 |
| 42 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 2.0000 |
| 43 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de...1" | buc | 1.0000 |
| 44 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l | buc | 1.0000 |
| 45 | IA27B | Rezervor de apa, montat pe postament avind capacitatea de 300 l | buc | 1.0000 |
| 46 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 1.0000 |
| 47 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1.0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 48 | 1 | Cazan THERM TRIO 90T | buc | 2.0000 |
| 49 | 1 | Выравниватель гидравлический TRIO Thermset Line 360/4 -Р | buc | 1.0000 |
| 50 | 231545132132 | Pompa WILO -JET-MJ ( Materialul beneficiarului) | buc | 1.0000 |
| 51 | 21321231 | Pompa BPH 180/280/50 Т | buc | 2.0000 |
| 52 | 321546879527 | Vas de expansiune AQUASYSTEM VRV 300-1" | buc | 1.0000 |
| 53 | 1324354231 | Бaк запаса подпиточной воды 0.3 m3 ( Materialul beneficiarului) | buc | 1.0000 |
| 54 | 2165465132165 | Клапан предохранительный Д-25мм | buc | 1.0000 |
| 55 | 132432134654 | Фильтр Д-80 тип Y333 код 149В3265 | buc | 1.0000 |
| 56 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, DHF-1/20 (Ungaria) | buc | 1.0000 |

2-3-1-ASM  Automatizarea  instalatiilor termomecanice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Montare |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Термометр) | buc | 7.0000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр) | buc | 18.0000 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Датчики, регулятор температуры, температурный зонд) | buc | 5.0000 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Сигнализатор загазованности СН4 и СО с встроенным ИБП тип ВАРТА 2-03А) | buc | 2.0000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напоромер) | buc | 1.0000 |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Сирена СС-1) | buc | 2.0000 |
| 7 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 1.7000 |
| 8 | 08-03-599-2 | Panouri t, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 ( (ЩУС; ЩС: ) | buc | 2.0000 |
| 9 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( Отборное устроиство Г-16-80) | buc | 10.0000 |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( Отборное устроиство Г-16-225) | buc | 8.0000 |
| 11 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( Отборное устроиство Г-955-2) | buc | 1.0000 |
| 12 | 11-04-020-01 | Conector de priza cu fasonarea si conectarea cablului ecranizat, sectiunea conductorului pina la 1 mm2, cantitatea conductorilor de conectare, buc: 14 ( Коробка КС-10) | buc | 1.0000 |
| 13 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | 100 m | 0.1000 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm ( Металлорукав) | 100 m | 0.2500 |
| 15 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 80х60 mm | 100 m | 0.2500 |
|  |  | 1.2. Materiale |  |  |
| 16 | 213546 | Биметаллический термометр показывающий диапазон температур 0....120*С | buc | 7.0000 |
| 17 | 21221 | Манометр МП4-Ух 2,5 | buc | 9.0000 |
| 18 | 21221 | Манометр МП4-Ух 4,0 | buc | 4.0000 |
| 19 | 212021 | Манометр МВП-Ух 2,5 | buc | 2.0000 |
| 20 | 210221 | Манометр 0...2,5 ДМ 2010 Сг | buc | 2.0000 |
| 21 | 210221 | Манометр 0...4.0 ДМ 2010 Сг | buc | 1.0000 |
| 22 | 212210 | Датчик реле напора 60....600 кгс/см2 ДН -6-21К | buc | 1.0000 |
| 23 | 212211 | Датчик реле уровня РОС-301 | buc | 1.0000 |
| 24 | 2122120 | Сигнализатор загазованности СН4 с встроенным ИБП тип ВАРТА 2-03А | buc | 1.0000 |
| 25 | 2122120 | Сигнализатор загазованности СО с встроенным ИБП тип ВАРТА 2-03А | buc | 1.0000 |
| 26 | 2122101 | Програмируемый регулятор температуры QAA 73. 100 | buc | 1.0000 |
| 27 | 2122101 | Датчик наружной температуры Q01 | buc | 1.0000 |
| 28 | 2122564 | Температурный зонд SO 10001 | buc | 1.0000 |
| 29 | 213546 | Напорометр НМП-52-М1 | buc | 1.0000 |
| 30 | 212287 | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 2.0000 |
| 31 |  | Кабель КВВГнг10х2,5 мм2 | m | 7.0000 |
| 32 |  | Кабель КВВГнг 5х1,5 мм2 | m | 25.0000 |
| 33 |  | Кабель КВВГнг 4х1,5 мм2 | m | 115.0000 |
| 34 |  | Кабель КВВГнг 4х1,5 (А) мм2 | m | 1.0000 |
| 35 |  | Кабель КВВГЭнг4х1,0 мм2 | m | 10.0000 |
| 36 |  | Провод В-0,66 1,0 мм2 | m | 12.0000 |
| 37 |  | Отборное устройство Г-16-80 | buc | 10.0000 |
| 38 |  | Отборное устройство Г-16-225 | buc | 8.0000 |
| 39 |  | Отборное устройство Г-995-2 | buc | 1.0000 |
| 40 |  | Коробка КС-10 | buc | 1.0000 |
| 41 |  | Труба ст тД-15 | m | 10.0000 |
| 42 |  | Металорукав Д-15 | m | 20.0000 |
| 43 | 3245412 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 80х60 mm | m | 35.0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 44 | 334045 | Щит управления и сигнализации (ЩУС) | buc | 1.0000 |
| 45 | 3340045 | Щит управления аварийной сигнализации (ЩС) | buc | 1.0000 |

2-4-1 EEI/IEI  Retele electrice de forta si iluminare  interioara

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 500х400 ; ВУ -ЩМП-2-0 74У2 | buc | 2.0000 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 15.0000 |
| 3 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0.0100 |
| 4 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 КГ нг 5х2,5 мм | 100 m | 0.1500 |
| 5 | 08-03-599-2 | Panouri t, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 ( (ШРН-24 (3)) | buc | 1.0000 |
| 6 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.0400 |
| 7 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.0200 |
| 8 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A ПМА-0247 | buc | 3.0000 |
| 9 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0.0200 |
| 10 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0.0100 |
| 11 | 08-02-409- | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 20 mm inclusiv Tava PVH | 100 m | 0.0400 |
| 12 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 100x40 mm | 100 m | 0.0600 |
| 13 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x40 mm | 100 m | 0.4500 |
| 14 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 4.0000 |
| 15 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 1.7900 |
|  |  | 1.2. Materiale |  |  |
| 16 | 3340942 | Щиток навесной ЩМП-2-0 74У2 500х400 мм | buc | 2.0000 |
| 17 | 33400016 | Intreruptor automat cu 3 faze BA47-29/3/10C | buc | 1.0000 |
| 18 | 33421 | Переключатель трехполюсный ВР32-30 | buc | 1.0000 |
| 19 | 334012188 | Bara de nul № 6х9 мм tip 8х1 | buc | 1.0000 |
| 20 | 334012111 | Штепсельный разъем с вилкой 3Р+РЕ+N | buc | 1.0000 |
| 21 | 08-02-401-5 | Cablu, КГ нг 5х2,5 мм | m | 15.0000 |
| 22 | 334042 | Щит распределительный навесной на 24 модуля ШРН-24 (3) | buc | 1.0000 |
| 23 | 33254 | Выключатель нагрузки трехполюсный ВН-32-3Р-20 | buc | 1.0000 |
| 24 | 334002556 | Intreruptor automat cu 3 faze BA47-29/3/6C | buc | 2.0000 |
| 25 | 33400021 | Intreruptor automat cu 1 faze BA47-29/1/4B | buc | 7.0000 |
| 26 | 33400006 | Intreruptor automat cu 1 faze BA47-29/1/6C | buc | 2.0000 |
| 27 | 334012188 | Bara de nul № 6х9 мм tip 14/1 | buc | 1.0000 |
| 28 | 334045 | Contactor ПМА-0247 Uk=220B In=6.3 A Imp=4,0 A IP54 | buc | 3.0000 |
| 29 | 334478 | Intreruptor automat cu 3 faze BA47-29/3/16C | buc | 1.0000 |
| 30 | 334012188 | Bara de nul № 6х9 мм tip 8х1 | buc | 1.0000 |
| 31 | 56 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A: Un=380 v; IP54 | buc | 2.0000 |
| 32 | 56 | Priza dubla inglobata 16 A | buc | 2.0000 |
| 33 | 56 | intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 2.0000 |
| 34 | 334000154-4 | Corp de luminat ЛПП12- 2x36 | buc | 2.0000 |
| 35 | 334000154-4 | Corp de luminat ЛПБ2051 | buc | 1.0000 |
| 36 | 33465214 | Лампа люминисцентная компактная 9 Вт | buc | 2.0000 |
| 37 | 334650214 | Лампа люминисцентная 36 Вт | buc | 2.0000 |
| 38 | 54 | Вод гибкий L=925 mm К1085 | buc | 3.0000 |
| 39 | 125876 | Doze de derivatie КОР-73 | buc | 10.0000 |
| 40 | 12466 | Труба винилпластовая 20 мм | m | 4.0000 |
| 41 | 3245412 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 100x40 mm | m | 6.0000 |
| 42 | 3245412 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x40 mm | m | 45.0000 |
| 43 | 3340345 | Cap terminal uscat pentru cablu | buc | 4.0000 |
| 44 | RpEA06A | Doze de derivatie КC-10 | buc | 1.0000 |
| 45 | 33400018 | Стартер 80С220-1 | buc | 4.0000 |
| 46 | 08-02-401-5 | Cablu, ВВГнг(A) Fr.-0,66 3х1,5 | m | 3.0000 |
| 47 | 08-02-401-5 | Cablu, ВВГng-0,66 3х1,5 | m | 80.0000 |
| 48 | 08-02-4016 | Cablu, ВВГнг-0,66 4х1,5 | m | 35.0000 |
| 49 | 08-02-4016 | Cablu, ВВГнг-0,660 5х1,5 | m | 6.0000 |
| 50 | 08-02-401-1 | Cablu, ВВГнг-0,66 5х2,5 | m | 10.0000 |
| 51 | 03350003824 | Cablu, de forta АПсБбШв 5x6 мм2 | m | 20.0000 |
| 52 | 03350132 | Cablu, de forta АКВВБ нг 10х2,5 мм2 | m | 25.0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 53 | 3340010 | Переносной электрогенератор Uн=380в; P >3.0 KBt | buc | 1.0000 |
| 54 | 334010 | Фонарь акуммуляторный СГВ-2 | buc | 1.0000 |
| 55 | 334045 | ЯТП-0,25 Un=220/12B | buc | 1.0000 |

2-5-1-SI  Semnalizare  de incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv MAG 6P | buc | 1.0000 |
| 2 | 10-04-112-07 | Telecomunicatii si semnalizari: Montare modul GSM | buc | 1.0000 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 5.0000 |
| 4 | 10-04-101-04 | Utilaj divers: (Сигнальное устройство) | buc | 1.0000 |
| 5 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1.0000 |
| 6 | 10-04-030-0 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu | buc | 1.0000 |
| 7 | 08-02-146-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 | 100 m | 0.0100 |
| 8 | 11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 m | 0.4500 |
| 9 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile10 x21 mm | m | 4.0000 |
|  |  | 2. Materiale |  |  |
| 10 | 1 | MAG2 P панель пожарной сигнализации | buc | 1.0000 |
| 11 | 1213546213 | Извещатель пожарный дымовой, 2-х контактный | buc | 2.0000 |
| 12 | 1213546213 | Извещатель пожарный тепловой, 2-х контактный | buc | 2.0000 |
| 13 | 21 | Ручной пожарный излучатель SPR-1 | buc | 1.0000 |
| 14 | 213546879 | Сигнальное устройство Сирена стробоскоп SF 105 | buc | 1.0000 |
| 15 | 2131 | Резервный источник питания Акумулятор 12V 7Ач | buc | 1.0000 |
| 16 | 121353 | RELE 24W | buc | 1.0000 |
| 17 | 201 | Cablu computer CAT 5 UTP CCA cu tross | m | 25.0000 |
| 18 | 3201 | Cablu 4х0,50 КСВВНГ | m | 20.0000 |
| 19 | 221 | Кабель силовой ШВВП 2 х 0,75 | m | 1.0000 |
| 20 | 1213546213 | GSM модуль | buc | 1.0000 |

2-6-1-AGI  Alimentare cu gaze . Instalatii interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari retele gaze |  |  |
| 1 | IC23A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 57 x 3,0 mm | m | 14.8000 |
| 2 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 " | m | 11.6000 |
| 3 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 " | m | 2.4000 |
| 4 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " | m | 6.6000 |
| 5 | RpGА15A | Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelе de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 51-57x3.5 mm | buc | 6.0000 |
| 6 | RpGА15A Kзп=0,7 | Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelе de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 1 1/4'' mm K зп=0,7 | buc | 11.0000 |
| 7 | RpGА15A Кзп=0,5 | Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelе de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 3/4'' mm Кзп=0,5 | buc | 5.0000 |
| 8 | RpGА15A Kзп=0,7 | Montarea reductiei de sudura, tratate termic la conductelе de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 1 1/4'' - 1'' mm K зп=0,7 | buc | 11.0000 |
| 9 | RpGА19E | Sudarea dopului din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" | buc | 1.0000 |
| 10 | RpGА19B | Sudarea dopului din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 1" | buc | 1.0000 |
| 11 | TfB03C2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata isuprateran pina la 3- m avind Dn 50 | buc | 2.0000 |
| 12 | TfB05E1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 1.0000 |
| 13 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран с фланцами для газового оборудования, диаметр 50 мм) | buc | 1.0000 |
| 14 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( Термозапорный клапан ТЗК-32) | buc | 3.0000 |
| 15 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" - | buc | 3.0000 |
| 16 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep bronz si mufe pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 4.0000 |
| 17 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 4.0000 |
| 18 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Сгон комплект Д-50) | buc | 1.0000 |
| 19 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Резьба короткая Д-50) | buc | 2.0000 |
| 20 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Stut Complect 11/4'') | buc | 3.0000 |
| 21 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Stut Cu filet 11/4'') | buc | 6.0000 |
| 22 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Stut cu filet 3/4'') | buc | 8.0000 |
| 23 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Stut complect 3/4'') | buc | 4.0000 |
| 24 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Stut cu filet 1/2'') | buc | 4.0000 |
| 25 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 7.0000 |
| 26 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" -, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 5.0000 |
| 27 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 2.0000 |
| 28 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri D-3/4 " inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 3.0000 |
| 29 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 6.8000 |
| 30 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 26.4000 |
| 31 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 6.8000 |
| 32 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 26.4000 |
| 33 | RpGD12G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime | buc | 2.0000 |
| 34 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul PE SDR 11 de d-63 L=0.45 m | buc | 1.0000 |
| 35 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul PE SDR 11 de - 90x5.2 mm L=0.45 m | buc | 1.0000 |
| 36 | CN22A1 | Vopsitorii obisnuite pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati clulozici (Duco) | m2 | 5.2000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 37 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de -2" | buc | 1.0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 38 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, avind diametrul nominal de -2" | buc | 1.0000 |

2-7-1 IV  Incalzire si ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Tevi si elemente de imbinare |  |  |
| 1 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 3.0000 |
| 2 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 1/2'' | buc | 4.0000 |
| 3 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Резьбы стальные, диаметром 1/2" (2 завинчивания)) | buc | 4.0000 |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, (Крепления трубопроводов Д-20;) | buc | 4.0000 |
| 5 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 3.0000 |
| 6 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 3.0000 |
|  |  | 2. Radiatoare si robineti |  |  |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор 22PKKP 500х1000 | buc | 1.0000 |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (ROBINET CALEFFI REGLAJ TUR COLTAR D-1/2'') | buc | 1.0000 |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( ROBINET RETUR COLTAR 1/2" ) | buc | 1.0000 |
|  |  | 3. lucrari de constructie |  |  |
| 10 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром до 34 мм включительно) | m | 3.0000 |
|  |  | 4. Ventilare |  |  |
| 11 | SB08G | Teava din material plastic pentru ventilare , imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent , ( Canal de vent.plastic. d.250) | m | 1.7000 |
| 12 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru ventilare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Caciula de ventilare PVC diametrul de 250 mm | buc | 1.0000 |
| 13 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 4.6000 |
| 14 | 125 | Grila metal MVM 300s | buc | 1.0000 |

2-8-1- AC Retele interioare de alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( РЕ 100 SDR 13,6 APA D 25x2,0 ) | m | 7.0000 |
| 2 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PN20 dn 20 ppr alb) | m | 4.2000 |
| 3 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord demontabil "olandez" FE 20 x 1/2" ppr HAKAN +GF+) | buc | 4.0000 |
| 4 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot egal dn. 25 x 25 / PN6 T compresiune.) | buc | 3.0000 |
| 5 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Adaptor FE dn 25 x 1/2" / PN6 HY compresiune.) | buc | 1.0000 |
| 6 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila dn 1/2" FI - FI fluture PN30) | buc | 2.0000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2 " (Clapeta de retinere cu mufa -1/2") | buc | 1.0000 |
| 8 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema dn 20 ppr) | buc | 6.0000 |
| 9 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления трубопроводов и соединительных частей для канализации, весом до 2 кг) | kg | 1.6000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20-30 мм) | buc | 1.0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 11 | 132 | Contor dn15 SJ-LFC D7 Q=2.5m3, R-160 (plastic.) | buc | 1.0000 |

4-1-1 REAE Retele exterioare de alimentare cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 6.4000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4.9000 |
| 3 | TsD15A1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T( Nisip la cablu) | m3 | 1.5000 |
| 4 | CD50A | Сaramida simpla, format 250 x 120 x 65 l (Покрытие кабеля кирпичем строительным) | m3 | 0.2500 |
| 5 | RpEA04B | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul peste 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. (Труба полиэтиленовая Д-110) | m | 8.0000 |
|  |  | 1.2. Priza de pamint -1 buc |  |  |
| 6 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 1.3500 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 1.3500 |
| 8 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0.1000 |
| 9 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel fisie necalmat 25х4 mm) | 100 m | 0.4500 |
|  |  | 1.3. Paratrasnet |  |  |
| 10 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0.2000 |
| 11 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0.2300 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Piesa MO -1) | kg | 6.4000 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Paratrasnet) | kg | 41.5100 |
| 14 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0.0480 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0.6500 |
| 16 | 03350003824 | Cablu, de forta АПсБбШв 5x6 мм2 | m | 40.0000 |
| 17 | 03350132 | Cablu, de forta АКВВБ нг 10х2,5 мм2 | m | 25.0000 |
| 18 | 11 | Концевая заделка для кабеля | buc | 4.0000 |

6-1-1-AGE Alimentarea cu gaze. Conducte exterioare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0.9000 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0.0200 |
| 3 | RpDE11B | Plantarea stilpilor din beton armat pentru indicatoare pentru "GAZ" (Ориентировочный знак ) | buc | 4.0000 |
| 4 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.3500 |
| 5 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1 -1 шт+КЦ-10-9a-1 шт+ КЦП1-10-1 шт ) | buc | 1.0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament si constructie |  |  |
| 6 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3.7500 |
| 7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 22.0000 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 86.7000 |
| 9 | 111 | Pamint nisipos din cariera locala | m3 | 86.7000 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3.1100 |
| 11 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de Teava ф. 140/SDR17,6 x 8,0 PE80 L=6.0m - -1 buc | m | 6.0000 |
| 12 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de Teava ф. 110/SDR17,6 x 6,3 PE80 L=20.0 m - -1 buc | m | 20.0000 |
| 13 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de Teava ф. 110/SDR17,6 x 6,3 PE80 L=13.0m - -1 buc | m | 13.0000 |
| 14 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de Teava ф. 110/SDR17,6 x 6,3 PE80 L=5.0m - -1 buc | m | 5.0000 |
| 15 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de Teava ф. 110/SDR17,6 x 6,3 PE80 L=4.0m - 4 buc | m | 16.0000 |
| 16 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat , la esiri din pamint , pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x3.2 L=1.5 m K=1 ( 1 buc) | m | 1.5000 |
| 17 | GA09A | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 159 mm | m | 14.0000 |
|  |  | 1.3. Pozare gazoduct subteran |  |  |
| 18 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm ( Teava ф.90/SDR11 x 8.2 PE 80 GOST R50838:2005 GAZ) | m | 49.0000 |
| 19 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Teava ф.63/SDR11 x 5.8 PE 80 GOST R50838:2005 GAZ) | m | 523.0000 |
| 20 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Teava ф.40/SDR11 x 3.7 PE 80 GOST R50838:2005 GAZ) | m | 5.2000 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Trecere PE-Otel dn 40 x 1 1/4" PE100 SDR11 PN16 | buc | 1.0000 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Mufa e/f dn 63/39.5W SDR11 PN16 | buc | 10.0000 |
| 23 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Reductie e/f dn 90 x 63 PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+) | buc | 2.0000 |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (Reductie e/f dn 63 x 40 PE100 SDR11 PN16 39.5W Eglef | buc | 1.0000 |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de Cot e/f 63 x 90° PE100 SDR11 PN16 39.5W Elgef +GF+ | buc | 2.0000 |
| 26 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Teu redus e/f dn 90 x 50 PE100 SDR11 PN16 39.5W KIT +GF+) | buc | 1.0000 |
| 27 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Teu-SA bransare e/f dn 110 x 63 Mono-Bloc PE100 SDR11 SAB) | buc | 1.0000 |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Teu redus e/f dn 63 x 40 PE100 SDR11 PN16 39.5W KIT +GF+) | buc | 1.0000 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Dop dn 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+) | buc | 1.0000 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Dop dn 40 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+) | buc | 1.0000 |
| 31 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 90мм) | 1 km | 0.0490 |
| 32 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 63 мм) | 1 km | 0.5280 |
| 33 | GC06B | Proba de presiune hidraulica a tronsoanelor de conducte care traverseaza drumuri si cai ferate sau alte obstacole, conducta avind Dn 80 mm (Гидравлическая опрессовка звеньев трубопроводов, которые пересекают дороги и ж/д пути или другие препятствия, диам. труб 80 мм) | buc | 1.0000 |
|  |  | 1.4. Pozare gazoduct suprateran |  |  |
| 34 | IC20E | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" | m | 4.8000 |
| 35 | RpGА15A | Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelе de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 51-57x3.5 mm (Установка термообработанных изгибов из труб для сварки, в газопроводы видимые из труб для строительства, диам. 51-57х3,5 мм) | buc | 1.0000 |
| 36 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука) | kg | 4.2000 |
| 37 | RpGА19E | Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" (Dop otel forjat D-57) | buc | 4.0000 |
| 38 | RpGА19E | Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 2" (Reductie otel forjat D-50/40) | buc | 1.0000 |
| 39 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0.0200 |
|  |  | 1.5. Protectie anticoroziva |  |  |
| 40 | TsC39A3 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 4 m (Разработка грунта в котлованах буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 4 м) | buc | 1.0000 |
| 41 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0.1200 |
| 42 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.1500 |
| 43 | 08-02-401-5 | Cablu, ВВГ-0,66 2 х 6,0 | m | 15.0000 |
| 44 | 1321321 | Protector ПМУ -10У | buc | 2.0000 |
| 45 | 13201321 | Cutie de metal pentru gaze naturale cu capac rotund КУ | buc | 1.0000 |
|  |  | 2. Lucrari de Montaj |  |  |
| 46 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) | buc | 1.0000 |
| 47 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" (BK G25T) | buc | 1.0000 |
| 48 | GE03A | Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm | buc | 1.0000 |
| 49 | GE04A | Robinet cu sertar-pana si corp oval, pentru Pn 10 si 25 kgf/cmp, montat pe conducte sau la confectionarea statiei in atelier, avand Robinet fonta si otel, Dn-50 | buc | 2.0000 |
| 50 | GD54B1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena.(Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 75, 90 мм. Для соединения полиэтиленовых вентилей) | buc | 1.0000 |
| 51 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Flanse din otel Dn-50 | buc | 4.0000 |
| 52 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"( Pentu Contor) | buc | 2.0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 53 | IA43C | Счетчик газовый ВК25 ЕТе - с передачей данных через GSM | buc | 1.0000 |
| 54 | 25 | PRGD cu 2 regulatoare FRG/2MB "СТАНДАРТ" | buc | 1.0000 |

6-2-1-RT Retele termice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0.1600 |
| 2 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 1.8000 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip grosime 300 mm | m3 | 4.5000 |
| 4 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm | 100 m3 | 0.1350 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |
| 5 | TfE01C | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 89 mm | m | 39.6000 |
| 6 | TfE02C | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 89 mm | buc | 4.0000 |
| 7 | IzF34A К=3,0 | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 40 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Муфта термоусадочная полиэтиленовая -10 стыков) | m2 | 5.4000 |
| 8 | TfE02C | Montarea Suportului fix de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 89 mm | buc | 2.0000 |
| 9 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" ( Stut cu filet redus 1/2'') | buc | 4.0000 |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" | buc | 4.0000 |
| 11 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de... 273 x 7 mm | buc | 2.0000 |
| 12 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0.6600 |

6-3-1-AE  Retele exterioare de alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0.0300 |
| 2 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 1.8000 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip grosime 300 mm | m3 | 1.8000 |
| 4 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm | 100 m3 | 0.0300 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |
| 5 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( РЕ 100 SDR 13,6 APA D 25x2,0 ) | m | 4.6000 |
| 6 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Piesa bransare 32 x 3/4" / PN10 К inox 4 prinderi) | buc | 1.0000 |
| 7 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Adaptor din alama FE dn 25 x 3/4" / PN10 T compress.) | buc | 1.0000 |
| 8 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot egal dn. 25 x 25 / PN6 T compresiune.) | buc | 2.0000 |