| Lucrari de reparatie capitala a pasajului pietonal subteran, situat in mun. Chisinau, sec. Botanica, bd. Dacia intersectie cu bd. Traian si bd. Decebal | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie capitala

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie existenta pe pereti | m2 | 689,620 |
| 2 | RpCJ35D | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe rabit, exclusiv demontarea scheletului metalic si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 814,280 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 104,450 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/Platforma existenta din beton | m2 | 65,890 |
| 5 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate/Dale din piatra | m2 | 104,580 |
| 6 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /Pardosea in pasaj subteran | m2 | 223,500 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Tavan existent in pasaj subteran | m2 | 328,200 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,920 |
| 9 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton(aplicativ)/grile de scurgere(4 buc) | m | 10,300 |
| 10 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare/finisaj scari -partea bd.Traian | m2 | 99,000 |
| 11 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare/finisaj scari -partea bd.Decebal | m2 | 92,000 |
| 12 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 548,800 |
| 13 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/scari exterioare | m3 | 153,000 |
| 14 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 677,000 |
| 15 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 677,000 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 677,000 |
|  |  | Capitolul 2. Constructii metalice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatie monolita Фм1 |  |  |
| 17 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,340 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,130 |
| 19 | CC01C | Armaturi din otel beton A240С fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,290 |
| 20 | CC01C1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 17,000 |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Бетон кл.С8/10 | m3 | 0,100 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa С12/15 | m3 | 0,360 |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Болт 1.1 М20х690 С245 | kg | 6,800 |
| 24 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 2,610 |
| 25 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 2,610 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,340 |
| 27 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,033 |
|  |  | Capitolul 2.2. Centura monolita Пм1 |  |  |
| 28 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 54,230 |
| 29 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat A1 ф12 A500C L=410 mm | buc | 355,000 |
| 30 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari/ Химический анкер HIT-RE 500 HILTI sau analog | buc | 355,000 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton A240С fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 202,730 |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 773,000 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Бетон кл,С12/15 | m3 | 6,400 |
|  |  | Capitolul 2.3. Centura monolita Пм2 |  |  |
| 34 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,400 |
| 35 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat A1 ф12 A500C L=410 mm | buc | 53,000 |
| 36 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari/ Химический анкер HIT-RE 500 HILTI sau analog | buc | 53,000 |
| 37 | CC02K | Armaturi din otel beton A240С fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,120 |
| 38 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 58,000 |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Бетон кл,С12/15 | m3 | 0,640 |
|  |  | Capitolul 2.4. Carcasa metal |  |  |
| 40 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 12,070 |
| 41 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 12,070 |
| 42 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm /Подливка из ц.п.р М200 | m2 | 5,670 |
| 43 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Анкер-шпилька HIT-V M16 sau analog | buc | 242,000 |
| 44 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari/ Химический анкер HIT-HY 200A HILTI sau analog | buc | 242,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti despartitori |  |  |
| 45 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 0,550 |
| 46 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5 rezistent la umezeala cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 5,700 |
|  |  | Capitolul 4. Pardosea pasaj subteran |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip P-1 |  |  |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 240,000 |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm | m2 | 240,000 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie cu finisaj antiderapant inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 240,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pavaj tactil |  |  |
| 50 | CO02A | Trotuar executat din pavaj tactil asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 15,240 |
|  |  | Capitolul 5. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Usi |  |  |
| 51 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa cu profil din aluminiu U1 1100x2000(h)-2 buc | m2 | 4,400 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa cu profil din aluminiu U2 900x2000(h)-1 buc | m2 | 1,800 |
| 53 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa cu profil din aluminiu U3 800x2000(h)-2 buc | m2 | 3,200 |
|  |  | Capitolul 5.2. Vitralii |  |  |
| 54 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-01 1 buc | m2 | 6,740 |
| 55 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-02 1 buc | m2 | 8,550 |
| 56 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-03 1 buc | m2 | 6,270 |
| 57 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-04 1 buc | m2 | 8,880 |
| 58 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-05 1 buc | m2 | 5,150 |
| 59 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-06 1 buc | m2 | 19,500 |
| 60 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-07 1 buc | m2 | 5,770 |
| 61 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-08 1 buc | m2 | 13,140 |
| 62 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-09 2 buc | m2 | 42,660 |
| 63 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-010 2 buc | m2 | 15,320 |
| 64 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu/Vitraliu cu profil din aluminiu, cu sticla organica V-011 2 buc | m2 | 21,940 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip 1 |  |  |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 197,000 |
| 66 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 grosme finala 30mm | m2 | 197,000 |
| 67 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /Plasa sudata ф4 150x150 (1,36 kg/m2) | kg | 267,920 |
| 68 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/Gresie pentru pereti 600x300 mm pe clei hidrofob | m2 | 197,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip 2 |  |  |
| 69 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 175,000 |
| 70 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2, grosime finala 30mm | m2 | 175,000 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 175,000 |
| 72 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 175,000 |
| 73 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 5,250 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tip 3 |  |  |
| 74 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 539,000 |
| 75 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ k=6 pentru grosimea stratului finala de 5 cm | m2 | 539,000 |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /Plasa sudata ф4 150x150 (1,36 kg/m2) | kg | 733,040 |
| 77 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/Gresie pentru pereti 600x300 mm pe clei hidrofob | m2 | 539,000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari tavan |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonokontakt | m2 | 240,000 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 240,000 |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare/ Glet pe baza de ciment Fasad Alb sau analog | m2 | 240,000 |
| 81 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 240,000 |
|  |  | Capitolul 8. Scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Constructia |  |  |
| 82 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 84,360 |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 84,360 |
| 84 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,844 |
| 85 | TsD16B1 | Pat din piatra sparta, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 56,060 |
| 86 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 721,200 |
| 87 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 421,800 |
| 88 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 W6 | m3 | 88,000 |
| 89 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj rezistent la umezeala, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la trepte, cu placaj de 15 mm, cu cerinte ridicate fata de geometria contructiei | m2 | 92,100 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate BpI 4x150x150 ГОСТ 8478-81 | kg | 943,600 |
| 91 | CA04F | Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa B20 F100 W6 | m3 | 58,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Finisari |  |  |
| 92 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 374,000 |
|  |  | Capitolul 9. Scari interioare (4 buc) |  |  |
| 93 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie antiderapanta incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 224,000 |
|  |  | Capitolul 10. Balustrade |  |  |
| 94 | CH06A | Balustrada pentru scara din metal inoxidabil/aluminiu cu 2 maini curente,inclinatia de 18*,h=1080 mm | m | 49,250 |
|  |  | Capitolul 11. FAM |  |  |
| 95 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare/Banca exterioara cu speteaza din lemn 1800x450x450 mm | buc | 3,000 |
| 96 | TsH91B | Instalarea urne de gunoi din aluminiu/metal inoxidabil si lemn | buc | 3,000 |
| 97 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite./(aplicativ) Banca exterioara din lemn geluit gr.=50 mm (consum 0,05 m3/m2) | m2 | 28,860 |
| 98 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2 | 28,860 |
|  |  | Capitolul 12. Acoperis |  |  |
| 99 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite./Sipca din lemn 120x20 mm (0,8 m3) | m2 | 387,210 |
| 100 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala /Placi din lemn incleiate h=18 mm | m2 | 387,210 |
| 101 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime | m2 | 387,210 |
| 102 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 387,210 |
| 103 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla faltuita gr.=0,5 mm | m2 | 387,210 |
| 104 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 66,920 |
| 105 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 | m | 7,400 |
|  |  | Capitolul 13. Hidroizolare sub spatii verzi |  |  |
| 106 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Membrana hidroizolanta | m2 | 87,920 |
|  |  | Capitolul 14. Finisari exterioare (bd.Decebal) |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Pavaj de culoare deschisa |  |  |
| 107 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm | m3 | 116,724 |
| 108 | DE17A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat cu suprafata de granit 200x100x60 mm de culoare deschisa asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 167,240 |
|  |  | Capitolul 14.2. Pavaj de culoare inchisa |  |  |
| 109 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm | m3 | 17,000 |
| 110 | DE17A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat cu suprafata de granit 200x100x60 mm de culoare inchisa asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 170,000 |
|  |  | Capitolul 14.3. Pavaj tactil |  |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm | m3 | 5,000 |
| 112 | DE17A | Pavaje executate din placi de pavaj tactil 300x300x50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 14.4. Borduri |  |  |
| 113 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x180 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 160,000 |
| 114 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton 1000x210x60 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 135,000 |
|  |  | Capitolul 14.5. Spatii verzi |  |  |
| 115 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,740 |
| 116 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 103,600 |
| 117 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 740,000 |
| 118 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 7,400 |
| 119 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 7,400 |
|  |  | Capitolul 15. Finisari exterioare (bd.Traian) |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Pavaj de culoare deschisa |  |  |
| 120 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm | m3 | 25,876 |
| 121 | DE17A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat cu suprafata de granit 200x100x60 mm de culoare deschisa asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 258,760 |
|  |  | Capitolul 15.2. Pavaj de culoare inchisa |  |  |
| 122 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm | m3 | 6,000 |
| 123 | DE17A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat cu suprafata de granit 200x100x60 mm de culoare inchisa asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 15.3. Pavaj tactil |  |  |
| 124 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm | m3 | 3,800 |
| 125 | DE17A | Pavaje executate din placi de pavaj tactil 300x300x50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 38,000 |
|  |  | Capitolul 15.4. Borduri |  |  |
| 126 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x180 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 62,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.