| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (10/2024-0/2A-PG)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv a bordurelor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 165,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 264,0000 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 3,1515 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 127,8750 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 127,8750 |  |
| 2 |  |  | TsG08C |  |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 6141120100300 |  |  |  | Stivuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 4,9800 |  |  | 9,9600 |  |
|  |  |  | 7422090100200 |  |  |  | Corhonitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3730 |  |  | 0,7460 |  |
| 3 |  |  | TsG07H |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,5500 |  |  | 17,1000 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
| 4 |  |  | TsC35C1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,8300 |  |  | 11,6600 |  |
| 5 |  |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 363,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1049 |  |  | 38,0787 |  |
| 6 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Imbracaminti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pregatirea platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 14,61 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 131,9283 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 14,6100 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 20,4540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pregatirea platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Bordure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip granulatie mare SM SR EN 12620 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,03 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 8,1270 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm SM SR EN 12620 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 9,9330 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9030 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,7926 |  |
| 9 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,53 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 4,4847 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 5,2095 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4530 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,9513 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,9026 |  |
| 10 |  |  | DE11A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 20x15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0210 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 51,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton 100x20x8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 50,2500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1500 |  |
| 11 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 34,5000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 101,2000 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 12,6500 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 671,6000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 1,8400 |  |
|  |  |  | 2666122800291 |  |  |  | Bordura beton 100x30x15 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 231,1500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,3800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bordure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip granulatie mare SM SR EN 12620 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 137,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 123,3000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm SM SR EN 12620 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 150,7000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 13,7000 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 57,5400 |  |
| 13 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 190,0800 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 220,8000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 19,2000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 40,3200 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 80,6400 |  |
| 14 |  |  | DE17B |  |  | Pavaj tip PA-1. Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate culoare gri, de tip bruc, grosimea 80(h) mm, SM SR EN 1339:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, grosime strat de 10 cm, rostuit cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 280,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 1 295,8720 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 40,4480 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 26,4000 |  |  | 33 792,0000 |  |
|  |  |  | 26611128007680 |  |  |  | Pavaj vibropresat culoare gri, de tip bruc, grosimea 80(h) mm SM SR EN 1339:2010 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 1 299,2000 |  |
|  |  |  | 1421102200910 |  |  |  | Nisip cuartos spalat fractiune 0.3 - 0.8 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 6,4000 |  |
|  |  |  | 1120206202004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0760 |  |  | 97,2800 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 25,6000 |  |
| 15 |  |  | DE18B |  |  | Pavaj tip PA-2. Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate cu suprafata din granit culoare alba grosimea 40-43 (h) mm, SM SR EN 1339:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip in proportie 1:6, grosime strat de 10 cm, rostuit cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 91,1160 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 2,8440 |  |
|  |  |  | 26611128007552 |  |  |  | Pavaj vibropresat cu suprafata din granit culoare alba grosimea grosimea 40-43 mm conform SM SR EN 1339:2010 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 91,3500 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 1 415,7000 |  |
|  |  |  | 1421102200910 |  |  |  | Nisip cuartos spalat fractiune 0.3 - 0.8 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 1120206202004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 7,7130 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Marcaje rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | DF16B |  |  | Marcaje rutiere longitudinale, simple, cu continue, executate mecanizat, marcaje rutiere culoare alba certificata Finnish Transport Agency, fara microbile de sticla |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 3,3100 |  |  | 0,4965 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm SM SR EN 12620 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 2430126109003 |  |  |  | Email marcaje rutiere culoarea alba certificata Finnish Transport Agency |  |  |  | kg |  |  | 50,4300 |  |  | 7,5645 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 2,4700 |  |  | 0,3705 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,0435 |  |
| 17 |  |  | DF17A |  |  | Marcaj rutier platforma pentru autospeciale pompieri. Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea marcaje rutiere culoare alba certificata Finnish Transport Agency, pe suprafete carosabile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 15,5800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 3,6900 |  |
|  |  |  | 2430126109003 |  |  |  | Email marcaje rutiere culoarea alba certificata Finnish Transport Agency |  |  |  | kg |  |  | 0,7300 |  |  | 29,9300 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 14,3500 |  |
|  |  |  | 2513206621650 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 4,6740 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 1,9680 |  |
| 18 |  |  | DF17A |  |  | Marcaj rutier platforma pentru autospeciale pompieri. Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, marcaje rutiere culoare rosie certificata Finnish Transport Agency, pe suprafete carosabile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 15,5800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 3,6900 |  |
|  |  |  | 2430126109013 |  |  |  | Email marcaje rutiere culoarea rosie certificata Finnish Transport Agency |  |  |  | kg |  |  | 0,7300 |  |  | 29,9300 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 14,3500 |  |
|  |  |  | 2513206621650 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 4,6740 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 1,9680 |  |
| 19 |  |  | DF17A |  |  | Simbol rutier parcare pentru PML. Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, marcaje rutiere culoare alba certificata Finnish Transport Agency, pe suprafete carosabile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 1,2160 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,2880 |  |
|  |  |  | 2430126109003 |  |  |  | Email marcaje rutiere culoarea alba certificata Finnish Transport Agency |  |  |  | kg |  |  | 0,7300 |  |  | 2,3360 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 2513206621650 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,3648 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 0,1536 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Marcaje rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TsC02C1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. - sol fertil (cernoziom) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 1,2330 |  |
| 21 |  |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1049 |  |  | 4,4058 |  |
| 22 |  |  | TsH05C |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 21,0000 |  |
| 23 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 7,2300 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de iarba de gazon |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 5,9400 |  |
| 24 |  |  | TsH12A |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,9900 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,5000 |  |
| 25 |  |  | TsH15A |  |  | Plivirea buruienilor in peluze |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,2250 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 3,5700 |  |
| 26 |  |  | TsH14A |  |  | Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 1,0200 |  |
| 27 |  |  | TsH12A |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,9900 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |