CAIET DE SARCINI

PARTEA II

- Denumirea obiectivului – Reparația și reabilitarea balcoanelor exterioare ale Palatului Național

”Nicolae Sulac”.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 21.

- Beneficiar – I.P. Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională ”Moldova Concert”.

- Autoritate contractantă – I.P. Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională ”Moldova Concert”.

- Statutul de protecție: Imobilul este amplasat în Zona Centru parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Внутренняя стена балкона |  |  |
| 1 | RpCR29A apl | Curățarea vopselei pe pereți | m2 | 130,900 |
| 2 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sârmă | m2 | 130,900 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului Betonocontact | m2 | 130,900 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 130,900 |
| 5 | CF51B к=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga к=2)-штукатурка сухой смесью для наружных работ | m2 | 130,900 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu Supraton Extra | m2 | 130,900 |
| 7 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici Eurosti în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent | m2 | 130,900 |
|  |  | Capitolul 2. Наружная стена балкона |  |  |
| 8 | RpCM05B apl | Ceruirea și lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri - вощение и полировка (se exclude: Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055, Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | m2 | 261,800 |
| 9 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 308,000 |
| 10 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - боковые стороны парапета (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) | m | 308,000 |
| 11 | RpCM19A | Inlocuirea placajelor interioare cu placi din piatra de COSAUTI, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit - замена плиток на внешней стороне балкона (se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport, Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) | m2 | 20,100 |
| 12 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (se exclude: PFL dur de 6 mm) | m2 | 154,000 |
|  |  | Capitolul 3. Пол балкона |  |  |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 147,500 |
| 14 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 147,500 |
| 15 | RCsB31E к=3,25 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm - пробивка отверстий для ливневой канализации в перекрытии b=350мм, к= 3,25 (350мм-100мм)*0,9 + 1 = 3,25 | buc | 12,000 |
| 16 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" - установка труб ПВХ ливневой канализации д-50 длиной 80см (se exclude: Oxigen tehnic gazos S2031, Carbura de calciu tehnica (carbid) S102, Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00, Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90, Armaturi) | buc | 12,000 |
| 17 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari - заделка вокруг труб | buc | 12,000 |
| 18 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm - установка трапа для защиты от листьев и веток | buc | 12,000 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 147,500 |
| 20 | RpCK01B1 k=0,33 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi - стяжка толщ.1см | m2 | 147,500 |
| 21 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema FUXRAD FX 30, acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 147,500 |

Forma nr.1 desfășurat

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Внутренняя стена балкона |  |  |
| 1 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 5 | CF51B к=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga к=2) - штукатурка сухой смесью для наружных работ | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton Extra | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303-01 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 7 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici Eurosti in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici Eurostil | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | 2. Наружная стена балкона |  |  |
| 8 | RpCM05B apl | Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri - вощение и полировка (se exclude: Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055, Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055, | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0050 |
|  | 2940420007686 | Masina de frecat placaje | h-ut | 1,2500 |
| 9 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 10 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - боковые стороны парапета (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
| 11 | RpCM19A | Inlocuirea placajelor interioare cu placi din piatra de COSAUTI, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit - замена плиток на внешней стороне балкона (se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport, Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 |
|  | 26701122020001 | Placi din piatra de cosauti | m2 | 1,0700 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 2,1000 |
|  | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,6000 |
|  | 2862307330777 | Dreptar cu nivela | h-ut | 2,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,0150 |
| 12 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (se exclude: PFL dur de 6 mm) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |
|  |  | 3. Пол балкона |  |  |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 14 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 |
| 15 | RCsB31E к=3,25 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm - пробивка отверстий для ливневой канализации в перекрытии b=350мм, к= 3,25 (350мм-100мм)*0,9 + 1 = 3,25 | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1880 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0229 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,3000 |
| 16 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" - установка труб ПВХ ливневой канализации д-50 длиной 80см (se exclude: Oxigen tehnic gazos S2031, Carbura de calciu tehnica (carbid) S102, Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00, Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90, Armaturi) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 |
|  | 2521216701000 | Teava PVC d-50mm | m | 0,8000 |
| 17 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari - заделка вокруг труб | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 18 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm - установка трапа для защиты от листьев и веток | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 20 | RpCK01B1 К=0,33 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi - стяжка толщ.1см | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 21 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,4500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0500 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 0,7000 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 3,0000 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 1,0000 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 0,8000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0670 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |