| Extinderea retelelor de alimentare cu apa din satul Zaicana, raionul Criuleni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-1

Retele exterioare de apa. Etapa 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875277324200 |  | Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Motopompa MP 800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2913127331 |  | Motopompa MP 800 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Reductor de presiune, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 287411757 |  | Reductor de presiune, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de D=80 mm, H=1000 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,6000 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 40,4000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 40,4000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3535 |  |  |
| 5 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Exclus Reductor de presiune, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 15,2900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 31,3445 |  |  |
| 7 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 86,4500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 102,8755 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
| 9 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m) |  |  | m3 |  | 399,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 123,6900 |  |  |
| 12 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  |  | m3 |  | 399,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 299,2500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 39,9000 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 12,0600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 13,1454 |  |  |
| 14 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 12,0600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 106,3692 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 113,7258 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm) |  |  | m |  | 112,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 13,5520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,8320 |  |  |
|  | 2521216710011 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm |  |  | m |  | 112,5600 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 4,4800 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 4,4800 |  |  |
| 16 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm) |  |  | m |  | 570,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 20,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,2600 |  |  |
|  | 2521216710013 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm |  |  | m |  | 571,7100 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 22,8000 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 22,8000 |  |  |
| 17 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=90 mm) |  |  | m |  | 538,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 65,0980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,8180 |  |  |
|  | 2521216710012 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=90 mm |  |  | m |  | 540,6900 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 21,5200 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 21,5200 |  |  |
| 18 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Tub de protectie, PE100, PN10, D=160 mm) |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,9760 |  |  |
|  | 2521216700 |  | Tub de protectie, PE100, PN10, D=160 mm |  |  | m |  | 37,0881 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,1315 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 1 900,0000 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 1 900,0000 |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. Conducta D=63 mm |  |  | m |  | 570,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,8000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 57,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 17,1000 |  |  |
| 21 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. Conducta D=90 mm |  |  | m |  | 1 330,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 93,1000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 199,5000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 66,5000 |  |  |
| 22 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1 900,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 7,7900 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 3,8000 |  |  |
| 23 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20. |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,8149 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,3433 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0333 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,1155 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,1073 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,1980 |  |  |
| 24 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. (Exclus tabla neagra din otel) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,1500 |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Indicator de hidrant |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 101-9602 |  | Indicator de hidrant |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,4500 |  |  |
|  | 2874117300001 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
| 27 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730004 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |  |
| 28 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm-80 mm) |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,0200 |  |  |
|  | 25231567140 |  | Adaptor flansa PE, D=90 mm-80 mm |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
| 29 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713804 |  | Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,6800 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
| 31 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa oarba, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274111 |  | Flansa oarba, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 32 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |  |
|  | 2523156713821 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 33 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4) |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 2811236310022 |  | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm |  |  | m |  | 3,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,9120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5320 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,4560 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,8792 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0274 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0068 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0023 |  |  |
| 34 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=90 mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2523156710902 |  | Cot PE100, 90 grade, D=90 mm |  |  | buc |  | 5,0500 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,0000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 4,0000 |  |  |
| 35 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu egal PE100, D=90 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567100 |  | Teu egal PE100, D=90 mm |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
| 36 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.(Teu egal PE, D=63 mm) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2523156710 |  | Teu egal PE100, D=63 mm |  |  | buc |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
| 37 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 252315673 |  | Reductie PE, D=90 mm - 63 mm |  |  | buc |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
| 38 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Dop PE100, D=90 mm, electrofuziune) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 252315681 |  | Dop PE100, D=90 mm, electrofuziune |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
| 39 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.(Dop electrofuziune PE100, D=63 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2523156712 |  | Dop electrofuziune PE100, D=63 mm |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
| 40 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=90 mm - 2'') |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713832 |  | Racord compresiune PE, FE, D=90 mm - 2'' |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
| 41 | SD19D |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2". (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'') |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2913124503150 |  | Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2'' |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
| 42 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Mufa electrofuziune PE, D=90 mm) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |  |
|  | 252315663 |  | Mufa electrofuziune PE, D=90 mm |  |  | buc |  | 14,1400 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 11,2000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 11,2000 |  |  |
| 43 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa electrofuziune, D=63 mm) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 252315671 |  | Mufa electrofuziune PE, D=63 mm |  |  | buc |  | 6,0600 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,2710 |  |  |
| 45 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,3860 |  |  |
| 46 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol |  |  | 100 m3 |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,6300 |  |  |
| 47 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 44,8000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2400 |  |  |
| 48 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1008 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1120 |  |  |
| 49 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. |  |  | m3 |  | 0,3700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1147 |  |  |
| 50 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. |  |  | m3 |  | 0,3700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2775 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri 26.75 kg) |  |  | m3 |  | 1,1200 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,0640 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,8080 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 26,7500 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1364 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2569 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0045 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,2803 |  |  |
| 52 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri 83.0 kg) |  |  | m3 |  | 7,6000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 51,3000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,9640 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 83,0000 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,9257 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0771 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,0519 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,8485 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 14,0600 |  |  |
| 53 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri 13.84 kg) |  |  | m3 |  | 2,2000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,2480 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 13,8400 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4666 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1911 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,5755 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,3266 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0089 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,6960 |  |  |
| 54 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 55 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 56 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 57 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 58 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 59 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 60 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 61 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 62 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 63 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 64 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 65 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 66 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 67 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 68 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 69 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 70 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel) |  |  | t |  | 0,1200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,7728 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,9360 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,4680 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2340 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1170 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 125,1200 |  |  |
|  | 27752763 |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 125,1200 |  |  |
| 72 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta cu inchizator, carosabil C250 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta cu inchizator, carosabil C250 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 73 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (pereu) |  |  | m3 |  | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,3167 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,5295 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1330 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5586 |  |  |
| 74 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 1,3300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,5885 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5320 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 1,3837 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,7980 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,3325 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,7000 |  |  |
| 76 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 79,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,8200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 87,7800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,9800 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 16,7580 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 33,5160 |  |  |
| 77 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 100,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,0000 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 115,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 42,0000 |  |  |
| 78 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) |  |  | m3 |  | 100,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 42,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Transportare piatra sparta decapata |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
| 80 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 190,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 14,4400 |  |  |
| 81 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportare piatra sparta decapata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Foraj orizontal de tip inchi |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,9840 |  |  |
| 83 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,3360 |  |  |
| 84 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 41,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 7,0000 |  |  |
| 85 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm) |  |  | m |  | 680,0000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 1 346,4000 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 272,0000 |  |  |
|  | 2521216710011 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm |  |  | m |  | 682,0400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 81,6000 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 4 896,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 272,0000 |  |  |
| 86 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2320 |  |  |
| 87 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,2640 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
| 88 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,4300 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4687 |  |  |
| 89 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7926 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,4677 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Foraj orizontal de tip inchi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |