| CCD Sectie Ginecologie, ORL, Punct colectare deseuri | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de forare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB31A K=5 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,92 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsB31D K=5 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RCsB31J K=5 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,23 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,54 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 5,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de forare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sectie Ginecologie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29E1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A Aplicativ |  | Demontari: timplarie din PVC (Glasvanduri) CU RECUPERARE. |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (4 buc) |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCO56B |  | Demontari panourilor ,,Amstrong" |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.1. Cabinet |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 560,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 60,60 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 184,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 840,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 240,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 216,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 39,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 13,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (3 buc x 2100 x 900). NOTA: ,,La resursa ,,Glasvanduri din profile de mase plasice" se include doar 35,4m2 de cantitate. 9,6 m2 de Glasvanduri - din partea Beneficiarului. |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 47,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 35,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 135,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,45 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,28 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 40,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,35 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 42,52 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 37,22 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 89,10 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 95,18 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 30,68 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 10,98 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,54 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 66,82 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 655,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 22,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 7,65 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 27,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2670112203000-1 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, |  |  | m2 |  | 10,08 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 40,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 46,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 42,95 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 42,95 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 36,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 6,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 59,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 20,13 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 117,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 17,41 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate la pereti |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,08 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CK07B |  | Bare din lemn montate la usi |  |  | m |  | 2,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010212946000 |  | Bare din lemn pentru prinderea usilor |  |  | m |  | 2,31 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,80 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.2. Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 136,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 3,54 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 22,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 9,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 9 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. NOTA: Pentru resursa Ciment si Nisip se include K=3. |  |  | m2 |  | 22,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 37,12 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 40,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 8,55 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 52,87 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm |  |  | m2 |  | 22,50 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 64,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2670112203000-1 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, |  |  | m2 |  | 23,62 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 90,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG10B Aplicativ |  | Montarea Profile din PVC pentru gresie. Nota: se include Profile din PVC pentru Gresie cu Norma de consum 1,05m. Ceara parchet si parchetin se exclude. |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | Coltar |  | Profile din PVC pentru gresie |  |  | m |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 300 x 300 |  |  | m2 |  | 3,64 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 22,62 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 70,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,68 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 3,67 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 3,22 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 7,70 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 8,22 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 2,65 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 5,78 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 56,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate la tavan |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet complet echipat, cu rezervor si colac |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SB09F |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m |  | 5,15 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB09E |  | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, canalizare D110mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,31 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SA14B |  | Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din material plastic D20mm Fiberglass |  |  | m |  | 10,20 |  |  |
|  | 25231567194304 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | m |  | 5,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SB09C |  | Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Cot canalizare d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SB09C |  | Teu canalizare avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2523156721037-3 |  | Teu canalizare d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectie Ginecologie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sectie ORL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,20 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 16,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 560,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 60,60 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,33 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,56 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CK23B |  | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare interior #alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv Plasa anti-insecte (marimi): 1750 x 1450 x 2buc |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 5,10 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 2,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  | m |  | 2,96 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,83 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 2,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 2,90 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 17,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart (Betoncontact sau analogic) intr-un strat in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 58,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 4,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferstre |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 207,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 81,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 4 320,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 520,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 243,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 44,37 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 16,20 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 15,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 6,22 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200 x 600 mm |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2661112800700-2 |  | Placi sau piscoturi de gresie 1200 x 600 |  |  | m2 |  | 15,60 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 96,96 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,21 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 303,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 43,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,09 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 18,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 9 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. NOTA: Pentru resursa Ciment si Nisip se include K=3. |  |  | m2 |  | 43,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 71,78 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,05 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 305,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 78,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 16,53 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 102,22 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 43,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,09 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 18,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, 300x200mm |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 71,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 26,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 100,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,57 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 132,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 8,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 19,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 18,50 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 3,33 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 3,14 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,78 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 76,40 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 42,00 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 36,76 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 88,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 94,00 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 30,30 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 10,84 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 647,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 19,72 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 31,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 28,63 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 28,63 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 24,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP D110mm |  |  | m |  | 10,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectie ORL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Punct colectare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Lucrcari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,88 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,58 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 156,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 6,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 69,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 440,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 840,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 81,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 12,45 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 85,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2670112203000-1 |  | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm, |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 600,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CG10B Aplicativ |  | Montarea Profile din PVC pentru gresie. Nota: se include Profile din PVC pentru Gresie cu Norma de consum 1,05m. Ceara parchet si parchetin se exclude. |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | Coltar |  | Profile din PVC pentru gresie |  |  | m |  | 18,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betoncontact |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 300 x 300 |  |  | m2 |  | 4,16 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 25,86 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 80,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,64 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 3,68 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 8,80 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 9,40 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 3,03 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 64,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 1,97 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton sau analogic) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrcari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct colectare deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Caldura |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 142,80 |  |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 11,20 |  |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 99,40 |  |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 109,20 |  |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 15,40 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 43,40 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din material plastic D20mm Fiberglass |  |  | m |  | 30,60 |  |  |
|  | 25231567194314 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 25231567194514 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm |  |  | buc |  | 21,30 |  |  |
|  | 25231567194014 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm |  |  | buc |  | 23,40 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | IB05A |  | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | IB05B |  | Radiatoare din bimetal corpul de radiator avind 20 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2822115700000-2 |  | Radiator 20 sectii 500x80x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 12,36 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Caldura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sectie Ginecologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 37,30 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 55,00 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,80 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,80 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,84 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 10,40 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 10,40 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 10,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | RpEF01C |  | Montarea corpurilor de iluminat simplu cu Globul din sticla, pentru becuri E27. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat simplu cu Globul din sticla pentru becuri LED E27 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2030132947001 |  | Rama metalica din otel U-25 kg/mp |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2611112500200 |  | Geam tras clar 3 mm |  |  | m2 |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | RpEF12A |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 3150145100143 |  | Lampa becurilor LED, E27 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectie Ginecologie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sectie ORL |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator diferential AVDT 16A/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 37,30 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 55,00 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,80 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,80 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,84 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 20,80 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 20,80 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 20,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectie ORL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Punct colectare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,73 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,67 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct colectare deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de rgeie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |