Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de edificare a boxelor metalice ușor demontabile pentru parcarea autoturismelor din dotarea IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1 . Descriere generală

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165. Lucrări de construcții

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare.

4. Mostre

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 2 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Caietului de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei nr. 14 a Documentație standard.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data ”18” aprilie 2023

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de edificare a boxelor metalice ușor demontabile pentru parcarea autoturismelor din dotarea IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Litera A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 23,50 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 5 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 152,30 |
| 3 | RpDB37A1 k=2 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 152,30 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,81 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,10 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 46,25 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 46,25 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatiile |  |  |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr=10cm) | m3 | 1,50 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,00 |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 238,50 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 234,00 |
| 14 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20 | m3 | 3,90 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructii metalice |  |  |
| 15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 3,68 |
| 16 | CN27B21 | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. | t | 3,68 |
| 17 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 51,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 18 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, ..Tabla profilata p/u acoperis T50 protejata anticoroziv prevopsita cu gr. de min. 0,5 mm, inclusiv mascarea cu coltare a imbinarilor perete/acoperis cu tabla protejata anticoroziv prevopsit | m2 | 109,80 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, 125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 15,00 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane, 110 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti |  |  |
| 21 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata T18 protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se va coordona preventiv cu beneficiarul) cu grosimea de min.0,5 mm; culoarea se va coordonana preventiv cu beneficiarul | m2 | 189,59 |
| 22 | CK26D aplicativ | Coltare interior/exterior din tabla protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se vacoordona preventiv cu beneficiarul), cu latimea desfasurata intre 10-20cm, pentru mascarea colturilor, imbinarilor | m | 63,00 |
| 23 | CK26D aplicativ | Lacrimar la usi din tabla protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se va coordona preventiv cu beneficiarul), cu latimea desfasurata intre 10-20cm | m | 14,50 |
| 24 | CK26D aplicativ | Lacrimar la soclu din tabla protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se va coordona preventiv cu beneficiarul), cu latimea desfasurata intre 10-20cm | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardosea |  |  |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr=15cm) | m3 | 16,47 |
| 26 | DE13B | Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x60, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm | m2 | 109,80 |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, Bordura 100*25*8 cm | m | 35,00 |
| 28 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Pereu |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr=100mm) | m3 | 4,25 |
| 30 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C15 gr=100mm | m3 | 4,25 |
|  |  | Capitolul 2. Litera B |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demolare, desfaceri |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,00 |
| 32 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 35,00 |
| 33 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 20,45 |
| 34 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 14,59 |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pereu) | m2 | 27,80 |
| 36 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 5 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 51,50 |
| 37 | RpDB37A1 k=2 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 51,50 |
| 38 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 77,33 |
| 39 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 77,33 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 81,58 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 41 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 24,00 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 14,00 |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,16 |
| 45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,09 |
| 46 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 32,74 |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 32,74 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatiile |  |  |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr=10cm) | m3 | 1,40 |
| 49 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 25,20 |
| 50 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 222,60 |
| 51 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 218,40 |
| 52 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20 | m3 | 3,64 |
|  |  | Capitolul 2.4. Constructii metalice |  |  |
| 53 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 3,41 |
| 54 | CN27B21 | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. | t | 3,41 |
| 55 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 70,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Acoperis |  |  |
| 56 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, ..Tabla profilata p/u acoperis T50 protejata anticoroziv prevopsita cu gr. de min. 0,5 mm, inclusiv mascarea cu coltare a imbinarilor perete/acoperis cu tabla protejata anticoroziv prevopsit | m2 | 150,80 |
| 57 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, 125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 17,50 |
| 58 | CE22A | Sisteme de burlane, 110 mm tip brass din table protejata anticoroziv prevopsita | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Pereti |  |  |
| 59 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata T18 protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se va coordona preventiv cu beneficiarul) cu grosimea de min.0,5 mm; culoarea se va coordonana preventiv cu beneficiarul | m2 | 189,58 |
| 60 | CK26D aplicativ | Coltare interior/exterior din tabla protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se vacoordona preventiv cu beneficiarul), cu latimea desfasurata intre 10-20cm, pentru mascarea colturilor, imbinarilor | m | 56,20 |
| 61 | CK26D aplicativ | Lacrimar la usi din tabla protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se va coordona preventiv cu beneficiarul), cu latimea desfasurata intre 10-20cm | m | 15,00 |
| 62 | CK26D aplicativ | Lacrimar la soclu din tabla protejata anticoroziv prevopsita (culoarea se va coordona preventiv cu beneficiarul), cu latimea desfasurata intre 10-20cm | m | 41,00 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.7. Pardosea |  |  |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr=15cm) | m3 | 22,31 |
| 65 | DE13B | Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x60, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm | m2 | 148,75 |
| 66 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, Bordura 100*25*8 cm | m | 35,00 |
| 67 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 19,00 |
|  |  | Capitolul 2.8. Pereu |  |  |
| 68 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, Bordura 100*25*8 cm | m | 37,80 |
| 69 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr=100mm) | m3 | 3,78 |
| 70 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C15 gr=100mm | m3 | 3,78 |
|  |  | Capitolul 3. Reteaua electrica |  |  |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou exterior - 36 module | buc | 1,00 |
| 72 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 14,00 |
| 73 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 74 | 08-03-526-1 | Automat diferential AVDT 2PB16/20A, 0,30mA | buc | 12,00 |
| 75 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,10 |
| 76 |  | Intrerupator cu o clapa, extern IP65 cap scara cu impamintare IP65 16A/220V; | buc | 10,00 |
| 77 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,12 |
| 78 |  | Intreruptor cu doua clapete, extern IP65 16A/220V cu impamintare | buc | 12,00 |
| 79 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,18 |
| 80 |  | Priza externa cu 1 pozitie IP65 16A/220V cu impamintare; | buc | 18,00 |
| 81 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,05 |
| 82 |  | Priza 5 poli 380V 32A IP54 in set cu furca, | buc | 5,00 |
| 83 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 7,40 |
| 84 |  | Cablu NYM 3x1,5mm | m | 320,00 |
| 85 |  | Cablu NYM 3x2,5mm | m | 420,00 |
| 86 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,70 |
| 87 |  | Cablu NYM 5x10mm | m | 70,00 |
| 88 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,12 |
| 89 |  | Corp de iluminat liniar LED; aplicat pe tavan cu clipse de metal; Carcas plastic; capac policarbonat; radiator din aluminiu; puterea 40-50W; lumina 4000K; luminozitatea 5040Lm; IP65; 85-265V; marimea 600x75x70mm; Termen de garantie 60 luni. | buc | 12,00 |
| 90 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,06 |
| 91 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 3,00 |
| 92 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 50W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 3,00 |
| 93 | 08-02-409-1 k=0,2sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,20 |
| 94 |  | Teava gofrata 750N d16mm | m | 300,00 |
| 95 |  | Clipse p/u fixarea tubului gofrat d-16mm | buc | 750,00 |
| 96 |  | Teava gofrata 750N d20mm | m | 420,00 |
| 97 |  | Clipse p/u fixarea tubului gofrat d-20mm | buc | 1 050,00 |
| 98 | 08-02-409-2 k=0,2sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,65 |
| 99 |  | Teava gofrata 750N d32mm | m | 65,00 |
| 100 |  | Clipse p/u fixarea tubului gofrat d-32mm | buc | 165,00 |
| 101 | 08-02-407-1 k=0,5sal | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,65 |
| 102 |  | Cablu din otel izolat d-5mm | m | 65,00 |
| 103 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,20 |
| 104 |  | Jgheab metalic zincat neperforat cu capac 3000x100x50mm | m | 20,00 |
| 105 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 60,00 |
| 106 |  | Sina de conectare P C45 63A 3P 1M | buc | 2,00 |
| 107 |  | Sina ZERO N PE 125A 2P 2x11 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
| 108 |  | Panou exterior p/u automate din plastic IP54 36 module | buc | 1,00 |
| 109 |  | Intrerupator automat 1PB 6/10A; | buc | 10,00 |
| 110 |  | Intrerupator automat 1PB 16/20A; | buc | 4,00 |
| 111 |  | Intrerupator automat 4PC63A; tip: | buc | 1,00 |
| 112 |  | Intrerupator de sarcina BH 4P 100A; | buc | 1,00 |
| 113 |  | Automat difeential AVDT 2PB16/20A 0,30mA; | buc | 12,00 |

Data „18" aprilie 2023