| Reamplasarea retelelor termice supraterane D800mm (segmentul PL304 PL342) pe terenul cu nr cadastral 0100423.203, 0100423.540, 0100423.541 situat in mun. Chisinau, str. T. Vladimirescu, 1/8 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 08/26-RT

Retele termice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pozarea retelei termice. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 27,804 |  |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 2780,4m3*3%=83,41m3 | m3 |  | 83,410 |  |
| 3 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 4 726,700 |  |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 5,126 |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 51,260 |  |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 21,861 |  |
| 7 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 3 716,370 |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 19,675 |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 19,675 |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 218,600 |  |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 218,600 |  |
|  |  | 1.2. Demontare |  |  |  |  |
| 12 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 |  | 1 957,000 |  |
| 13 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 |  | 1 957,000 |  |
| 14 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 150m3*0,25=37,5t) | t |  | 37,500 |  |
| 15 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t |  | 37,500 |  |
| 16 | M1M05M | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 800 mm | m |  | 668,000 |  |
| 17 | M1M06M | Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 800 mm | buc |  | 24,000 |  |
| 18 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, cot) | t |  | 116,940 |  |
| 19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor, cot) | t |  | 116,940 |  |
| 20 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (sprijini din beton armat) | m3 |  | 62,640 |  |
| 21 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului | t |  | 137,800 |  |
| 22 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului | t |  | 137,800 |  |
|  |  | 1.3. Beton armat. Suport fix Щ02-175 - 2 buc. ser.3.006.1 ed.1 |  |  |  |  |
| 23 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Canal din beton armat Л6-8, L=3m | buc |  | 30,000 |  |
| 24 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П8-8, L=3m | buc |  | 30,000 |  |
| 25 | IzF04F(F) | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 | m2 |  | 324,000 |  |
| 26 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ / Talpa de reazem OP-2 | buc |  | 34,000 |  |
| 27 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv/ Talpa de reazem OP-9 | buc |  | 38,000 |  |
| 28 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (pentru suport fix Щ02-175) | m2 |  | 5,400 |  |
| 29 | CB06A1 | Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor 20 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton, exclusiv ghermelele (pentru suport fix Щ02-175) | m2 |  | 0,650 |  |
| 30 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pentru suport fix Щ02-175) | m3 |  | 0,608 |  |
| 31 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m (pentru suport fix Щ02-175) | kg |  | 97,200 |  |
|  |  | 1.4. Pozarea subterana a retelei termice |  |  |  |  |
| 32 | TfE01M | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 813/1000 mm | m |  | 550,000 |  |
| 33 | TfE01C | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 139,7/225 mm | m |  | 173,000 |  |
| 34 | TfE02M | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 800/1000 mm | buc |  | 20,000 |  |
| 35 | TfE02C | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 125/225 mm | buc |  | 14,000 |  |
| 36 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN800/1000 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 37 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN125/225 mm | buc |  | 4,000 |  |
| 38 | TfE04M | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 800/1000 mm (setul de izolare imbinarilor) | buc |  | 78,000 |  |
| 39 | TfE04C | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 125/225 mm (setul de izolare imbinarilor) | buc |  | 42,000 |  |
| 40 | TfE05M | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 800/1000 mm | buc |  | 8,000 |  |
| 41 | TfE05C | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 125/225 mm | buc |  | 8,000 |  |
| 42 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN800/1000 mm (150kg*38buc=5700kg) | kg |  | 5 700,000 |  |
| 43 | TfA09B2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata/ Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN125/225 mm (8kg*34buc=272kg) | kg |  | 272,000 |  |
| 44 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN800/1000 mm (150kg*4buc=600kg) | kg |  | 600,000 |  |
| 45 | TfE06M | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 800 mm + Banda glisanta 10 rol. (100m) | buc |  | 8,000 |  |
| 46 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm | buc |  | 42,000 |  |
| 47 | M1L42C | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 360-600 mm (DN800mm, k=1,666) | buc |  | 78,000 |  |
|  |  | 1.5. Pozarea retelei in CT-1 |  |  |  |  |
| 48 | AcF13J | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 1000 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 49 | IC44E, | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm/ Teava de otel electrosudata L=0,8m D=1016x10 mm, k=2,988 | buc |  | 2,000 |  |
| 50 | TfA01M2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 813x8,8 mm | m |  | 0,500 |  |
| 51 | TfA02M2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 813x8,8 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 52 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 6,500 |  |
| 53 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 |  | 6,500 |  |
| 54 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 |  | 8,800 |  |
| 55 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 |  | 8,800 |  |
| 56 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 |  | 8,800 |  |
|  |  | 1.6. Pozarea retelei in CT-2 |  |  |  |  |
| 57 | AcF13D | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 58 | IC44E, | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm/ Teava de otel electrosudata L=0,6m D=406,4x7,1 mm, k=1,195 | buc |  | 2,000 |  |
| 59 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 139,7x5,0 mm | m |  | 5,000 |  |
| 60 | TfA13F2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 250 | buc |  | 2,000 |  |
| 61 | TfA01F2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6,3 mm (drenaj) | m |  | 3,000 |  |
| 62 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 4 mm (aerisire) | m |  | 3,000 |  |
| 63 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x4,0 mm (drenaj) | m |  | 3,000 |  |
| 64 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 139,7x5,0 mm | buc |  | 8,000 |  |
| 65 | TfA02F2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6,3 mm (drenaj) | buc |  | 1,000 |  |
| 66 | TfA02A2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x4,0 mm | buc |  | 4,000 |  |
| 67 | pret | Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm (drenaj) | buc |  | 2,000 |  |
| 68 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm - 2 buc. | buc |  | 4,000 |  |
| 69 | TfE02M | Montarea teu de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de DN800/1000-DN273/400 | buc |  | 2,000 |  |
| 70 | TfB04J2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 250 | buc |  | 2,000 |  |
| 71 | pret | Teu drept din otel DN40x40x40mm (drenaj) | buc |  | 1,000 |  |
| 72 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Teu drept din otel DN40x40x40mm - 1 buc | buc |  | 3,000 |  |
| 73 | TfB01G2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 125 | buc |  | 2,000 |  |
| 74 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm/ Robinet sferic din otel DN125 - 2 buc. | buc |  | 4,000 |  |
| 75 | TfB01J2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual Dn 250 (drenaj) | buc |  | 2,000 |  |
| 76 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual Dn250 - 2 buc. | buc |  | 4,000 |  |
| 77 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN40 (drenaj) | buc |  | 2,000 |  |
| 78 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN40 - 2 buc. | buc |  | 4,000 |  |
| 79 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN50 (aerisire) | buc |  | 2,000 |  |
| 80 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 (aerisire) - 2 buc. | buc |  | 2,000 |  |
| 81 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea 6 mm | m |  | 2,500 |  |
| 82 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind diametrul 133 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 83 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.110 133/820 - 2 buc. | 10 kg |  | 0,248 |  |
| 84 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg/ Suport teava de otel electrosudata 219,1x6,3mm L=2,2m (fara pret profil din otel, tabla neagra) | kg |  | 72,700 |  |
| 85 | pret | Teava de otel electrosudata 219,1x6,3mm (pentru suport poz.83) | m |  | 2,200 |  |
| 86 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 1,500 |  |
| 87 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 1,500 |  |
| 88 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 1,500 |  |
| 89 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport mobil tip T13.04 DN125/225 (0,886kg*2buc.=1,77kg) | kg |  | 1,770 |  |
| 90 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 3,500 |  |
| 91 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 |  | 3,500 |  |
| 92 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 |  | 6,500 |  |
| 93 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 |  | 6,500 |  |
| 94 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 |  | 6,500 |  |
|  |  | 1.7. Pozarea retelei in CT-3 |  |  |  |  |
| 95 | TfA01M2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 813x8,8 mm | m |  | 5,000 |  |
| 96 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Suport fix tip T9.18 DN800mm (143,5kg*2buc.=287kg) | 10 kg |  | 28,700 |  |
| 97 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 13,000 |  |
| 98 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 |  | 13,000 |  |
| 99 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 |  | 14,650 |  |
| 100 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 |  | 14,650 |  |
| 101 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 |  | 14,650 |  |
|  |  | 1.8. Pozarea retelei in CT-4 |  |  |  |  |
| 102 | AcF13D | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,00100 | buc |  | 2,000 |  |
| 103 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm/ Teava de otel electrosudata L=0,6m D=406,4x7,1 mm, k=1,195 | buc |  | 2,000 |  |
| 104 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 139,7x5,0 mm | m |  | 5,000 |  |
| 105 | TfA13F2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 250 | buc |  | 2,000 |  |
| 106 | TfA01F2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6,3 mm (drenaj) | m |  | 3,000 |  |
| 107 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 4 mm (aerisire) | m |  | 3,000 |  |
| 108 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x4,0 mm (drenaj) | m |  | 3,000 |  |
| 109 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 139,7x5,0 mm | buc |  | 8,000 |  |
| 110 | TfA02F2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6,3 mm (drenaj) | buc |  | 1,000 |  |
| 111 | TfA02A2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x4,0 mm | buc |  | 4,000 |  |
| 112 | pret | Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm (drenaj) | buc |  | 2,000 |  |
| 113 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Cot 90* din otel 48,3x4,0 mm - 2 buc. | buc |  | 4,000 |  |
| 114 | TfE02M | Montarea teu de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de DN800/100-DN273/400 | buc |  | 2,000 |  |
| 115 | TfB04J2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 250 | buc |  | 2,000 |  |
| 116 | pret | Teu drept din otel DN40x40x40mm (drenaj) | buc |  | 1,000 |  |
| 117 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Teu drept din otel DN40x40x40mm - 1 buc | buc |  | 3,000 |  |
| 118 | TfB01G2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 125 | buc |  | 2,000 |  |
| 119 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm/ Robinet sferic din otel DN125 - 2 buc. Materiale marunte=1,05000 | buc |  | 4,000 |  |
| 120 | TfB01J2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual Dn 250 (drenaj) | buc |  | 2,000 |  |
| 121 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual Dn250 - 2 buc. | buc |  | 4,000 |  |
| 122 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN40 (drenaj) | buc |  | 2,000 |  |
| 123 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN40 - 2 buc. | buc |  | 4,000 |  |
| 124 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN50 (aerisire) | buc |  | 2,000 |  |
| 125 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 (aerisire) - 2 buc. | buc |  | 2,000 |  |
| 126 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea 6 mm | m |  | 2,500 |  |
| 127 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind diametrul 133 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 128 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.110 133/820 - 2 buc. | 10 kg |  | 0,248 |  |
| 129 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg/ Suport teava de otel electrosudata 219,1x6,3mm L=2,2m (fara pret profil din otel, tabla neagra) | kg |  | 72,700 |  |
| 130 | pret | Teava de otel electrosudata 219,1x6,3mm (pentru suport poz.129) | m |  | 2,200 |  |
| 131 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 1,500 |  |
| 132 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 1,500 |  |
| 133 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 1,500 |  |
| 134 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport mobil tip T13.04 DN125/225 (0,886kg*2buc.=1,77kg) | kg |  | 1,770 |  |
| 135 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 3,500 |  |
| 136 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 |  | 3,500 |  |
| 137 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 |  | 6,500 |  |
| 138 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 |  | 6,500 |  |
| 139 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 |  | 6,500 |  |
|  |  | 1.9. Pozarea retelei in CT-5 |  |  |  |  |
| 140 | AcF13J | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 1000 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,00140 | buc |  | 2,000 |  |
| 141 | IC44E, | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm/ Teava de otel electrosudata L=0,8 D=1016x10 mm, k=2,988 | buc |  | 2,000 |  |
| 142 | TfA01M2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 813x8,8 mm | m |  | 0,500 |  |
| 143 | TfA02M2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 813x8,8 mm | buc |  | 2,000 |  |
| 144 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 6,500 |  |
| 145 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 |  | 6,500 |  |
| 146 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 |  | 8,800 |  |
| 147 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 |  | 8,800 |  |
| 148 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 |  | 8,800 |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului. |  |  |  |  |
| 149 | TfA12M2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 800 | buc |  | 2,000 |  |
| 150 | TfD04M | Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 800 mm | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 151 | pret | Compensator silfonic DN800 PN25 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1% |  |  |  |

Director dezvoltare în perspectivă  SRL Horus                                           Tudor Prodan