| Dezvoltarea spatiului urban pentru evenimente cultural-aristice sportiv, de comert si agrement din r-nul Straseni com.Radeni sat Zamciogi N001/2024 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

SCENA DE VARA (poz.1 pe PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Terasamente, fundatii si trepte |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,300 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 3 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,220 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 36,300 |
| 5 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,130 |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 1,500 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (grinzi de fundatie) | m3 | 4,500 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (perete de fundatie) | m3 | 13,000 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (centura) | m3 | 4,200 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa si trepte) | m3 | 8,000 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 148,450 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 145,200 |
| 13 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 277,100 |
|  |  | Capitolul 2. Stilpi |  |  |
| 14 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 89,400 |
|  |  | Capitolul 3. Elemente metalice |  |  |
| 15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi metalici) | t | 0,640 |
| 16 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi si contravintuiri) | t | 2,195 |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,835 |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip 1 (scena) |  |  |
| 18 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,423 |
| 19 | CG22A | Pardoseli din beton C15, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120 mm) | m2 | 42,250 |
| 20 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu C15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 42,250 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 100*100) | kg | 130,980 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 42,250 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice 600x600, 12 mm) | m2 | 42,250 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip 2 (scari, rampe) |  |  |
| 24 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,100 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 100*100) | kg | 30,500 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,840 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramice 600x600, 12 mm) | m2 | 9,840 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperisul |  |  |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 73,080 |
| 29 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) | m | 7,700 |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm) (pilnie de colectare a apei, d=200mm -2 buc) | m | 5,200 |
| 31 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (cornisa) | m2 | 6,540 |
|  |  | Capitolul 6. Balustrada |  |  |
| 32 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Br1---5) | kg | 406,830 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,407 |
| 34 | CK35A | Ancher -Dublu 8х80мм | buc | 64,000 |
|  |  | Capitolul 7. Soclu |  |  |
| 35 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 15,650 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.