Caiet de sarcini

Beneificiar: Primăria s. Puhăceni

Adresa: MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23

Denumire lucrării: Lot 1 - CPV 45261910-6 - Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent als cladirii Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi

Borderou cu lucrări nr. 1

Reparatia casei de cultura din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.

(Reparatia acoperisului)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 1. Acoperis in panta |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 1 122,20 |  |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 1 122,20 |  |  |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet) | m3 |  | 2,18 |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet) | m2 |  | 38,00 |  |  |  |
| 5 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lemn deteriorat | m3 |  | 5,00 |  |  |  |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 68,60 |  |  |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 68,60 |  |  |  |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 1 122,20 |  |  |  |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea elementelor deteriorate) | m3 |  | 5,00 |  |  |  |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 16,50 |  |  |  |
| 11 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  | 11,50 |  |  |  |
| 12 | CR03A | Schelet din rigle de rasinoase 30x50 mm pentru constructii rurale, executate la acoperis (elemente de prindere a pelicoei anticondensat) | m3 |  | 3,60 |  |  |  |
| 13 | CE17A | Strat pelicola antivapori sd100 Material marunt=1,0300 | m2 |  | 1 122,20 |  |  |  |
| 14 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50x50 mm, la constructii obisnuite. Consum sipca 50x50 mm 0.008 m3/m2 (din care 20% sunt din demolare) | m2 |  | 1 122,20 |  |  |  |
| 15 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 7,20 |  |  |  |
| 16 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  | 7,20 |  |  |  |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla), înălțime cant 30mm, grosime 0.5 mm cu acoperire RAL pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 |  | 1 122,20 |  |  |  |
| 18 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime | m |  | 112,00 |  |  |  |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  | 75,00 |  |  |  |
| 20 | CE19F3 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300 | m |  | 32,00 |  |  |  |
| 21 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500 | buc |  | 2,00 |  |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  | 56,00 |  |  |  |
| 23 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lambri rasinoase grosime 12.5 mm, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 |  | 39,40 |  |  |  |
| 24 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  | 39,40 |  |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 38,00 |  |  |  |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet ) | m2 |  | 38,00 |  |  |  |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 38,00 |  |  |  |
| 28 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 |  | 38,00 |  |  |  |
| 29 | CE23D2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 76,00 |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis in panta Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperis plat |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (parapet si la scurgere) | m2 |  | 88,40 |  |  |  |
| 31 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elemente de parapet) | m3 |  | 4,48 |  |  |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet) | m2 |  | 95,60 |  |  |  |
| 33 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri de scurgere a apelor pluviale | m |  | 101,30 |  |  |  |
| 34 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 17,40 |  |  |  |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 17,40 |  |  |  |
| 36 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (executarea pantei pentru scurgere) | m3 |  | 28,00 |  |  |  |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate minim 165 kg/m3, grosime 100 mm, simplus asezate, (fara – se exclude) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 |  | 703,70 |  |  |  |
| 38 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (executarea parapet la capatul acoperisului pentru incadrarea stratului termoizolant din vata minerala) | m3 |  | 6,40 |  |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 96,00 |  |  |  |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapet si canale de ventilare) | m2 |  | 96,00 |  |  |  |
| 41 | IzF04L | Strat hidroizolant, menmbrana PVC grosime 1.5 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica | m2 |  | 703,70 |  |  |  |
| 42 | CE23A2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperile RAL, de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare pe parapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m |  | 77,30 |  |  |  |
| 43 | CE23A2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperile RAL, de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm elemet de fixare de parapet si de pereti) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m |  | 193,00 |  |  |  |
| 44 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 193,00 |  |  |  |
| 45 | IzF04M | Strat hidroizolant, menmbrana PVC grosime 1.5 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale | m2 |  | 96,00 |  |  |  |
| 46 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / Additional border sealing at passages or joints by primers or polimeric mastics Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 101,30 |  |  |  |
| 47 | IzF04L | Strat hidroizolant, menmbrana PVC grosime 1.5 mm, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala - 16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflamabilitate - In1, gradul de combustibilitate - C2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica (strat aditional la executareea racordarii cu gheabul) | m2 |  | 36,00 |  |  |  |
| 48 | CE23B2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, de 0,7 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 101,30 |  |  |  |
| 49 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m |  | 101,30 |  |  |  |
| 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m |  | 91,00 |  |  |  |
| 51 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie, inclusiv protectia anticoroziva cu grund GF-021 si 2 straturi de vopsea PF-115 | kg |  | 751,00 |  |  |  |
| 52 | VB30D | Paravan de protectie a canalelor de ventilare, confectionata din tabla zincata de 0,7 mm grosime, inclusiv elementele de fixare de strat suport | m2 |  | 7,25 |  |  |  |
| 53 | CE23D2 | Glafuri din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,7 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 75,00 |  |  |  |