| ____ Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-1-2

Platforma A . Platforma Statiei de pompare. Plan de amenajare a teritoriului

Valoarea de deviz 446 854,66 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  | 616,00 —————————— 0,00 |  | 800,80 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,0020 |  |  | 400,00 |  | 800,80 |
| 2 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 390,00 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,9750 |  |  | 400,00 |  | 390,00 |
| 3 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,3000 |  |  | 260,00 —————————— 0,00 |  | 338,00 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,8450 |  |  | 400,00 |  | 338,00 |
| 4 |  | TsD03F1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 128,00 —————————— 0,00 |  | 153,60 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  | 400,00 |  | 153,60 |
| 5 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 169,0000 |  |  | 22,50 —————————— 0,00 |  | 3 802,50 —————————— 0,00 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,4500 |  |  | 450,00 |  | 3 802,50 |
| 6 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,9200 |  |  | 897,00 —————————— 0,00 |  | 825,24 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,7940 |  |  | 460,00 |  | 825,24 |
| 7 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 169,0000 |  |  | 22,50 —————————— 0,00 |  | 3 802,50 —————————— 0,00 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,4500 |  |  | 450,00 |  | 3 802,50 |
| 8 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 260,00 —————————— 0,00 |  | 312,00 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  | 400,00 |  | 312,00 |
| 9 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 360,00 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  | 400,00 |  | 360,00 |
| 10 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 260,00 —————————— 0,00 |  | 312,00 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  | 400,00 |  | 312,00 |
| 11 |  | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%) |  |  | 100 m3 |  | 1,2000 |  |  | 2 244,02 —————————— 578,66 |  | 2 692,82 —————————— 694,39 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,9640 |  |  | 116,43 |  | 694,39 |
|  |  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,5512 |  |  | 360,00 |  | 1 998,43 |
| 12 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  | 103,95 —————————— 0,00 |  | 3 035,34 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,5188 |  |  | 550,00 |  | 3 035,34 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 16 824,80 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 824,80 694,39 |
|  |  |  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 1,8000 |  |  | 103,95 —————————— 0,00 |  | 187,11 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,3402 |  |  | 550,00 |  | 187,11 |
| 14 |  | TsD10B1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri |  |  | 100 m3 |  | 0,0500 |  |  | 2 488,00 —————————— 337,60 |  | 124,40 —————————— 16,88 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1450 |  |  | 116,43 |  | 16,88 |
|  |  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  | 280,00 |  | 47,04 |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  | 360,00 |  | 60,48 |
| 15 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 18,0000 |  |  | 503,73 —————————— 104,79 |  | 9 067,09 —————————— 1 886,17 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  | 116,43 |  | 1 886,17 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,8000 |  |  | 315,00 |  | 6 237,00 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  | 16,20 |  | 29,16 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |  | 2,00 |  | 7,56 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,5600 |  |  | 120,00 |  | 907,20 |
| 16 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 18,0000 |  |  | 662,21 —————————— 115,27 |  | 11 919,70 —————————— 2 074,78 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,8200 |  |  | 116,43 |  | 2 074,78 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 20,7000 |  |  | 430,00 |  | 8 901,00 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  | 16,20 |  | 29,16 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |  | 2,00 |  | 7,56 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,5600 |  |  | 120,00 |  | 907,20 |
| 17 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 62,0000 |  |  | 218,04 —————————— 68,69 |  | 13 518,69 —————————— 4 259,01 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,3000 |  |  | 116,43 |  | 1 082,80 |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 27,2800 |  |  | 116,43 |  | 3 176,21 |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,7900 |  |  | 1 650,00 |  | 4 603,50 |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 181,0400 |  |  | 2,52 |  | 456,22 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4960 |  |  | 315,00 |  | 156,24 |
|  |  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  | 62,3100 |  |  | 64,80 |  | 4 037,69 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3720 |  |  | 16,20 |  | 6,03 |
| 18 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |  | 187,49 —————————— 13,97 |  | 33 748,76 —————————— 2 514,89 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 21,6000 |  |  | 116,43 |  | 2 514,89 |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 16,9200 |  |  | 1 800,00 |  | 30 456,00 |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,5400 |  |  | 2,00 |  | 1,08 |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 1,9800 |  |  | 22,50 |  | 44,55 |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,0340 |  |  | 360,00 |  | 732,24 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 68 565,75 |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din asfalt Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 565,75 10 751,73 |
|  |  |  |  | 1.3. Trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 20,0000 |  |  | 103,95 —————————— 0,00 |  | 2 079,00 —————————— 0,00 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |  | 550,00 |  | 2 079,00 |
| 20 |  | TsD10B1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |  | 2 488,00 —————————— 337,50 |  | 49,76 —————————— 6,75 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0580 |  |  | 116,43 |  | 6,75 |
|  |  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 0,0672 |  |  | 280,00 |  | 18,82 |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0672 |  |  | 360,00 |  | 24,19 |
| 21 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  | 503,68 —————————— 104,80 |  | 125,92 —————————— 26,20 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2250 |  |  | 116,43 |  | 26,20 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2750 |  |  | 315,00 |  | 86,62 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  | 16,20 |  | 0,40 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  | 2,00 |  | 0,10 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  | 120,00 |  | 12,60 |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  | 662,16 —————————— 115,28 |  | 165,54 —————————— 28,82 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  | 116,43 |  | 28,82 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2875 |  |  | 430,00 |  | 123,62 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  | 16,20 |  | 0,40 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  | 2,00 |  | 0,10 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  | 120,00 |  | 12,60 |
| 23 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  | 218,04 —————————— 68,69 |  | 4 360,86 —————————— 1 373,87 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  | 116,43 |  | 349,29 |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  | 116,43 |  | 1 024,58 |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  | 1 650,00 |  | 1 485,00 |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 58,4000 |  |  | 2,52 |  | 147,17 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  | 315,00 |  | 50,40 |
|  |  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  | 20,1000 |  |  | 64,80 |  | 1 302,48 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  | 16,20 |  | 1,94 |
| 24 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  | 187,49 —————————— 13,97 |  | 3 749,86 —————————— 279,43 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  | 116,43 |  | 279,43 |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 1,8800 |  |  | 1 800,00 |  | 3 384,00 |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0600 |  |  | 2,00 |  | 0,12 |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,2200 |  |  | 22,50 |  | 4,95 |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2260 |  |  | 360,00 |  | 81,36 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 10 530,94 |
|  |  |  |  | Total Trotuar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 530,94 1 715,07 |
|  |  |  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |  |  | m3 |  | 5,2600 |  |  | 245,67 —————————— 245,67 |  | 1 292,21 —————————— 1 292,21 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,0986 |  |  | 116,43 |  | 1 292,21 |
| 26 |  | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou gard ECO zincat H=1,8 m |  |  | m |  | 219,0000 |  |  | 856,37 —————————— 157,18 |  | 187 544,32 —————————— 34 422,53 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 54,7500 |  |  | 116,43 |  | 6 374,54 |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 201,4800 |  |  | 116,43 |  | 23 458,32 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,4200 |  |  | 116,43 |  | 4 589,67 |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 45,0045 |  |  | 1 650,00 |  | 74 257,42 |
|  |  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 427,5428 |  |  | 85,00 |  | 36 341,14 |
|  |  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 108,0108 |  |  | 19,49 |  | 2 105,13 |
|  |  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 9,0009 |  |  | 414,00 |  | 3 726,37 |
|  |  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  | kg |  | 1 406,3906 |  |  | 19,49 |  | 27 410,55 |
|  |  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 9,6760 |  |  | 315,00 |  | 3 047,94 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 223,2223 |  |  | 2,52 |  | 5 602,52 |
|  |  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 6,5700 |  |  | 96,00 |  | 630,72 |
| 27 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 1,3000 |  |  | 1 158,85 —————————— 749,81 |  | 1 506,51 —————————— 974,75 |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 8,3720 |  |  | 116,43 |  | 974,75 |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 10,1400 |  |  | 32,40 |  | 328,54 |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 5,0700 |  |  | 25,20 |  | 127,76 |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,7150 |  |  | 16,20 |  | 11,58 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,5350 |  |  | 19,80 |  | 50,19 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,2675 |  |  | 10,80 |  | 13,69 |
| 28 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 5,2600 |  |  | 36,09 —————————— 36,09 |  | 189,85 —————————— 189,85 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,6306 |  |  | 116,43 |  | 189,85 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 190 532,89 |
|  |  |  |  | Total Gard metalic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 532,89 36 879,34 |
|  |  |  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  | 245,64 —————————— 245,64 |  | 34,39 —————————— 34,39 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2954 |  |  | 116,43 |  | 34,39 |
| 30 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  | 1 610,71 —————————— 459,93 |  | 225,50 —————————— 64,39 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,4970 |  |  | 116,43 |  | 57,87 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0560 |  |  | 116,43 |  | 6,52 |
|  |  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 26,2885 |  |  | 2,52 |  | 66,25 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1108 |  |  | 315,00 |  | 34,90 |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,1023 |  |  | 414,00 |  | 42,35 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0384 |  |  | 16,20 |  | 0,62 |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  | 96,00 |  | 0,77 |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,0025 |  |  | 360,00 |  | 0,90 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |  | 24,00 |  | 2,02 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0350 |  |  | 380,00 |  | 13,30 |
| 31 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 2 buc 80x80x3, H=2,5 m, Rama portii cornier 40x2 L= 4,5 m H= 1,8 msi sistema de ficsare,Balamale 6 buc |  |  | m2 |  | 8,1000 |  |  | 1 583,29 —————————— 199,10 |  | 12 824,61 —————————— 1 612,67 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,5390 |  |  | 116,43 |  | 179,19 |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,7760 |  |  | 116,43 |  | 905,36 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4580 |  |  | 116,43 |  | 169,75 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0780 |  |  | 116,43 |  | 358,37 |
|  |  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 8,1000 |  |  | 1 350,00 |  | 10 935,00 |
|  |  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 32,4000 |  |  | 1,80 |  | 58,32 |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 32,4000 |  |  | 0,72 |  | 23,33 |
|  |  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 32,4000 |  |  | 0,72 |  | 23,33 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,8100 |  |  | 25,20 |  | 20,41 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,9315 |  |  | 67,50 |  | 62,88 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,8630 |  |  | 4,00 |  | 7,45 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,1250 |  |  | 2,52 |  | 25,52 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0324 |  |  | 315,00 |  | 10,21 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0081 |  |  | 16,20 |  | 0,13 |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  | 280,00 |  | 45,36 |
| 32 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare, |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  | 1 583,28 —————————— 199,09 |  | 2 849,91 —————————— 358,37 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3420 |  |  | 116,43 |  | 39,82 |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,7280 |  |  | 116,43 |  | 201,19 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3240 |  |  | 116,43 |  | 37,72 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6840 |  |  | 116,43 |  | 79,64 |
|  |  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  | 1 350,00 |  | 2 430,00 |
|  |  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  | 1,80 |  | 12,96 |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  | 0,72 |  | 5,18 |
|  |  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  | 0,72 |  | 5,18 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  | 25,20 |  | 4,54 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,2070 |  |  | 67,50 |  | 13,97 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4140 |  |  | 4,00 |  | 1,66 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,2500 |  |  | 2,52 |  | 5,67 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  | 315,00 |  | 2,27 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  | 16,20 |  | 0,03 |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  | 280,00 |  | 10,08 |
| 33 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  | 36,07 —————————— 36,07 |  | 5,05 —————————— 5,05 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0434 |  |  | 116,43 |  | 5,05 |
| 34 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  |  | t |  | 0,1600 |  |  | 1 158,87 —————————— 749,81 |  | 185,42 —————————— 119,97 |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,0304 |  |  | 116,43 |  | 119,97 |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,2480 |  |  | 32,40 |  | 40,44 |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,6240 |  |  | 25,20 |  | 15,72 |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0880 |  |  | 16,20 |  | 1,43 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,3120 |  |  | 19,80 |  | 6,18 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1560 |  |  | 10,80 |  | 1,68 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 16 124,88 |
|  |  |  |  | Total Poarta si portita metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 124,88 2 194,84 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 206 657,77 |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 657,77 39 074,18 |
|  |  |  |  | 1.5. Amenajare spatiilor verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsH17A |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт) |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |  | 131,57 —————————— 131,57 |  | 723,61 —————————— 723,61 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,2150 |  |  | 116,43 |  | 723,61 |
| 36 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли) |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  | 128,28 —————————— 91,98 |  | 10 262,73 —————————— 7 358,38 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  | 116,43 |  | 372,58 |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 60,0000 |  |  | 116,43 |  | 6 985,80 |
|  |  | 1111000100001 |  | Puieti arbori foioase fara balot |  |  | buc |  | 83,2000 |  |  | 31,50 |  | 2 620,80 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  | 16,20 |  | 2,59 |
|  |  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 32,0000 |  |  | 1,80 |  | 57,60 |
|  |  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 3,2000 |  |  | 19,80 |  | 63,36 |
|  |  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 3,2000 |  |  | 50,00 |  | 160,00 |
| 37 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |  | 36,09 —————————— 36,09 |  | 198,51 —————————— 198,51 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,7050 |  |  | 116,43 |  | 198,51 |
| 38 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  | 953,23 —————————— 561,19 |  | 27 834,39 —————————— 16 386,82 |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 140,7440 |  |  | 116,43 |  | 16 386,82 |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 115,6320 |  |  | 99,00 |  | 11 447,57 |
| 39 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) |  |  | 100m2 |  | 29,2000 |  |  | 93,04 —————————— 76,84 |  | 2 716,88 —————————— 2 243,84 |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 19,2720 |  |  | 116,43 |  | 2 243,84 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,2000 |  |  | 16,20 |  | 473,04 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 41 736,12 |
|  |  |  |  | Total Amenajare spatiilor verzi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 736,12 26 911,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 344 315,38 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 315,38 79 146,53 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 344 315,38 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 18 995,17 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 4 865,00 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 53 385,45 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 25 293,66 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 854,66 —————— 79 146,53 |  |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |