| Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (3)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( demolarea peretilor despartitori din ghipscarton ) |  | m2 | 231,3500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 30,0755 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 27,7620 |  |  |
| 2 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( demolarea peretilor despartitori din PVC ) |  | m2 | 55,2800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,1864 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,6336 |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe pereti ) |  | m2 | 2 232,5900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 267,9108 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 334,8885 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 111,6295 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 22,3259 |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe pereti GTS ) |  | m2 | 131,9800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,8376 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,7970 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,5990 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,3198 |  |  |
| 5 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag ( demontarea pardoselei din laminat ) |  | m2 | 144,4300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 38,9961 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,9961 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 3,6108 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,3329 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 5,7772 |  |  |
| 6 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 259,3500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 59,6505 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 59,6505 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 7,7805 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,7805 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,7805 |  |  |
| 7 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit |  | m2 | 70,5900 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 27,5301 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,5301 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,5295 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,5295 |  |  |
| 8 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 5,2500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,0475 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0475 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2625 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2625 |  |  |
| 9 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( demolarea tavanului din sala de conferinte cu demontarea decorului ) |  | m2 | 239,8800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 31,1844 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 28,7856 |  |  |
| 10 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. ( tavan din ghipscarton sau Armstrong ) |  | m2 | 63,9400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,3122 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,6728 |  |  |
| 11 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe tavan ) |  | m2 | 340,2500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 40,8300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 51,0375 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 17,0125 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,4025 |  |  |
| 12 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( demolarea stratului de finisare de pe rigle ) |  | m2 | 31,1000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,7320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,6650 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,5550 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3110 |  |  |
| 13 | RpCK21A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( slefuirea ( prelucrarea ) pardoselei din beton ) |  | m2 | 225,7500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 304,7625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,8625 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  | kg | 27,6318 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 6,9080 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 6,9080 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  | kg | 3,4540 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 23,0265 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9211 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2258 |  |  |
| 14 | RpCK21A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( slefuirea ( prelucrarea ) pardoselei din placi granit ) |  | m2 | 70,5900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 95,2965 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,5885 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  | kg | 8,6402 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 2,1601 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 2,1601 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  | kg | 1,0800 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 7,2002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2880 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0706 |  |  |
| 15 | RpCK21A1 |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru ( slefuirea ( prelucrarea ) scarilor interioare ) |  | m2 | 138,5300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 214,7215 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,7795 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  | kg | 16,9561 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 4,2390 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,2390 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  | kg | 2,1195 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 14,1301 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5652 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1385 |  |  |
| 16 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi - cota 0.000 ) |  | m2 | 50,0600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,5126 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,5126 |  |  |
| 17 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi - cota 3.800 ) |  | m2 | 26,7700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,6217 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,6217 |  |  |
| 18 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre - cota 0.000 ) |  | m2 | 45,0100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,4521 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,4521 |  |  |
| 19 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre - cota 3.800 ) |  | m2 | 51,5100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,8171 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,8171 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii noi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Constructii metalice |  |  |  |  |  |
| 20 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 5,1930 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 181,7550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,9650 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 5 296,8600 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 2,3368 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 33,7545 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 33,7545 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 33,7545 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3375 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,5193 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 10,3860 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,3368 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,7790 |  |  |
| 21 | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  | t | 5,1930 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,9306 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 6,4912 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 4,1544 |  |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  | kg | 2,5965 |  |  |
| 22 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 5,1930 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 8,5685 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 17,5523 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,2463 |  |  |
| 23 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ( vopsea ignifuga in 2 straturi ) |  | t | 5,1930 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 19,8373 |  |  |
|  | 24301161032183 |  | Vopsea de ulei orice culoare ( vopsea ignifuga ) |  | kg | 168,8244 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,8695 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Consolidarea golurilor ( 6 шт ) |  |  |  |  |  |
| 24 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 75,6000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 56,7000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 62,7480 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 30,2400 |  |  |
| 25 | RCsB29A |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm ( К= 1+ 5х0,9 = 5,5 ) |  | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 24,9480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,6920 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,5841 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4158 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 16,8300 |  |  |
| 26 | RCsB29A apl |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm ( gaurirea cornierului din metal, K=0.5 ) |  | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,5360 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,9440 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,1062 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0756 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 3,0600 |  |  |
| 27 | RCsB29A |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( К= 1+ 5х0,9 = 5,5 ) |  | buc | 72,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 99,7920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 42,7680 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 2,3364 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,6632 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 67,3200 |  |  |
| 28 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg | 278,6400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,3592 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 8,3592 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 292,5720 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 22,2912 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,7864 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,2291 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,7864 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,7864 |  |  |
| 29 | RpCP21B |  | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 100x8 mm, la golurilor de usa |  | m | 52,8000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 53,3280 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,2000 |  |  |
|  | 2710703500427501 |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 100 x 8 mm |  | kg | 644,1600 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg | 3,1680 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 2,6400 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 63,3600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,5840 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,0560 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,5840 |  |  |
| 30 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 470,4000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 89,3760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,7040 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,7040 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 4,7040 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 470,4000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 2,3520 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,7632 |  |  |
| 31 | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  | t | 1,3930 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4686 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 1,7412 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,1144 |  |  |
| 32 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 1,3930 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,2984 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 4,7083 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,3343 |  |  |
| 33 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 1,3930 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 5,3213 |  |  |
|  | 24301161032181 |  | Vopsea PF 115 |  | kg | 7,2436 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,5015 |  |  |
| 34 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  | m2 | 52,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 87,1200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 18,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,8400 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,8976 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2640 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,5280 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,5840 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 528,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 95,0400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,9536 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5280 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 20,0640 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 124,0800 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 2,6400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1584 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea golurilor ( 6 шт ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Constructii metalice si din beton armat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Брандмауэрная стенка по осям 6 и 13 |  |  |  |  |  |
| 35 | RCsB30A apl |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 15 mm ( gr. 300 mm, K= 1 + 2x0.9 = 2.8 ) |  | buc | 54,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 51,4080 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 22,0752 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 1,2096 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,8618 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 34,7760 |  |  |
| 36 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc | 54,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 23,2200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 18,9000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3240 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,8100 |  |  |
| 37 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii |  | m3 | 3,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 14,0160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,3600 |  |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton В 20 |  | m3 | 3,3456 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3917 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 1,9200 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,4800 |  |  |
| 38 | RpCC02B |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm |  | m2 | 48,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 49,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,1600 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0,0487 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 1,4616 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 5,8464 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 6,3336 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  | m3 | 0,0487 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,6800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,9600 |  |  |
| 39 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 6 A240 ) |  | kg | 41,5000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,9050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2450 |  |  |
|  | 27106020000786 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 diam. 6 A240 |  | kg | 42,5375 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 6,2250 |  |  |
| 40 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 10 A III ) |  | kg | 33,5000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,4455 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0050 |  |  |
|  | 271060200051010 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 ( diam. 10 AIII ) |  | kg | 34,3375 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg | 0,3350 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5,0250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,1725 |  |  |
| 41 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 A III ) |  | kg | 106,8000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 7,7964 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,2040 |  |  |
|  | 271060200051012 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 ( diam. 12 AIII ) |  | kg | 109,4700 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg | 1,0680 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 16,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,7380 |  |  |
| 42 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 5,5900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,9339 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,5217 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 5,0310 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 16,7700 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0056 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 121,2471 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 110,4584 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 1,1795 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,8497 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,0683 |  |  |
| 43 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 84,2400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 112,0392 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,1688 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,0218 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 806,1768 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,2745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5897 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,6739 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Брандмауэрная стенка по осям 6 и 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.2. Constructii metalice pentru utilaj |  |  |  |  |  |
| 44 | RCsB30A |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,0800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,7520 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,0960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0684 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 2,7600 |  |  |
| 45 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 12,0000 |  |  |
| 46 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 3,5300 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 123,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,6500 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 3 600,6000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 1,5885 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 22,9450 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 22,9450 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 22,9450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2294 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,3530 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 7,0600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,5885 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,5295 |  |  |
| 47 | CL22A |  | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului |  | m2 | 24,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 96,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,0000 |  |  |
|  | 2732103646233 |  | Tabla striata de 5 mm grosime |  | kg | 1 104,0000 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 192,0000 |  |  |
|  | 2734115903128 |  | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm |  | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2710602000121 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 5,7600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 8,6400 |  |  |
| 48 | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  | t | 4,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,3295 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 5,6875 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 3,6400 |  |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  | kg | 2,2750 |  |  |
| 49 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 4,5500 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 7,5075 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 15,3790 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,0920 |  |  |
| 50 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 4,5500 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 17,3810 |  |  |
|  | 24301161032183 |  | Vopsea de ulei orice culoare ( vopsea ignifuga ) |  | kg | 23,6600 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,6380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice si din beton armat |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 220,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 79,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 79,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,4000 |  |  |
| 52 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( copertine ) |  | m2 | 12,7300 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,5828 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5828 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2546 |  |  |
| 53 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Recuperare) |  | m | 716,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 64,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 7,1600 |  |  |
| 54 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( se va preda beneficiarului) |  | kg | 830,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,6640 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,4900 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,1500 |  |  |
| 55 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( se va preda beneficiarului) |  | kg | 700,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 14,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,1000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.2. Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |  |
| 56 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,6000 |  |  |
| 57 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  | t | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  | h-ut | 1,2500 |  |  |
| 58 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,5000 |  |  |
| 59 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  | t | 10,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,1370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.3. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 60 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 2,5000 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 50,6250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,6250 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 18,7500 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 2,3250 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 8,5000 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 7,5250 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 6,4500 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 3,6250 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,3750 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,8250 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,5750 |  |  |
| 61 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  | m2 | 220,0000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 11,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 70,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 26,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,6000 |  |  |
| 62 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 9,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,8200 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,1160 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 15,6400 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 61,6400 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,1104 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 9,2000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0460 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,5520 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,1104 |  |  |
| 63 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | m3 | 9,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5640 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 12,4200 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0092 |  |  |
| 64 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana hidroizolanta ) |  | m2 | 220,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 44,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,0000 |  |  |
|  | 26821326004651 |  | Folie suplimentara polimerica ( membrana hidroizolanta ) |  | m2 | 260,5900 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 2 719,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,2000 |  |  |
| 65 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 220,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 198,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 55,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 265,6500 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 115,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 2 079,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 23,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 9,2400 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 11,5500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,0000 |  |  |
| 66 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 423,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 126,9000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 457,4745 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 609,9660 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 87,1380 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 43,5690 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 87,1380 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 87,1380 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 4 356,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,4600 |  |  |
| 67 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 293,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 102,5500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 313,8030 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 149,4300 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 74,7150 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 149,4300 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 74,7150 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 74,7150 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 74,7150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,3950 |  |  |
| 68 | CK26B |  | Glafuri montate la acoperis (Opritor zapada l=1) |  | m | 100,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 32,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 27431235490261 |  | Glafuri din aluminiu (Opritor zapada l=1) |  | m | 100,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 400,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 69 | Pret furnizor |  | Suruburi fixare |  | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 650-350200 |  | Suruburi fixare |  | buc | 200,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.4. Copertine |  |  |  |  |  |
| 70 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Scindura volum 0,79m3) |  | m2 | 78,5400 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 3,9270 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 25,1328 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,8540 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,7854 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 9,4248 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,3562 |  |  |
| 71 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50 |  | m2 | 78,5400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 86,3940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,8540 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Streasina tip LK 20 iclusiv cornierele 50x50 |  | m2 | 94,8371 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 49,4802 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 412,3350 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 412,3350 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 26,8018 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 8,2467 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,7279 |  |  |
| 72 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scara de acces acoperis |  | kg | 115,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 115,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,5750 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,9200 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,3000 |  |  |
| 73 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog Scara de acces acoperis |  | t | 0,1150 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,8372 |  |  |
|  | 24301161000001 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 1,3800 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,6900 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,0966 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,3450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1725 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.5. Cerdac termoizolant |  |  |  |  |  |
| 74 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 220,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 44,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,0000 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 260,5900 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 2 719,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,2000 |  |  |
| 75 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 100 mm ) |  | m3 | 22,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 84,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,3000 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton ( polistirolbeton gr. 100 mm ) |  | m3 | 22,7755 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,2220 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 8,8000 |  |  |
| 76 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 220,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 132,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,0000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 7,2600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 860,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 9,2400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,6000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac termoizolant |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.6. Bariera acoperisului |  |  |  |  |  |
| 77 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ( bariera acoperisului BA 1 ) |  | kg | 2 098,1000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 398,6390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,9810 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 20,9810 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 2 098,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 10,4905 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 16,7848 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 20,9810 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 41,9620 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 41,9620 |  |  |
| 78 | RpIzE16B |  | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv |  | t | 2,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2290 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 2,6250 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,6800 |  |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  | kg | 1,0500 |  |  |
| 79 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 2,1000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 3,4650 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 7,0980 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,5040 |  |  |
| 80 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 2,1000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 8,0220 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 10,9200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,7560 |  |  |
| 81 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( izolare tavanului cu vata minerala ( gr. 100 mm ) deasupra tavanului suspendat din ghipsocarton, tavane suspendate este inclus in etapa 1 ) |  | m2 | 149,6600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 25,4422 |  |  |
|  | 252130260290150 |  | Placi termoizolante ( vata minerala Tehnonicoli gr. 100 mm ) |  | m2 | 155,6464 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4490 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bariera acoperisului |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Ferestre si usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.1. Ferestre cota 0.000 |  |  |  |  |  |
| 82 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 1,7000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,4450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1530 |  |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 1,7000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,2000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,1985 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,4199 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,7000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0340 |  |  |
| 83 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 8,6600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 5,7156 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6062 |  |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 8,6600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 34,6400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,0702 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,4289 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,4640 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,9280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1732 |  |  |
| 84 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( Vitraliu exterior,din aluminiu, cu sticla transparenta ) |  | m2 | 32,0200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 32,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,9212 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 32,0200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 192,1200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 6,2439 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,8572 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,2120 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 25,6160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6404 |  |  |
| 85 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  | m | 20,4500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,6360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2045 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 20,4500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 122,7000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2045 |  |  |
| 86 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) |  | m | 20,4500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,8405 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2045 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  | m | 20,4500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 122,7000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2045 |  |  |
| 87 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 83,6000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 36,7840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,3920 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 81,9280 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0836 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,4180 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,5183 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1254 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0836 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0836 |  |  |
| 88 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) |  | m | 83,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 21,7360 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 87,7800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,0900 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0836 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 501,6000 |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 48,2200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4466 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,2330 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,4110 |  |  |
| 90 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 48,2200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 58,8284 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 344,2908 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1929 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,8094 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,7715 |  |  |
| 91 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 48,2200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,6440 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 53,0420 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,2330 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0145 |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 48,2200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4466 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,2330 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,4110 |  |  |
| 93 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 48,2200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,6990 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,8220 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 50,8673 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0482 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0482 |  |  |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 48,2200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4466 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,2330 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,4110 |  |  |
| 95 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 48,2200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,5210 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,2880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,8932 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,4110 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0964 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre cota 0.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.2. Ferestre cota +3.800 |  |  |  |  |  |
| 96 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 5,0500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,3330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3535 |  |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 5,0500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 20,2000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,3735 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,8333 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,0200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,0400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1010 |  |  |
| 97 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 46,4600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 23,6946 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,3230 |  |  |
|  | 20301129381501 |  | Ferestre din mase plastice ( ferestre cu 5 camere, LOW-E, plasa insectie, clapan de ventilare ) |  | m2 | 46,4600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 139,3800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 7,6659 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 5,7146 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 18,5840 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 32,5220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9292 |  |  |
| 98 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  | m | 19,1000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,5280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1910 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 19,1000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 114,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1910 |  |  |
| 99 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) |  | m | 19,1000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,7190 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1910 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  | m | 19,1000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 114,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1910 |  |  |
| 100 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 94,0500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 41,3820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,6910 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 92,1690 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0940 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,4703 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,5831 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1411 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0940 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0940 |  |  |
| 101 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) |  | m | 94,0500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 24,4530 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 98,7525 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,3512 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0940 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 564,3000 |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 50,3200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5096 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,5480 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5160 |  |  |
| 103 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 50,3200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 61,3904 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 359,2848 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,9753 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,8051 |  |  |
| 104 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 50,3200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,0640 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 55,3520 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,5480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0151 |  |  |
| 105 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 50,3200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5096 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,5480 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5160 |  |  |
| 106 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 50,3200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,6440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,0320 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 53,0826 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0503 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0503 |  |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 50,3200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5096 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,5480 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5160 |  |  |
| 108 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 50,3200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,6760 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 20,1280 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,0192 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,1600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,5160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre cota +3.800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.3. Usi cota 0.000 |  |  |  |  |  |
| 109 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 8,3600 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 7,9420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9196 |  |  |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 8,3600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 33,4400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,5980 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,6135 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,0160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,3600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1672 |  |  |
| 110 | CK21E |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 7,4000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,0680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6660 |  |  |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 7,4000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,8000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,5160 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,8658 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,9200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1480 |  |  |
| 111 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,5200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 9,4248 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1340 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,4788 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,6804 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 2,5200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,6804 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,3402 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,4272 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0101 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,2600 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,8900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0025 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0504 |  |  |
| 112 | CK03A |  | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 9,4500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 13,8915 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,7560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,3625 |  |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare si exterioare din lemn ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 9,4500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,8033 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 4,2525 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 2,0790 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 113 | CK03C |  | Usi din MDF interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 14,1600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 15,0096 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,5664 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,5400 |  |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare si exterioare din lemn ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 14,1600 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,7080 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 4,2480 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 2,1240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2832 |  |  |
| 114 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 80,5000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 35,4200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,7100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 78,8900 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0805 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,4025 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4991 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1207 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0805 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0805 |  |  |
| 115 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 80,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,9300 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 84,5250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,0125 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0805 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 483,0000 |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,0500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2415 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,2075 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4025 |  |  |
| 117 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 8,0500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,8210 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 57,4770 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0322 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6360 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1288 |  |  |
| 118 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 8,0500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 8,8550 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,2075 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0024 |  |  |
| 119 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,0500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2415 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,2075 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4025 |  |  |
| 120 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 8,0500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,6225 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8050 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 8,4919 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0081 |  |  |
| 121 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,0500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2415 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,2075 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4025 |  |  |
| 122 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 8,0500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,4275 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,2200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4830 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,0250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4025 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0161 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi cota 0.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.4. Usi cota + 3.800 |  |  |  |  |  |
| 123 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 8,0200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 7,6190 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8822 |  |  |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 8,0200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 32,0800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,4110 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,5479 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,8120 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1604 |  |  |
| 124 | CK03A |  | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 18,8600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 27,7242 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,5088 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,7150 |  |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare si exterioare din lemn ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 18,8600 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,6031 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 8,4870 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 4,1492 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3772 |  |  |
| 125 | CK03C |  | Usi din MDF interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 2,7300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,8938 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1092 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6825 |  |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare si exterioare din lemn ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 2,7300 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1365 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,8190 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,4095 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0546 |  |  |
| 126 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 3,1600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,3068 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2528 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( usi ancadrament in 2 parti, calitatea superioara, lacat cu 5 chei, mecanism avertizor ) |  | m2 | 3,1600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,6400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,5800 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,5530 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,8960 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,1600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0632 |  |  |
| 127 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 80,9200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 35,6048 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,8024 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 79,3016 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0809 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,4046 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,5017 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1214 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0809 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0809 |  |  |
| 128 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 80,9200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 21,0392 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 84,9660 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,0230 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0809 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 485,5200 |  |  |
| 129 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,0900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2427 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,2135 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4045 |  |  |
| 130 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 8,0900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,8698 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 57,7626 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0324 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6391 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1294 |  |  |
| 131 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 8,0900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,6180 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 8,8990 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,2135 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0024 |  |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,0900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2427 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,2135 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4045 |  |  |
| 133 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 8,0900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,6405 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8090 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 8,5341 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0081 |  |  |
| 134 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 8,0900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2427 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,2135 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4045 |  |  |
| 135 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 8,0900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,4495 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,2360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4854 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,0450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0162 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi cota + 3.800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre si usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Pereti |  |  |  |  |  |
| 136 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 27,3800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 73,4660 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 57,7855 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 31,5069 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 60,5372 |  |  |
|  | 25213026029061 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr. 100 mm |  | m2 | 28,3424 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 33,5706 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 41,6881 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 14,9142 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 4,8155 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 41,2753 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 809,8224 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,4403 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2574 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,7742 |  |  |
| 137 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  | m2 | 25,4500 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 23,1595 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2725 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 25,4500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 101,8000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,0720 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,4252 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,1800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 15,2700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5090 |  |  |
| 138 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 30,1600 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 37,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4128 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 30,1600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 90,4800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 6,3336 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,2017 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 15,0800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 12,0640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.1. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 139 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 636,5800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 148,9597 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 9 788,3724 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 57,5787 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,5591 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 26,7364 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,3658 |  |  |
| 140 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: marimea placilor 1200x600 mm ( calitate superioara ) |  | m2 | 369,7900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 406,7690 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie ( marimea placilor 1200x600 mm ) |  | m2 | 384,6925 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 2 390,3226 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 153,1300 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 7 469,7580 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,1205 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6656 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 6,2125 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 23,2968 |  |  |
| 141 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: marimea placilor 300 x 300 mm ( calitate superioara ) |  | m2 | 44,6800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 52,7224 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 46,4806 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 212,0960 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 20,7583 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 902,5360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0903 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0626 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,5585 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,8148 |  |  |
| 142 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( sau materiale textile ( calitate superioara ) |  | m2 | 222,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,2110 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 222,1100 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 236,7137 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 6,7632 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 135,2650 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 18,0353 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 112,7208 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3382 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 45,0883 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 5,4106 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,1353 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 225,4416 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,6633 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.2. Scari |  |  |  |  |  |
| 143 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 149,2400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 389,5164 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,2796 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 153,7172 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 604,4220 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 44,7720 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 984,8000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 134,3160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,7158 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,7909 |  |  |
| 144 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 374,1600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,4160 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 467,7000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 398,7610 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 11,3932 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 227,8634 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 30,3818 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 189,8862 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5697 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 75,9545 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 9,1145 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,2279 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 417,7496 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,2248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 145 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 1 910,6000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3 305,3380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 706,9220 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19 755,6040 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 51,5862 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,3742 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 45,8544 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 15,2848 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,6424 |  |  |
| 146 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 657,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 49,7226 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 248,6130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 82,8710 |  |  |
| 147 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 657,4200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2 022,0524 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 11 833,9788 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,6297 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 130,9362 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 26,5187 |  |  |
| 148 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2 ) |  | m2 | -1 657,4200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -795,5616 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -4 740,2212 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -3,3148 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -53,0374 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -9,9445 |  |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 657,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 49,7226 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 248,6130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 82,8710 |  |  |
| 150 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 657,4200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 745,8390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 165,7420 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 748,4124 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,6574 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,6574 |  |  |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 657,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 49,7226 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 248,6130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 82,8710 |  |  |
| 152 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1 657,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 911,5810 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 662,9680 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 99,4452 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 828,7100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 82,8710 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,3148 |  |  |
| 153 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  | m2 | 88,1600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 145,4640 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 90,8224 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 329,4539 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 41,8496 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 780,8320 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1781 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0579 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,8816 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.4. Tavane |  |  |  |  |  |
| 154 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat |  | m2 | 134,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 309,5800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,5740 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 6,7300 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 49,8020 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 115,7560 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 36,3420 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 6 057,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 2 692,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 161,5200 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 597,6240 |  |  |
| 155 | RCsN14A apl |  | Executarea, finisarea si montarea profilelor si ornamentelor prefabricate - casete decorative din poliuretan, pentru locuri de lampa ( rinduri profil decorativ. rozeta) |  | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 242,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,9500 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 156,0000 |  |  |
|  | 2873132005339 |  | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 |  | kg | 66,0000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2462106110546 |  | Adeziv pentru polistiren expandat NII 4186-60 |  | kg | 67,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 927,3000 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,6650 |  |  |
|  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  | buc | 180,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 0,3750 |  |  |
|  | 232300000000000 |  | Decor pentru tavan |  | set | 15,0000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7500 |  |  |
| 156 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 134,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0380 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,1900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,7300 |  |  |
| 157 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 134,6000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 205,9380 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 961,0440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5384 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,6334 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,6247 |  |  |
| 158 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) |  | m2 | -134,6000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -83,4520 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -384,9560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,2692 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -1,0768 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -4,3072 |  |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 134,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0380 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,1900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,7300 |  |  |
| 160 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 134,6000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 60,5700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,4600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 141,9895 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1346 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1346 |  |  |
| 161 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 134,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0380 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,1900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,7300 |  |  |
| 162 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 134,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 74,0300 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 53,8400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,0760 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 67,3000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,7300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2692 |  |  |
| 163 | RpCI33A |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii ( tavane din sticla securizate ) |  | m2 | 8,3000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 7,0550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4110 |  |  |
|  | 26651227005551 |  | Placi din sticla securizate |  | m2 | 10,5078 |  |  |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 1,9264 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 87,5650 |  |  |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 87,5650 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,4378 |  |  |
|  | 2416202602670 |  | Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime |  | m3 | 0,0350 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  | kg | 0,0613 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1660 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,0830 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.5. Balustrade si molding |  |  |  |  |  |
| 164 | RpCJ34A apl |  | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade ( molding ) |  | m2 | 326,6700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 147,0015 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,9834 |  |  |
| 165 | RpCJ34A apl |  | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade ( balustrade ) |  | m2 | 73,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,9850 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,0158 |  |  |
| 166 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 400,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,0000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 60,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,0000 |  |  |
| 167 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 400,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 180,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,0000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 421,9600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 168 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 400,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,0000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 60,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 20,0000 |  |  |
| 169 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 400,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 220,0000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 160,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 24,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 20,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8000 |  |  |
| 170 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 400,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 300,0000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 1 800,0000 |  |  |

| Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 (3)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm ( задвижка диам. 50 мм ) |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8600 |  |  |  |  |
|  | 291312450320050 |  | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse диам. 50 мм |  | buc |  | 6,2400 |  |  |  |  |
| 2 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый ф15 mm) |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |  |  |
|  | 29131242021015 |  | Robinet (Кран шаровый ф15 mm) |  | buc |  | 4,0200 |  |  |  |  |
| 3 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровый ф 20 mm) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |  |  |
|  | 29131242021020 |  | Robinet (Кран шаровый ф20 mm) |  | buc |  | 1,0060 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Conducte si conexiune lor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( PP-R PN 10 diam. 20x2.8 mm ) |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4200 |  |  |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 20x2.8 mm |  | m |  | 3,0600 |  |  |  |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 0,1800 |  |  |  |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 0,4500 |  |  |  |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 0,2700 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0600 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,0180 |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0282 |  |  |  |  |
| 5 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( PP-R PN 10 diam. 25x2.8 mm ) |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 25x2.8 mm |  | m |  | 5,1000 |  |  |  |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic diam. 25 mm |  | buc |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic diam. 25 mm |  | buc |  | 0,7500 |  |  |  |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic diam. 25 mm |  | buc |  | 0,2500 |  |  |  |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic diam. 25 mm |  | buc |  | 0,4500 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0470 |  |  |  |  |
| 6 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм) |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 1,5300 |  |  |  |  |
|  | 3320517350020 |  | Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм) |  | m |  | 3,2445 |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф25мм) |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 2,5500 |  |  |  |  |
|  | 3320517350025 |  | Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф25мм) |  | m |  | 5,4075 |  |  |  |  |
| 8 | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57 mm |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 9,2000 |  |  |  |  |
|  | 272210330600057 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diam. 57 mm |  | m |  | 10,2515 |  |  |  |  |
|  | 272120411780057 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat diam. 57 mm |  | buc |  | 1,5225 |  |  |  |  |
|  | 272120411500057 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat diam. 57 mm |  | buc |  | 1,6240 |  |  |  |  |
|  | 272120412010057 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata diam. 57 mm |  | buc |  | 0,3045 |  |  |  |  |
|  | 272120412310057 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata diam. 57 mm |  | buc |  | 0,2030 |  |  |  |  |
|  | 272120411404057 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 diam. 57 mm |  | buc |  | 0,2030 |  |  |  |  |
| 9 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,3000 |  |  |  |  |
|  | 287527420404050 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diam. 50 mm |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  | 0,0600 |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 3,1000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 10 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m |  | 0,8000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0880 |  |  |  |  |
| 11 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | 10 m |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |  |  |
| 12 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |  |  |
| 13 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si conexiune lor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea B1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retea T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый ф15 mm) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1300 |  |  |  |  |
|  | 29131242021015 |  | Robinet (Кран шаровый ф15 mm) |  | buc |  | 1,0050 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Conductele si conexiunele lor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( PP-R PN 10 diam. 20x2,8 mm ) |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 20x2.8 mm |  | m |  | 15,3000 |  |  |  |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 0,9000 |  |  |  |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 2,2500 |  |  |  |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 0,7500 |  |  |  |  |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic diam. 20 mm |  | buc |  | 1,3500 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg |  | 0,0900 |  |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,1410 |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм) |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 7,6500 |  |  |  |  |
|  | 3320517350020 |  | Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные трубки AF-D-022 ф20мм) |  | m |  | 16,2225 |  |  |  |  |
| 17 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m |  | 1,5000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1650 |  |  |  |  |
| 18 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  | 1,5000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0750 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conductele si conexiunele lor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  |  |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  |  |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |
| 20 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |  |  |
|  | 291312420137011 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |
| 21 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |  |  |
|  | 2875114200020 |  | Chiuveta |  | buc |  | 1,0100 |  |  |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  | buc |  | 1,0100 |  |  |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0100 |  |  |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 0,6060 |  |  |  |  |
| 22 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |  |  |
|  | 291312420137012 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Canalizare K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Conductele si conexiunele lor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |  |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm PVH |  | m |  | 10,3000 |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |  |
| 24 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |  |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm |  | m |  | 10,3000 |  |  |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0400 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |  |
| 25 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |  |  |
| 26 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conductele si conexiunele lor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |  |  |
|  | 262210244276055 |  | Vas pt. closet cu sifon interior. |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  | m |  | 0,5000 |  |  |  |  |
| 28 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,5500 |  |  |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  | buc |  | 1,0302 |  |  |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc |  | 1,0200 |  |  |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc |  | 1,0200 |  |  |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 0,6120 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare K1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Robinet de stingere incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |  |  |
|  | 2913137324302 |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  | buc |  | 3,0600 |  |  |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  | buc |  | 3,0600 |  |  |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  | buc |  | 3,0600 |  |  |  |  |
|  | 2611112500183 |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  | buc |  | 3,0600 |  |  |  |  |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  | m |  | 61,2000 |  |  |  |  |
| 30 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка соединительная цапковая ГЦ-50 ) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |  |  |
|  | 2913124504400ГЦ |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata ( головка соединительная цапковая ГЦ-50 ) |  | buc |  | 3,0450 |  |  |  |  |
| 31 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка соединительная рукавная ГР-50 ) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |  |  |
|  | 2913124504400ГР |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata ( головка соединительная цапковая ГР-50 ) |  | buc |  | 3,0450 |  |  |  |  |
| 32 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка муфтовая ГМ-50 ) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |  |  |
|  | 2913124504400ГМ |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata ( головка муфтовая ГМ-50 ) |  | buc |  | 3,0450 |  |  |  |  |
| 33 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( ствол пожарный РС-50 ) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |  |  |
|  | 2913124504400РС |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata ( ствол пожарный РС-50 ) |  | buc |  | 3,0450 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Robinet de stingere incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Retea T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,4600 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om |  | 0,9300 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 5,7000 |  |  |  |  |
|  | 2710603400029 |  | Otel rotund D = 10 mm |  | kg |  | 0,3000 |  |  |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m |  | 0,6000 |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  |  |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,0050 |  |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor |  | Задвижка пожарная диам. 50 мм |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 33205000000002 |  | Задвижка пожарная диам. 50 мм |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Stingator ОП-5 |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | 895-30000 |  | Stingator ОП-5 |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Boiler electric 50L |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | 895-30010 |  | Boiler electric 50L |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

| Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 (3)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Panouri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. ВРУ |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Panou BZUM ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1700 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator ВА88-35/3/С/250А ) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0400 |  |  |
| 3 | 08-01-015-11 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 500 kV ( ОРС1-В 4Р 30/60кА 400В ) |  | set | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 51,8000 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  | 10 m2 | 0,3060 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 16,2000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,6000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 11,8600 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 3,6800 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,8600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 5,3000 |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Unom - 380, I - 5A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,7400 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0006 |  |  |
| 5 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( Т-0.66-250/5 ) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,8600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,0820 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый расцепитель РН 35 ) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0400 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-100/3P/C/80A ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-100/3P/C/32A ) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0600 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-100/3P/C/25A ) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0600 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-100/3P/C/20A ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-100/1P/C/16A ) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0400 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый расцепитель РН 47 ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. ЩГП |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( ЩРн-36э-1 36, IP 31 ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5500 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/40A ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,4800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0800 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/С/10A/30mA ) |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,8400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1400 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМ20-20 ) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ЩГП |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cabluri |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 11,1000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 137,6400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0089 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0924 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0455 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,1066 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 33,3000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 33,3000 |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  | m | 540,0000 |  |  |
|  | 940000-3x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  | m | 540,0000 |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  | m | 540,0000 |  |  |
|  | 940000-3x2.5 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  | m | 540,0000 |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 |  | m | 30,0000 |  |  |
|  | 940000-5x6 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 |  | m | 30,0000 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 5,2900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 65,5960 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0042 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0440 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0217 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0508 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 2,6450 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 15,8700 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 15,8700 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  | m | 390,0000 |  |  |
|  | 940000-3x1.5F |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  | m | 390,0000 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x2.5 mm2 |  | m | 135,0000 |  |  |
|  | 940000-3x2.5F |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x2.5 mm2 |  | m | 135,0000 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-FRLS 5x4.0 mm2 |  | m | 4,0000 |  |  |
|  | 940000-5x4.0F |  | Cablu ВВГнг-FRLS 5x4.0 mm2 |  | m | 4,0000 |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,0600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0054 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0027 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0062 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,3250 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 1,9500 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5 mm2 |  | m | 65,0000 |  |  |
|  | 940000-4x1.5K |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5 mm2 |  | m | 65,0000 |  |  |
| 28 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  | 100 m | 2,4000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 91,9200 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0014 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  | kg | 1,3200 |  |  |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  | buc | 528,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,2400 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 5,2800 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 14,8320 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 14,6640 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Cablu ПВ3 1х4,0 mm2 |  | m | 60,0000 |  |  |
|  | 940000-4x1,0 |  | Cablu ПВ3 1х4,0 mm2 |  | m | 60,0000 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Cablu ПВ3 1х10,0 mm2 |  | m | 180,0000 |  |  |
|  | 940000-1x10,0 |  | Cablu ПВ3 1х10,0 mm2 |  | m | 180,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Iluminare |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc | 0,2900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 91,9300 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,1624 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,6090 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 3,0160 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,4370 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,4370 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,8700 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,0014 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 34,8000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0154 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0290 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1218 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,4495 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 21,4890 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5162 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,3161 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,4495 |  |  |
| 32 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595, 4000K, 3544lm, 35Bm, IP20 |  | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 162-90101 |  | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595, 4000K, 3544lm, 35Bm, IP20 |  | buc | 29,0000 |  |  |
| 33 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  | 100 buc | 0,1500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,2450 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,6120 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,3060 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,1530 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0465 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2040 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 6,3600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 3,8400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2040 |  |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat CD LED 18 Вт |  | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 777611 |  | Corp de iluminat CD LED 18 Вт |  | buc | 15,0000 |  |  |
| 35 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  | 100 buc | 0,0600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,2980 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,2448 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0612 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0186 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0816 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,5440 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,5360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0816 |  |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ROUND BLADE 19 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 7776110 |  | Corp de iluminat ROUND BLADE 19 |  | buc | 6,0000 |  |  |
| 37 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,3400 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,0112 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2080 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,3060 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,3060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 2,4000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0011 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0020 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0310 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,4820 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0356 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,0218 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0310 |  |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ARS/S UNI LED 300 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7776115 |  | Corp de iluminat ARS/S UNI LED 300 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 39 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc | 0,1100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,8020 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,4488 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0231 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,8160 |  |  |
| 40 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat " EXIT ", CCA 1001, IP 20 |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 162-9020 |  | Corp de iluminat " EXIT ", CCA 1001, IP 20 |  | buc | 8,0000 |  |  |
| 41 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat ПК ( пожарный кран ), IP 20 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 162-9021 |  | Corp de iluminat ПК ( пожарный кран ), IP 20 |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 42 | 08-03-593-13 |  | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 |  | buc | 25,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 122,5000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  | t | 0,0125 |  |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  | t | 0,0065 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 6,2500 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 1 525,0000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 11,0000 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 106,0000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 11,0000 |  |  |
| 43 | Pretul furnizorului |  | Люстра с LED лампой, 4000К, 5000lm, 50Bm, IP20 |  | buc | 25,0000 |  |  |
|  | 162-9301 |  | Люстра с LED лампой, 4000К, 5000lm, 50Bm, IP20 |  | buc | 25,0000 |  |  |
| 44 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  | 100 buc | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,5960 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,4896 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,2448 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0372 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1632 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,0880 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 3,0720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1632 |  |  |
| 45 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat cu LED lampa 4000K, 14651lm, 19 Bm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 162-9022 |  | Corp de iluminat cu LED lampa 4000K, 14651lm, 19 Bm |  | buc | 12,0000 |  |  |
| 46 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 1,3600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,8080 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,5840 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,5440 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,2176 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0272 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,5576 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0748 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,4080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,2176 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,5704 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 4,6104 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,6720 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,6920 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,5704 |  |  |
| 47 | Pretul furnizorului |  | LED лента для декоративной подсветки, 10Вm/м, 24В, IP20 |  | m | 136,0000 |  |  |
|  | 162-9200 |  | LED лента для декоративной подсветки, 10Вm/м, 24В, IP20 |  | m | 136,0000 |  |  |
| 48 | Pretul furnizorului |  | Блок питания LED ленты 24В, 1700 Вm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 162-9210 |  | Блок питания LED ленты 24В, 1700 Вm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,8800 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 40,8000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP 22 |  | buc | 38,0000 |  |  |
|  | 545-0001 |  | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP 22 |  | buc | 38,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Intrerupator monopolar ( проходной ) 10A, 250V, IP 22 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 545-00010 |  | Intrerupator monopolar ( проходной ) 10A, 250V, IP 22 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 52 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,6560 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,0400 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP 22 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 545-0002 |  | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP 22 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 54 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,9200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 35,0520 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,3800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,3864 |  |  |
| 55 | Pret furnizor |  | Priza Iн=16A, 250V, IP22 |  | buc | 92,0000 |  |  |
|  | 540-4051 |  | Priza Iн=16A, 250V, IP22 |  | buc | 92,0000 |  |  |
| 56 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8640 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0204 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0022 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1280 |  |  |
| 57 | Pret furnizor |  | Priza Iн=16A, 250V, IP54 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 540-4053 |  | Priza Iн=16A, 250V, IP54 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 58 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( fotorele ФР-601 ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0000 |  |  |
| 59 | Pret furnizor |  | Fotorele ФР-601 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 540-4100 |  | Fotorele ФР-601 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25-220/24B ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,4300 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 61 | Pret furnizor |  | Cutie de jonctiune pentru instalatie inchisa У197 УХЛ4 |  | buc | 280,0000 |  |  |
|  | 510-9012 |  | Cutie de jonctiune pentru instalatie inchisa У197 УХЛ4 |  | buc | 280,0000 |  |  |
| 62 | Pret furnizor |  | Capac pentru cutie KOH-1m-04 |  | buc | 280,0000 |  |  |
|  | 510-9013 |  | Capac pentru cutie KOH-1m-04 |  | buc | 280,0000 |  |  |
| 63 | Pret furnizor |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare У-196 УХЛ4 |  | buc | 140,0000 |  |  |
|  | 540-4061 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare У-196 УХЛ4 |  | buc | 140,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Materiale |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 20,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 491,4700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 276,7100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 138,3550 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 371,7000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 99,9460 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Teava PVC diam. 25 mm |  | m | 35,0000 |  |  |
|  | 590-00126 |  | Teava PVC diam. 25 mm |  | m | 35,0000 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Teava PVC diam. 20 mm |  | m | 2 030,0000 |  |  |
|  | 590-00120 |  | Teava PVC diam. 20 mm |  | m | 2 030,0000 |  |  |
| 67 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m | 0,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,3200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2880 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,0200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,0200 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 2,0100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,4000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,5400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0990 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 7,0500 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,8100 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,0880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0990 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Teava PVC diam. 32 mm |  | m | 30,0000 |  |  |
|  | 590-00132 |  | Teava PVC diam. 32 mm |  | m | 30,0000 |  |  |
| 69 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 100 m | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2800 |  |  |
|  | 101161320 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  | t | 0,0110 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,3756 |  |  |
| 70 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  | 100 m | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,6400 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,6400 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,0162 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 2,6800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0380 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,6720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВРУ |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Panou BZUM-TF-250 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 960000-BZUM-250 |  | Panou BZUM-TF-250 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВA88-35/3P/C/250A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 980001-3p250AC |  | Intrerupator automat ВA88-35/3P/C/250A |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Limitator supratensiune ОРС1-В 4Р 30/60кА 400В |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 980001-ОПС |  | Limitator supratensiune ОРС1-В 4Р 30/60кА 400В |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 74 | Pret furnizor |  | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 943-3000 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5A |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 75 | Pret furnizor |  | Transformator de curent Т-0.66-250/5 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 920-60000 |  | Transformator de curent Т-0.66-250/5 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ( независимый расцепитель РН 35 ) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 980000-РН35 |  | Intrerupator automat ( независимый расцепитель РН 35 ) |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/80A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 9800100-3p80AC |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/80A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/32A |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 9800100-3p32AC |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/32A |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/25A |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 9800100-3p25AC |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/25A |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/20A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 9800100-3p20AC |  | Intrerupator automat ВA47-100/3P/C/20A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВA47-100/1P/C/16A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 9800100-1p16AC |  | Intrerupator automat ВA47-100/1P/C/16A |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ( независимый расцепитель РН 47 ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 980000-РН47 |  | Intrerupator automat ( независимый расцепитель РН 47 ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. ЩГП |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Panou ЩРн-36э-1 36, IP 31, marimi 540x310x120 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 960000-36 |  | Panou ЩРн-36э-1 36, IP 31, marimi 540x310x120 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 97000-BH32/3P/40A |  | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 980000-1p10AВ |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Intrerupator automat АВДТ-32/10А/С/30mA |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 980000-АВДТ-32 2Р/1030 |  | Intrerupator automat АВДТ-32/10А/С/30mA |  | buc | 7,0000 |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Сontactor КМ20-20 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 980000-КМ20-20 |  | Сontactor КМ20-20 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ЩГП |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Diferite |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24B |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 980000-ЯТП |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24B |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diferite |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

| Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 (3)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( modul adresabil 4 intrari/4 iesiri supervizate protocol Enea - EM344S ) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0036 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,6000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,2600 |  |  |
| 2 | 10-04-066-05 apl |  | Aparataj de perete: Avertizator manual ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil EC0020 ) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0060 |  |  |
| 3 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare automatice: termic ( Detector de temperatura conventional ID200 ) |  | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 60,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 9,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 5,7000 |  |  |
| 4 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare ( detector optic de fum adresabil ED100 ) |  | buc | 25,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 50,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0125 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 6,2500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,1250 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 4,0000 |  |  |
| 5 | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕВ0010 |  | buc | 47,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,4500 |  |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  | t | 0,0009 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  | t | 0,0005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,6400 |  |  |
| 6 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,8560 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,3264 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0168 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,0480 |  |  |
| 7 | Pretul furnizorului |  | Corp de iluminat LED EXIT Panlight P3178 |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 162-9004 |  | Corp de iluminat LED EXIT Panlight P3178 |  | buc | 8,0000 |  |  |
| 8 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,6000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,8000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,3200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,1100 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,6000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 3,7800 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 6,7800 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,4000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 6,9000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 3,7800 |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St) H FE180 E30 PH 120 1x2x0.8 mm2 |  | m | 200,0000 |  |  |
|  | 940-50002 |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St) H FE180 E30 PH 120 1x2x0.8 mm2 |  | m | 200,0000 |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  | 100 m | 0,5500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,0900 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0012 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,5280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,3700 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,5500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,6850 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,9000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,9900 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,6900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,4850 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,6620 |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Teava gofrata PVC diam. 16 mm |  | m | 55,0000 |  |  |
|  | 860-500020 |  | Teava gofrata PVC diam. 16 mm |  | m | 55,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri supervizate protocol Enea - EM344S |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 590-60001 |  | Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri supervizate protocol Enea - EM344S |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil EC0020 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 590-600082 |  | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil EC0020 |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Detector de temperatura conventional ID200 |  | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 590-600083 |  | Detector de temperatura conventional ID200 |  | buc | 30,0000 |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Detector optic de fum adresabil ED100 |  | buc | 25,0000 |  |  |
|  | 590-600080 |  | Detector optic de fum adresabil ED100 |  | buc | 25,0000 |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Soclu pentru detectoare Inim |  | buc | 47,0000 |  |  |
|  | 590-600081 |  | Soclu pentru detectoare Inim |  | buc | 47,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6 (3)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-11 |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( extinzator la 10 zone ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1300 |  |  |
| 2 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector magnetic SMK Smartec ) |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,0142 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0200 |  |  |
| 3 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector de paza combinat LC-102 ) |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0014 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,0099 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0140 |  |  |
| 4 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( sursa de alimentare 12V/5A ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0016 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1300 |  |  |
| 5 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator Delta DTM 1207, 12В, 7 А/ч ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |  |  |
| 6 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 2,4200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 37,0260 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,5980 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,9680 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,3872 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0484 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,9922 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,1331 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,7260 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,3872 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 4,5738 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 8,2038 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 6,5340 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 8,3490 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 4,5738 |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Cablu CQR 6x0,22 mm |  | m | 242,0000 |  |  |
|  | Cablu CQR |  | Cablu CQR 6x0,22 mm |  | m | 242,0000 |  |  |
| 8 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  | 100 m | 0,2800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,5612 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,2800 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (complet) |  | m | 0,0000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 1,7024 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,7024 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Cablu canal 25x17 |  | m | 28,0000 |  |  |
|  | 940000-4025 |  | Cablu canal 25x17 |  | m | 28,0000 |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Diblu cu surub F 3.5x50 |  | buc | 150,0000 |  |  |
|  | 930-302050 |  | Diblu cu surub F 3.5x50 |  | buc | 150,0000 |  |  |
| 11 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou ( boxa panoului Luni - 11 ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 1010093 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  | kw-h | 0,0600 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0500 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Extinzator la 10 zone LUNI-11H |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 650-10002 |  | Extinzator la 10 zone LUNI-11H |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Detector magnetic SMK Smartec |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 590-70006 |  | Detector magnetic SMK Smartec |  | buc | 10,0000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Detector de paza combinat LC-102 |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 590-70007 |  | Detector de paza combinat LC-102 |  | buc | 7,0000 |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Sursa de alimentare 12V/5A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 590-70009 |  | Sursa de alimentare 12V/5A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Acumulator Delta DTM 1207, 12В, 7 А/ч |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 650-10013 |  | Acumulator Delta DTM 1207, 12В, 7 А/ч |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Boxa panoului LUNI-11 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 650-100032 |  | Boxa panoului LUNI-11 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

| Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7 (3)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( 19" шкаф для оборудования 6U x 600 mm, настенный ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 1011484 |  | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 1,2000 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0270 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza ( priza date dubla Elegant, RJ45, incastrata ) |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,0000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  | kw-h | 0,1920 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0016 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0160 |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Priza date dubla Elegant, RJ45, incastrata |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 590-60034 |  | Priza date dubla Elegant, RJ45, incastrata |  | buc | 16,0000 |  |  |
| 4 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza ( priza 1xRJ45 ( UTP ) |  | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,0000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  | kw-h | 0,1800 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0015 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0150 |  |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Priza 1xRJ45 ( UTP ) LexCom |  | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 590-60035 |  | Priza 1xRJ45 ( UTP ) LexCom |  | buc | 15,0000 |  |  |
| 6 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 10,2600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 156,9780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 19,4940 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 4,1040 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 1,6416 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,2052 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 4,2066 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,5643 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 3,0780 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,6416 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 19,3914 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 34,7814 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 27,7020 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 35,3970 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 19,3914 |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Cablu UTP, cat. 5 4х2 |  | m | 1 026,0000 |  |  |
|  | 940-50024 |  | Cablu UTP, cat. 5 4х2 |  | m | 1 026,0000 |  |  |
| 8 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  | 100 m | 0,9000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,2970 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 1,2600 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 360,0000 |  |  |
|  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (complet) |  | m | 0,0000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 6,8670 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 6,8670 |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Кабель-канал с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS |  | m | 90,0000 |  |  |
|  | 940-50100 |  | Кабель-канал с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS |  | m | 90,0000 |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Соединение на стык боковое для кабель-канала с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS |  | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 940-50101 |  | Соединение на стык боковое для кабель-канала с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS |  | buc | 50,0000 |  |  |
| 11 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  | 100 m | 0,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,8000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,4200 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,2500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,2500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,6400 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,7500 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,2350 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,6400 |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Jgheab metalic perforat 50x200x2000 |  | m | 50,0000 |  |  |
|  | 865-10001 |  | Jgheab metalic perforat 50x200x2000 DKS |  | m | 50,0000 |  |  |
| 13 | 245534 |  | Consola ML200 DKS |  | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 245534 |  | Consola ML200 DKS |  | buc | 50,0000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Саморез с дюбелем F 4.5x60 |  | buc | 169,0000 |  |  |
|  | 700-50000 |  | Саморез с дюбелем F 4.5x60 |  | buc | 169,0000 |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Гайка с насечкой оцинкованная М6 |  | buc | 157,0000 |  |  |
|  | 700-50001 |  | Гайка с насечкой оцинкованная М6 |  | buc | 157,0000 |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Винт с квадратным подголовником, оцинкованный М6х10 |  | buc | 157,0000 |  |  |
|  | 700-50002 |  | Винт с квадратным подголовником, оцинкованный М6х10 |  | buc | 157,0000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Анкер распорный с болтом, оцинкованный М8 |  | buc | 150,0000 |  |  |
|  | 700-50008 |  | Анкер распорный с болтом, оцинкованный М8 |  | buc | 150,0000 |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Гайка М8 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 700-50010 |  | Гайка М8 |  | buc | 6,0000 |  |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Шайба ШМ8 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 700-50011 |  | Шайба ШМ8 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret furnizor |  | 19" шкаф для оборудования 6U x 600 mm, настенный, без крепоения ( без ножек/роликов ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 710-10002 |  | 19" шкаф для оборудования 6U x 600 mm, настенный, без крепоения ( без ножек/роликов ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |