| - Reparatia capitala a strazii Mihai Viteazul din or. Cimislia (situata intre casa nr.79 pina la str. Decebal, casa nr.94/3) N15753/22 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

- PC13+79 - PC18+67

- (ETAPA I)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| - 1 | - DI118 | - Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | - m3 | - 289,00 |
| - 2 | - RpCB18F | - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (демонтаж горловин сущ. смотровых колодцев д700 мм) | - m3 | - 1,18 |
| - 3 | - TsC03G1 | - Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule | - 100 m3 | - 2,90 |
| - 4 | - TsI50A5 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | - t | - 407,00 |
|  |  | - Capitolul 2. Наращивание горловин смотровых колодцев д.700 мм |  |  |
| - 5 | - CA03F | - Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton С12/15 (В15) | - m3 | - 1,26 |
| - 6 | - CB02B | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 20,00 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari de terasamente |  |  |
| - 7 | - TsC19B1 | - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | - 100 m3 | - 6,00 |
| - 8 | - TsC22D1 - k=4 | - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (из выемки в насыпь) | - 100 m3 | - 6,00 |
| - 9 | - DI96 | - Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | - 100 m3 | - 6,00 |
| - 10 | - TsC19B1 | - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | - 100 m3 | - 7,25 |
| - 11 | - TsC03F1 | - Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка) | - 100 m3 | - 7,25 |
| - 12 | - TsI51A5 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | - t | - 1 232,50 |
| - 13 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 7,25 |
|  |  | - Capitolul 4. Imbrarcamintea de drum (S=3 119 m2) |  |  |
| - 14 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (150 mm) | - m3 | - 468,00 |
| - 15 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (fr..40-63 mm SR-EN 13242-A 2008), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (280 mm) | - m3 | - 873,00 |
| - 16 | - DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | - t | - 1,87 |
| - 17 | - DB19G | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD 22.4 SREN 13108), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 3 119,00 |
| - 18 | - DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m2) | - t | - 1,25 |
| - 19 | - DB16H | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (MAS 16 50/70 SM EN 13108-5), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 3 119,00 |
| - 20 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BR 100.30.15 ) | - m | - 1 067,00 |
|  |  | - Capitolul 5. Intrari in curti (S=542 m2) |  |  |
| - 21 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (100 mm) | - m3 | - 54,40 |
| - 22 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (fr..40-63 mm SR-EN 13242-A 2008), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (120 mm) | - m3 | - 65,50 |
| - 23 | - DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | - t | - 0,33 |
| - 24 | - DB16H | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (MAS 16 50/70 SM EN 13108-5), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 542,00 |
| - 25 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BR 100.30.15 ) | - m | - 272,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.