# Lista bunurilor și specificațiile tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |
|  | 42122100-1 | Motopompă | unități. | 3 | Descriere: Motopompa pe remorcă tractabilă. Parametrii tehnici: - Motopompa pe remorcă tractabilă, nu mai puțin de 935 m3 /h., centrifugală, monoetajată, cu randament ridicat prindere pe flanșa motorului. - Motopompa este dotata cu un motor diesel și răcire cu apă. - Motorul de capacitate nu mai mică de 210 kW sau 290 CP. - Pornire motor – electrică. - Adâncimea maximă de aspirare – nu mai puțin de 8 m. - Capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de un nivel de cel puțin 40 m. - Capacitatea de a pompa apa amestecată cu noroi conținând cel mult 5% elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm. - Amorsare – Ejector / pompă electrică. - Debit maxim – nu mai puțin de 935 mc/h. - Instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. - Conexiune de absorbție – DN 150 mm. - Conexiune de refulare – DN 125 mm. - Panou electric pentru protecția motorului și a pompei. - Accesorii montaj: - Piesă de legătură aspirație; - Furtun flexibil pentru aspirație DN 250, cu lungime de 6 metri; - Sorb cu sită și clapetă; - Piesă de legătură pentru refularea pompei; - Vană închidere apă pe refularea pompei; - Manometru. - Anul producerii – 2024; - Garanție – cel puțin 12 luni. Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de până la 15.12.2024. |
|  | # Prețul estimativ: 3 286 185,75 lei fără TVA |  |  |  |  |

# Preț total fără TVA- 3 286 185,75 lei

# Șef interimar al DARS ___________________________Mihail Rezmerița