| Lucrari de reparatie in blocul alimentar, spalatorie, hol si punct medical la IET nr. 68 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan tip 1 (bucatarie, spalatorie, depozit) |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 56.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.756 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.815 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.563 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 56.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.882 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 23.364 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.815 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 56.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 86.139 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 401.982 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.225 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.448 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.098 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 56.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 87.265 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 402.545 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.281 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.126 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.504 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.26 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 61.93 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8.445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.017 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25.335 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.63 |
|  | 2653102100854 | Chit pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" | kg | 59.391 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.056 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.056 |
| 7 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 62.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 32.50 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.125 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5.313 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 65.625 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.563 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.063 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.125 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.938 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.375 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.25 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.125 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.125 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.375 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.785 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8.925 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.975 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 59.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32.725 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 23.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.57 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.975 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.119 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan tip 2 (hol, cabinet medic, izolator) |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 39.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.764 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.955 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.985 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.397 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 39.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.558 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 16.476 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.985 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 60.741 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 283.458 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.159 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.136 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.774 |
| 13 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 39.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61.535 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 283.855 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.199 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.794 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.176 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.94 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 43.67 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5.955 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39.70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17.865 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.97 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 41.88 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
| 16 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39.70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.97 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 19.572 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
| 17 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 65.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 33.852 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.13 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5.534 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 68.355 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.627 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.065 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.13 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.976 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.391 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.26 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.13 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.065 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.391 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42.90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.287 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6.435 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.145 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 42.90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23.595 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 17.16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.574 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 21.45 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.145 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.086 |
|  |  | Capitolul 1.3. Peretii si glafuri interioare (bucatarie, spalatorie, depozit) |  |  |
| 20 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 102.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 82.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 82.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.307 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.537 |
| 21 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (uscatorie) | m2 | 13.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.56 |
| 22 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii despartitori) | m3 | 14.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51.80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.776 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.184 |
| 23 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.74 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 109.283 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21.408 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3729.60 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.012 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 377.844 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 93.95 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 1.702 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 66.60 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 2.057 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3.041 |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.30 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 2.10 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 5.40 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2.40 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 288.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 168.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 16.20 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti pertanti) | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.64 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 64.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8.96 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 26.56 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.20 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 64.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.32 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 64.64 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.64 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.038 |
| 28 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 384.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 384.00 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 175.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 175.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3.675 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1382.50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 105.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.137 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.35 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.875 |
| 30 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.52 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2.304 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.384 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.25 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 26.25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8.75 |
| 32 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 175.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 393.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35.00 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 183.75 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 70.00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3500.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 57.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.40 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 700.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.50 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.10 |
| 33 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 68.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.68 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 68.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.68 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Peretii si glafuri interioare (hol, cabinet medic, izolator) |  |  |
| 35 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (perete izolator) | m2 | 18.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.34 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.16 |
| 36 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii despartitori) | m3 | 1.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.585 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.156 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.104 |
| 37 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.19 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28.059 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5.497 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 957.60 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.003 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 97.014 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 24.122 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.437 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 17.10 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.528 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.192 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.781 |
| 38 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 3.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.15 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 1.05 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 2.70 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.20 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 144.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 84.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 8.10 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti pertanti) | m2 | 109.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.09 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 109.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 15.26 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 45.235 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.45 |
| 41 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 109.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.545 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 110.09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.545 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 32.70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.065 |
| 42 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 654.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 654.00 |
| 43 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 185.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 185.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3.885 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1461.50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 111.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.202 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.37 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.925 |
| 44 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 109.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 65.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.62 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3.924 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.654 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 185.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 27.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9.25 |
| 46 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) H=1.5 | m2 | 90.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 202.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.00 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 94.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36.00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1800.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 29.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.72 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 360.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.08 |
| 47 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 44.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.44 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 44.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.44 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 115.90 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 678.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7.505 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.52 |
| 49 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -95.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -45.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -271.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -3.04 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.57 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 95.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 104.50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 14.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.028 |
| 51 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 36.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 36.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.36 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 95.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13.30 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 39.425 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.75 |
| 53 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 95.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 115.90 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 427.50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.38 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.57 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli |  |  |
| 55 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 78.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.14 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.17 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.17 |
| 56 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.29 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.69 |
| 57 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 23.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.53 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.69 |
| 58 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 78.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 30.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30.42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.90 |
| 59 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 78.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.12 |
| 60 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 11.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.55 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3.19 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3.19 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.65 |
| 61 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 15.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39.75 |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 15.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14.85 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 17.25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.50 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3.15 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6.30 |
| 63 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (sub pereti despartitori) | m2 | 35.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33.25 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1.75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2.80 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3.15 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.122 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.018 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4.20 |
| 64 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (150*150 d.10mm) | kg | 2200.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 110.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.60 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2255.00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 330.00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22.00 |
| 65 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - sub pereti despartitori | m3 | 10.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2941.47 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7.94 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 7.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.091 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6.30 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 3.413 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2.625 |
| 66 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 97.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 77.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.70 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 9.942 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2328.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6.305 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 5.82 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.201 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0.194 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9.70 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0.582 |
| 67 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 110.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.30 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 79.31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.227 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.33 |
| 68 | RpCI34A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipol EPP sau similar) | m2 | 110.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 80.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.50 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar) | m2 | 133.457 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 34.815 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.50 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.10 |
| 69 | IzF10B | Strat termoizolator la pardoseli, din placi din polistiren extrudat XPS 50mm, fixat in dibluri (resursele modificate conform formularului desfasurat) | m2 | 97.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11.64 |
|  | 2874136313401 | Diblu din material plastic L=100mm | buc | 582.00 |
|  | 2521302602955 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 50mm | m2 | 97.97 |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 126.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.63 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 127.26 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37.80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.076 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 101.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 60.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3.333 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1313.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.242 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.212 |
| 72 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 97.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 58.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.64 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3.201 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1251.30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.074 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.164 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.746 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.873 |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 101.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 14.14 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 41.915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.05 |
| 74 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni aproximative 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 101.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 227.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.25 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 104.03 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 409.05 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 30.30 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2020.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 90.90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.545 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.212 |
| 75 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 5.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 5.355 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1.837 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 31.50 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.525 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1.50 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.25 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.005 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie |  |  |
| 76 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.15 |
| 77 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 13.30 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11.305 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.33 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 53.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6.65 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.328 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7.98 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.266 |
| 78 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori din profile PVC si placa sandwich, cu usa) | m2 | 8.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6.46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.34 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 8.50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 34.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.36 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.476 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 |
|  |  | Capitolul 1.7. Instalatii sanitare |  |  |
| 79 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
| 80 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.70 |
| 81 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.20 |
| 82 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.20 |
| 83 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 95.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28.50 |
| 84 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 28.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17.92 |
| 85 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 22.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17.38 |
| 86 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.40 |
| 87 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.90 |
| 88 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.68 |
| 89 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 90 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.01 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.15 |
| 91 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 40.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25.20 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 40.80 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 28.00 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 18.00 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 4.00 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 40.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.24 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.08 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1.676 |
| 92 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 60.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 37.80 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 61.20 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 42.00 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 27.00 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 6.00 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 60.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.36 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2.514 |
| 93 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 28.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 28.84 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.112 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.336 |
| 94 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.60 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 30.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.30 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
| 95 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.00 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 12.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.24 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.288 |
| 96 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 22.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.04 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 22.66 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.33 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.33 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.60 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 20.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.70 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.30 |
| 98 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.56 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 8.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.56 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
| 99 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 9.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.70 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 9.135 |
| 100 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 8.16 |
| 101 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2.06 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2.04 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2.04 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.612 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2.06 |
| 102 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.30 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4.00 |
| 103 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Producator european) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.80 |
|  | 2913124201371 | Baterie amestecatoare cu dn=1/2", cu brat basculant de perete | buc | 3.015 |
| 104 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.87 |
|  | 252312672119 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm | buc | 3.03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.014 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 105 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 80.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.80 |
|  | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 80.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.40 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 80.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 80.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 80.00 |
| 106 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) boiler existent | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.92 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.80 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1.86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.16 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11.40 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.60 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1.20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.002 |
|  |  | Capitolul 1.8. Retele de canalizare exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 107 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 22.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6.38 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.077 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.88 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 6.468 |
| 108 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 1.10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.76 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.021 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.853 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0.853 |
| 109 | TsA05C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren tare | m3 | 10.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32.20 |
| 110 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 0.70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5.53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.359 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.014 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.105 |
| 111 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 33.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11.88 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0.059 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0.099 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0.033 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0.492 |
| 112 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1.00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0.61 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.025 |
| 113 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 9.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.13 |
| 114 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.794 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0.935 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Conducta de canalizare |  |  |
| 115 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 18.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14.22 |
| 116 | RCsB29R | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (K=5.4, gr. 60 cm) | buc | 2.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 5.594 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.398 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.875 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3.888 |
| 117 | RCsB31R | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (gr. 10cm) | buc | 2.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1.626 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.698 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.03 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.254 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.12 |
| 118 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teava pentru exterior SN4) | m | 18.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5.40 |
|  | 2521216700500 | Teava din PVC pentru canalizare d.160 SN 4 | m | 18.814 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 2.08 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0.018 |
| 119 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.58 |
|  | 2523156721038 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.160 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.36 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.138 |
| 120 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Caminul de vizitare |  |  |
| 121 | RpAcH12A | Curatarea manuala de namoluri umede a caminului, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m | m3 | 0.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.86 |
|  | 2010102911837 | Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689 | m3 | 0.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 8.00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.08 |
| 122 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.02 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 45.00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.55 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.003 |
| 123 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.76 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.166 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.176 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.08 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.272 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.32 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.08 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.16 |
| 124 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din zidarie de caramida, cu adincimea de 2-4 m | m3 | 0.10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.045 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.835 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.033 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0.025 |
| 125 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la camin de vizitare, cu prepararea manuala a mortarului M-50 | m3 | 0.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.152 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.223 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 42.10 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 4.884 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.214 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.027 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.054 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Restabilirea imbracamintii trotuarului |  |  |
| 126 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1.10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.089 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 1.265 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.11 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.231 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.462 |
| 127 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 14.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.07 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 14.14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.008 |
| 128 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1.10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5.665 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.715 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 318.857 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.851 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.761 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.322 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.358 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.275 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0.44 |
|  |  | Capitolul 1.9. Sistema de incalzire |  |  |
| 129 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9.90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.584 |
| 130 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 28.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.80 |
| 131 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 52.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 19.76 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 15.60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3.64 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8.268 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.508 |
| 132 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 54.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 22.68 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 16.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5.94 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10.908 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.782 |
| 133 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 12.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5.28 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.24 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.84 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.12 |
| 134 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.60 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.15 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.48 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.072 |
| 135 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 14.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.60 |
| 136 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 14.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.014 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.084 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.21 |
| 137 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.00 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.32 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.00 |
| 138 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
| 139 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (fara costul radiatorului) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.06 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.20 |
| 140 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 6.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 6.00 |
| 141 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 36.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 36.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 72.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.40 |
| 142 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.26 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.084 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.168 |
| 143 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.26 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.084 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.168 |
| 144 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.70 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 7.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.70 |
| 145 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.10 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 14.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.28 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.21 |
| 146 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.16 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.216 |
| 147 | IC38F | Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110165 | Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2") | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 148 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.90 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 14.42 |
| 149 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 28.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.20 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 28.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.56 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.168 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.42 |
| 150 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 42.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16.80 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 43.26 |
| 151 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.20 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 40.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.28 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.72 |
| 152 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.16 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.112 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.416 |
| 153 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 54.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29.70 |
|  | 2521216710063 | Teava din polietilena sau polipropilena d.63 | m | 55.62 |
| 154 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 45.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13.50 |
|  | 2875274110163 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 2 imbinari | buc | 45.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.35 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.495 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.35 |
| 155 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2875274110164 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 3 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.132 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.504 |
| 156 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.256 |
| 157 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274205102 | Robinet cu mufa 2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.152 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.304 |
| 158 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 44.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.32 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 44.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 44.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 44.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 44.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4.40 |
| 159 | IC40C | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 50.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17.50 |
|  | 2875274204063 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2 1/2" | buc | 50.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.50 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 50.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 50.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 50.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.00 |
| 160 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 56.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2.24 |
| 161 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 56.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.48 |
| 162 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 54.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.94 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2.70 |
| 163 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 54.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.40 |
|  |  | Capitolul 1.10. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 164 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 8.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8.00 |
| 165 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 72.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.32 |
| 166 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.78 |
| 167 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 35.28 |
| 168 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 17.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.10 |
| 169 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 45.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.50 |
| 170 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 45.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 76.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.45 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.675 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.90 |
|  |  | Capitolul 1.11. Lucrari diverse |  |  |
| 171 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 95.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 23.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 95.00 |
| 172 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 95.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 105.45 |
| 173 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 95.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 41.239 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditionare |  |  |
| 174 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior) | buc | 1.00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8.10 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.04 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.025 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.075 |
| 175 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular desfasurat) | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1.75 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15.75 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.08 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 176 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 3.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22.916 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.068 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.054 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.72 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 41.48 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.17 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.068 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.544 |
| 177 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 340.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 340.00 |
| 178 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 5.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 40.872 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.104 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.612 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4.16 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 63.44 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.26 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.104 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1.664 |
| 179 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 300.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 300.00 |
| 180 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 5x2.5mm2 | m | 100.00 |
|  | 2-16 | Cablu VVGng LS 5x2.5mm2 | m | 100.00 |
| 181 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 120.00 |
|  | 2-3 | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 120.00 |
| 182 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 6.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 161.84 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.014 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 6.528 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 91.12 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 91.12 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 1.36 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 6.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 45.56 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 122.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 12.24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 18.36 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 32.912 |
| 183 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 680.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 680.00 |
| 184 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 8.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 8.00 |
| 185 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.11 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.542 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11.22 |
| 186 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 11.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 11.00 |
| 187 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11.43 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.45 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 30.60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.126 |
| 188 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 30.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 30.00 |
| 189 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 41.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 41.00 |
| 190 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19.72 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 34.68 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.347 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.476 |
| 191 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 17.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 17.00 |
| 192 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 6.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13.92 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1.02 |
| 193 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 36.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 56.16 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 219.60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.432 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1.44 |
| 194 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 10.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23.20 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61.00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.36 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.40 |
| 195 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.64 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.096 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0.245 |
| 196 | pret | Sina izolata N; PE | buc | 12.00 |
|  | 65200855 | Sina izolata N; PE | buc | 12.00 |
| 197 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17.235 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.045 |
|  | 5009452 | Scoaba "K-142" | buc | 99.00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.045 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0.99 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2.75 |
| 198 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2 | m | 30.00 |
|  | 652002 | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 30.00 |
| 199 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x16mm2 | m | 15.00 |
|  | 652003 | Fir electric PV3 1x16mm2, rosu | m | 15.00 |
| 200 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.05 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.058 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.035 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.002 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0.02 |
| 201 | Pret de piata | Bara DIN 35mm | m | 2.00 |
|  | 652006 | Bara DIN 35mm | m | 2.00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 202 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 24 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 24 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
| 203 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 4.00 |
|  | 6520036 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 4.00 |
| 204 | pret | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 10.00 |
|  | 652005 | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 10.00 |
| 205 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 8.00 |
|  | 652012 | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 8.00 |
| 206 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 14.00 |
|  | 652007 | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 14.00 |
| 207 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 14.00 |
|  | 652008 | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 14.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.