- CAIET DE SARCINI

- SERVICII DE PROIECTARE

- I. DATE GENERALE

- Denumirea obiectului: Reabilitarea lacului de acumulare Zagarancea.

- Descrierea obiectului:

Lacul de acumulare ,,Zagarancea,, nr. cad. 9277000.206, amplasat în raionul Ungheni satul Zagarancea, cu destinația piscicultură, agrement și irigare. Suprafața lacului este de 54.7 ha. Dat in exploatare in 1984.

La începutul anului 2024 au fost demarate lucrări de reabilitare a deversorului de ape mari (consolidare a structurii de rezistență) asigurat financiar de arendaș. S-a obținut autorizarea privind eliberarea cuvetei lacului de apă, din motivul poluării excesive a apei si a nămolului.

Au fost efectuate măsurători geodezice privind gradul de colmatare prin compararea cotelor din documentația tehnică a lacului cu cotele nămolului la suprafața după eliberarea apei, fiind constatat stratul de înnămolire de circa 1.0-1.2 m.

- II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTĂRII

- Restabilirea capacității de acumulare a lacului;

- Restabilirea capacității tranzitare a viiturii prin lac;

- Reducerea riscului de inundații;

- III. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTĂRII

- 1. Studierea situației existente

- obținerea avizelor și coordonărilor

- ridicarea topografică;

- investigații geotehnice

- analiza hidrologică și calculul debitelor la Q1%, Q5%, Q10%.

- calculul hidraulic

- 2. Elaborarea soluțiilor tehnice pentru:

- Decolmatarea cuvetei lacului de acumulare (extragerea stratului de nămol cu grosimea de 1.0- 1.2 m;

- Reabilitarea taluzului umed al barajului (demontarea panourilor din beton armat, consolidarea taluzului umed din pământ, compactarea și montarea panourilor)

- Reabilitarea deversorului apelor de fund.

- 3. Documentația de proiect va cuprinde

- Memoriu explicativ;

- Proiectul tehnic (desene) pe compartimente

- Decolmatarea cuvetei

- Baraj (taluzul amonte, dalelor din beton)

- descărcătorului de fund

- Detalii de execuție;

- Plan de organizare a șantierului;

- Devize conform normativelor;

- Caiet de sarcini. Lista cu cantități de lucrări.

- Alte documente relevantă

- IV. CERINȚE TEHNICE ȘI NORMATIVE

Proiectarea se va executa în conformitate cu legislația și normativele în vigoare, inclusiv:

- NCM D.01.01-97

- NCM D.01.03 – 2007

- CP D.01.04-2007

- CP D.01.05-2012

- СНиП 2.06.05-84

- СНиП 2.06.06-85

- СНиП 2.06.08-87

- CUC nr. 434/2023

- alte acte normative relevante

- V. LIVRABILE

- Studiu topografic;

- Studiu geotehnic;

- Studiu hidrologic;

- Proiectul de execuție;

- Devize, Caiet de sarcini pentru licitație;

- VI. TERMENI ȘI CONDIȚII

- Termen de elaborare: 6 luni de la semnarea contractului.

- Predarea documentației: în format tipărit (4 ex.) și electronic (DWG, PDF, Excel, Word).

Conducătorul grupului de lucru:     Nicu BELIETI______________________