Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

## Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. 28 din 09.02.2026

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou

Numărul: CG-13BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu computere, tehnică de calcul și tehnică de birou pentru activitatea întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Unitate de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notebook | Tipul: Laptop min. 15" Brand name international Procesor, min. Frecvența de bază: ≥3.1 GHz, turbo: ≥4.4 GHz Total Cash min. 18 MB, Core ≥ 10; Video: Dedicată – min. 4Gb, min. 128 bit, GDDR7; Memoria, min. 16 GB DDR5 min. 5600 MHz (dual channel) porturi: min. 1 x digital port video, min. 3 x USB 3.2, min. 1 x audio in/out SSD hard drive, min. 1024 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina; Audio: Integrat min. 2x1Wt; WLAN + Bluetooth; Onboard LAN min. 1000Mb; Bloc alimentare, min. 165W inclus; Battery min. 70Wh; Monitor, min. 15 inch, rezoluție min. 1920 x 1080, view angle min. 178/178, min. – 400 NITS; WebCamera: incorporate; Windows de la 11PRO preinstalat; Backlit keyboard; * Garantie minim de 36 de luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. * Toate Componentele trebuie sa fie instalate de la uzina. * Echipamentele trebuie să fie fabricate și certificate în conformitate cu standardele europene, având certificatul CE, Energy Star și EPEAT Silver, ISO 9001 și ISO 14001. *Se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand. * Scrisoare oficială de la producător – MAF. | buc. | 4 |
| 2 | Calculator (All-in-One) - 1 | Tipul: AiO Brand name international; Procesor, min. Frecvența turbo: ≥4.4 GHz Total Cash min. 18 MB, Cores sau Threads ≥ 10, min. Integrated Graphics; Memoria, min. 16 GB DDR5; porturi: 1x DC-in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI in 1.4, 1x HDMI out 1.4, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A", 1x Kensington lock , 1x 3.5mm combo audio jack. SSD hard drive, min. 1024 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzină Audio speakers: Integrat; LAN: Integrat Gigabit LAN; WLAN + Bluetooth: integrat 802.11ac + BT5.3; Bloc alimentare, 80-90% efficiency; Bloc de sistem: AiO Tastatura: Wireless USB Standard keyboard, English-Russian Mouse: Wireless USB 2 buttons optical scroll mouse Monitor, min. 23.8-inch, rezoluție min. 1920 x 1080, view angle min. 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static WebCamera: incorporate min. 720p Security: TPM, Kensigton Lock Condiţii generale: Tastatura şi Şoricel să fie de acelaşi producător cu AiO; Windows de la 11PRO preinstalat; *Garanție minim de 36 de luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. *Toate Componentele trebuie sa fie instalate de la uzina. *Echipamentele trebuie să fie fabricate și certificate în conformitate cu standardele europene, având certificatul CE, Energy Star și EPEAT Silver, ISO 9001 și ISO 14001; *Se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand; * Scrisoare oficială de la producător – MAF. | buc. | 119 |
| 3 | Unitate multifuncțională (MFU A4) | Multifunctional laser monocrom: lmprirnare, copiere si scanare Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată faţă-verso. Viteză de imprimare A4 min. 40 ppm Limbaje de imprimare min. PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Rezoluţie de imprimare min. 1200 x 1200 dpi Ciclu de lucru min. 80.000 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time 7 secunde sau mai puțin. Alimentare cu hârtie: casetă min. 250 de foi, tavă universal min. 100 de foi Scaner platan și alimentator automat faţă-verso cu o singură trecere cu capacitate min. 50 de foi. Viteza procesorului - 1GHz Memorie min. 1GB Interfaţă: USB, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi Panou de control tactil color LCD min. 5”(12,7 cm). Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Incluse în set cel puțin 2 cartușe originale cu o capacitate de cel puțin 10.000 de pagini fiecare, cablu USB de 3m Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale. Garanție minim 24 luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF. | buc. | 11 |
| 4 | Unitate multifuncțională (MFU A3) | Imprimantă multifuncțională de birou color cu printare duplex. Funcții de bază - imprimare, copiere, scanare, fișier. Viteză de printare alb / negru și color min. 25 ppm A4, min. 14 ppm A3 Capacitate hârtie min. 1350 coli. Alimentator de documente cu capacitatea min. 100 coli. Dimensiune hârtie min. A6, max. A3 Greutate hârtie suportate de la 60 până la 250 g / m2 Copiere continuă - 9999 de copii cu rezoluție min. 600 x 600 dpi. Scanner de reţea, scanare pe desktop, pe FTP, e-mail, într-un folder de reţea, pe memoria USB. Foldere de stocare - Folder de fişiere rapid, folder principal, folder personalizat. Depozitare confidenţială. Interfaţă - USB, GB LAN, opțional - compatibilitate cu o rețea LAN secundară. Memorie min. 5 GB, Unitatea de stocare SSD cu capacitate min. 120 GB. Emulare PCL 6, emulare PostScript® 3™ Amplasarea imprimantei pe podea (piedestal standard) inclus. Consumabile originale in set cu randament – negru min. 20000 pagini, color min. 15000 pagini cu 5% acoperire Termen de garanție min. 24 luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand. Scrisoare oficială de la producător – MAF. | buc. | 2 |
| 5 | Unitate multifuncțională (MFU A4) laser color | Funcții: Imprimare, copiere și scanare (MFD). Tehnologie de imprimare: Laser color. Viteză de imprimare A4: minim 18 ppm (A4), până la 38 ppm (A5-Landscape). Metodă de imprimare: Imprimare cu fascicul laser color Rezoluție imprimare: Până la 1200 × 1200 dpi. Ciclu de lucru: Recomandat: 250 - 2.500 pagini/lună; Maxim (Duty Cycle): 30.000 pagini/lună. First-Print-Out Time: Color: aprox. 10,5 secunde; Alimentare hârtie: Casetă de 250 de foi, fantă de alimentare manuală pentru 1 foaie. Capacitate de ieșire a hârtiei: 100 de coli. Tip scaner: Platen (geam plat), scanare color, rezoluție optică până la 600 x 600 dpi. Procesor: 800 MHz x 2. Memorie: 1 GB RAM. Interfețe: USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T), Wi-Fi (802.11b/g/n), Wireless Direct. Panou de control: Ecran tactil color LCD de 12,7 cm. Consumabile: Cartușe monobloc (067/067H); 10000 de imprimari. Incluse în set: Cablu de alimentare, cablu USB de 3m. Condiții obligatorii: Echipament nou, model actual, nu se acceptă produse refurbished/recondiționate. Garanție și Service: Minim 24 luni, centru de service autorizat în RM, scrisoare de autorizare producător (MAF). Se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand. | buc. | 1 |
| 6 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă Smart UPS 3000 VA | UPS de tip Smart, putere aparentă min. 3000 VA, putere activă min. 2700 W; ieșire sinus pur (True Sine Wave); timp de comutare ≤ 8 ms; autonomie min. 10 min la 50% load; baterii interne gestionate inteligent, cu testare automată; interfețe de management USB și/sau Serial, suport SNMP; afișaj LCD pentru parametri (tensiune, sarcină, stare baterii); prize ieșire IEC C13 și min. 1× IEC C19 sau echivalent; protecție la suprasarcină, scurtcircuit și supratensiuni; montaj rack 19” (kit inclus sau compatibil); compatibil cu sisteme de operare uzuale și oprire controlată a echipamentelor; marcaj CE; garanție min. 24 luni. se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand. | buc. | 2 |
| 7 | Stocare atașată la rețea (NAS) Synology | Sistem NAS cu min. 2 bay-uri HDD/SSD SATA 3,5”/2,5”; CPU minimum cu 4 nuclee, 2 Gb RAM; suport RAID 0/1/JBOD sau echivalent; min. 1× port Gigabit Ethernet (RJ45); porturi USB; suport protocoale standard SMB/CIFS, NFS, AFP sau echivalent; administrare prin interfață web; funcții de backup automat și control acces utilizatori; compatibilitate cu UPS pentru oprire controlată; echipament nou, din gama actuală; marcaj CE; garanție min. 24 luni; se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand. | buc. | 1 |
| 8 | Calculator pentru servicii de telemetrie | Brand name internațional; procesor, min. 8 nuclee / 14 fire de execuție, frecvență de bază min. ≥2,5 GHz, frecvență turbo min. ≥4,3 GHz, memorie cache totală min. ≥18 MB; placă video dedicată (discretă), cu memorie video proprie min. 4 GB GDDR6; (cu display port și HDMI) sau echivalent; memorie RAM min. 16 GB DDR5; SSD min. 1024 GB, tip M.2 PCIe NVMe, preinstalat la uzină; porturi: min. 1×DC-in, min. 1×RJ45 Gigabit Ethernet, min. 1×HDMI Out 1.4, min. 1×USB 3.2 Gen1 Type-C, min. 4×USB 3.2 Gen1 Type-A, min. 1×Kensington Lock, min. 1×jack audio 3,5 mm; min. 1 COMPORT; rețea: LAN Gigabit integrat, WLAN 802.11ac + Bluetooth 5.0; alimentare cu eficiență 80–90%; monitor min. 27” (cu display port și HDMI, sunet încorporat), rezoluție min. 1920×1080, unghi vizualizare min. 178°/178°, contrast static min. 1000:1; cameră web min. 720p external; securitate: TPM, Kensington Lock; periferice incluse: tastatură USB fără fir și mouse USB fără fir, același producător; Windows min. 11 Pro preinstalat; echipament nou, componente instalate la uzină; garanție min. 36 luni, centru de service oficial în Republica Moldova; certificări CE, Energy Star, EPEAT Silver, ISO 9001, ISO 14001; se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand. | buc. | 2 |

- * Modele indicate poartă caracter de informație – ”sau echivalent” – important să coincidă toți parametrii tehnici.

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul plasării comenzii;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Graficul are un caracter informațional, și va fi revăzut la încheierea contractului – este necesar de respectat livrarea proporțional pe fiecare lună, în termenii stabiliți;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- aspectul estetic bun al cutiilor, care va permite instalarea acestora, inclusiv in încăperi, fără a strica interiorul încăperii;

- nivel adecvat de protecție a cutiei împotriva interferenței cu funcționarea normală a contoarelor;

- o structură prefabricată din două capace, cu protecție a piulițelor pentru șuruburile de prindere împotriva căderii din locașurile lor de pe capacul din spate;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou.

Numărul: CG-13BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | Cantitatea | Denumirea bunurilor ofertate: | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Notebook | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Calculator (All-in-One) - 1 | buc. | 119 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Unitate multifuncțională (MFU A4) | buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Unitate multifuncțională (MFU A3) laser color | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Unitate multifuncțională (MFU A4) laser color | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă Smart UPS 3000 VA | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stocare atașată la rețea (NAS) Synology | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Calculator pentru servicii de telemetrie | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou.

Numărul: CG-13BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măs | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Notebook | buc. |  |  |  |  |  |
| 2 | Calculator (All-in-One) - 1 | buc. |  |  |  |  |  |
| 3 | Unitate multifuncțională (MFU A4) | buc. |  |  |  |  |  |
| 4 | Unitate multifuncțională (MFU A3) laser color | buc. |  |  |  |  |  |
| 5 | Unitate multifuncțională (MFU A4) laser color | buc. |  |  |  |  |  |
| 6 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă Smart UPS 3000 VA | buc. |  |  |  |  |  |
| 7 | Stocare atașată la rețea (NAS) Synology | buc. |  |  |  |  |  |
| 8 | Calculator pentru servicii de telemetrie | buc. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________